СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	5

2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	7

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	8

3.1 ПОСЕЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ	8

3.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ	8

3.3 ТЕРРИТОРИЯ	12

3.4 НАСЕЛЕНИЕ	13

3.5 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	14

3.6 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ	18

3.7 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	18

3.8 РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	23

3.9 - 3.15 РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	26

3.9 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	26

3.10 ВОДОСНАБЖЕНИЕ	33

3.11 ВОДООТВЕДЕНИЕ	35

3.12 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	36

3.13 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	36

3.14 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	37

3.15 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	39

3.16 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	47

3.17 ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ	49

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	52

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РФ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РФ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	54

6. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	55

7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	56

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА	56

7.2 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	57

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	59

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	60

9.1 ОБЪЕКТЫ, ВНЕСЕННЫЕ ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	60

9.2 ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	62

СОСТАВ ПРОЕКТА

А. Текстовая форма:

Общий заголовок:

Кузнецкое сельское поселение

Генеральный план

Положение о территориальном планировании (утверждаема часть)

Материалы по обоснованию генерального плана (не утверждаемая часть)

Б. Графические материалы – Карты:

Общий заголовок для всех карт:

Кузнецкое сельское поселение

Генеральный план

Подзаголовки карт (утверждаемая часть):

1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:25000

2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:25000

3. Карта функциональных зон поселения, М 1:25000

Подзаголовки карт (не утверждаемая часть):

1. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта зон с особыми условиями использования территории, 	М 1:25000

2. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта транспортной инфраструктуры, М 1:25000

3. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта инженерной инфраструктуры, М 1:25000

4. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:25000

5. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта территорий комплексного развития, М 1:25000

В. Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения: графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект выполнен по заказу Администрации Аргаяшского муниципального района в соответствии с:

- Постановлением Администрации Аргаяшского муниципального района от 03.11.2021г. № 881;

- Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

- Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Законом Челябинской области от 23.12.2011г. № 256-ЗО (с изменениями на 21.12.2020г.) «О видах объектов регионального значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Челябинской области, и видах объектов местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа»;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Челябинской области, утверждены приказом Министерства строительства Челябинской области от 27.12.2021г. № 325 (далее Региональные нормативы).

- Генеральный план является градостроительным документом, определяющим:

- - основные направления развития, преобразования территории поселения с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предложения по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса, улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию;

- территории для развития поселения;

- необходимое территориальное обеспечение, что технологически должно быть поддержано программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем и тем самым должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни (возможность получения работы, нормальные жилищные условия, соответствующий уровень развития здравоохранения, образования, культуры, рекреации, улучшения состояния экологии, безопасности жизни и т. д.).

Исходя из вышеизложенного, основная цель работы – разработка социально-ориентированного градостроительного документа – Генерального плана, реализация которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности.

В соответствии с частью 3 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ генеральный план сельского поселения содержит:

- Положение о территориальном планировании;

- Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- Карту функциональных зон поселения.

Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ к генеральному плану сельского поселения прилагаются Материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт, по составу и содержанию в соответствии с частями 7, 8 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.

Помимо этого, в соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

В соответствии с частью 11 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ Генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. Генеральный план разработан на расчетный срок до 2045 года.

Подготовка генерального плана основывается на комплексе исходных материалов законодательного, проектного и нормативного характера, статистических данных, данных Администрации Аргаяшского муниципального района, Кузнецкого сельского поселения.

Сведения, используемые для разработки генерального плана носят открытый характер. Предлагаемый к рассмотрению проект и утвержденная редакция генерального плана в обязательном порядке и в полном объеме размещается для всеобщего ознакомления на официальном сайте Федеральной государственной системы территориального планирования. Генеральный план и материалы по его обоснованию не могут содержать сведения, ограниченные в публикации.

2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Кузнецкого сельского поселения на период 2016-2025 годы (утверждена Постановлением главы администрации Кузнецкого сельского поселения 17.03.2016г. №55).

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кузнецкого сельского поселения Аргаяшского муниципального района на 2017-2020 год (утверждена Постановлением администрации Кузнецкого сельского поселения 04.04.2018г. №16).

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кузнецкого сельского поселения Аргаяшского района на 2017-2030 годы (утверждена Постановлением администрации Кузнецкого сельского поселения 04.04.2018г. №16).

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1 ПОСЕЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Кузнецкое сельское поселение — муниципальное образование в Аргаяшском районе Челябинской области. Административный центр — село Кузнецкое расположено в 60 км северо-западнее г. Челябинска и в 14 км западнее с.Аргаяш.

Протяженность с севера на юг около 26 км, с запада на восток — 15 км. Площадь сельского поселения – 399,5 км2.

Кузнецкое сельское поселение находится в западной части Аргаяшского муниципального района. На юге граничит с Байрамгуловским сельским поселением, на востоке – с Камышевским сельским поселением, на севере – с Кыштымским городским округом, на западе с Карабашским городским округом.

В состав сельского поселения входит девять населенных пунктов: с.Кузнецкое, п.Бидинский, д.Большая Яумбаева, с.Губернское, д.Малая Яумбаева, п.Передовик, п.Сайма, д.Сыргайды, п.Увильды. Численность населения по данным Росстата на 01.01.2020г. – 2703 человека. Плотность населения 6,7 чел./км2.

3.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

Климатическая характеристика

Характеристика климатических условий приводится по наблюдениям Аргаяшской метеостанции. По природным условиям Аргаяшский район относится к IВ климатическому району с большой амплитудой колебаний температуры воздуха.

Средняя годовая температура составляет +1,7°С, по данным многолетних наблюдений зафиксированы абсолютный минимум -45°С и максимум +39°С. Амплитуда колебаний между абсолютным минимумом и максимумом температур воздуха составляет 84°.

Самым теплым месяцем является июль, самым холодным – январь. Первые заморозки отмечаются между 8 сентября и 13 октября, последние – 27 апреля – 11 июня. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 119 дней. Расчетная глубина промерзания грунта принимается – 2,0 м

Среднегодовое количество осадков составляет 394,4 мм при максимальном количестве – 451,1 мм и минимальном – 276,6 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы, наименьшее – в зимние; максимум осадков приходится на июль, минимум – на март.

Устойчивый снежный покров устанавливается в ноябре, разрушается в апреле. Высота снежного покрова достигает максимума в марте – 68,0 мм

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 70,9%, максимума относительная влажность достигает в зимние месяцы – в декабре, январе и снижается до 54,6% в мае, самом сухом месяце года.

В течение года преобладают ветры западного, юго-западного и южного направлений (соответственно 25,2; 18,9; 16,6 %), скорость ветра – в пределах 3-4 м/с.

Выводы:

- территория района по климатическим условиям благоприятна для строительства и хозяйственного освоения;

- по строительно-климатическому районированию территория относится к IВ.

Рельеф

Территория Кузнецкого сельского поселения располагается в пределах восточного склона Южного Урала на Зауральской равнине, между Уральскими горами и Западно-Сибирской низменностью. Рельеф спокойный, с не значительным повышением в западном направлении.

Большая часть территории проектируемого поселения благоприятна для гражданского строительства, и организации отдыха. Участки с пересеченным рельефом вдоль озер являются наиболее выразительными в ландшафтном отношении и благоприятными для размещения мест отдыха.

Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

Аргаяшский муниципальный район располагается в пределах Уральской горной страны, в горно-лесной зоне, провинции восточных предгорий, подзоне предгорной лесостепи. Озерные котловины относятся к эрозионно-тектоническому типу. Тектонические впадины были видоизменены в результате воздействия эрозионных процессов.

В геологическом отношении территория приурочена к зоне развития палеогеновых песчано-глинистых отложений, которые залегают на коре выветривания метаморфического комплекса пород верхнего силура.

Подземные воды на исследуемой территории вскрыты почти повсеместно, но на всех участках на разных глубинах.

Воды ненапорные, представляют собой единый ненапорный горизонт, питание которого происходит за счет атмосферных осадков, поэтому в период обильных осадков уровень грунтовых вод повышается на 1,0-1,5 м. Водовмещающими породами являются палеогеновые отложения: пески, суглинки, глины, озерные: суглинки, пески, глины иловатые, элювиальные образования: суглинки, дресвяно-щебенистые грунты.

По химическому составу вода гидрокарбонатно-хлоридная, кальциево-магниевая, неагрессивная к бетонам любых плотностей на рядовом цементе. Коэффициенты фильтрации для водовмещающих пород: для песков — 2,5 м/сут., для суглинков и глин — 0,1 м/сут., для дресвяно-щебенистых грунтов — 3,4 м/сут.

По природным условиям территория поселения относится к лесостепной зоне области, для которой характерны большое количество озер, развитая речная сеть.

Инженерно-геологическая оценка территории

В инженерно-геологическом отношении территория района изучена слабо. Специальные инженерно-геологические работы по району в целом не производились. Физико-механические свойства грунтов определялись лишь на отдельных участках, предназначенных для жилого и промышленного строительства.

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории определяются геоморфологическими особенностями, литологическим составом пород, слагающих территорию, гидрогеологическими условиями и физико-геологическими процессами.

С точки зрения геологических условий в целом район благоприятен для градостроительного освоения.

Освоение территорий с высоким залеганием уровня грунтовых вод возможно после проведения специальных инженерных мероприятий: устройство дренажей, ливневой канализации, усиленной гидроизоляции подвалов.

Территории пойменных террас рек района по совокупности всех инженерно-геологических условий неблагоприятны для градостроительного освоения.

Освоение этих территорий повлечет за собой комплекс инженерных мероприятий, связанных с защитой от затопления, понижения уровня грунтовых вод, осушения и прочее.

Характеристика почв

Почвы в основном представлены выщелоченными и осолоделыми чернозёмами. Под берёзовыми колками тёмно-серые и оподзоленные почвы. Северо-западная и западная часть поселения покрыта сосново-березовым лесом, преобладают дерново-подзолистые почвы, дерново-сильноподзолистые почвы. Юго-восточная луговой растительностью — выщелоченные черноземы с пятнами темно-серых лесных почв. На плоских слабодренированных междуречьях встречаются лугово-черноземные почвы с пятнами солонцов и солодей, а в понижениях преобладают лугово-болотные комплексные и подзолисто-болотные почвы. Аллювиальные или пойменные почвы располагаются в долинах небольших рек.

Водные объекты на территории поселения

Озера: Увильды, Большие Ирдяги, Малые Ирдяги, Акакуль, Сергайды, Биды, Зибикуль, Сабанай, Акачкуль, Большой Биляшкуль, Доронькино, Теренкуль, Малый Баик.

Восточнее озера Большие Ирдяги находится исток реки Зюзелка (приток Течи). Длина реки 58км, из них 3,4км по территории поселения.

Особо охраняемые природные территории

Гидрологический памятник природы регионального значения «Озеро Увильды»

Создан Решением исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 21.01.1969г. № 29 «Об охране памятников природы в области».

Расположен в границах: Кузнецкого сельского поселения Аргаяшского муниципального района; Карабашского городского округа; Кыштымского городского округа.

Площадь ООПТ 7 974 Га (без изъятия из хозяйственного использования). Площадь охранной зоны 2 204 Га.

Перечень координата характерных точек границ памятника природы озера Увильды и его охранной зоны приведен в Приложении N 3 к постановлению Законодательного собрания Челябинской области от 22 декабря 2005 г. N 1995.

Режим охраны и использования ООПТ определен Постановлением правительства Челябинской области от 18.05.2006 № 112-П (в редакции от 29.06.2020 № 296-п).

Ведомственная подчиненность: Министерство экологии Челябинской области. Областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Гидрологический памятник природы регионального значения «Озеро Большой Биляшкуль»

Создан Решением исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 23.12.1985г. № 553 «О памятниках природы».

Расположен в границах: Кузнецкого сельского поселения Аргаяшского муниципального района.

Площадь ООПТ 122,9 Га (без изъятия из хозяйственного использования). Площадь охранной зоны 0,0 Га.

Перечень координаты характерных точек границы памятника природы приведен в Приложении к Постановлению Законодательного собрания Челябинской области от 31.01.2008 № 1008.

Режим охраны и использования ООПТ определен Постановлением правительства Челябинской области от 18.12.2008 № 414-П (в редакции от 29.06.2020 № 296-п).

Ведомственная подчиненность: Министерство экологии Челябинской области. Областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Объекты культурного наследия и археологии

На территории поселения расположены два объекта культурного наследия регионального значения, внесенные в государственный реестр ОКН. А так же, восемь выявленных и не внесенных в государственный реестр ОКН.

Полные сведения об объектах культурного наследия приведены в Главе 9 «Сведения об утвержденных предметах охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения».

Радиационная обстановка

Северная часть поселения расположена на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС), сформировавшегося в результате радиационных аварий на ФГУП «ПО «Маяк».

В связи с тем, что Челябинская область расположена на территориях с высокой радиоактивной минерализацией коренных пород и вклад природного излучения в суммарную дозу облучения населения Аргаяшского района составляет более 80%, необходимо проведение радиационно-гигиенического обследования земельных участков под строительство зданий жилищного и общественного назначения (измерение значений гамма-фона и концентрации радона), а также обследование жилых и общественных зданий по радиационному фактору.

В целом радиационная обстановка в Аргаяшском муниципальном районе оценивается как стабильная.

Для осуществления контроля за радиационной обстановкой на территории района организованы и функционируют посты наблюдений ФГУ «Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в населенных пунктах Аргаяш, Худайбердинский, Калиновский.

Выводы:

- Природные условия не налагают значимых ограничений на планировочную организацию территории;

- Основная часть территории пригодна для застройки.

3.3 ТЕРРИТОРИЯ

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Челябинской области от 12 ноября 2004 года № 292-ЗО «О статусе и границах Аргаяшского муниципального района и сельских поселений в его составе».

В состав Кузнецкого поселения входят 9 населенных пунктов:

1. село Кузнецкое (административный центр)

2. поселок Бидинский

3. деревня Большая Яумбаева

4. село Губернское

5. деревня Малая Яумбаева

6. поселок Передовик

7. поселок Сайма

8. деревня Сыргайды

9. поселок Увильды

Существующее функциональное зонирование территорий.

| № п/п | Показатели | Доля (%) | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах поселения: | 100,0 | 39 953,0 |
| 2 | Зоны жилой и общественной застройки, в том числе: | 7,0 | 2 812,6 |
| 3 | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,9 | 2 355,3 |
| 4 | - зона смешанной и общественно-деловой застройки | 1,1 | 449,4 |
| 5 | - зона специализированной общественной застройки | 0,017 | 6,8 |
| 6 | - зона исторической застройки | 0,003 | 1,1 |
| 7 | Зоны сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 23,6 | 9 434,8 |
| 8 | - зона сельскохозяйственных угодий | 22,6 | 9 023,2 |
| 9 | - зона сельскохозяйственного использования | 0,1 | 59,8 |
| 10 | - зона садоводческих объединений | 0,9 | 351,8 |
| 11 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | 0,3 | 134,4 |
| 12 | - зона производственная и инженерная | 0,31 | 123,5 |
| 13 | - зона кладбищ | 0,03 | 10,9 |
| 14 | Зона рекреационного назначения | 2,2 | 873,7 |
| 15 | Зона лесов | 40,1 | 16 026,0 |
| 16 | Зона акваторий, в том числе: | 26,7 | 10 671,5 |
| 17 | - гидрологические памятники природы | 20,3 | 6 096,9 |
| 18 | - поверхностные водные объекты | 6,4 | 4 574,6 |

Значительная часть территории поселения составляет зона лесов и водных объектов (40,1% и 26,7% соответственно). С учетом зон сельскохозяйственного использования (23,6%), природный комплекс включает 90,4% всей территории поселения.

Доля сельскохозяйственных земель (23,6%), значительно ниже среднего значения по району (52,5%).

К зонам жилой и общественной застройки относится 7,0% территории. Большая часть (5,9%) к индивидуальной жилой застройке. Зона смешанной жилой и общественно-деловой застройки (1,1%), в значительной степени представляет собой перспективные территории для развития общественных пространств, многоквартирной жилой застройки, строительства жилых зданий современного типа.

Промышленные территории образованы специальной зоной кладбищ (0,03%) и объектами инженерной инфраструктуры (0,3%). Производственные комплексы на территории поселения отсутствуют.

Таким образом, в зонировании поселения преобладают территории природно-рекреационного назначения, отсутствуют промышленные объекты. Отличительной особенностью является крайне высокая доля лесов и водных объектов (66,8%).

3.4 НАСЕЛЕНИЕ

Существующее положение

В анализе численность населения Кузнецкого поселения использованы данные бюллетеня Росстата.

Включены значения по переписи населения и оценки численности в период между переписями. В соответствии с действующей методологией (утверждена приказом Росстата от 03.06.2010 г. № 209) оценки численности населения на начало очередного года рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории.

К постоянному населению относятся лица, постоянно проживающие на данной территории, включая временно отсутствующих на указанную дату.

Постоянно проживающие в Кузнецком поселении.

| Год | 2002 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность | 3 353 | 2 972 | 2 973 | 2 897 | 2 780 | 2 821 |
| Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Численность | 2 786 | 2 774 | 2 783 | 2 803 | 2 738 | 2 703 |

Как показывают многолетние наблюдения, численность постоянно проживающих граждан имеет тенденцию к снижению. За период 8 лет, с 2002г. - по 2010г, снижение составило 11,4%. Далее, за период 10 лет с 2010г. – по 2020г., снижение составило 9%. Что соответствует среднегодовой убыли 1,0% в год.

Распределение численности по населенным пунктам (данные переписи 2010г.)

| № п/п | Населенный пункт | Численность (2010г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Кузнецкое | 1 204 |
| 2 | п.Бидинский | 64 |
| 3 | д.Большая Яумбаева | 156 |
| 4 | с.Губернское | 751 |
| 5 | д.Малая Яумбаева | 44 |
| 6 | п.Передовик | 45 |
| 7 | п.Сайма | 37 |
| 8 | д.Сыргайды | 94 |
| 9 | п.Увильды | 577 |
| Итого |  | 2 972 |

В целях определения обеспеченности объектами местного значения на расчетный срок, вводится расчетная численность населенных пунктов. Сельское поселение является перспективным в социально-экономическом плане, исходя из чего в прогноз закладывается рост в 25% за 20 лет.

Распределение численности по населенным пунктам (расчетный срок)

| № п/п | Населенный пункт | Численность (расч.срок) |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Кузнецкое | 1 500 |
| 2 | п.Бидинский | 300 |
| 3 | д.Большая Яумбаева | 150 |
| 4 | с.Губернское | 900 |
| 5 | д.Малая Яумбаева | 50 |
| 6 | п.Передовик | 50 |
| 7 | п.Сайма | 50 |
| 8 | д.Сыргайды | 100 |
| 9 | п.Увильды | 600 |
| Итого |  | 3 700 |

3.5 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации установлено:

1. Права на землю могут быть ограничены по основаниям, установленным настоящим Кодексом, федеральными законами.

2. Могут устанавливаться следующие ограничения прав на землю:

1) ограничения использования земельных участков в зонах с особыми условиями использования территорий;

2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных;

3) утратил силу. - Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ;

4) иные ограничения использования земельных участков в случаях, установленных настоящим Кодексом, федеральными законами.

3. Ограничения прав на землю устанавливаются актами исполнительных органов государственной власти, актами органов местного самоуправления, решением суда, а ограничения, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, в результате установления зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с настоящим Кодексом.

4. Ограничения прав на землю устанавливаются бессрочно или на определенный срок.

5. Ограничения прав на землю сохраняются при переходе права собственности на земельный участок к другому лицу.

6. Ограничение прав на землю подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами.

7. Ограничение прав на землю может быть обжаловано лицом, чьи права ограничены, в судебном порядке.

Правительство Российской Федерации утверждает положение в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия).

Обязательным приложением к решению об установлении зоны с особыми условиями использования территории, а также к решению об изменении зоны с особыми условиями использования территории, предусматривающему изменение границ данной зоны, являются сведения о границах данной зоны, которые должны содержать графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Форма графического описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, требования к точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Статья 104 Земельного кодекса РФ:

Часть 1. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

Часть 2. В целях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

Часть 3. Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со статьей 105 Земельного кодекса РФ, могут быть установлены следующие виды зоны с особыми условиями использования территории:

1) зоны охраны объектов культурного наследия;

2) защитная зона объекта культурного наследия;

3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

4) охранная зона железных дорог;

5) придорожные полосы автомобильных дорог;

6) охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

7) охранная зона линий и сооружений связи;

8) приаэродромная территория;

9) зона охраняемого объекта;

10) зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов;

11) охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

12) охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

13) водоохранная (рыбоохранная) зона;

14) прибрежная защитная полоса;

15) округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов;

16) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

17) зоны затопления и подтопления;

18) санитарно-защитная зона;

19) зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

20) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;

21) зона наблюдения;

22) зона безопасности с особым правовым режимом;

23) рыбоохранная зона озера Байкал;

24) рыбохозяйственная заповедная зона;

25) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

26) охранная зона гидроэнергетического объекта;

27) охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена;

28) охранная зона тепловых сетей.

ЗОУИТ на территории поселения, с размещенными в них объектами

| № п/п | Зоны с особым использованием территории (Земельный кодекс РФ) | № п/п статьи 105 ЗК РФ | Код ЗОУИТ | Размещенные в зоне объекты | Границы охранной зоны (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона охраны объектов культурного наследия | 1 | 603011001 | Дмитриевский собор | По проекту |
|  |  |  |  | Бюст Дважды Героя Советского Союза В.С. Архипова |  |
| 2 | Защитная зона объекта культурного наследия | 2 | 603011005 | Дмитриевский собор | 100 |
| 3 | Охранная зона объектов электроэнергетики | 3 | 603010503 | ЛЭП 110 кВ | 20 |
|  |  |  |  | ЛЭП 35 кВ | 15 |
|  |  |  |  | ЛЭП 10 кВ | 10 |
| 4 | Придорожные полосы автомобильных дорог | 5 | 603011701 | Автомобильные дороги 4 категории | 50 |
|  |  |  |  | Автомобильные дороги 5 категории | 25 |
| 5 | Охранная зона трубопроводов | 6 | 603010502 | Магистрального газопровода Челябинск-Петровск и КС «Долгодеревенское» | 25 |
|  |  |  |  | Газопровод отвод п.Увильды |  |
|  |  |  |  | Распределительный газопровод высокого давления | 3 |
| 6 | Охранная зона особо охраняемой природной территории | 11 | 603010601 | Озеро Увильды | По проекту |
| 7 | Водоохранная зона | 13 | 603011101 | Озера: Увильды, Большие Ирдяги, Малые Ирдяги, Акакуль, Сергайды, Биды, Зибикуль, Сабанай, Акачкуль, Большой Биляшкуль, Доронькино, Теренкуль, Малый Баик | 50 |
|  |  |  |  | р.Зюзелка | 200 |
| 8 | Прибрежная защитная полоса | 14 | 603011201 | Озера: Увильды, Большие Ирдяги, Малые Ирдяги, Акакуль, Сергайды, Биды, Зибикуль, Сабанай, Акачкуль, Большой Биляшкуль, Доронькино, Теренкуль, Малый Баик | 50 |
|  |  |  |  | р.Зюзелка |  |
| 9 | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (первый пояс) | 16 | 603010801 | Скважины артезианские | 30 |
| 10 | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (второй пояс) |  | 603010802 | Скважины артезианские | По проекту |
| 11 | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (третий пояс) |  | 603010803 | Скважины артезианские | По проекту |
| 12 | Зона затопления | 17 | 603011401 | р.Зюзелга | По проекту |
| 13 | Зона подтопления |  | 603011402 | р.Зюзелга |  |
| 14 | Санитарно-защитная зона | 18 | 603010101 | Сельские кладбища | 50 |
|  |  |  |  | Очистные сооружения | 150 |
|  |  |  |  | Скотомогильник | 500 |

Указанные зоны с особыми условиями использования территории отображены на карте «Материалы по обоснованию генерального плана. Карта зон с особыми условиями использования территории».

3.6 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Решения генерального плана направлены на развитие поселения в качестве центра рекреации Аргаяшского района и ближайших городских округов – Кыштымского, Карабашского, Челябинского, Екатеринбургского. Указанное направление, охватывает весь комплекс задач развития: привлечение инвестиций; развитие систем инженерной, социальной и транспортной инфраструктур; создание рабочих мест; обеспечивает местные бюджеты дополнительными налоговыми сборами (земельный налог, налог на имущество физических лиц).

Поселение не располагает конкурентными факторами для развития территории в иной специализации. Для развития промышленности нет квалифицированных трудовых ресурсов, промышленных и технологических мощностей, источников сырья и рынков сбыта. Поселение не включено в систему крупных транспортно-логистических потоков. Удаленность от мегаполисов не способствует участию в региональном разделении труда с сохранением места жительства, и скорее приводит к оттоку экономически активного населения. Для развития сельскохозяйственного товарного производства на территории поселения нет высокопродуктивных земель и предприятий агрокомплекса.

Для обеспечения устойчивого развития рекреационного комплекса необходимо ограничивать уровень антропогенной нагрузки на экосистему. В целях предотвращения негативного воздействия на природные объекты, генеральным планом закладываются следующие решения:

- в охранной зоне памятника природы оз.Увильды устанавливается единая рекреационная функциональная зона. Из охранной зоны исключается новое жилищное строительство, сельскохозяйственное производство, ведение гражданами садоводства;

- разработана схема единой канализационной сети и очистных сооружений. Предусмотрено увеличение мощности очистных сооружений с общих 1200 м3/сут до 4200 м3/сут;

- разработана схема централизованного водоснабжения;

- расширение границ населенных пунктов осуществляется за счет территорий, расположенных на удалении не менее 1км от охранной зоны памятника природы оз.Увильды;

- смещение градостроительной деятельности в центральную часть поселения и уменьшение антропогенного воздействие от оз.Увильды.

3.7 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Пространственная организация территории поселения базируется на природно-экологическом и урбанизированном каркасах.

Региональные нормативы определяют территории природного комплекса сельского населенного пункта – как территории с преобладанием растительности и (или) водных объектов, выполняющие преимущественно средозащитные, природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции.

К таким территориям поселения относятся:

- озера Увильды, Большие Ирдяги, Малые Ирдяги, Акакуль, Сергайды, Биды, Зибикуль, Сабанай, Акачкуль, Большой Биляшкуль, Доронькино, Теренкуль, Малый Баик;

- исток реки Зюзелка;

- сельскохозяйственные территории;

- земли лесного фонда.

Урбанизированный каркас, включающий центры и оси, является основой для обеспечения устойчивого существования и развития территории. Развитие поселения связано с ростом и развитием его урбанизированного центра и транспортных коммуникаций, обеспечивающих связи с другими центрами системы расселения и населенными пунктами.

Осями урбанизированного каркаса являются дороги областного значения:

1. В восточном направлении. соединяющие поселение с г.Челябинск и с.Аргаяш (Долгодеревенское - Аргаяш - Кузнецкое - Кыштым 74 ОП РЗ 75К-007).

2. В северном направлении, соединяющие поселение с г.Кыштым (Долгодеревенское - Аргаяш - Кузнецкое - Кыштым 74 ОП РЗ 75К-007).

3. В западном направлении, соединяющие поселение с г.Карабаш (Кузнецкое - автодорога Миасс - Карабаш - Кыштым	74 ОП РЗ 75К-008).

4.  В южном направлении, соединяющие поселение с Байрамгуловским сельским поселением Аргаяшского района (	Кузнецкое – Байрамгулово 74 ОП РЗ 75К-041).

5. В границах поселения, связывающие населенные пункты:

- Кузнецкое – Увильды 74 ОП РЗ 75К-035;

- Увильды - поселок Сайма Аргаяшского муниципального района 74 ОП РЗ 75К-047;

- Детский санаторий - автодорога Кузнецкое - Байрамгулово 74 ОП РЗ 75К-050.

Урбанизированный центр поселения сформирован планировочным районом вдоль областных дорог 74 ОП РЗ 75К-007 и 74 ОП РЗ 75К-008. Включает населенные пункты: с.Кузнецкое, п.Бидинский, п.Увильды, п.Сайма. Имеет рекреационную и общественно-деловую направленность.

Рекреационные территории образованы на основе традиционной специализации в качестве места отдыха челябинской и екатеринбургской агломераций (восточное побережье оз.Увильды). Представлен базами отдыха, санаторием «Увильды» на землях особо охраняемых территорий, а также дачной (садовой) застройкой на землях сельскохозяйственного назначения.

Общественно-деловая часть формируется на землях населенных пунктов, в незначительном удалении от областных дорог. Драйвером экономического развития, в данном случае, выступает платёжеспособный спрос рекреационных территорий.

Населенные пункты с.Губернское, д.Большая Яумбаева, д.Малая Яумбаева, п.Передовик, п.Сыргайды, являются местами исторически сложившегося расселения. Функциональный характер использования территорий индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками.

Ввиду относительно небольшой доли земель сельскохозяйственного назначения, невысокого плодородия почв (суглинки), в поселении отсутствуют агропромышленные предприятия. Сельскохозяйственное производство сохраняется в виде мелкотоварного производства для собственных нужд.

Промышленные комплексы на территории поселения отсутствуют.

Обоснование границ населенных пунктов

Границы населенных пунктов установлены генеральным планом Кузнецкого сельского поселения (в редакции Решения Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района от 26.08.2020г. № 74).

Село Кузнецкое

Граница зарегистрирована в ЕГРН, соответствует генеральному плану от 26.08.2020г.

Площадь населенного пункта изменяется:

- включение в границы населенного пункта рекреационных территорий в западной части села Кузнецкое (85,7 Га). В том числе, 80,8 Га комплексное освоение территорий в целях жилищного строительства.

Включение земель обусловлено перераспределением функциональных зон в границах поселения. Территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной приказом Министерства экологии Челябинской области от 26.12.2018г. № 1562 (в редакции от 09.12.2021г. № 835), на территории сельского поселения размещен скотомогильник, участок с кадастровым номером 74:02:0810004:2245 (параметры скотомогильника приведены в разделе 3.17 «Обращение с отходами»). Установление санитарно-защитной зоны скотомогильника в северной части с.Кузнецкое приводит к необходимости исключить из зоны жилой застройки 127,8 Га земель. Взамен исключаемых перспективных территорий жилой застройки в северной части, в жилую зону вводятся территории в западной части (ранее относившиеся к рекреационной зоне).

Кроме того, в существующих границах населенного пункта, создаются территории комплексного развития в целях жилищного строительства:

- в восточной части с.Кузнецкое площадью 33,5 Га;

- в северной части с.Кузнецкое площадью 80,7 Га, участки 74:02:0810004:104, 74:02:0810004:2246, 74:02:0810004:2247, 74:02:0810004:2238;

Территория населенного пункта 828,2 Га.

Поселок Бидинский

Граница зарегистрирована в ЕГРН, соответствует генеральному плану от 26.08.2020г.

Площадь населенного пункта не изменяется.

Территория населенного пункта 125,7 Га.

Деревня Большая Яумбаева

Граница зарегистрирована в ЕГРН, соответствует генеральному плану от 26.08.2020г.

Площадь населенного пункта не изменяется.

Территория населенного пункта 45,3 Га.

Село Губернское

Граница зарегистрирована в ЕГРН, соответствует генеральному плану от 26.08.2020г.

Площадь населенного пункта не изменяется.

Земельные участки (74:02:0811001:15, 74:02:0811001:16, 74:02:0813001:1000), обшей площадью 243 Га, включаются в территории комплексного развития в целях жилищного строительства.

Территория населенного пункта 1026,7 Га.

Деревня Малая Яумбаева

Граница зарегистрирована в ЕГРН, соответствует генеральному плану от 26.08.2020г.

Площадь населенного пункта не изменяется.

Территория населенного пункта 18,5 Га.

Поселок Передовик

Граница зарегистрирована в ЕГРН, соответствует генеральному плану от 26.08.2020г.

Площадь населенного пункта не изменяется.

Территория населенного пункта 271,0 Га.

Поселок Сайма

Граница зарегистрирована в ЕГРН, соответствует генеральному плану от 26.08.2020г.

Площадь населенного пункта не изменяется.

Территория населенного пункта 19,0 Га.

Деревня Сыргайды

Граница зарегистрирована в ЕГРН, соответствует генеральному плану от 26.08.2020г.

Площадь населенного пункта не изменяется.

Территория населенного пункта 41,1 Га.

Поселок Увильды

Граница зарегистрирована в ЕГРН, соответствует генеральному плану от 26.08.2020г.

Площадь населенного пункта не изменяется.

Территория населенного пункта 43,3 Га.

Территории и численность населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Земли населенных пунктов (Га) |  |  | Численность населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В существующих границах | В границах развития | Прирост | Исходный год, чел. | Расчетный срок, чел. |
| 1 | с.Кузнецкое | 742,6 | 828,2 | 85,7 | 1 204 | 1 500 |
| 2 | п.Бидинский | 125,7 | 125,7 | 0,0 | 64 | 300 |
| 3 | д.Большая Яумбаева | 45,3 | 45,3 | 0,0 | 156 | 150 |
| 4 | с.Губернское | 1 026,7 | 1 026,7 | 0,0 | 751 | 900 |
| 5 | д.Малая Яумбаева | 18,5 | 18,5 | 0,0 | 44 | 50 |
| 6 | п.Передовик | 271,0 | 271,0 | 0,0 | 45 | 50 |
| 7 | п.Сайма | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 37 | 50 |
| 8 | д.Сыргайды | 41,1 | 41,1 | 0,0 | 94 | 100 |
| 9 | п.Увильды | 43,3 | 43,3 | 0,0 | 577 | 600 |
|  | Итого | 2 333,1 | 2 418,8 | 85,7 | 2 972 | 3 700 |

Планировочная структура поселения

Существующее положение

Планировочная структуры поселения определяется функциональными зонами генерального плана, с последующим градостроительным зонированием и формированием правового режима земель в соответствии с Земельным кодексом РФ.

На исходный год, генеральным планом Кузнецкого сельского поселения от 26.08.2020г. № 74, установлены следующие виды функциональных зон:

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

2. Зона смешанной и общественно-деловой застройки.

3. Зона специализированной общественной застройки.

4. Зона исторической застройки.

5. Зона сельскохозяйственных угодий.

6. Зона сельскохозяйственного использования.

7. Зона садоводческих объединений.

8. Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

9. Зона производственная и инженерная.

10. Зона кладбищ.

11. Зоны рекреационного назначения.

12. Зона лесов.

13. Зона акваторий.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, зонирование территории поселения опирается на сложившуюся планировку и существующее землепользование.

Таким образом, зоны жилой, смешанной и общественно-деловой застройки (п.п.1,2) применяются в границах населенных пунктов для целей жилищного строительства и обслуживания жилой застройки.

Зона специализированной и общественной застройки (п.3) устанавливается для размещения объектов муниципального, регионального и федерального значения. К таким в частности относятся: школы, детские сады, стадионы, больницы и другие в соответствии с полномочиями органов власти.

Зона исторической застройки (п.4) применятся в границах объектов культурного наследия.

Территории сельскохозяйственного использования могут устанавливаться в границах населенных пунктов и на землях сельскохозяйственного назначения, разделены на три зоны:

- сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями);

- сельскохозяйственного использования (допускающие строительство зданий и сооружений в целях сельскохозяйственного производства);

- садоводческих объединений (для целей ведения гражданами садоводства и огородничества).

Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур, устанавливаются преимущественно за границами населенных пунктов. Предназначены для размещения объектов с соответствующей категорией земель по Земельному кодексу РФ.

Зона кладбищ предназначена для организации захоронений. Устанавливается в границах земельного отвода кладбища и дополняется санитарно-защитной зоной.

Зоны рекреационного назначения, устанавливаются преимущественно за границами населенных пунктов. Предназначены для организации отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. Соответствует категории земель особо охраняемых территорий в земельном законодательстве.

Зона лесов устанавливается в отношении земель лесного фонда и лесов в других категориях.

Зона акваторий устанавливается для земель, покрытых поверхностными водными объектами в пределах береговой линии.

Проектные предложения

Проектом генерального плана сохраняется состав функциональных по видам. Существующая классификация в достаточной степени отражает необходимое распределение в назначении земель.

В планировании территорий существенные изменения произведены в с.Кузнецкое. Вследствие установления санитарно-защитной зоны скотомогильника, перспективные территории жилищного строительства перенесены из восточной окраины с.Кузнецкое в западную. Земли в радиусе санитарно-защитной зоны возвращены к сельскохозяйственному использованию.

Дополнительно определены территории комплексного развития, с сохранением функционального назначения (жилые зоны). Критерием включения в комплексное освоение является выполнение условий: земли населенных пунктов, свободные от застройки, обособленный планировочный район площадью от 30 Га и более.

Изменение баланса территорий по функциональному назначению на расчетный срок.

| № п/п | Показатели | Ед изм | Современное состояние | Расчетный срок | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общая площадь земель в границах поселения: | Га | 39 953,0 | 39 953,0 | 0,00 |
| 2 | Зоны жилой и общественной застройки, в том числе: | Га | 2 812,6 | 2 751,6 | -61,0 |
| 3 | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | Га | 2 355,3 | 2 336,7 | -18,6 |
| 4 | - зона смешанной и общественно-деловой застройки | Га | 449,4 | 388,4 | -61,0 |
| 5 | - зона специализированной общественной застройки | Га | 6,8 | 25,4 | 18,6 |
| 6 | - зона исторической застройки | Га | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| 7 | Зоны сельскохозяйственного назначения, в том числе: | Га | 9 434,8 | 9 634,7 | 199,9 |
| 8 | - зона сельскохозяйственных угодий | Га | 9 023,2 | 9 203,6 | 180,4 |
| 9 | - зона сельскохозяйственного использования | Га | 59,8 | 79,3 | 19,5 |
| 10 | - зона садоводческих объединений | Га | 351,8 | 351,8 | 0,0 |
| 11 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | Га | 134,4 | 144,5 | 10,1 |
| 12 | - зона производственная и инженерная | Га | 123,5 | 123,8 | 0,3 |
| 13 | - зона кладбищ | Га | 10,9 | 20,7 | 9,8 |
| 14 | Зона рекреационного назначения | Га | 873,7 | 724,7 | -149,0 |
| 15 | Зона лесов | Га | 16 026,0 | 16 026,0 | 0,0 |
| 16 | Зона акваторий, в том числе: | Га | 10 671,5 | 10 671,5 | 0,0 |
| 17 | - гидрологические памятники природы | Га | 6 096,9 | 6 096,9 | 0,0 |
| 18 | - поверхностные водные объекты | Га | 4 574,6 | 4 574,6 | 0,0 |

3.8 РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Существующее положение

В застройке преобладают индивидуальные одноэтажные жилые дома усадебного типа с приусадебными участками. В населенных пунктах численностью более 300 жителей присутствует многоквартирный малоэтажный жилищный фонд.

По данным Федеральной службы государственной статистики общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя на территории Аргаяшского муниципального района в 2018 году составляла 23,1 м2/чел., что ниже среднеобластного показателя на 5,1 м2/на человека. На территории поселения средний показатель жилья на одного человека приведен в таблице.

Обеспеченность жильем на территории поселения

| № п/п | Населенный пункт | Исходный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь (м2) | Численность населения (чел) | Средняя площадь (м2/чел) |
| 1 | с.Кузнецкое | 31 100 | 1 204 | 25,8 |
| 2 | п.Бидинский | 1 000 | 64 | 15,6 |
| 3 | д.Большая Яумбаева | 2 900 | 156 | 18,6 |
| 4 | с.Губернское | 34 700 | 751 | 46,2 |
| 5 | д.Малая Яумбаева | 2 000 | 44 | 45,5 |
| 6 | п.Передовик | 1 400 | 45 | 31,1 |
| 7 | п.Сайма | 700 | 37 | 18,9 |
| 8 | д.Сыргайды | 2 100 | 94 | 22,3 |
| 9 | п.Увильды | 5 500 | 577 | 9,5 |
|  | Итого | 81 400 | 2 972 | 27,4 |

Выше среднего областного показателя обеспечены жильем населенные пункты с.Губернское, д.Малая Яумбаева, п.Передовик. Удовлетворительные значения в с.Кузнецкое, п.Сыргайды. На уровне минимальных значений в п.Бидинский, д.Большая Яумбаева, п.Сайма. Крайне низкие значения п.Увильды.

Проектные предложения

Развитие жилищного строительства предполагается осуществлять по двум направлениям: реконструкция жилья в границах застроенных территорий и новое строительство комплексным освоением территорий.

Улучшение жилищных условий и среды предусматривается за счет:

- освоения свободных от застройки участков в границах населенных пунктов поселения, благоприятных по природно-ландшафтным характеристикам;

- преобразования существующей застройки путем реконструкции, реорганизации и благоустройства жилых кварталов;

- внедрения в жилищное строительство разнообразия типов застройки в пределах одной функциональной зоны (индивидуальные, блокированные, многоквартирные, объекты обслуживания жилой застройки);

- реализации программ благоустройства территорий общего пользования;

- пересмотр квартальной планировки, размещение в усадебной застройке объектов обслуживания населения шаговой доступности.

Приоритетом жилищного строительства является достижение норматива обеспеченности жильем в п.Увильды. И более интенсивное строительство в населенных пунктах, объективно располагающих социально-экономическими предпосылками развития: с.Кузнецкое, п.Бидинский.

Параметры жилищного строительства до расчетного срока определены исходя из условий:

- обеспечении общей площадью не менее 35 м2 на человека;

- структура жилищного строительства по этажности составит: многоквартирные среднеэтажные не менее 5%; многоквартирные малоэтажные и блокированные не менее 20%; индивидуальные жилые дома не менее 50%.

Объемы жилищного строительства по типам

| № п/п | Населенный пункт | Исходный год | Объем нового строительства |  |  |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь (м2) | ИЖС (м2) | МКД мало этажное (м2) | МКД средне этажное (м2) | Итого (м2) | Общая площадь (м2) |
| 1 | с.Кузнецкое | 31 100 | 12 000 | 10 000 | 1 000 | 23 000 | 54 100 |
| 2 | п.Бидинский | 1 000 | 5 000 | 4 000 | 1 000 | 10 000 | 11 000 |
| 3 | д.Большая Яумбаева | 2 900 | 1 500 | 1 000 | 0 | 2 500 | 5 400 |
| 4 | с.Губернское | 34 700 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 36 700 |
| 5 | д.Малая Яумбаева | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 6 | п.Передовик | 1 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 1 800 |
| 7 | п.Сайма | 700 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 800 |
| 8 | д.Сыргайды | 2 100 | 1 000 | 500 | 0 | 1 500 | 3 600 |
| 9 | п.Увильды | 5 500 | 2 000 | 9 000 | 5 000 | 16 000 | 21 500 |
|  | Итого | 81 400 | 21 500 | 28 000 | 7 000 | 56 500 | 137 900 |

Норма обеспеченности жильем на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь (м2) | Численность населения (чел) | Средняя площадь (м2/чел) |
| 1 | с.Кузнецкое | 54 100 | 1 500 | 36,1 |
| 2 | п.Бидинский | 11 000 | 300 | 36,7 |
| 3 | д.Большая Яумбаева | 5 400 | 150 | 36,0 |
| 4 | с.Губернское | 36 700 | 900 | 40,8 |
| 5 | д.Малая Яумбаева | 2 000 | 50 | 40,0 |
| 6 | п.Передовик | 1 800 | 50 | 36,0 |
| 7 | п.Сайма | 1 800 | 50 | 36,0 |
| 8 | д.Сыргайды | 3 600 | 100 | 36,0 |
| 9 | п.Увильды | 21 500 | 600 | 35,8 |
|  | Итого | 137 900 | 3700 | 37,3 |

Планируемый объем жилищного строительства по итоговым показателям:

- увеличение жилого фонда поселения в 1,7 раза, с 81,4 до 137,9 тыс. м2 общей площади;

- повышение жилищной обеспеченности населения до 37,3 м2 на человека;

- изменение структуры жилищного строительства по этажности, увеличение удельного веса современного жилья.

3.9 - 3.15 РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

3.9 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Пункт 20 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ и часть 1 статьи 2 Закона Челябинской области «О видах объектов регионального значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Челябинской области, и видах объектов местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа»    от 23.12.2011 № 256-ЗО (далее Закон Челябинской области № 256-ЗО), относит к объектами местного значения сельского поселения, - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселений.

Частью 3.1 статьи 2 Закона Челябинской области № 256-ЗО (часть 3.1 введена Законом Челябинской области от 21.12.2020 № 287-ЗО), - к объектам местного значения, подлежащим отображению на генеральном плане сельского поселения, относятся:

1. Объекты, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, расположенные на территории поселения:

- объекты информирования и оповещения;

- гидротехнические сооружения;

2. Объекты физической культуры и спорта, спортивные сооружения, необходимые для реализации муниципальных программ в области физической культуры, школьного спорта и массового спорта, принятых органами местного самоуправления поселения, а также объекты спорта и спортивные сооружения, отвечающие требованиям проведения официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий:

- стадионы;

- плоскостные спортивные сооружения;

- спортивные залы;

- крытые спортивные объекты с искусственным льдом;

- ледовые арены;

- манежи;

- плавательные бассейны;

- лыжные базы и лыжные комплексы;

- сооружения для стрелковых видов спорта;

- гребные базы;

- иные спортивные сооружения;

3. Объекты культуры и искусства, необходимые для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения:

- объекты культурно-просветительского назначения;

- объекты культурно-досугового (клубного) типа;

- зрелищные организации.

4. Иные (кроме предусмотренных п.8 ч.3 ст.2 Закона Челябинской области № 256-ЗО) объекты инженерной инфраструктуры.

5. Иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Челябинской области, уставом поселения и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения.

Помимо предусмотренных Законом Челябинской области № 256-ЗО, в соответствии с Уставом сельского поселения (полномочиями), Администрацией Кузнецкого сельского поселения к объектам местного значения относятся и отображаются в генеральном плане:

6. Поселковые дороги и главные улицы сельских населенных пунктов.

7. Объекты образования и науки:

- муниципальные дошкольные образовательные организации;

- муниципальные общеобразовательные организации.

8. Объекты инженерной инфраструктуры:

- газопроводы высокого и среднего давления, расположенные в границах поселения, газораспределительные станции;

- линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет 6 (10) - 20 кВ, предназначенные для обеспечения нужд населения поселения;

- подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 6 (10) - 20 кВ;

- объекты теплоснабжения (источники тепловой энергии, центральные тепловые пункты, тепловые перекачивающие насосные станции, теплопроводы магистральные и т.д.);

- объекты водоснабжения (водозаборы, водопроводные очистные сооружения, насосные станции, водонапорные башни, резервуары, артезианские скважины, водоводы и т.д.);

- объекты водоотведения (очистные сооружения, очистные сооружения дождевой канализации, канализационные насосные станции, насосные станции дождевой канализации и т.д.).

9. Места захоронения на территории поселения (кладбища).

Учреждения образования

Существующее положение

Учреждения образования на территории поселения:

- МДОУ «Детский сад № 12» (с.Кузнецкое, ул.Октябрьская, д.58А) - 140 мест;

- МДОУ «Детский сад № 4» (п.Увильды, территория курорта «Увильды») - 40 мест;

- МБОУ «Кузнецкая СОШ» (с.Кузнецкое, ул.Октябрьская, д.117В) - 320 мест;

- МБОУ «Губернская ООШ» (с.Губернское, ул. Братьев Кауровых, д.10А) - 185 мест.

Численность учащихся составляет 346 человек и 174 детей, посещающих детский сад. Администрация района обеспечивает транспортную доступность образовательных услуг школьными автобусами АТП. В школе организовано горячее питание, охват которым составляет 100% обучающихся.

Проектные предложения

Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) размещаются в каждом населенном пункте. Для населенных пунктов, имеющих расстояние между границами менее 500 м предусматривается одно учреждение.

Расположение ДОУ в сельском поселении

| Населенный пункт | ДОУ |
| --- | --- |
| с.Кузнецкое | 1 |
| п.Бидинский | 1 |
| д.Большая Яумбаева | 1 |
| с.Губернское | 1 |
| д.Малая Яумбаева | 1 |
| п.Передовик | 1 |
| п.Сайма | 1 |
| д.Сыргайды | 1 |
| п.Увильды | 1 |
| Итого | 9 |

Согласно Таблице 5 Региональных нормативов, размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся начального общего образования – не более 15 мин (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования - не более 30 мин (в одну сторону). Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Далее (в таблицах) приведена оценка транспортной доступности до действующей МБОУ «Кузнецкая СОШ» (с.Кузнецкое, ул.Октябрьская, д.117В) и МБОУ «Губернская ООШ» (с.Губернское, ул. Братьев Кауровых, д.10А). Обслуживаемые населенные пункты сгруппированы по удаленности и количеству располагаемых учебных мест.

Время пути до МБОУ «Кузнецкая СОШ»

| Населенный пункт | Время пути до школы |
| --- | --- |
| п.Бидинский | 6 мин |
| п.Передовик | 7 мин |
| п.Сайма | 11 мин |
| д.Сыргайды | 9 мин |
| п.Увильды | 7 мин |

Время пути до МБОУ «Губернская ООШ»

| Населенный пункт | Время пути до школы |
| --- | --- |
| д.Большая Яумбаева | 7 мин |
| д.Малая Яумбаева | 9 мин |

Таким образом, в соответствии с требованиями доступности, на территории поселения должны быть размещены 9 дошкольных образовательных учреждения и 2 школы среднего общего образования.

Приложение 2 к Региональным нормативам, определяет порядок расчета обеспеченности следующим образом:

- обеспеченность дошкольными образовательными организациями устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85%;

- обеспеченность образовательными организациями следует принимать с учетом 100% охвата детей начальным общим и основным общим образованием.

Демографическая структура населения по возрасту

| Данные на 01.01.2021г. | Доля от общей численности населения (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3-6 лет | 7-17 лет |
| Демография по сельскому населению Челябинской области (Росстат) | 5,49 | 14,61 |
| Показатель демографической структуры принятый в расчет норматива обеспеченности | 5,50 | 15,00 |

Расчет норматива обеспеченности объектами образования

| Населенный пункт | Численность населения (чел) | Расчет мест ДОУ |  | Расчет мест СОШ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В возрасте 3-6 лет (5,5%) | Мест по норме (85%) | В возрасте 7-17 лет (15,0%) | Мест по норме (100%) |
| с.Кузнецкое | 1 500 | 83 | 70 | 225 | 390 |
| п.Бидинский | 300 | 17 | 14 | 45 |  |
| п.Передовик | 50 | 3 | 2 | 8 |  |
| п.Сайма | 50 | 3 | 2 | 8 |  |
| д.Сыргайды | 100 | 6 | 5 | 15 |  |
| п.Увильды | 600 | 33 | 28 | 90 |  |
| д.Большая Яумбаева | 150 | 8 | 7 | 23 | 165 |
| с.Губернское | 900 | 50 | 42 | 135 |  |
| д.Малая Яумбаева | 50 | 3 | 2 | 8 |  |
| Итого | 3 700 | 204 | 173 | 555 | 555 |

Определение потребности в создании новых учебных мест

| Населенный пункт | Объекты ДОУ (мест) |  |  | Объекты СОШ (мест) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Расчетный срок | Потребность | Исходный год | Расчетный срок | Потребность |
| с.Кузнецкое | 140 | 70 | 0 | 320 | 390 | 70 |
| п.Бидинский | 0 | 14 | 14 |  |  |  |
| п.Передовик | 0 | 2 | 2 |  |  |  |
| п.Сайма | 0 | 2 | 2 |  |  |  |
| д.Сыргайды | 0 | 5 | 5 |  |  |  |
| п.Увильды | 40 | 28 | 0 |  |  |  |
| д.Большая Яумбаева | 0 | 7 | 7 | 185 | 165 | 0 |
| с.Губернское | 0 | 42 | 42 |  |  |  |
| д.Малая Яумбаева | 0 | 2 | 2 |  |  |  |
| Итого | 180 | 173 | 75 | 505 | 555 | 70 |

Сравнительный анализ показывает, что на исходный год в поселении достаточное количество мест в детских садах, но не обеспечена доступность в соответствии с нормативами. В школьном образовании, на расчетный срок, прогнозируется нехватка 70 мест в МБОУ «Кузнецкая СОШ».

Проектом генерального плана, на расчетный срок, предусмотрено создание 7 дошкольных образовательных учреждений, с общим количеством 75 новых мест. А так же реконструкция МБОУ «Кузнецкая СОШ», с целью создания дополнительных 70 мест для учащихся.

Учреждения физической культуры

Существующее положение

Спортивные объекты на территории поселения:

- Спортивный зал «Кузнецкая СОШ» – 85 кв.м;

- Спортивный зал «Губернская ООШ» – 85 кв.м;

- Школьный стадион «Губернская ООШ» - 2700 кв.м;

- Муниципальный стадион (с.Кузнецкое, пер. Проезжий) – 2700 кв.м.

В соответствии Приложением 2 к Региональным нормативам, минимальный уровень обеспеченности объектами физической культуры определен по показателям:

- Территория плоскостных спортивных сооружений – 1950 м2 территории / 1000 жителей;

- Спортивные залы общего пользования - один спортивный зал площадью 540 м2 пола для поселений с числом жителей 2-5 тысяч;

- Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) - один бассейн площадью 540 м2 зеркала воды для поселений с числом жителей 2-5 тысяч.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

Нормативы обеспечения объектами физической культуры (расчетный срок)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Расчетный срок (требования по нормативу) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жителей (чел.) | Плоскостные сооружения (м2 участок) | Спортивный зал (м2 пола) | Бассейн (м2 зеркала воды) |
| 1 | с.Кузнецкое | 1 500 | 2 925 | 540 | 540 |
| 2 | п.Бидинский | 300 | 585 |  |  |
| 3 | д.Большая Яумбаева | 150 | 293 |  |  |
| 4 | с.Губернское | 900 | 1 755 |  |  |
| 5 | д.Малая Яумбаева | 50 | 98 |  |  |
| 6 | п.Передовик | 50 | 98 |  |  |
| 7 | п.Сайма | 50 | 98 |  |  |
| 8 | д.Сыргайды | 100 | 195 |  |  |
| 9 | п.Увильды | 600 | 1 170 |  |  |
|  | Итого | 3700 | 7 215 | 540 | 540 |

Проектные предложения

Для достижения нормативных значений обеспеченности, необходимо строительство новых объектов физической культуры. Генеральным планом определены места размещения и параметры далее по таблице.

Объекты физической культуры (расчетный срок)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Расчетный срок (размещаемые объекты) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид объекта | Состояние | Плоскостные сооружения (м2 участок) | Спортивный зал (м2 пола) | Бассейн (м2 зеркала воды) |
| 1 | с.Кузнецкое | Спортивный зал «Кузнецкая СОШ» | сущ. |  | 85 |  |
| 2 | с.Губернское | Спортивный зал «Губернская ООШ» | сущ. |  | 85 |  |
| 3 | с.Губернское | Спортивный зал муниципальный | план. |  | 400 |  |
| 4 | с.Губернское | Бассейн муниципальный | план. |  |  | 540 |
| 5 | с.Губернское | Стадион муниципальный | план. | 9 000 |  |  |
| 6 | с.Кузнецкое | Стадион муниципальный | сущ. | 2 700 |  |  |
| 7 | с.Губернское | Стадион «Губернская ООШ» | сущ. | 2 700 |  |  |
|  | Итого |  |  | 14 400 | 570 | 540 |

Учреждения культуры

Существующее положение

На территории Кузнецкого сельского поселения культурно-досуговой деятельностью занимается учреждение культуры – муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры» в который входит 3 структурных подразделения:

- Дом культуры с.Кузнецкое (с.Кузнецкое, ул. Свердлова, д.139А);

- Досуговый центр «Надежда» (с.Кузнецкое, ул. Свердлова, д.24);

- Сельский клуб (с.Губернское, ул. Архипова, д.43).

Библиотечные услуги оказывают 2 библиотеки, расположенные в домах культуры.

Приложением 2 к Региональным нормативам, минимальный уровень обеспеченности объектами культуры принимается по расчету, - клубы сельских поселений 2-5 тысяч жителей из расчета 190-230 мест на 1000 жителей (меньшую вместимость клубов следует принимать для больших поселений). Численность жителей поселения на расчетный срок составит 3700 человек, для расчета принят показатель 220 мест на 1000 жителей. Общее количество требуемых мест посещений на расчетный срок составит 220*3,7=814 мест.

Проектные предложения

Для достижения необходимого уровня обеспеченности объектами культуры, генеральным планом предусмотрена реконструкция объектов МБУ «Дом культуры» до 814 мест.

Предприятия специализированного обслуживания

На территории поселения расположено шесть кладбищ, общей площадью (примерно) 10,9 Га. Приложением 2 к Региональным нормативам, установлен норматив 240 м2 / 1000 жителей. Размер земельного участка устанавливается дополнительно заданием на проектирование. Проектом предусмотрено до расчетного срока закрытие существующих кладбищ и организация одного кладбища для всего поселения, площадью 9,5 Га.

Кладбища в границах поселения

| № п/п | Ближайший населенный пункт | Площадь (Га) | Кадастровый учет участка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Кузнецкое (север) | 3,8 | 74:02:0801009:1034 | закрытое |
| 2 | д.Сыргайды (юг) | 0,9 | 74:02:0810004:2204 | действующее |
| 3 | с.Губернское (запад) | 0,7 | 74:02:0811002:496 | действующее |
| 4 | с.Губернское (юг) | 3,0 | 74:02:0802028:140 | закрытое |
| 5 | д.Большая Яумбаева (запад) | 1,9 | 74:02:0811001:1889 | действующее |
| 6 | д.Малая Яумбаева (запад) | 0,6 | нет | действующее |
| 7 | с.Кузнецкое (восток) | 9,8 | нет | планируемое |
| Итого |  | 20,7 |  |  |

Кладбища размещаются в пределах поселения на территориях зон специального назначения. Санитарно-защитные зоны по сельским кладбищам приняты в радиусе 50м, размещение предприятий обслуживания населения (за исключением коммунального) не менее 100м.

3.10 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

На территории поселения действуют источник поверхностного водозабора из акватории оз.Увильды. Система централизованного водоснабжения отсутствует. Существующие сети водопровода 0,9 км.

Проектное предложение

Проектом предусмотрено создание системы централизованного водопровода протяженностью 39,9 км, обеспечивающие основные населенные пункты: п.Увильды, п.Бидинский, с.Кузнецкое, с.Губернское, п.Передовик, п.Сыргайды. Населенные пункты до 100 жителей с застройкой индивидуальными жилыми домами обеспечиваются водой из нецентрализованных скважин при соблюдении СанПиН 2.1.4.1175-02 (нецентрализованные источники водоснабжения).

В качестве источников централизованного водоснабжения принимаются существующий водозабор МЦМиР «Курот Увильды» (1200м3/сут) и планируемая артезианская скважина (500м3/сут).

Нормы водопотребления и расчетный расход воды

Общее водопотребление централизованной системы водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности, коммунальных служб и муниципальных учреждений. На пожаротушение и сельскохозяйственные нужды (полив) централизованное водоснабжение не предназначено и в расчете не учитывается.

Многоквартирная застройка и муниципальные учреждения обеспечиваются централизованным водоснабжением в обязательном порядке.

Пунктом 88 Региональных нормативов, норматив обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения следует принимать не менее 109,5 м3 на 1 человека в год (или 0,3 м3/чел*сутки).

Потребление воды населением и не бытовыми потребителям (расчетный срок)

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (чел) | Норма потребления (м3/чел*сут) | Расход воды населением (м3/сут) | Не бытовое потребление (м3/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Кузнецкое | 1 500 | 0,3 | 450,0 | 45,0 |
| 2 | п.Бидинский | 300 | 0,3 | 90,0 | 9,0 |
| 3 | д.Большая Яумбаева | 150 | 0,3 | 45,0 | 4,5 |
| 4 | с.Губернское | 900 | 0,3 | 270,0 | 27,0 |
| 5 | д.Малая Яумбаева | 50 | 0,3 | 15,0 | 1,5 |
| 6 | п.Передовик | 50 | 0,3 | 15,0 | 1,5 |
| 7 | п.Сайма | 50 | 0,3 | 15,0 | 1,5 |
| 8 | д.Сыргайды | 100 | 0,3 | 30,0 | 3,0 |
| 9 | п.Увильды | 600 | 0,3 | 180,0 | 18,0 |
|  | Итого | 3 700 |  | 1 110 | 111 |

Суммарное водопотребление и источники забора воды (расчетный срок)

| № п/п | Населенный пункт | Суммарное потребление воды (м3/сут) | Водозабор из источников (м3/сут) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Кузнецкое | 495,0 |  |
| 2 | п.Бидинский | 99,0 |  |
| 3 | д.Большая Яумбаева | 49,5 |  |
| 4 | с.Губернское | 297,0 | 500,0 |
| 5 | д.Малая Яумбаева | 16,5 |  |
| 6 | п.Передовик | 16,5 |  |
| 7 | п.Сайма | 16,5 |  |
| 8 | д.Сыргайды | 33,0 |  |
| 9 | п.Увильды | 198,0 | 1 200,0 |
|  | Итого | 1 221,0 | 1 700,0 |

Пожаротушение

В соответствии с требованиями п. 4.1 СП 8.13130.2020 на территории поселений и организаций необходимо предусматривать наружное противопожарное водоснабжение. Положения п. 5.1 СП 8.13130.2020 определяют:

- расчетное количество одновременных пожаров на территории поселения до 10 тыс. человек принимается равным одному;

- расход воды на наружное пожаротушение 10 л/с;

- расчетное время тушения пожара - 3ч.

Объем воды необходимый для тушения пожара составит: 10 х 3 х 3600 / 1000 = 108м3

Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от искусственных и естественных источников (резервуары, водоемы).

Зоны санитарной охраны

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны (ЗСО) для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Для подземных источников зона санитарной охраны состоит из трех поясов:

― первый пояс - зона строгого режима;

― второй и третий - зоны ограничений.

Зона строгого режима устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от устья скважин, в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы зон санитарной охраны второго и третьего пояса подземных источников устанавливаются при выполнении проекта артезианских скважин.

Выводы:

- Предполагаемые источники водозабора (1700 м3/сут) полностью покрывают потребности жителей поселения и муниципальных объектов;

- Централизованное водоснабжение гарантирует качество поставляемой воды;

- Использование скважин нецентрализованного водоснабжения не учитывается проектом и рассматривается как возможный резерв.

3.11 ВОДООТВЕДЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время на территории поселения централизованная хозяйственно-бытовой канализации имеется только в п.Увильды. Система централизованной канализацией принимает стоки от многоквартирной застройки и включает в себя напорно-самотечные коллектора общей протяженностью 2 км. В остальной части поселения системы централизованной канализации отсутствуют, применяются герметичные выгребы. Действующими очистными сооружениями на территории поселения являются: ОАО МЦМиР «Курорт Увильды» - проектная производительность 700м3/сут (фактическое поступление – 1500м3/сут, КОС п.Сайма – 100м3/сут; КОС ОАО «Мечел» - 800 м3/сут.

Основными проблемами систем канализации сельских населенных пунктов является:

- КОС ОАО «Мечел» не работают в круглогодичном режиме;

- существующие очистные сооружения не покрывают потребность в очистке;

- у сельского муниципального образования нет собственных очистных сооружений;

- большую часть неочищенных жидких отходов приходится вывозить автомобильным транспортом.

Проектное предложение

Генеральным планом предусмотрено строительство муниципальной системы водоотведения и очистки:

- строительство муниципальных очистных сооружений (3000м3/сут), полностью обеспечивающих потребности поселения в водоочистке;

- реконструкция существующих очистных сооружений ОАО МЦМиР «Курорт Увиль-

ды», п.Сайма, ОАО «Мечел»;

- подключение жилого фонда и общественных зданий к муниципальной системе централизованной канализации;

- строительство централизованной сети напорной канализации протяженностью 31,6 км.

Расчетные расходы сточных вод по населенным пунктам приняты равным расходам на водопотребление.

Очистные сооружения (расчетный срок)

| № п/п | Наименование КОС | Исходный год (м3/сут) | Расчетный срок (м3/сут) | Потребность в водоочистке (м3/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС "Увильды" | 700 |  | 1 221 |
| 2 | КОС "Сайма" (муниципальные) | 100 | 100 |  |
| 3 | КОС "Мечел" | 400 |  |  |
| 4 | КОС "Кузнецкое" (муниципальные) | 0 | 3 000 |  |
|  | Итого | 1 200 | 3 100 | 1 221 |

Выводы:

- Проектируемые муниципальные очистные сооружения перекрывают потребность в водоочистке;

- Централизованная сеть напорной канализации обеспечивает бесперебойное обслуживание жилых и общественных зданий.

3.12 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время на территории сельского поселения действует две котельные, обслуживающие ближайшие многоквартирные дома и общественные здания (школа, детский сад, дом культуры). Общая протяженность тепловых сетей 1,6км.

Проектное предложение

Развитие системы централизованного теплоснабжения в сельском поселении не предусматривается. Теплоснабжение жилых и общественных зданий предполагается осуществлять локальными газовыми котельными.

3.13 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Газоснабжение поселения осуществляется природным газом от газопровода Челябинск-Петровск, ГРС Увильды: давление на выходе – Р = 0,6 МПа; Qпроект. = 5 тыс м3/час.

В настоящее время газифицированы п.Сайма, п.Увильды, с.Кузнецкое, с.Губернское. Общая протяженность сетей газопровода составляет 21,1 км.

Газ является основным топливом для котельных, используется для отопления жилого фонда и общественных зданий.

Проектное предложение

Проектом предусмотрено на расчетный срок газификация всех населенных пунктов поселения: п.Бидинский, п.Передовик, д.Сыргайды, д.Большая Яумбаева, д.Малая Яумбаева. Строительство новых сетей газопровода 29,5 км. Общая протяженность на расчетный срок составит 50,6 км.

По территории поселения проходит 14,0 км магистральный газопровод Челябинск-Петровск и КС «Долгодеревенское» и отвод на ГРС Увильды 6,1 км.

С учетом положений пункта 96 Региональных нормативов и Постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению, применяемых на территории Челябинской области» от 28.12.2016г. № 66/2 (в редакции от 30.12.2021г. № 85/2), нормативы обеспеченности теплоснабжением приняты в объеме 0,05 Гкал на отопление 1 кв. м площади в месяц.

Тепловое потребление жилого фонда (отопительный месяц)

| № п/п | Населенный пункт | Общая площадь жилья (м2) |  | Норматив теплоснабжения (Гкал/м2*мес) | Потребление тепла (Гкал/мес) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Расчетный срок |  | Исходный год | Расчетный срок |
| 1 | с.Кузнецкое | 31 100 | 54 100 | 0,05 | 1 555 | 2 705 |
| 2 | п.Бидинский | 1 000 | 11 000 | 0,05 | 50 | 550 |
| 3 | д.Большая Яумбаева | 2 900 | 5 400 | 0,05 | 145 | 270 |
| 4 | с.Губернское | 34 700 | 36 700 | 0,05 | 1 735 | 1 835 |
| 5 | д.Малая Яумбаева | 2 000 | 2 000 | 0,05 | 100 | 100 |
| 6 | п.Передовик | 1 400 | 1 800 | 0,05 | 70 | 90 |
| 7 | п.Сайма | 700 | 1 800 | 0,05 | 35 | 90 |
| 8 | д.Сыргайды | 2 100 | 3 600 | 0,05 | 105 | 180 |
| 9 | п.Увильды | 5 500 | 21 500 | 0,05 | 275 | 1 075 |
|  | Итого | 81 400 | 137 900 |  | 4 070 | 6 895 |

Расход газа на нужды теплоснабжения рассчитан из условий:

- теплотворная способность природного газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³);

- КПД отопительных котельных 0,85;

- продолжительность отопительного периода 7 месяцев.

Потребление газа на отопление жилого фонда (за отопительный период)

| № п/п | Населенный пункт | Теплотворная способность газа (ккал/м3) | КПД отопительного котла | Потребление газа (м3/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Исходный год | Расчетный срок |
| 1 | с.Кузнецкое | 8 000 | 0,85 | 1 600 735 | 2 784 559 |
| 2 | п.Бидинский | 8 000 | 0,85 | 51 471 | 566 176 |
| 3 | д.Большая Яумбаева | 8 000 | 0,85 | 149 265 | 277 941 |
| 4 | с.Губернское | 8 000 | 0,85 | 1 786 029 | 1 888 971 |
| 5 | д.Малая Яумбаева | 8 000 | 0,85 | 102 941 | 102 941 |
| 6 | п.Передовик | 8 000 | 0,85 | 72 059 | 92 647 |
| 7 | п.Сайма | 8 000 | 0,85 | 36 029 | 92 647 |
| 8 | д.Сыргайды | 8 000 | 0,85 | 108 088 | 185 294 |
| 9 | п.Увильды | 8 000 | 0,85 | 283 088 | 1 106 618 |
|  | Итого |  |  | 4 189 706 | 7 097 794 |

Охранные зоны объектов газоснабжения

Охранные зоны газораспределительных сетей устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». По территории проходят распределительные газопроводы высокого давления и расположены газорегуляторные пункты. Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, для отдельно стоящих газораспределительных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов, для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

3.14 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Электроснабжение населенных пунктов поселения осуществляется распределительным сетям филиала ОАО «МРСК Урала» от подстанции «Губернская» 35/10 кВ, 2×10 МВА (16+30%).

Общая протяженность электрических сетей, относящихся к объектам местного значения составляет 37,3 км (ВЛ 10 кВ).

Проектное предложение

Пунктами 105 и 106 Региональных нормативов, установлены нормативы обеспеченности электроснабжением и укрупненные показатели энергопотребления соответственно. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Значение показателей Региональных нормативов

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Норматив обеспеченности электроснабжением на человека (РНГП) | кВт*ч /чел*год | 1 680 |
| 2.0 | Электропотребление больших городов на человека (РНГП) | кВт*ч /чел*год | 1 350 |
| 2.1 | Коэффициент для малых городов | ед | 0,8 |
| 2.2 | Электропотребление с коэфф. 0,8 | кВт*ч /чел*год | 1 088 |
| 3.0 | Максимум электрической нагрузки (РНГП) | ч/год | 4 400 |

Обеспеченность электроснабжением по нормативу

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (чел) |  | Норматив обеспеч. эл-снабжением (кВт*ч/чел*год) | Нормативное электроснабжения (кВт*ч/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Расчетный срок |  | Исходный год | Расчетный срок |
| 1 | с.Кузнецкое | 1 204 | 1 500 | 1 680 | 2 022 720,0 | 2 520 000,0 |
| 2 | п.Бидинский | 64 | 300 | 1 680 | 107 520,0 | 504 000,0 |
| 3 | д. Б.Яумбаева | 156 | 150 | 1 680 | 262 080,0 | 252 000,0 |
| 4 | с.Губернское | 751 | 900 | 1 680 | 1 261 680,0 | 1 512 000,0 |
| 5 | д. М.Яумбаева | 44 | 50 | 1 680 | 73 920,0 | 84 000,0 |
| 6 | п.Передовик | 45 | 50 | 1 680 | 75 600,0 | 84 000,0 |
| 7 | п.Сайма | 37 | 50 | 1 680 | 62 160,0 | 84 000,0 |
| 8 | д.Сыргайды | 94 | 100 | 1 680 | 157 920,0 | 168 000,0 |
| 9 | п.Увильды | 577 | 600 | 1 680 | 969 360,0 | 1 008 000,0 |
|  | Итого | 2 972 | 3 700 |  | 4 992 960 | 6 216 000 |

Расчетное электропотребление

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (чел) |  | Норматив эл-потребления, с коэф 0,8 (кВт*ч/чел*год) | Расчетное электропотребление (кВт*ч/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Расчетный срок |  | Исходный год | Расчетный срок |
| 1 | с.Кузнецкое | 1 204 | 1 500 | 1 088 | 1 309 952 | 1 632 000 |
| 2 | п.Бидинский | 64 | 300 | 1 088 | 69 632 | 326 400 |
| 3 | д. Б.Яумбаева | 156 | 150 | 1 088 | 169 728 | 163 200 |
| 4 | с.Губернское | 751 | 900 | 1 088 | 817 088 | 979 200 |
| 5 | д. М.Яумбаева | 44 | 50 | 1 088 | 47 872 | 54 400 |
| 6 | п.Передовик | 45 | 50 | 1 088 | 48 960 | 54 400 |
| 7 | п.Сайма | 37 | 50 | 1 088 | 40 256 | 54 400 |
| 8 | д.Сыргайды | 94 | 100 | 1 088 | 102 272 | 108 800 |
| 9 | п.Увильды | 577 | 600 | 1 088 | 627 776 | 652 800 |
|  | Итого | 2 972 | 3 700 |  | 3 233 536 | 4 025 600 |

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», технологическое присоединение в сельской местности, в радиусе 500м от действующих объектов электрохозяйства, осуществляется на льготных условиях. Все территории населенных пунктов удовлетворяют этим условиям. Дополнительных мероприятий со стороны сельского поселения, в целях охвата населения электроснабжением не требуется.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны ЛЭП устанавливаются в соответствии с Постановлением правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». На территории расположены ЛЭП напряжением 10(6), 35, 110 и 500 кВ, вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными полостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии: ЛЭП 10(6) кВ - 10 м (5 для СИП в границах населенных пунктов), ЛЭП 35 кВ - 15 м, ЛЭП 110 кВ - 20 м, ЛЭП 500 кВ - 30 м.

3.15 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующее положение

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Кузнецкого сельского поселения составляет – 52,73 км, из них 18,4 км имеет усовершенствованное (асфальтобетонное) покрытие, насыпное (гравийное) – 34,33 км, грунтовые – отсутствуют. На территории поселения так же расположены автомобильные дороги районного и регионального значения.

Расстояние по автодороге от административного центра поселения (с.Кузнецкое) до административного центра района (с.Аргаяш) 15 км. Расстояния по автодорогам от административного центра поселения до населенных пунктов поселения.

| Населенные пункты | Расстояние (км) |
| --- | --- |
| п.Бидинский | 3,5 |
| д.Большая Яумбаева | 7,4 |
| с.Губернское | 2,5 |
| д.Малая Яумбаева | 11,4 |
| п.Передовик | 5,7 |
| п.Сайма | 11,6 |
| д.Сыргайды | 8,4 |
| п.Увильды | 6,1 |

Все дороги населенных пунктов, входящих в состав Кузнецкого сельского поселения имеют твердое покрытие. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что может приводить к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Дороги обслуживаются круглогодично. Недостатком сложившейся транспортной инфраструктуры поселения являются:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых дорог;

- недостаточное количество парковочных мест общего пользования;

- значительная протяженность гравийных дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года №767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения Кузнецкого сельского поселения относятся к IV, V технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения от 3 до 4,5 м. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории.

Проектное предложение

Проектные предложения генерального плана основаны на реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кузнецкого сельского поселения Аргаяшского района на 2017-2030 годы (утверждена Постановлением администрации Кузнецкого сельского поселения 04.04.2018г. №16).

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кузнецкого сельского поселения Аргаяшского муниципального района на 2017-2030 годы, (утв. Постановлением администрации Кузнецкого сельского поселения 04.04.2018 №16) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы и его местоположение | Администрация Кузнецкого сельского поселения Местонахождение: 456891, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Кузнецкое, ул.Ленина, д. 49 |
| Разработчик программы и его местоположение | Администрация Кузнецкого сельского поселения Местонахождение: 456891, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Кузнецкое, ул.Ленина, д.49 |
| Цель Программы | Создание условий для устойчивого функционирования и развития транспортной системы Кузнецкого сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Кузнецкого сельского поселения |
|  | 2. Повышение безопасности дорожного движения |
|  | 3. Выполнение мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры |
|  | 4. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения |
|  | 5. Проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и формированию правосознания участников дорожного движения |
|  | 5. Улучшение транспортного обслуживания населения |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | - протяженность сети автомобильных: дорог общего пользования местного значения, км; |
|  | - количество внедренных технических средств организации дорожного движения, объект/шт.; |
|  | - доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, %; |
|  | - количество проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры, проект; |
|  | - протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог, км; |
|  | - количество рейсов для перевозки пассажиров общественным транспортом ежегодно, %; |
|  | - максимальный возраст транспортных средств общественного транспорта, лет. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы 2017-2030 годы, в 2 этапа |
|  | 1 этап - с 2017 по 2020 годы |
|  | 2 этап - с 2021 по 2030 годы |
| Укрупненные описание запланированных (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения -2018-2019гг; |
|  | - инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства - 2018 г; |
|  | - комплексное строительство автомобильных дорог и тротуаров — 2020-2030гг, в том числе смена типа покрытия с гравийного на асфальтобетонное на наиболее загруженных участках дорог; |
|  | - капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы - 2017-2030 гг.; |
|  | - размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов -2017-2030гг; |
|  | - оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта - 2017-2030гг; |
|  | - создание инфраструктуры автосервиса - 2017-2030 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы, (тыс. руб.) | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2030 годов составляет 18966,0 тыс. руб., в том числе по годам: |
|  | 2017год - 1196,6 тыс. рублей; |
|  | 2018год - 1166,9 тыс. рублей; |
|  | 2019год — 1224,2 тыс. рублей; |
|  | 2020— 2030 годы — 14097,6 тыс. рублей Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального образования Аргаяшский район, бюджета Кузнецкого сельского поселения Аргаяшского района и внебюджетных источников |

Перечень целевых показателей Программы на расчетный период 2017-2030 годы

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования | Поддержание внутрнпоселковых автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дрог | Администрация Кузнецкого поселения | 2017 — 2020 | Районный бюджет | 1176,6 | 991,2 | 993,5 | 1039,9 | 4201 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уборка дорог в осенне-зимний период, весенний период | Своевременное и качественное приведение автодорог для обеспечения беспрепятственного движения автотранспортных средств и пешеходов | Администрация Кузнецкого поселения | 2017 — 2020 | Районный бюджет | 506,7 | 743,2 | 522,3 | 769,1 | 2541. |
|  | Планировка дорог (отсыпка щебнем0 | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне соответствующим категории дороги | Администрация Кузнецкого поселения | 2017 — 2020 | Районный бюджет | 670 | 248.0 | 471.2 | 270,8 | 1660 |
| 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации ремонта дорог общего пользования | Восстановление эксплуатационных характеристик дорог | Администрация Кузнецкого поселения | 2017 — 2020 | Районный бюджет | 100 | 100 | 150 | 156 | 506 |
| 3. Мероприятия по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка дорожных знаков | Создание условий для безопасного дорожного движения на территории сельского поселения | Администрация Кузнецкого поселения | 2017 — 2020 | Районный бюджет | 37.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 137 |
| 3.2 | Нанесение дорожной разметки с установкой освещения с установкой пешеходных переходов | Создание условий для безопасности дорожного движения на территории сельскою поселения |  | 2017 — 2020 годы | Районный бюджет | 50 | 30 | 30 | 35 | 145 |
|  | Итого по безопасности дорожного движения |  |  |  |  | 87.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 282.0 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 1363,7 | 1151,2 | 1208,5 | 1265.9 | 4989,3 |

Финансовой основой реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кузнецкого сельского поселения являются средства местного бюджета. Привлечение средств областного бюджета учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Кузнецкого сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2030 годов составляет 18966,0 тыс.руб., в том числе по годам:

2017	год - 1196,6 тыс.рублей;

2018	год - 1166,9 тыс.рублсй;

2019	год - 1224,2 тыс.рублсй;

2020	- 2030 годы - 14097,6 тыс.рублей

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов па поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения. Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети. Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе.

Таким образом возможности органов местного самоуправления Кузнецкого сельского поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Мероприятиями в части развития транспортного комплекса сельского поселения должны стать:

-	проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения - 2018-2019гт;

-	инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства-2019гг;

-	комплексное строительство автомобильных дорог и тротуаров — 2020-2030гт, в том числе смена типа покрытия с гравийного на асфальтобетонное на наиболее загруженных участках дорог.

-	капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работа - 2017-2030гг;

-	размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов -2017-2030гг;

-	оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта - 2017-2030гг;

-	создание инфраструктуры автосервиса - 2017-2030 гг.

Автодороги местного значения сельского поселения

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кузнецкого сельского поселения Аргаяшского района на 2017-2030 годы (утверждена Постановлением администрации Кузнецкого сельского поселения 04.04.2018г. №16), к дорогам, содержащимся за счет средств бюджета поселения отнесены следующие дороги:

| Кузнецкое поселение (всего) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название населенного пункта | Тип покрытия (м) |  |  |  |
|  |  | Асфальт | Щебень | Грунт | Итого |
| 1 | с.Кузнецкое | 10,50 | 11,13 | 0,00 | 21,63 |
| 2 | п.Бидинский | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,65 |
| 3 | д.Большая Яумбаева | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 1,60 |
| 4 | с.Губернское | 4,75 | 15,15 | 0,00 | 19,90 |
| 5 | д.Малая Яумбаева | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| 6 | п.Передовик | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 |
| 7 | п.Сайма | 0,50 | 1,05 | 0,00 | 1,55 |
| 8 | д.Сыргайды | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
| 9 | п.Увильды | 2,65 | 1,60 | 0,00 | 4,25 |
|  | Итого | 18,40 | 34,33 | 0,00 | 52,73 |
| с.Кузнецкое |  |  |  |  |  |
| № п/п | Название улицы | Тип покрытия (м) |  |  |  |
|  |  | Асфальт | Щебень | Грунт | Итого |
| 1 | Ленина | 3,40 |  |  | 3,40 |
| 2 | Свердлова | 2,20 | 0,85 |  | 3,05 |
| 3 | Придорожная | 0,15 |  |  | 0,15 |
| 4 | Октябрьская | 0,80 | 2,15 |  | 2,95 |
| 5 | Дружбы |  | 0,15 |  | 0,15 |
| 6 | Школьная | 0,70 |  |  | 0,70 |
| 7 | Советская |  | 1,30 |  | 1,30 |
| 8 | Братьев Маркиных |  | 1,40 |  | 1,40 |
| 9 | пер.Букина |  | 0,55 |  | 0,55 |
| 10 | Победная |  | 0,35 |  | 0,35 |
| 11 | пер.Проезжий | 1,05 |  |  | 1,05 |
| 12 | 1 Мая | 0,60 | 2,00 |  | 2,60 |
| 13 | Коммуны | 1,60 |  |  | 1,60 |
| 14 | Совхозная |  | 1,20 |  | 1,20 |
| 15 | Юбилейная |  | 0,13 |  | 0,13 |
| 16 | пер.Новый |  | 0,20 |  | 0,20 |
| 17 | пер.Хуторинский |  | 0,35 |  | 0,35 |
| 18 | Прудовая |  | 0,15 |  | 0,15 |
| 19 | пер.Солнечный |  | 0,35 |  | 0,35 |
|  | Итого | 10,50 | 11,13 | 0,00 | 21,63 |
| п.Бидинский |  |  |  |  |  |
| № п/п | Название улицы | Тип покрытия (м) |  |  |  |
|  |  | Асфальт | Щебень | Грунт | Итого |
| 20 | Солнечная |  | 0,15 |  | 0,15 |
| 21 | Просторная |  | 0,50 |  | 0,50 |
|  | Итого | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,65 |

| д.Большая Яумбаева |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название улицы | Тип покрытия (м) |  |  |  |
|  |  | Асфальт | Щебень | Грунт | Итого |
| 22 | Школьная |  | 0,85 |  | 0,85 |
| 23 | Лесная |  | 0,35 |  | 0,35 |
| 24 | Новая |  | 0,40 |  | 0,40 |
|  | Итого | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 1,60 |
| с.Губернское |  |  |  |  |  |
| № п/п | Название улицы | Тип покрытия (м) |  |  |  |
|  |  | Асфальт | Щебень | Грунт | Итого |
| 25 | Красных Командиров |  | 2,10 |  | 2,10 |
| 26 | Братьев Пичуговых |  | 1,40 |  | 1,40 |
| 27 | Озерная |  | 1,05 |  | 1,05 |
| 28 | Парижской Коммуны |  | 2,70 |  | 2,70 |
| 29 | Братьев Кауровых | 2,25 | 0,65 |  | 2,90 |
| 30 | Карла Маркса |  | 2,40 |  | 2,40 |
| 31 | пер.Малышева |  | 0,55 |  | 0,55 |
| 32 | Карла Либкнехта |  | 0,65 |  | 0,65 |
| 33 | Отечественная |  | 1,00 |  | 1,00 |
| 34 | Красных Партизан |  | 0,45 |  | 0,45 |
| 35 | Красноармейская |  | 0,80 |  | 0,80 |
| 36 | Розы Люксембург | 1,10 |  |  | 1,10 |
| 37 | Культуры |  | 0,30 |  | 0,30 |
| 38 | Архипова | 1,40 |  |  | 1,40 |
| 39 | Набережная |  | 0,30 |  | 0,30 |
| 40 | Увильдинская |  | 0,40 |  | 0,40 |
| 41 | пер.Береговой |  | 0,20 |  | 0,20 |
| 42 | Механизаторов |  | 0,20 |  | 0,20 |
|  | Итого | 4,75 | 15,15 | 0,00 | 19,90 |
| д.Малая Яумбаева |  |  |  |  |  |
| № п/п | Название улицы | Тип покрытия (м) |  |  |  |
|  |  | Асфальт | Щебень | Грунт | Итого |
| 43 | Полевая |  | 0,40 |  | 0,40 |
| 44 | Береговая |  | 0,50 |  | 0,50 |
|  | Итого | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| п.Передовик |  |  |  |  |  |
| № п/п | Название улицы | Тип покрытия (м) |  |  |  |
|  |  | Асфальт | Щебень | Грунт | Итого |
| 45 | Березовая |  | 0,23 |  | 0,23 |
| 46 | Береговая |  | 0,7 |  | 0,70 |
|  | Итого | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 |

| п.Сайма |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название улицы | Тип покрытия (м) |  |  |  |
|  |  | Асфальт | Щебень | Грунт | Итого |
| 47 | Курортная | 0,5 |  |  | 0,50 |
| 48 | Лесная |  | 0,2 |  | 0,20 |
| 49 | пер.Саймовский |  | 0,3 |  | 0,30 |
| 50 | Набережная |  | 0,2 |  | 0,20 |
| 51 | Сосновая |  | 0,35 |  | 0,35 |
|  | Итого | 0,50 | 1,05 | 0,00 | 1,55 |
| д.Сыргайды |  |  |  |  |  |
| № п/п | Название улицы | Тип покрытия (м) |  |  |  |
|  |  | Асфальт | Щебень | Грунт | Итого |
| 52 | Центральная |  | 0,9 |  | 0,90 |
| 53 | Лесная |  | 0,12 |  | 0,12 |
| 54 | Мира |  | 0,3 |  | 0,30 |
|  | Итого | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 1,32 |
| п.Увильды |  |  |  |  |  |
| № п/п | Название улицы | Тип покрытия (м) |  |  |  |
|  |  | Асфальт | Щебень | Грунт | Итого |
| 55 | Березовая | 0,28 |  |  | 0,28 |
| 56 | 2-Лесная | 0,35 |  |  | 0,35 |
| 57 | пер.Гаражный |  | 0,25 |  | 0,25 |
| 58 | Школьная |  | 0,2 |  | 0,20 |
| 59 | Радоновая | 0,2 |  |  | 0,20 |
| 60 | пер.Солнечный | 0,12 |  |  | 0,12 |
| 61 | Курортная | 0,65 |  |  | 0,65 |
| 62 | Садовая |  | 0,05 |  | 0,05 |
| 63 | пер.Береговой |  | 0,05 |  | 0,05 |
| 64 | пер.Увильдинский | 0,15 |  |  | 0,15 |
| 65 | пер.Дачный | 0,1 |  |  | 0,10 |
| 66 | Сосновая | 0,2 |  |  | 0,20 |
| 67 | Придорожная | 0,6 |  |  | 0,60 |
| 68 | 1-Лесная |  | 0,55 |  | 0,55 |
| 69 | пер.Лесхозовский |  | 0,5 |  | 0,50 |
|  | Итого | 2,65 | 1,60 | 0,00 | 4,25 |

На расчетный срок генерального плана, строительства автомобильных дорог местного значения сельского поселения за счет средств бюджета не планируется.

Общая протяженность дорог местного значения поселения составляет: на исходный год и расчетный срок генерального - 52,73 км.

Автодороги районного значения на территории поселения

Перечень дорог районного значения определены Постановлением Главы Аргаяшского района от 10.12.2018г. № 1297. На территории поселения расположены автомобильные дороги районного значения:

1. Автомобильная дорога п. Бидинский – автодорога Долгая-Кыштым – 1,5 км.

2. Автомобильная дорога п. Передовик – автодорога Долгая-Кыштым – 1,2 км.

3. Автомобильная дорога д. Сыргайды – автодорога Долгодеревенское-Кыштым – 1,9 км.

4. Автомобильная дорога с. Губернское – д. Малая Яумбаева – 4,8 км.

5. Автомобильная дорога с. Губернское – автодорога на Карабаш – 0,7 км.

В соответствии со Схемой территориального планирования Аргаяшского муниципального района (утверждена Решением Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района от 24.10.2018г. № 90), на территории поселения планируется реконструкция дорог районного значения, без нового строительства.

Общая протяженность автодорог районного значения на территории поселения на исходный год и расчетный срок составляет - 10,1 км.

Автодороги регионального значения на территории поселения

Согласно Постановлению Правительства Челябинской области от 26.03.2019г. № 122-П «О перечне областных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью Челябинской области» по территории Кузнецкого сельского поселения проходят следующие автодороги регионального значения:

1. Долгодеревенское - Аргаяш - Кузнецкое - Кыштым - 74 ОП РЗ 75К-007

(протяженность 45,553 км, в т.ч. по территории поселения 20,200 км);

2. Кузнецкое - автодорога Миасс - Карабаш - Кыштым -	74 ОП РЗ 75К-008 (протяженность 14,000 км, в т.ч. по территории поселения 14,000 км);

3. Кузнецкое - Увильды - 74 ОП РЗ 75К-035

(протяженность 5,130 км, в т.ч. по территории поселения 5,130 км);

4. Кузнецкое - Байрамгулово - 74 ОП РЗ 75К-041

(протяженность 11,970 км, в т.ч. по территории поселения 8,500 км);

5. Увильды - поселок Сайма Аргаяшского муниципального района - 74 ОП РЗ 75К-047

(протяженность 6,240 км, в т.ч. по территории поселения 6,240 км);

6. Детский санаторий - автодорога Кузнецкое - Байрамгулово 74 ОП РЗ 75К-050

(протяженность 3,040 км, в т.ч. по территории поселения 3,040 км);

Схемой территориального планирования Челябинской области (в редакции от 30.04.2021г. № 172-П), предусмотрено строительство, на территории поселения, автодорог регионального значения протяженностью 37,2 км.

Общая протяженность региональных автодорог на территории поселения: на исходный год - 57,1 км, планируемые к строительству – 37,2 км, на расчетный срок генерального плана   94,3 км.

Автодороги федерального значения на территории поселения

Автодороги федерального значения на территории поселения отсутствуют. Строительство федеральных автодорог на территории поселения не планируется.

3.16 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований.

Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация стока поверхностных вод;

- понижение уровня грунтовых вод;

- осушение пониженных и заболоченных территорий;

- благоустройство водоемов и водотоков;

- организация мест массового отдыха населения;

- восстановление нарушенных территорий.

Организация стока поверхностных вод

В целях благоустройства планируемых территорий и улучшения общих санитарных условий предлагается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков.

Вертикальная планировка.

В основу вертикальной планировки территории должно быть положено:

- создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих как водоотведение поверхностных вод с прилегающих к ним внутри микрорайонных территорий, так и нормальные условия для движения транспорта;

- максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;

- производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по внутриквартальным территориям, при максимальном сохранении естественного рельефа.

Продольные проектируемые уклоны улиц и проездов должны приниматься в пределах нормативных.

Водосточная сеть.

Сток поверхностных вод с территорий населенных пунктов сельского поселения должен осуществляться путем строительства системы дождевой канализации комбинированного типа, со сбросом в близлежащие водоемы через очистные сооружения дождевой канализации. При необходимости устраиваются насосные станции.

Открытые водоотводные лотки подключаются к коллекторам дождевой канализации через специальные сооружения с песколовками и решетками.

Поверхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих производственно-коммунальных объектов, входящих в состав водосборных бассейнов, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны очищаться на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С территорий предприятий, не входящих в состав поселковых бассейнов водосбора, водоотвод должен быть организован коллекторами ливневой канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий.

Водосток поверхностных вод с территорий определенных бассейнов площадью до 20 Га осуществляется без очистки.

Понижение уровня грунтовых вод и осушение заболоченных территорий

Низкий уровень грунтовых вод, залеганием от 5м до 10 м от поверхности, не требует мероприятий по его понижению.

Осушение заболоченностей предусматривается подсыпкой грунта. Строительство объектов недвижимости на заболоченных территориях не рекомендуется.

Благоустройство водоемов и водотоков

На территории поселения имеется значительное число водоемов. Освоение их территории включает в себя:

- расчистку водоемов от мусора и наносов с углублением и планировкой дна;

- расчистка прибрежных территорий;

- подсыпка дренирующим грунтом, ликвидирующая бессточные понижения и заболоченности;

- вертикальная планировка прилегающих к водоемам территорий;

- засев водоохранной зоны травами, создающими плотный дерн, после планировочных работ;

- ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- организация зон отдыха со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

Организация мест массового отдыха населения

При формировании мест массового отдыха населения потребуется организация пляжей. Пляжи могут быть организованы на территории населенного пункта, либо за ней.

В инженерную подготовку территории пляжей включаются следующие работы: расчистка береговой полосы от существующей растительности, подсыпка песка для улучшения пляжной полосы, углубление и расчистка дна акватории пляжей от ила и грязи, устройство песчаного дна.

В комплекс мероприятий по обслуживанию отдыхающих на пляжах входит водоснабжение, лечебно-медицинское обслуживание, спасательная служба, общественное питание. На подъезде к пляжу следует предусматривать автопарковку.

Площадь пляжей определяется в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.

Также организуются зоны кратковременного отдыха на территориях прудов, рек, ручьев со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленением.

Восстановление нарушенных территорий

Основное направление восстановления нарушенных территорий – освоение территории для различных видов рекреации с минимально возможным объемом работ по организации рельефа, освобождением территории от мусора, строительством пешеходных дорожек, оборудованием их малыми архитектурными формами и озеленением территории.

Настоящим проектом предусматривается формирование культурного ландшафта на восстанавливаемых территориях путем создания искусственного рельефа. Восстанавливаемые территории осваиваются под «зеленое» строительство.

Все существующие свалки ликвидируются с последующим использованием под лесопосадки после соответствующих мероприятий по инженерной подготовке, таких как планировочных работ, организации поверхностного стока, подсыпки плодородным слоем, озеленительные работы.

Составление всех необходимых планировочных схем с инженерным обоснованием решений производится при разработке проекта специализированной организацией на основании детальных геодезических, инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

3.17 ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

В соответствии с Правилами разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требованиями к составу и содержанию таких схем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 г. № 1130, раздел 12 «Электронная модель территориальной схемы» содержит сведения, указанные в следующих разделах территориальной схемы:

раздел 1 «Нахождение источников образования отходов»;

раздел 2 «Количество образующихся отходов»;

раздел 3 «Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов»;

раздел 4 «Места накопления отходов»;

раздел 5 «Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов»;

раздел 6 «Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов»;

раздел 7 «Схема потоков отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов»;

раздел 8 «Данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов»;

раздел 9 «Оценка объема соответствующих капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов»;

раздел 10 «Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

раздел 11 «Сведения о зонах деятельности региональных операторов».

Электронная модель территориальной схемы в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами опубликована в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства экологии Челябинской области для всеобщего и бесплатного доступа.

Ссылка на электронную модель территориальной схемы: http://wastemap.gov74.ru.

Территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной приказом Министерства экологии Челябинской области от 26.12.2018г. № 1562 (в редакции от 09.12.2021г. № 835), - территория поселения включена в кластер Кыштымского регионального оператора. ТКО (твердые коммунальные отходы) Аргаяшского МР (в период с 2019 по 2027 гг.) транспортируют в г. Кыштым на мусоросортировочный комплекс, с размещением хвостов сортировки на полигоне в г.Кыштым.

По данным Раздела 5.7.3 Территориальной схемой обращения с отходами Челябинской области, на территории Кузнецкого сельского поселения расположен объект захоронения биологических отходов (скотомогильник), кадастровый номер ОКС 74:02:0810004:1821. Расположен на земельном участке с кадастровым номером 74:02:0810004:2245, Челябинская область, Аргаяшский район, с.Кузнецкое.

Первое захоронение датировано 1989 годом. Одна биологическая камера, площадью застройки 32 кв.м. Сибиреязвенные захоронения не проводились. В настоящее время скотомогильник законсервирован. Закреплен за ОГБУ «Сосновская ветстанция» на праве оперативного управления.

Санитарно-защитная зона скотомогильника в ЕГРН не зарегистрирована. Предположительно, по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», объект относится ко 2 Классу опасности (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Раздел 7.1.12, объекты 2 Класса, пункт 3 «Скотомогильники с биологическими камерами»). Для 2 Класса опасности, предусмотрено установление санитарно-защитной зоны в радиусе 500м от источника.

В границах санитарно-защитной зоны, функциональные зоны генерального плана, предполагающие нормируемыми показатели качества среды обитания (жилые, рекреационные, садовых товариществ), - заменяются на сельскохозяйственные и промышленные.

Сведения о скотомогильнике, на территории Кузнецкого сельского поселения, также отражены в Схеме территориального планирования Челябинской области от 30.04.2021г. №172-П (таблица 9.2 «Перечень скотомогильников, расположенных на территории Челябинской области» Материалов по обоснованию).

В соответствии   с подпунктом «в» пунктом 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - разработка схемы обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов производится в случае подготовки генерального плана городского округа. В составе генерального плана сельского поселения такая схема не разрабатывается. Согласно части 3 статьи 14 и пункта 14 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ, - организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов, - является компетенцией органов власти муниципального района и отображается в схеме территориального планирования муниципального района.

Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации (часть 3 статьи 13.4 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ). Определение схемы размещения, создания и содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, частью 2 статьи 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, - отнесено к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и правилам благоустройства муниципальных образований (часть 3 статьи 13.4 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ).

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Реализация Генерального плана сельского поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые за счет средств местного бюджета необходимо предусмотреть муниципальными программами. Цели комплексного развития территории достигаются путем размещения объектов местного значения поселения, перечень которых приведен в Положении о территориальном планировании генерального плана.

Сравнительная оценка соблюдения нормативов обеспеченности при реализации проектных предложений генерального плана приведена в таблице.

| № п/п | Направление развития | ед.изм | Исходный год |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Выполнение норматива (%) | Значение | Выполнение норматива (%) |
| 1 | Обеспеченность жильем | м2/чел | 27,4 | 152,0 | 37,3 | 207,0 |
| 2 | Дошкольные учреждения | мест | 98 | 56,8 | 173 | 100,0 |
| 3 | Общеобразовательные учреждения | мест | 485 | 87,4 | 555 | 100,0 |
| 4 | Объекты физической культуры (плоскостные) | м2 | 5 400 | 75 | 14 400 | 199,6 |
| 5 | Объекты физической культуры (спорт залы) | м2 | 170 | 31,5 | 570 | 105,0 |
| 6 | Объекты физической культуры (бассейн) | м2 | 0 | 0 | 540 | 100,0 |
| 7 | Учреждения культуры | мест | н/д | н/д | 814 | 100,0 |
| 8 | Источники водоснабжения (централизованные) | м3/сут | 1200 | 98,3 | 1700 | 139,0 |
| 9 | Сети водоснабжения (централизованные) | нас. пункты | 1 | 17 | 6 | 100,0 |
| 10 | Очистные сооружения (муниципальные) | м3/сут | 100 | 8,1 | 3100 | 253,9 |
| 11 | Сети водоотведения (централизованные) | нас. пункты | 2 | 22,2 | 9 | 100,0 |
| 12 | Сети распределительного газоснабжения (Г3, Г4) | нас. пункты | 4 | 44,4 | 9 | 100,0 |
| 13 | Сети ЛЭП 10 кВ | нас. пункты | 9 | 100 | 9 | 100,0 |
| 14 | Места захоронения | Га | 10,9 | - | 20,7 | - |
| 15 | Автодороги с твердым покрытием | км | 52,7 | 100 | 52,7 | 100,0 |
| 16 | Территории комплексного развития | Га | 0 | - | 438 | - |

Обеспеченность жильем на исходный год, превышает значение норматива в 1,5 раза. На расчетный срок предполагается рост обеспеченности жильем. Показатель учитывает прогнозируемое увеличение качества жизни и принимается с запасом увеличение норматива обеспеченности к расчетному сроку.

Образовательные учреждения ниже нормативных требований. К расчетному сроку необходимо произвести новое строительство и реконструкцию с учетом роста численности жителей. В сфере образования в большей степени наблюдается несоблюдение показателя доступности, чем отсутствие мест как таковых.

Объекты физической культуры в сельском поселении имеют развитие при образовательных учреждениях. На исходный год отсутствуют объекты водного спорта. Так же поселение нуждается в крупноформатных объектов физической культуры (стадион и спортивный зал), для проведения массовых мероприятий. Проектом предусмотрено строительство муниципального стадион и сохранение существующих стадионов, в силу чего процент обеспечения в сравнении с нормативом составляет 199,6 % по плоскостным сооружениям.

На исходный срок нет данным по показателю, определенному региональными нормативами (места посещения). Комплексная программа сельского поселения составлена по проводимым мероприятиям. На расчетный срок достижения норматива предусмотрено за счет реконструкции всех объектов культурно-досуговой инфраструктуры сельского поселения.

На исходный год центральным водоснабжением обеспечен только п.Увильды. К расчетному сроку в шести населенных пунктах обустраивается центральное водоснабжение. В удаленных населенных пунктах с малой численностью, в силу экономической целесообразности, предполагается использование нецентрализованных источников водоснабжения.

Отсутствие центральных очистных сооружений и сетей канализации в поселении наиболее проблемный вопрос инженерной инфраструктуры. Только 8 % мощности очистных сооружений на исходный год являются муниципальными, 92 % находятся в частной собственности. К расчетному сроку предусматривается строительство муниципальных очистных сооружений и сетей к ним от всех населенных пунктов.

В систему централизованного газоснабжения включены четыре населенных пункта. Проектом генерального плана предусмотрена газификация пяти (не обеспеченных) населенных пунктов.

Система электроснабжения на исходный год имеет полное покрытие территорий населенных пунктов. Строительства дополнительных сетей не требуется.

Существующие места захоронения не обеспечивают потребности до расчетного срока. Проектом генерального плана предусмотрена организация нового кладбища восточнее с.Кузнецкое.

Улично-дорожная сеть поселения, на исходный год, имеет твердое покрытие в полном объеме. Развитие сети дорог планируется за счет частных средств в формате комплексного развития территорий.

Проектом предусмотрено создание территорий комплексного развития в существующих границах населенных пунктов и на включаемых в границы территориях. Общая площадь территорий комплексного развития составит 438 Га.

Решения генерального плана направлены на достижение обеспеченности и доступности социальных, инженерных, транспортных объектов, в объеме требований региональных нормативов градостроительного проектирования Челябинской области. Проект генерального плана разработан согласно основному принципу комплексного и устойчивого развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РФ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РФ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| № | Наименование объекта | Код объекта | Назначение объекта | Характеристика |  | Местоположение объекта (наименование зоны и номер на карте функциональных зон) | Вид зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. изм. | знач. |  |  |
| Объекты регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодороги регионального или межмуниципального значения Челябинской области | 602030302 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | км | 37,2 | Кузнецкое поселение (линейный объект) | Придорожная полоса – 50 м |

6. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Размещение объектов местного значения муниципального района, на территории поселения - не планируется.

7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Значительную долю чрезвычайных ситуаций природного характера составляют ситуации, вызванные опасными геологическими и гидрологическими явлениями и процессами, неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильные снегопады, метели, ливни, град, экстремальные температуры воздуха и др.). Продолжительный зимний период оказывает влияние на развитие аварии с аварийно-химическими опасными веществами (АХОВ) с температурой замерзания около 0°С. Ограничивается возможность движения и маневра техники вне дорог: зимой, в период осенней и весенней распутицы. Степень опасности природных процессов на территории муниципального района оценивается по категории «умеренно опасные», сложность природных условий – по категории «средней сложности» в соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Сейсмические условия.  Аргаяшский муниципальный район расположен в зоне 3-4-балльной интенсивности сейсмических воздействий (шкала МSК-64), западная часть района попадает в 6-7-балльную зону. При строительстве многоэтажных объектов в западной части района необходимо предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий в соответствии с СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмичных районах».

Подтопление-затопление паводковыми водами. Территория района не подвержена катастрофическому затоплению.  Во время прохождения весеннего половодья, дождевого паводка возможно подтопление территорий, расположенных вдоль рек, вблизи озер. Наиболее подвержены подтоплениям территории в районе села Аргаяш и расположенных на берегам реки Миасс населенных пунктов.  По данным отдела по делам ГО и ЧС администрации района, в зону подтопления-затопления паводковыми водами не попадают домовладения. И планируемая новая застройка- также за пределами зон подтопления.

Подтопление территории грунтовыми водами. Большое количество заболоченных участков сосредоточено в районе и приурочены, в основном, к поймам рек Миасс, Зюзелга, Зюзелка, Теча.  По территориям, подверженным подтоплению, заболоченности высоким уровнем грунтовых вод в пределах населенных пунктов, необходимы: строительство

дренажной системы, системы дождевой канализации, осушительной системы, вертикальная планировка поверхности, озеленение.

Лесные пожары. В весенне-летний период лесные пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных смежно с лесными массивами. В засушливые годы велика вероятность верховых пожаров, со скоростью распространения до 100 км/ч. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем необходимо усиление материально-технической базы пожарно-химических станций. Кроме того, необходимо предусматривать противопожарные расстояния от лесных насаждений: не менее 50м – для застройки выше 4 этажей, не менее 15 м – для жилой застройки до 4 этажей. Определять проектом, при расчете на пожарный риск, необходимость устройства противопожарных преград.

Торфяные пожары. На территории района расположены торфяники (утверждены 12 месторождений торфа).  По данным отдела по делам ГО и ЧС администрации района, наиболее опасным районом возможных торфяных пожаров является район Булатовских болот в Худайбердинском сельском поселении.

Метеорологические явления. На территории муниципального района возможны следующие метеорологические явления и процессы: ураганные ветры, снежные бураны, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, крупный град, заморозки и гололед.

Последствия данных явлений на экономику и окружающую среду:

• ураганный ветер – повреждение кровли жилых и производственных зданий;

• снежный буран – временная приостановка движения железнодорожного и автомобильного транспорта в границах муниципального района (нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-12 часов);

• сильные осадки в виде дождя и мокрого снега – повреждение линий электропередач, нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-8 часов;

• заморозки возможны на пониженных территориях, что может привести к гибели сельскохозяйственных растений.

7.2 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

По данным отдела по делам ГО и ЧС администрации Аргаяшского района, на территории муниципального района отсутствуют категорированные объекты.

Территория Аргаяшского района полностью попадает в 100-километровую зону возможного сильного радиоактивного загрязнения от ПО «Маяк». В зону возможного опасного радиоактивного заражения шириной 20 км – территории поселения не входят. В перечне населенных пунктов, определенных к возможной эвакуации населения из зоны отчуждения г. Озерска в случае возникновения аварий на радиационно опасном объекте с образованием зон радиоактивного загрязнения окружающей среды, - населенные пункты сельского поселения не входят.

На территории поселения расположены опасные объекты:

- газовые котельные, R зоны поражения 100м;

- газопроводы высокого давления;

- линии электропередач ВЛ 35 кВ, 10 кВ, трансформаторные подстанции;

- автозаправочные станции.

Гидротехнические сооружения на территории поселения отсутствуют.

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с:

- авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях;

- возникновением взрывов, пожаров на химически и взрывоопасных объектах;

- утечкой АХОВ при транспортировке.

Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций предусматриваются меры:

- разрывы между селитебной зоной и производственными территориями;

- разрывы между застройкой и лесными массивами;

- обеспечение надежности систем газоснабжения;

- развитие водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, с хранением необходимого пожарного объема воды в резервуарах водопроводных сооружений;

- развитие дорожной сети, обеспечивающей удобные транспортные связи планировочных элементов муниципального района между собой и выходы на внешние направления. Система магистралей, улиц, дорог направлена на повышение устойчивости функционирования района, на организацию защиты населения, ввода подразделений РСЧС для спасательных, восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования приведен в таблице.

| Кадастровый номер земельного участка | Включаемые/ исключаемые земельные участки | Категория земель |  | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Планируемая |  |
| с.Кузнецкое |  |  |  |  |
| 74:02:0811002:132 | включаемый | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Жилищное строительство |
| 74:02:0811002:43 | включаемый | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Жилищное строительство |
| 74:02:0811002:11 | включаемый | не установлена | земли населенных пунктов | Общественно-деловое |
| 74:02:0811002:12 | включаемый | не установлена | земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 74:02:0811002:36 (ЕЗП) | включаемый | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 74:02:0811002:171 | включаемый | земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное |

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

9.1 ОБЪЕКТЫ, ВНЕСЕННЫЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

| № п/п | Параметр | Сведения об объекте | Id |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект | Дмитриевский собор |  |
| 2 | Номер в реестре | 741410067210005 |  |
| 3 | Учетный номер | 74-12991 |  |
| 4 | Регион | Челябинская область | 74 |
| 5 | Сведения о местонахождении | Челябинская область, Аргаяшский муниципальный район, с.Губернское, ул. Братьев Кауровых, д.27В |  |
| 6 | Категория историко-культурного значения | Регионального значения | 2 |
| 7 | Вид объекта | Памятник | 1 |
| 8 | Общая видовая принадлежность | Памятник градостроительства и архитектуры | 3 |
| 9 | Принадлежность к Юнеско | нет | 2 |
| 10 | Особо ценный объект | нет | 2 |
| 11 | Дата создания объекта | 1899г. |  |
| 12 | Документы о постановке на охрану | Постановление Законодательного собрания Челябинской области «Об объявлении объектов историко-культурного наследия памятниками истории и культуры Челябинской области» |  |
| 13 | Номер документа | 457 |  |
| 14 | Дата | 28.01.1999г. |  |
| 15 | Приказ об утверждении охранного обязательства | Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области |  |
| 16 | Номер документа | 622 |  |
| 17 | Дата | 22.02.2017г. |  |
| 18 | Приказ об утверждении границ территории ОКН | Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области |  |
| 19 | Номер документа | 277 |  |
| 20 | Дата | 26.06.2019г. |  |

| № п/п | Параметр | Сведения об объекте | Id |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект | Бюст Дважды Героя Советского Союза В.С. Архипова |  |
| 2 | Номер в реестре | 741711243970005 |  |
| 3 | Учетный номер |  |  |
| 4 | Регион | Челябинская область | 74 |
| 5 | Сведения о местонахождении | Челябинская область, Аргаяшский муниципальный район, с.Губернское, ул. Братьев Кауровых, д.27В. Территория парка Победы |  |
| 6 | Категория историко-культурного значения | Регионального значения | 2 |
| 7 | Вид объекта | Памятник | 1 |
| 8 | Общая видовая принадлежность | Памятник монументального искусства | 4 |
| 9 | Принадлежность к Юнеско | нет | 2 |
| 10 | Особо ценный объект | нет | 2 |
| 11 | Дата создания объекта | 1954г. |  |
| 12 | Документы о постановке на охрану | Постановление СовМина РСФСР |  |
| 13 | Номер документа | 1327 |  |
| 14 | Дата | 30.08.1960г. |  |
| 15 | Приказ об утверждении охранного обязательства | отсутствует |  |
| 16 | Номер документа | - |  |
| 17 | Дата | - |  |
| 18 | Приказ об утверждении границ территории ОКН | Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области |  |
| 19 | Номер документа | 510 |  |
| 20 | Дата | 01.11.2019г. |  |

9.2 ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

| № п/п | Параметр | Сведения об объекте |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект | Церковь |
| 2 | Муниципальное образование | Челябинская область, Аргаяшский район, Кузнецкое сельское поселение |
| 3 | Сведения о местонахождении | с.Кузнецкое, ул.Ленина, 48 |
| 4 | Вид объекта | Памятник |
| 5 | Общая видовая принадлежность | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 6 | Дата создания объекта | к. XIX в. |

| № п/п | Параметр | Сведения об объекте |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект | Земская школа |
| 2 | Муниципальное образование | Челябинская область, Аргаяшский район, Кузнецкое сельское поселение |
| 3 | Сведения о местонахождении | с.Кузнецкое, ул. Братьев Кауровых, 29А |
| 4 | Вид объекта | Памятник |
| 5 | Общая видовая принадлежность | Памятник градостроительства и архитектуры |
| 6 | Дата создания объекта | к. XIX в. |

| № п/п | Параметр | Сведения об объекте |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект | Поселение Малые Ирдяги («пункт № 22») |
| 2 | Муниципальное образование | Челябинская область, Аргаяшский район, Кузнецкое сельское поселение |
| 3 | Сведения о местонахождении | На южном берегу оз. Малые Ирдяги, у с. Губернское, напротив центрального спуска от села к озеру. |
| 4 | Вид объекта | Памятник |
| 5 | Общая видовая принадлежность | Памятник археологии |
| 6 | Дата создания объекта | Эпоха бронзы |

| № п/п | Параметр | Сведения об объекте |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект | Стоянка Пункт № 23 |
| 2 | Муниципальное образование | Челябинская область, Аргаяшский район, Кузнецкое сельское поселение |
| 3 | Сведения о местонахождении | Северо-восточный берег оз. Малые Ирдяги, в 1 км от западной окраины с. Кузнецкое. |
| 4 | Вид объекта | Памятник |
| 5 | Общая видовая принадлежность | Памятник археологии |
| 6 | Дата создания объекта | Эпоха неолита |

| № п/п | Параметр | Сведения об объекте |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект | Стоянка Вязовая 1 |
| 2 | Муниципальное образование | Челябинская область, Аргаяшский район, Кузнецкое сельское поселение |
| 3 | Сведения о местонахождении | На острове в юго-западной части оз. Увильды, расположенном в 100 м к северу от восточной оконечности о. Березовый и в 900 м к юго-востоку от дома отдыха «Вязовый». |
| 4 | Вид объекта | Памятник |
| 5 | Общая видовая принадлежность | Памятник археологии |
| 6 | Дата создания объекта | Неолит, эпоха бронзы |

| № п/п | Параметр | Сведения об объекте |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект | Стоянка Радуга 1 |
| 2 | Муниципальное образование | Челябинская область, Аргаяшский район, Кузнецкое сельское поселение |
| 3 | Сведения о местонахождении | На северном берегу оз. Увильды, в 180 м к юго-западу от базы отдыха «Радуга» Челябинского лакокрасочного завода. |
| 4 | Вид объекта | Памятник |
| 5 | Общая видовая принадлежность | Памятник археологии |
| 6 | Дата создания объекта | Эпоха неолита |

| № п/п | Параметр | Сведения об объекте |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект | Стоянка Малые Ирдяги I |
| 2 | Муниципальное образование | Челябинская область, Аргаяшский район, Кузнецкое сельское поселение |
| 3 | Сведения о местонахождении | Северо-западный берег оз. Малые Ирдяги, в 0,9 км к северо-северо-востоку от окраины с. Губернское, в 2 км к востоку-северо-востоку от окраины с. Кузнецкое, в 1,25 км от окраины п. Увильды. |
| 4 | Вид объекта | Памятник |
| 5 | Общая видовая принадлежность | Памятник археологии |
| 6 | Дата создания объекта | Эпоха неолита |

| № п/п | Параметр | Сведения об объекте |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект | Поселение Увильды 1 |
| 2 | Муниципальное образование | Челябинская область, Аргаяшский район, Кузнецкое сельское поселение |
| 3 | Сведения о местонахождении | Восточный берег оз. Увильды, в 1,2 км к северо-северо-востоку от с. Губернское |
| 4 | Вид объекта | Памятник |
| 5 | Общая видовая принадлежность | Памятник археологии |
| 6 | Дата создания объекта | Эпоха бронзы, 19-начало 20 вв. |