[image: image1.jpg]JK31

HEAREUHCKI A3XO3aHANApoeEKT

NoaroToBKa NpoekTa
(npousBeaeHUA rpagoCTPOUTENLCTBA ):
"Pa3paboTKa reHepasibHOro NaaHa U NpPasu
3eM/1eno1b30BaHMA U 3aCTPOMKM Balipamry10BCKoro
CEeNbCKOro noceneHnA ApraalcKoro MyHMLUMNaabHOro
panoHa YenabuHckomn obnactn”

FTEHEPANbHbIV NN1AH

EAMPAMIYI0OBCKOIO CE/IbCKOIrO MNOCE/IEHUA

MATEPWA/1bl MO OBOCHOBAHUIO
FTEHEPAJIBHOI O MNJIAHA

3aKa3umK: AGMUHUCTPALMA AprasLicKoro
MYHULMNANbHOIO paloHa

MNpepcepatenb KoonepaTuea C.M. KypyHoB

HavanbHuk OITI M.A. Ko)KeBHUKOB
[NaBHbIN MHXEHEP NPOeKTa A.M. Ko)XeBHUKOB
[NaBHbIN aPXUTEKTOP NPOEKTA N.A.TBepckom

LIN®P 047-21-11

YenabuHck 2021





Проект выполнен в ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект» отделом генерального плана
Ответственные исполнители по разделам:

	Специальность,

Фамилия, И.О.
	Разделы
	Подпись

	Инженеры

Кожевников А.М.

Юдина Е.И.
	1, 2, 3.3-3.6, 3.9-3.11, 4, 5, 6, 7, 8
	

	Архитекторы
Тверской И.А.
Гусева Л.Н.

Зырянова Н.Ф.
	3.3, 3.5-3.11, 7, 8
	

	Инженер
Воробьёва И.Н.
	3.12
	

	Инженер
Шишов М.В.
	3.13-3.15, 3.18
	

	Инженер

Попов А.Е.
	3.16, 3.17
	

	Инженер
Бунькова Н.Л.
	3.1, 3.2, 3.5, 9
	

	Архитекторы
Тверской И.А.
Гусева Л.Н.

Зырянова Н.Ф.
	Графическое

оформление проекта
	


СОДЕРЖАНИЕ
5Состав проекта


61. Общая часть


82. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решении органов местного самоуправления, иных главных распорядителей бюджетных средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения


93. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования


93.1 Поселение в системе расселения


93.2 Природные условия и ресурсы


173.3 Территория


193.4 Население


233.5 Комплексная оценка территории


333.6 Варианты территориального развития


373.7 Пространственная организация территории поселения


383.8 Развитие территории природного комплекса


393.9 Развитие жилищного строительства


433.10 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения


523.11 Производственные территории


553.12 Транспортная инфраструктура


663.13÷3.18 Инженерная инфраструктура


663.13 Водоснабжение


673.14 Водоотведение


763.15 Теплоснабжение


803.16 Газоснабжение


803.17 Электроснабжение


853.18 Мероприятия по инженерной подготовке территории


884. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории


895. Утвержденные документами территориального планирования рф, документами территориального планирования субъекта рф сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования


906. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования


917. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


917.1 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чс природного характера


927.2 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чс техногенного характера


948. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования


1249. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения


125Документация




СОСТАВ ПРОЕКТА

А. Текстовая форма:

Общий заголовок:

Разработка генерального плана

Байрамгуловского сельского поселения


Том 1. Пояснительная записка (Материалы по обоснованию генерального плана)


Том 2. Пояснительная записка (Положение о территориальном планировании)

Б. Графические материалы – Карты:

Общий заголовок для всех карт:

Байрамгуловское сельское поселение


Разработка генерального плана

Подзаголовки карт:


1. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта современного 
использования территории. Карта зон с особыми условиями использования 
территории, М 1:15000


2. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта транспортной 
инфраструктуры, М 1:15000

3. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта инженерной 
инфраструктуры, М 1:15000

4. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.


Карта пространственной и планировочной организации территории поселения,


М 1:15000

5. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:15000

6. Карта функциональных зон поселения, М 1:15000

В. Обязательное приложение к генеральному плану. Сведения о границах 
населенных 
пунктов.
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект выполнен по заказу Администрации Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района в соответствии с:

-
Муниципальным контрактом № ОК 063.2021 от 23.03.2021 года по подготовке проекта (произведения градостроительства): «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области»;

-
Техническим заданием, которое является приложением и неотъемлемой частью муниципального контракта;
· Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, в частности в соответствии со статьей 23 частью 2 Градостроительного Кодекса РФ.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим:

· основные направления развития, преобразования территории поселения с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

· зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

· меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

· предложения по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса, улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

· градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию;

· территории резерва для развития поселения;

· необходимое территориальное обеспечение, что технологически должно быть поддержано программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем и тем самым должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни (возможность получения работы, нормальные жилищные условия, соответствующий уровень развития здравоохранения, образования, культуры, рекреации, улучшения состояния экологии, безопасности жизни и т. д.).

Исходя из вышеизложенного, основная цель работы – разработка социально-ориентированного градостроительного документа – Генерального плана, реализация которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности.


В соответствии с частью 3 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ генеральный план поселения содержит:

1. Положение о территориальном планировании;

2. Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

3. Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;

4. Карту функциональных зон поселения.

Таким образом, генеральный план поселения в текстовой форме (Том 2. Положение о территориальном планировании) и в виде графических материалов, по составу и содержанию в соответствии с частями 3-5 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.


Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ к генеральному плану поселения прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме (Том 1. Материалы по обоснованию генерального плана) и в виде карт, по составу и содержанию в соответствии с частями 7, 8 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.


Помимо этого, в соответствии с частью 5_1 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.


В соответствии с частью 11 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ Генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет.


Подготовка генерального плана основывается на комплексе исходных материалов законодательного, проектного и нормативного характера, статистических данных, данных управлений Администраций Аргаяшского муниципального района и Байрамгуловского сельского поселения.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
1. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Байрамгуловском сельском поселении Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2017-2030 годы (утв. Постановлением администрации Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района от 19.12.2017 г. № 118);

2. Программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2017-2027 годы (утв. Постановлением администрации Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района от 17.10.2017 года № 94);

3. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на период до 2030 года (утв. Постановлением администрации Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района от 17.10.2017 года № 94);

4. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области» на 2019-2021 годы (утв. Постановлением администрации Аргаяшского муниципального района от 24.01.2019 г. №57);

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области (утв. решением Совета депутатов Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского района Челябинской области от 09.12.2014 г. №70).
3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1 ПОСЕЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ
Байрамгуловское сельское поселение — муниципальное образование в Аргаяшском районе Челябинской области. Административный центр — село Байрамгулово расположено на берегу Аргазинского водохранилища у плотины, в месте вытекания реки Миасс. Расстояние до районного центра с. Аргаяш 36 км, до г. Челябинска 50 км.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Челябинской области от 12 ноября 2004 года № 292-ЗО «О статусе и границах Аргаяшского муниципального района и сельских поселений в его составе».
Байрамгуловское сельское поселение находится в западной части Аргаяшского муниципального района. На севере граничит с Кузнецким сельским поселением, на юго-востоке – с Кулуевским сельским поселением, на юго-западе – с Яраткуловским сельским поселением, на западе – с Акбашевским сельским поселением. 
В состав сельского поселения входит 9 населенных пункта: д. Аракаева, п. Аргази, с. Байрамгулово, д. Мавлютова, п. Маякский, п. Миасский, д. Новый Миасс, д. Туракаева, д. Чишма, численность населения сельского поселения на 01.01.2021 г. 2434 чел. 
Протяженность с севера на юг около 21 км, с запада на восток — 16 км. Площадь сельского поселения – 172,48 км2.
3.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

Климатическая характеристика
Характеристика климатических условий приводится по наблюдениям Аргаяшской метеостанции. По природным условиям Аргаяшский район относится к IВ климатическому району с большой амплитудой колебаний температуры воздуха.
Средняя годовая температура составляет +1,7°С, по данным многолетних наблюдений зафиксированы абсолютный минимум -45°С и максимум +39°С. Амплитуда колебаний между абсолютным минимумом и максимумом температур воздуха составляет 84°.
Самым теплым месяцем является июль, самым холодным – январь. Первые заморозки отмечаются между 8 сентября и 13 октября, последние – 27 апреля – 11 июня. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 119 дней. Расчетная глубина промерзания грунта принимается – 2,0 м

Среднегодовое количество осадков составляет 394,4 мм при максимальном количестве – 451,1 мм и минимальном – 276,6 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы, наименьшее – в зимние; максимум осадков приходится на июль, минимум – на март.
Устойчивый снежный покров устанавливается в ноябре, разрушается в апреле. Высота снежного покрова достигает максимума в марте – 68,0 мм
Среднегодовая относительная влажность воздуха – 70,9%, максимума относительная влажность достигает в зимние месяцы – в декабре, январе и снижается до 54,6% в мае, самом сухом месяце года.
Чаще всего в течение года повторяются ветры западного, юго-западного и южного направлений (соответственно 25,2; 18,9; 16,6%%). Эти ветры являются господствующими весь год, лишь в мае, июле, июне и августе к западным ветрам присоединяются северо-западные, из них самыми постоянными и сильными остаются ветры западного направления.

В течение года преобладают ветры западного, юго-западного и южного направлений (соответственно 25,2; 18,9; 16,6 %), скорость ветра – в пределах 3-4 м/с.
Рельеф
Байрамгуловское сельское поселение расположено на Зауральской равнине между Уральскими горами и Западно-Сибирской низменностью. Это спокойная полого-волнистая равнина. Имеются небольшие впадины, занятые блюдцеобразными озерами, часто заболоченными.
Гидрография
По природным условиям Аргаяшский район относится к лесостепной зоне Челябинской области, для которой характерны большое количество озер, развитая речная сеть.
Территорию поселения с севера на юг пересекает главная артерия области р. Миасс.
Таблица 3.1
	№

п/п
	Наименование водотока
	Куда впадает, с какого берега, на каком километре от устья
	Длина реки, км
	Площадь водо-сбора, км2
	Ширина, м

	
	
	
	
	
	водо-охранной зоны
	прибреж-ной защитной полосы
	береговой полосы общего пользования

	1
	р. Миасс
	р. Исеть (пр. 218)
	658
	21800
	200
	50
	20


По данным государственного водного реестра России реки относятся к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Миасс от Аргазинского гидроузла до города Челябинск, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.
На реках для питьевого и промышленного водоснабжения построены гидротехнические сооружения.
Характеристика гидротехнических сооружений приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.2
	Наименование
	Река
	Местонахож-дение (км от устья, нас.пункт)
	Назначение
	Год ввода в эксплуата-цию
	Площадь водного зеркала
при НПУ,
км2
	Объем, млн.м3
	Класс капитальности/
Техническое состояние ГТС/требует или нет ремонта
	Собственник/эксплуатирующая организация

	Аргазинское вод-ще на р. Миасс
	р. Миасс
	с.Байрамгулово 150 км выше г.Челябинска
	Хозпитьевое, промводосн., рыбораз.
	1929
	113,0
	966,1
	I

работоспособное
	Федеральная


Согласно «Водного кодекса» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ширина водоохранной зоны реки Миасс – 200 м, остальных рек, ручьев, озер – 50 м.
Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 50 метров.
Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, в границах которой в соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации запрещена приватизация земельных участков.
Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

Аргаяшский муниципальный район располагается в пределах Уральской горной страны, в горно-лесной зоне, провинции восточных предгорий, подзоне предгорной лесостепи. Озерные котловины относятся к эрозионно-тектоническому типу. Тектонические впадины были видоизменены в результате воздействия эрозионных процессов.
В геологическом отношении территория приурочена к зоне развития палеогеновых песчано-глинистых отложений, которые залегают на коре выветривания метаморфического комплекса пород верхнего силура.
Подземные воды на исследуемой территории вскрыты почти повсеместно, но на всех участках на разных глубинах.
Воды ненапорные, представляют собой единый ненапорный горизонт, питание которого происходит за счет атмосферных осадков, поэтому в период обильных осадков уровень грунтовых вод повышается на 1,0-1,5 м. Водовмещающими породами являются палеогеновые отложения: пески, суглинки, глины, озерные: суглинки, пески, глины иловатые, элювиальные образования: суглинки, дресвяно-щебенистые грунты.
По химическому составу вода гидрокарбонатно-хлоридная, кальциево-магниевая, неагрессивная к бетонам любых плотностей на рядовом цементе. Коэффициенты фильтрации для водовмещающих пород: для песков — 2,5 м/сут., для суглинков и глин — 0,1 м/сут., для дресвяно-щебенистых грунтов — 3,4 м/сут.
Минерально-сырьевые ресурсы

Характеристика минерально-сырьевых ресурсов на территории Байрамгуловского сельского поселения приводятся по материалам филиала по Челябинской области ФГУ «ТФИ по Уральскому федеральному округу», 2007 г. приведена в таблице 3.3.
Таблица 3.3
	№ п\п
	Участок недр
	Полезное ископаемое
	Запасы
	Предприятие недропользователь или состояние

	
	
	
	Ед. изм
	Категория
	кол-во
	Год утв.
	

	1


	Байрамгуловское 

м-ние
	пески
	тыс.м3
	С1
	7170
	2001
	ОАО Миассзолото

	
	
	золото
	кг
	
	1637
	
	

	
	
	пески
	тыс.м3
	забаланс
	5033
	
	

	
	
	золото
	кг
	
	691
	
	

	2
	Месторождение

 р. Миасс полигон №8
	пески
	тыс.м3
	С1+С2
	81529
	1990
	Гос. резерв

	
	
	золото
	кг
	
	6546
	
	

	
	
	пески
	тыс.м3
	забаланс
	26623
	
	

	
	
	золото
	кг
	
	1402
	
	

	3
	Аргазинское м-ние
	кварц гранулиров.
	тыс.т
	С1+С2+заб.
	484,9
	1984
	Гос. резерв


Особо охраняемые природные территории,

объекты культурного наследия и археологии
Для выхода из экологического кризиса в числе важнейших задач восстановления природной среды принадлежит особо охраняемым природным территориям. 
К землям особо охраняемых территорий (ООПТ) относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления.
На территории Байрамгуловского сельского поселения расположен гидрологический памятник природы регионального значения Аргазинское водохранилище. Крупнейшее озеро-водохранилище является источником питьевого водоснабжения Челябинска и других населенных пунктов. Имеет большое научное, хозяйственное и рекреационное значение. Содержит местообитания фоновых и редких видов животных и растений. Является буферной территорией для защиты Ильменского заповедника с севера.

Таблица 3.4
	№ п/п
	Название, категория
	Площадь ООПТ, тыс. га
	Площадь охранных зон, тыс. га
	Год образования
	Реквизиты, определяющие правовой статус ООПТ

	Аргаяшский муниципальный район

	Действующие ООПТ

	1
	Аргазинское водохранилище, памятник природы
	11,65844
	6,0206
	1969
	Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2008 г. № 1009, постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2008 г. № 414-П


По данным Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области на территории Байрамгуловского сельского поселения расположены следующие объекты культурного наследия, приведенные в таблицах3.5, 3.6.
Перечень выявленных объектов культурного наследия, включенных в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность, расположенных на территории Байрамгуловского сельского поселения

Таблица 3.5

	№ п/п
	№ переч.
	Наименование объекта
	Датировка*
	Вид объекта культурного наследия
	Адрес,

местонахождение объекта

	1
	48
	Стоянка Сигаево 1
	эпоха неолита
	памятник
	на восточном берегу Аргазинского водохранилища, в 1 км к западу от дер. Аракаево

	2
	49
	Стоянка Сигаево 2
	эпоха неолита,
эпоха бронзы; эпоха раннего железного века
	памятник
	в 1,2 км к северо-западу от дер. Аракаево, на восточном берегу Аргазинского водохранилища

	3
	50
	Поселение Сигаево 3
	эпоха неолита,
эпоха бронзы; эпоха раннего железного века
	памятник
	на мысу восточного берега Аргазинского водохранилища, в 1,2 км к югу от дер. Аракаево

	4
	51
	Могильник Сигаево 3а
	эпоха энеолита
	памятник
	на мысу восточного берега Аргазинского водохранилища, в 1,2 км к югу от дер. Аракаево

	5
	52
	Стоянка Сигаево 3б
	эпоха неолита,
эпоха бронзы; эпоха раннего железного века
	памятник
	на восточном берегу Аргазинского водохранилища, в 90 м к юго-востоку от стоянки Сигаево 3

	6
	53
	Стоянка Сигаево 4
	эпоха бронзы
	памятник
	на восточном берегу Аргазинского водохранилища, в 0,5 км к юго-западу от дер. Аракаево, на песчаном берегу

	7
	54
	Стоянка Сигаево 5
	эпоха неолита
	памятник
	на восточном берегу Аргазинского водохранилища, в 1,5 км к югу от дер. Аракаево

	8
	55
	Стоянка Сигаево 6
	эпоха раннего железного века
	памятник
	на восточном берегу Аргазинского водохранилища, в 2 км к юго-западу от дер. Аракаево

	9
	56
	Стоянка Сигаево 7
	эпоха бронзы
	памятник
	на восточном берегу Аргазинского водохранилища, в 2,5 км к югу от дер. Аракаево, на мысу

	10
	57
	Стоянка Сигаево 8
	эпоха бронзы
	памятник
	на восточном берегу Аргазинского водохранилища, в 3 км к юго-западу от дер. Аракаево, на песчаной березовой полосе

	11
	58
	Местонахождение (стоянка) Сигаево 9
	эпоха раннего железного века
	памятник
	на восточном берегу Аргазинского водохранилища, в 3,5 км к югу от дер. Аракаево.

	12
	59
	Местонахождение (стоянка)
Сигаево 10
	эпоха бронзы
	памятник
	на восточном берегу Аргазинского водохранилища, в 5,5 км к югу от дер. Аракаево.

	13
	60
	Стоянка Сигаево 11
	эпоха неолита, эпоха энеолита
	памятник
	на восточном берегу Аргазинского водохранилища, в 2 км к юго-западу от дер. Аракаево

	14
	61
	Стоянка Сигаево 13
	эпоха неолита
	памятник
	на северо-восточном берегу Аргазинского водохранилища

	15
	62
	Стоянка Сигаево 14
	эпоха неолита, эпоха энеолита
	памятник
	на восточном берегу Аргазинского водохранилища, в 0,3 км к западу от охото-рыболовной базы шахты «Центральная», на мысу

	16
	63
	Местонахождение (стоянка) Сигаево 15
	эпоха неолита, эпоха энеолита
	памятник
	на восточном берегу Аргазинского водохранилища, в 500 м от берега

	17
	64
	Стоянка Сигаево 17
	эпоха неолита, эпоха энеолита
	памятник
	на восточном берегу Аргазинского водохранилища

	18
	65
	Поселение Красный Яр 3
	эпоха раннего железного века
	памятник
	на юго-восточном берегу Аргазинского водохранилища, в южной части мыса Красный Яр, в 3 км от базы отдыха Златоустовского металлургического завода.

	19
	66
	Могильник Байрамгулово 1
	Средние века
	памятник
	восточный берег Аргазинского водохранилища, в 2,5 км к югу от с. Байрамгулово и в 230 м к северо-востоку от насосной станции, на склоне мыса.

	20
	67
	Курган Байрамгулово 1
	эпоха бронзы
	памятник
	на юго-восточном берегу Аргазинского водохранилища, в 0,5 км к Западу от с. Байрамгулово.

	21
	68
	Могильник Байрамгулово 2
	Средние века
	памятник
	на восточном берегу Аргазинского водохранилища, в 2,5 км к юго-западу от с. Байрамгулово и в 60 м к северо-западу от могильника Байрамгулово 1

	22
	69
	Местонахождение (стоянка) Байрамгулово 4
	эпоха бронзы
	памятник
	на песчаной косе восточного берега Аргазинского водохранилища, в 3,5 км к северу от с. Байрамгулово, в 0,3 км от базы отдыха автохозяйства №32 г. Челябинска

	23
	70
	Одиночный курган Байрамгулово 4
	эпоха бронзы
	памятник
	в 1,5 км к западу от плотины, на северо-восточном берегу залива у истока р. Миасс из Аргазинского водохранилища

	24
	71
	Поселение Байрамгулово 4
	эпоха бронзы
	памятник
	на восточном берегу Аргазинского водохранилища, в 3 км к северу от с. Байрамгулово

	25
	72
	Местонахождение (стоянка) Байрамгулово 5
	эпоха бронзы
	памятник
	на песчаной косе восточного берега Аргазинского водохранилища, в 4 км к северу от с. Байрамгулово, у базы отдыха Челябинского института «Гражданпроект»

	26
	73
	Местонахождение (стоянка) Байрамгулово 6
	эпоха неолита
	памятник
	в 3 км к юго-западу от с. Байрамгулово, на восточном берегу Аргазинского водохранилища.

	27
	74
	Местонахождение (стоянка) Байрамгулово 8
	эпоха неолита
	памятник
	в 3 км к северу от пос. Аргази, на восточном берегу Аргазинского водохранилища, на мысу.

	28
	75
	Местонахождение (стоянка) Ключевское 1
	эпоха неолита, эпоха энеолита
	памятник
	на восточном берегу Аргазинского водохранилища, в 0,5 км к северу от пос. Аргази и в 2,5 км к северо-востоку от с. Ключевское.


*Сведения о времени возникновения или дате создания, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий
Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенные на территории Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области
Таблица 3.6
	Сведения о присвоении объекту культурного наследия регистрационного номера
	Наименование объекта культурного наследия
	Датировка*
	Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия
	Вид объекта культурного наследия
	Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану
	Местонахождение объекта культурного наследия

	741721302590005
	Кладбище-роща, на котором похоронены пугачевцы, после боя с царскими войсками
	
	Объект культурного наследия регионального значения  
	памятник
	решение исполнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящихся

от 31.08.1949 г. №960 (с изм. 20.09.2017г.)
	с. Байрамгулово, 

на берегу Аргазинского водохранилища, к северу от дачного поселка «Аргазинское»


*Сведения о времени возникновения или дате создания, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенные на территории Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района, показаны на Карте современного использования территории и Карте градостроительного зонирования.

Характеристика почв, растительности и животного мира

Аргаяшский муниципальный район располагается в пределах Уральской горной страны, в горно-лесной зоне, провинции восточных предгорий, подзоне предгорной лесостепи.

Неоднородность растительности определяет разнообразие почвенного состава. Под березовыми лесами формируются серые лесные почвы, реже оподзоленные черноземы. Под сосново-березовым лесом преобладают дерново-подзолистые почвы, дерново-сильноподзолистые почвы. Под луговой растительностью — выщелоченные черноземы с пятнами темно-серых лесных почв. На плоских слабодернированных междуречьях встречаются лугово-черноземные почвы с пятнами солонцов и солодей, а в понижениях преобладают лугово-болотные комплексные и подзолисто-болотные почвы. Аллювиальные или пойменные почвы располагаются в долинах небольших рек.

Для лесостепной зоны, где расположен Аргаяшский район, наиболее характерны берёзовые, реже берёзово-осиновые колки. В северной лесостепи березняки представлены березой бородавчатой в древостое. Под пологом – рябина сибирская, боярышник кроваво-красный, шиповник коричневый, ракитник русский. Травостой хорошо развит с участием ежи сборной, овсяницы луговой, вейника наземного, кровохлёбки лекарственной. Эти леса растут в междуречьях и их пологих склонах. По понижениям рельефа, сильно увлажняющимся весной, распространены колки из берёзы бородавчатой и отчасти берёзы пушистой с красочным разнотравьем под пологом.

Особенностью лесостепи является наличие ленточных или островных боров, которые встречаются в местах выхода на земную поверхность гранитов и продуктов их разрушения. Боры представляют фрагменты реликтовой растительности, и число их в настоящее время быстро сокращается. Они очень разнообразны по своему составу. Более всего распространены боры сухие остепнённые, иногда с лишайниковым покровом, растущие на каменистых обнажениях с участием ковыля-волосатика, брусники обыкновенной, прострела желтеющего и обыкновенного, майника двулистного. Сохранились и разнообразные травяные боры, произрастающие на более мощных почвах, - злаковотравные, с богатым видовым составом из вейника, мятлика лугового, душицы обыкновенной, кровохлёбки, герани лесной. На этих же почвах встречаются папоротноково-травяные, мшисто-травяные и травяно-осоковые боры. Здесь немало растений, типичных для хвойных лесов.

Почвы в основном представлены выщелоченныеми и осолоделыми чернозёмами. Под берёзовыми колками тёмно-серые и оподзоленные почвы.

Растительный покров: злаковоразнотравные и солонцеватые луга в сочетании с берёзово-осиновыми колками и редкими сосновыми борами. Широко распространены тростниково-осоковые болота.

Животный мир характерен для лесостепной зоны: волки, лисы, зайцы, встречаются лоси, косули. Наиболее широко представлен Отряд грызунов:

1.
Семейство мышиные: мышь лесная, мышь полевая, мышь-малютка, крыса болотная, крыса серая, ондатра.

2.
Семейство заячьих – заяц-беляк, заяц-русак;

3.
Беличьи – белка обыкновенная;

4.
Ежовые – ёж обыкновенный. 

Наиболее богато в фауне представлены птицы – воробьинообразные, утиные и др. Самой распространенной рыбой является карась и гальян, хищник-ротан, уничтожает рыбу, имеющую промысловое значение. Из пресмыкающихся в лесах можно встретить ящерицу живородящую. Из земноводных – лягушки озерная и остромордая.

Учитывая продолжительную историю интенсивной хозяйственной деятельности человека на рассматриваемой территории, можно говорить, что животный и растительный мир в той или иной степени адаптировался к деятельности человека. Фактор беспокойства, создаваемый транспортом, является причиной отсутствия на прилегающей территории крупных диких млекопитающих.

Перечень предоставляемых территорий или акваторий, необходимых для осуществления пользования животным миром на территории Байрамгуловского сельского поселения
	Название охотничьего хозяйства
	Площадь, кв. км
	Муниципальное образование
	Срок пользования
	Пользователь

	Аргазинское
	32,1
	Аргаяшский муниципальный район 
	25 лет
	общественная организация "Союз обществ охотников и рыболовов" Челябинской области 

	Кузнецкое
	46,0
	Аргаяшский, муниципальный район 
	25 лет
	областное государственное учреждение "Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области"


Радиационная обстановка
Северная часть Аргаяшского муниципального района расположена на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС), сформировавшегося в результате радиационных аварий на ФГУП «ПО «Маяк». Содержание цезия-137 и стронция-90 в почве превышает средние показатели по области.
Кроме того, Челябинская область расположена на территориях с высокой радиоактивной минерализацией коренных пород и вклад природного излучения в суммарную дозу облучения населения Аргаяшского района составляет более 80%.
В целом радиационная обстановка в Аргаяшском муниципальном районе оценивается как стабильная. Для осуществления контроля за радиационной обстановкой на территории района организованы и функционируют посты наблюдений ФГУ «Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в н. п. Аргаяш, Худайбердинский, Калиновский.

На последующих стадиях проектирования необходимо проведение радиационно-гигиенического обследования на площадках зданий, расположенных в пределах аномальных зон, а также обследование эксплуатируемых жилых и общественных зданий по радиационному фактору.
Выводы
· Природные условия не налагают особых ограничений на планировочную организацию территории.

· Основная часть территории пригодна для застройки.

· Естественным основанием зданий и сооружений будут служить аллювиальные глины и суглинки.

3.3 ТЕРРИТОРИЯ

По обмерам электронной карты проекта «Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории», М 1:15000 территория Байрамгуловского сельского поселения составляет 17248,4 га. На момент разработки проекта существующие границы населенных пунктов не поставлены на государственный кадастровый учет (искл. д. Аракаева). Параметры территорий внутри населенных пунктов и поселения в целом определены по обмеру с электронной карты проекта. Баланс территории поселения представлен таблице 3.3.1:


Таблица 3.3.1

	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние

	1
	2
	3
	4

	1. ТЕРРИТОРИЯ

	1
	Общая площадь в границах поселения, в т.ч.:
	га/%
	17248,4/100

	
	В границах населенных пунктов, всего
	-"-
	82,3*

	
	с. Байрамгулово 
	-"-
	-

	
	п. Маякский
	-"-
	-

	
	д.Мавлютова
	-"-
	-

	
	п.Аргази
	-"-
	-

	
	д.Аракаева
	-"-
	82,3**

	
	д. Новый Миасс
	-"-
	-

	
	д.Туракаева
	-"-
	-

	
	д. Чишма
	-"-
	-

	
	п. Миасский
	-"-
	-

	1.1
	- жилой застройки, в т.ч.:
	-"-
	455,2/2,64

	1.1.1
	- застройки индивидуальными жилыми домами (в т.ч многоквартирные малоэтажные)
	-"-
	455,2

	1.2
	- общественно-деловой
	-"-
	12,0/0,07

	1.3
	- производственные, инженерной и транспортной инфраструктур, в т.ч.:
	-"-
	11,5/0,07

	1.3.1
	-производственная
	-"-
	7,3

	1.3.2
	- коммунально-складская
	-"-
	3,9

	1.3.3
	- инженерной инфраструктуры
	-"-
	0,3

	1.4
	- сельскохозяйственного использования
	-"-
	6,5/0,04


	1.5
	- рекреационного назначения, в т.ч.:
	-"-
	3,6/0,02

	1.5.1
	-озелененные территории общего пользования
	-"-
	2,4

	2
	Вне границ населенных пунктов всего, в т.ч.:
	-"-
	16759,3


	2.1
	- производственные, инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч
	-"-
	62,3/0,37

	2.1.1
	-производственная
	-"-
	5,3

	
	- коммунально-складская
	-"-
	5,4

	
	- инженерной инфраструктуры
	-"-
	10,56

	2.1.2
	-  транспортной инфраструктуры
	-"-
	41,0

	2.2
	- зона специального назначения, в т.ч.:
	-"-
	18,5/0,11

	2.2.1
	- кладбищ
	-"-
	18,5
(в т.ч. 6,2 га на землях гослесфонда)

	2.3
	- леса
	-"-
	4099,9/23,77

	2.4
	- рекреационного назначения, в т.ч.:
	-"-
	47,1/0,27

	2.4.1
	-озелененные территории общего пользования
	-"-
	-

	2.5
	- водные объекты
	-"-
	126,0/0,73

	2.6
	- сельскохозяйственного использования, в т.ч.:
	-"-
	10593,2/64,42

	2.5.1
	-  сельскохозяйственного использования
	-"-
	10307,9

	2.5.2
	- садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
	-"-
	258,3

	2.6
	- прочие
	-"-
	1808,4/10,5


*-в границах, поставленных на государственный кадастровый учет недвижимости;
** - многоконтурная граница.

Анализ осовремененного использования территории свидетельствует о том, что значительная часть земель поселения – это земли сельскохозяйственного назначения, в меньшей степени – земли государственного лесного фонда. 

3.4 НАСЕЛЕНИЕ


Существующее положение

По информации Территориального органа Федеральной службы статистки по Челябинской области численность населения Байрамгуловского сельского поселения на 1 января 2021 г. составила 2434 человека.


Динамика численности населения Байрамгуловского сельского поселения в период с 2002 по 2021 гг. представлена на рисунке 1:

[image: image2.png]yenoBeK

3400

3200

3000

2800

2600

2400

2200

2002

3289

2010

2011

2707

2012

2013

2607

2014

2584 2622

2015
ros

2016

2602

2017

2563

2018

2019

2020

2434

2021




Рис. 1

Динамика численности населения Аргаяшского муниципального района в период с 2002 по 2020 гг. представлена на рисунке 2:

[image: image3.png]yenoBeK

43000

42500

42000

41500

41000

40500

40000

40516

40735

40540

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ron




Рис. 2

Динамика компонентов естественного прироста (убыли) населения в период с 2011 по 2019 годы на территории Байрамгуловского сельского поселения представлена на рисунке 3: 

[image: image4.png]80

70

60

50

40

30

20

10

-10

-20

2011

2012 2013

I YYCN0 poAVBLINXCA

2014 2015

—1C/0 yMepLInX

2016 2017

e ECTECTBEHHBIVE MPUPOCT (y6b1T5)



 Рис. 3


Динамика компонентов миграционного прироста (убыли) населения в период с 2011 по 2019 годы на территории Байрамгуловского сельского поселения представлена на рисунке 4: 

[image: image5.png]200

150
100
. I I I I I I I

o

2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019

74 58 69 L
50

mw L 28
s -40

-100

e BbIGLIIO W NPUGDLIN0 e MUTPALMOHHDBIA NPUPOCT (Y6bib)




Рис. 4

Динамика компонентов движения населения в период с 2010 по 2020 годы на территории Аргаяшского муниципального района представлена на рисунке 5: 

[image: image6.png]600

400

200

-200

-400

-600

-800

2011 2012 2013 2014

e EcTeCTBEHHBII NPHPOCT

e M¥rpaUMOHHBIF NPUPOCT




Рис.5

Диаграмма половозрастной структуры населения Аргаяшского муниципального района по состоянию на 1 января 2020 года представлена на рисунке 6:

[image: image7.png]-2500 -2000 -1500 -1000  -500 0 500 1000 1500 2000 2500

I MYKUMHBE B KEHILHbI




Рис. 6

Диаграмма возрастных групп населения Аргаяшского муниципального района по состоянию на 1 января 2020 года представлена на рисунке 7:

[image: image8.png]crapuwe TpyA0Cno-coBHOrO Bo3pacTa

TpyAoCnOCo6HOro BO3PaCTa

MOO3e TPy A0CN0-COBHOr0 BO3PaCT

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

BKEHLMHBI 1 MYKUMHI




Рис. 7

Проектные предложения
Численность населения Байрамгуловского сельского поселения в период с 2002 по 2021 год в целом сокращается (рис.1) и имеет тенденцию к дальнейшему сокращению, что обусловлено отрицательной динамикой естественного и миграционного приростов (рис. 3,4). Происходит сокращение численности постоянного населения, тенденция преобладания числа умерших над родившимися, наблюдаются так называемые «демографические угрозы»: рост коэффициента старения населения, снижение численности детей, женщин фертильного возраста и лиц трудоспособного возраста. 

На основании проведенного анализа (см. Диаграмма структуры возрастного состава сельского населения Аргаяшского муниципального района по состоянию на 1 января 2020 года, рис. 6, 7). в перспективе не удастся избежать сокращения населения, помимо основных факторов роста (рождаемости, смертности и миграции) значительный вклад в изменение численности населения будет вносить ее возрастной состав, тот отрицательный потенциал, который накоплен в возрастной (выше трудоспособного возраста) структуре населения.

Таким образом, с учетом всех документов, носящих прогнозный характер, а также, проведенного демографического анализа и планируемыми генеральным планом объемами жилищного строительства численность населения Байрамгуловского сельского поселения в среднесрочной перспективе принимается в размере 2,6 тыс. чел, в том числе по населенным пунктам: с. Байрамгулово – 1,1 тыс.чел, п. Маякский – 0,15 тыс.чел, д. Мавлютова – 0,5 тыс.чел, п. Аргази – 0,3 тыс.чел, д. Аракаева – 0,1 тыс.чел, д. Новый Миасс – 0,15 тыс.чел, д. Туракаева – 0,05 тыс.чел, д. Чишма – 0,05 тыс.чел п. Миасский – 0,2 тыс.чел.
3.5 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на компоненты биоты и здоровье человека.

В соответствии с действующим законодательством устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

· территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (зоны подтопления грунтовыми водами, территории подтопления-затопления в случае прорыва плотин, территории в зоне радиоактивного загрязнения, нарушенные, заболоченные);

· санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

· специальные зоны (взрывоопасные, противопожарные, охранные зоны коммуникаций и сооружений, в т. ч. железной дороги, придорожные полосы автодорог федерального и областного значения);

· водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы;

· зоны санитарной охраны питьевых источников;

· территории залегания полезных ископаемых;

· территории особо охраняемых природных объектов, их охранные зоны.


Указанные зоны с особыми условиями использования территории приведены на картах «Материалы по обоснованию генерального плана. Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории», а также в таблице 3.5.1. 


Размещение жилой застройки не производится:

· на участках, расположенных в специальных и санитарно-защитных зонах;

· в зонах залегания полезных ископаемых;

· в зоне радиоактивного загрязнения;
· на территории особо охраняемых природных объектов;
· на территории лесопарковых зон, кроме зданий и сооружений, предназначенных для отдыха, спорта и эксплуатации лесных массивов.

Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон осуществляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 года № 222.

Режимы использования зон с особыми условиями на территории Байрамгуловского сельского поселения

Таблица 3.5.1

	Наименование

зоны
	Документ
	Границы зон
	Режимы

	
	
	
	Запрещается
	Допускается

	1. Зоны охраны объектов культурного наследия
	ФЗ от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», 

ФЗ от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ»,

СП 42.13330.2016 Градостроительство, приказ Министерства культуры РФ от 4.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»,

Закон Челябинской области от 12.05.2015 г. № 168-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области», 
Решение исполнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящихся

от 31.08.1949 г. № 960 

(с изм. 20.09.2017г.)
	Границы зон охраны памятников, режим использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон определяются проектом зон охраны объекта культурного наследия. Проект зон охраны объекта культурного наследия подлежит в установленном порядке государственной историко-культурной экспертизе в целях определения его соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:
· до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения в условиях сложного рельефа - 100 м;
· на плоском рельефе — 50 м;
· до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) — 15 м;
· до других подземных инженерных сетей — 5 м.
	· В границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.
· Запрещается предусматривать снос, перемещения и другие изменения состояния объектов культурного наследия.
	В границах территории объекта культурного наследия: 

· работы по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

· работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия;

· строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; 

· осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр;

· ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

· проведение археологических полевых работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам;

· проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, либо при условии соблюдения требований ФЗ;

· изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы в границах территории объекта культурного наследия при условии соблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия;

· строительные и иные работы на земельном участке, связанном с участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия.

	2. Защитная зона объектов культурного наследия
	
	· для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 м от внешних границ территории памятника,
· для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, - 200 м;
· для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 м от внешних границ территории ансамбля;
· для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, - 250 метров.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах (вне границ) населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 м (300 м) от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
	Строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов
	

	3. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
	Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г №160 п. IV «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков в границах таких зон» (в редакции от 21.12.2018 № 1622),

Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г №1033 в ред. от 06.02.2016 № 82, от 17.05.2016 № 444, от 15.01.2019 № 5)


	ЛЭП:
1-20 кВ — 10 м (5 — для линий с самонесущими или изолированными проводами;
35 кВ — 15 м;
110 кВ — 20 м;
150, 220 кВ — 25 м;
300, 500, ±400 кВ — 30 м

Охранная зона устанавливается вдоль границы земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии, в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии:

а) на расстоянии 50 метров от указанной границы - для объектов высокой категории опасности;

б) на расстоянии 30 метров от указанной границы - для объектов средней категории опасности;

в) на расстоянии 10 метров от указанной границы - для объектов низкой категории опасности и объектов, категория опасности которых не определена в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Охранная зона устанавливается в отношении следующих объектов вспомогательного назначения, задействованных в едином технологическом цикле производства электрической энергии, размещенных за границами земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии:

а) подземные линейные гидротехнические сооружения (напорные деривационные туннели и др.) в виде части поверхности участка земли, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими на 30 метров от внешнего края указанного гидротехнического сооружения по обе его стороны на глубину, соответствующую глубине прокладки подземного линейного гидротехнического сооружения;

б) резервуары для хранения топлива, береговые насосные станции, объекты промышленных стоков в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта, на расстоянии 10 метров от границы земельного участка.


	Осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в т. ч. привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в т. ч.: 
· набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
· размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и проездов для доступа к объектам электросилового хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросилового хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
· находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, производить переключения в электрических сетях (кроме работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 
· размещать свалки; 
· производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах линий электропередач, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, - складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
· - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
· использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев,
спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В охранных зонах запрещается осуществлять действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нанесение вреда окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций, а именно:

а) убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие знаки;

б) размещать кладбища, скотомогильники, захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

в) производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том числе растворов кислот, щелочей и солей, а также горюче-смазочных материалов;

г) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

д) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

е) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн;

ж) складировать любые материалы, в том числе взрывоопасные, пожароопасные и горюче-смазочные.

В пределах охранных зон без письменного согласования владельцев объектов юридическим и физическим лицам запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов;

б) проводить любые мероприятия, связанные с пребыванием людей, не занятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке;

в) осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель.
	

	4. Придорожные полосы автомобильных дорог
	СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ФЗ «Об автомобильных дорогах от 18.10.2007 г.
СП 34.13330.2012
	В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) 75 м — для автомобильных дорог I и II категорий;
2) 50 м — для автомобильных дорог III и IV категорий;
3) 20 м — для автомобильных дорог V категории;
4) 100 м - для подъездных дорог, соединяющих адм. центры (столицы) субъектов РФ, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тыс. человек;
5) 150 м — для участков автодорог — объездов городов с численностью населения свыше 250 тыс. человек.
	Строительство капитальных сооружений за исключением объектов дорожной службы, а также зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания владельцев и пассажиров автотранспортных средств (объектов дорожного сервиса).
	Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются только при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

	5. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
	Правила охраны магистральных трубопроводов. Постановление Госгортехнадзора России от 24.04.1992 № 9 Приказ Минэнерго России от 29.04.1992,
СП 86.13330.2014 Магистральные трубопроводы (СП 36.13330.2012)) (с изм. № 1, 2)
	Охранные зоны устанавливаются в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. (п.4.1 Правил...)
Минимальные расстояния, м, от оси трубопроводов до населенных пунктов, коллективных садов, дачных поселков устанавливается в соответствии с п.7, таблицей 4.
	В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести их повреждению.
	

	6. Охранная зона линий и сооружений связи
	 ФЗ от 07.07.2003 «О связи» № 126-ФЗ,

Постановление Правительства РФ от 09.06.1995г №578 
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»
	На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);
	На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

 В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

     Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
	Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.
   Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).

   Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации.

   В случае если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации проходят по территориям заповедников, лесов первой группы и другим особо охраняемым территориям, допускается создание просек только при отсутствии снижения функционального значения особо охраняемых участков (места кормежки редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т.д.).

   В парках, садах, заповедниках, зеленых зонах вокруг городов и населенных пунктов, ценных лесных массивах, полезащитных лесонасаждениях, защитных лесных полосах вдоль автомобильных и железных дорог, запретных лесных полосах вдоль рек и каналов, вокруг озер и других водоемов прокладка просек должна производиться таким образом, чтобы состоянию насаждений наносился наименьший ущерб и предотвращалась утрата ими защитных свойств. На просеках не должны вырубаться кустарник и молодняк (кроме просек для кабельных линий связи), корчеваться пни на рыхлых почвах, крутых (свыше 15 градусов) склонах и в местах, подверженных размыву.
   На трассах кабельных линий связи вне городской черты устанавливаются информационные знаки, являющиеся ориентирами. Количество, тип и места установки информационных знаков определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими линии связи, по существующим нормативам и правилам либо нормативам и правилам, установленным для сетей связи общего пользования Российской Федерации.

   В городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

   В местах установки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на линиях связи, оборудование которых размещается в унифицированных контейнерах непосредственно в грунте без надстроек, должны устанавливаться опознавательные знаки как для зимнего времени года (снежные заносы), так и для летнего.

   Границы охранных зон на трассах морских кабельных линий связи и на трассах кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) обозначаются в местах выведения кабелей на берег сигнальными знаками. Запрещающие знаки судоходной обстановки и навигационные огни устанавливаются в соответствии с действующими требованиями и государственными стандартами. Трассы морских кабельных линий связи указываются в "Извещениях мореплавателям" и наносятся на морские карты.

   Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механического и электрического воздействия на сооружения связи.

   Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

   Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

   При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

	7. Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);
	ФЗ РФ от 14.03.1995 г.

№ 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях»,

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2008 г. № 1009, постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2008 г. № 414-П
	Памятник природы 

Аргазинское водохранилище
	На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

В границах памятника природы Аргазинского водохранилища запрещается:

1) новое строительство;
1-1) проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов;
1-2) создание искусственных земельных участков;

2) сброс сточных и дренажных вод;

3) сброс грунта, мусора, строительных и других материалов;
4) размещение и использование сооружений на понтонах;
5) движение и стоянка механических транспортных средств на льду, за исключением использования механических транспортных средств при исполнении служебных обязанностей государственным учреждением "Поисково-спасательная служба Челябинской области", областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской области", федеральным казенным учреждением "Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области", отделом государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, организацией-пользователем, осуществляющей промышленное рыбоводство и рыболовство в соответствии с разрешительными документами, предусмотренными действующим законодательством;

6) заправка топливом, мойка механических транспортных средств;
7) пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством;
8) устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тканых материалов;
9) распашка земель.

На территории охранной зоны памятника природы Аргазинского водохранилища запрещаются:
1) сброс сточных вод, в том числе в подземные горизонты;
1-1) предоставление новых земельных и лесных участков, за исключением участков, предназначенных для строительства объектов, снижающих влияние загрязненного тяжелыми металлами стока с территории Карабашского городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища;

2) размещение мест складирования, переработки, утилизации и захоронения промышленных, бытовых отходов, ядохимикатов, минеральных удобрений, навоза;
2-1) применение пестицидов и агрохимикатов в границах водоохранной зоны памятника природы;
3) размещение кладбищ, скотомогильников;
5) размещение ремонтных мастерских, топливозаправочных пунктов, моечных комплексов и иных промышленных объектов;
6) проведение мойки, ремонта, заправки топливом механических транспортных средств;
7) размещение стоянок и парковок транспортных средств, не оборудованных в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
7-1) движение и стоянка транспортных средств в границах водоохранной зоны памятника природы, за исключением их движения по дорогам, имеющим твердое покрытие, и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

8) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых, за исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;
9) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных и оборудованных мест, проведение сельскохозяйственных палов;
10) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
11) выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сенокошение вне специально отведенных для этого мест;
12) захламление земель;
13) повреждение информационных знаков и аншлагов.
	   1. На территории охранной зоны памятника природы Аргазинского водохранилища строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений допускаются только при наличии положительного заключения государственной экспертизы.
   2. На территории охранной зоны памятника природы Аргазинского водохранилища при наличии положительного заключения государственной экспертизы (в случаях, предусмотренных законодательством) допускаются:
1) за пределами 200 метров от береговой линии водного объекта жилищное строительство, дачное строительство, строительство рекреационных объектов с подключением к централизованным очистным сооружениям канализации или к локальным очистным сооружениям. При подключении к локальным очистным сооружениям сброс сточных вод производится в герметичный выгреб;

2) за пределами 20 метров от береговой линии реконструкция объектов, предусматривающая повышение уровня комфортности объектов жилищного строительства, дачного строительства, строительства рекреационных объектов, при условии их подключения к централизованным очистным сооружениям канализации или к локальным очистным сооружениям. При подключении к локальным очистным сооружениям сброс сточных вод производится в герметичный выгреб.
3) строительство объектов, снижающих влияние загрязненного тяжелыми металлами стока с территории Карабашского городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища.(
18-3. Проведение рубок на территории охранной зоны памятника природы Аргазинского водохранилища осуществляется в соответствии с лесным законодательством.



	8. Водоохранная (рыбоохранная) зона
	Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.
	Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 км - в размере 50 м;

2) от 10 до 50 км - в размере 100 м;

3) от 50 км и более - в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера устанавливается в размере 50 м от береговой линии.

Ширина водоохранной зоны на территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных устанавливается от парапета набережной.
	· использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

· размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

· размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

· сброс сточных, в том числе дренажных вод;

· разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").
	Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, как то:

1)централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в т. ч. дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 
Применение приемников из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих и иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду для территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи.

	9. Прибрежная защитная полоса
	Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.
	Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

30 м для имеющего обратный или нулевой уклон берега,

40 м для имеющего уклон берега до трех градусов,

50 м для имеющего уклон берега три и более градуса. 

На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных.
	Наряду с ограничениями для водоохранных зон:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов; 

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.


	

	10. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны


	СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения." гл. II, III;

Постановление Совета Министров РСФСР от 22.11.1985 г. № 527 «Об утверждении зоны санитарной охраны источника водоснабжения Челябинского промышленного района – Аргазинского водохранилища на р. Миасс»

Решение Челябинского областного Совета депутатов трудящихся (Исполнительный комитет) от 12.10.1976 № 492 «Об утверждении зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и источника водоснабжения г.Челябинска».
	I пояс

Подземных вод: 

на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод;

на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод;

группы подземных водозаборов – на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Поверхностных вод: – устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

для водоемов (водохранилища, озера) граница I пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

     В первый пояс зоны санитарной охраны включается вся береговая полоса Аргазинского водохранилища шириной 200 м от уреза воды.
	· Посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т. ч.:

· прокладка трубопроводов различного назначения,

· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий,

· проживание людей, 

· применение ядохимикатов и удобрений.

· Спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, 

· купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

· Отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.


	· Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

· В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

· Все работы, в т. ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром ГСЭН лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.


	
	
	II, III пояс
Подземных вод: территория, предназначенная для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница II и III пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Границы II пояса ЗСО водотоков и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Граница II пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 км (при наличии нагонных ветров до 10%), или 5 км (при наличии нагонных ветров более 10%) от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ), на 500 м (при равнинном рельефе местности), 750-1000 м (при гористом рельефе местности).

Граница II пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10%, и 5 км - при наличии нагонных ветров более 10%.

Границы III пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами II пояса.


	Подземных: 

· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

· размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· применение удобрений и ядохимикатов;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.

Поверхностных: 

· отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

· расположение стойбищ и выпаса скота, другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

· сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

· рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования, кроме рубок ухода и санитарных рубок леса.

     В границе второго пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения «Шершневское водохранилище» запрещается: без разрешения органов санитарного надзора, органов по использованию и охране водных ресурсов, управления водопровода и канализации Челябинского горисполкома и органов по использованию и охране недр: - всякое, даже временное строительство и в первую очередь животноводческих ферм, птицеферм и промпредприятий; - эксплуатацию водоносных горизонтов; - использование недр; - вырубку леса, за исключением санитарной; - применение ядохимикатов. Запретить содержание в зоне санитарной охране больного скота (туберкулезом, бруцеллезом и т.п.), а также быков здорового скота в полосе 100 м от линии уреза воды в водоемах. Запретить содержание и использование на Шершневском водохранилище моторных катеров, моторных лодок, принадлежащих организациям и частным лицам, промысловый лов рыбы. За пределами границ второго пояса зоны санитарной охраны запретить строительство промпредприятий, промстоки которых могут загрязнить воду р. Миасс.
	Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.
Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.


	11. Зоны затопления и подтопления
	Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 №360 О зонах затопления, подтопления (в редакции от 07.09.2019 № 1171),
Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.
	1. Зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

2. Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1 настоящих требований, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.
	В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.


	

	12. Санитарно-защитная зона
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов», гл. VII.

ФЗ от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ»,

СП 42.13330.2016
п. 8.20, 8.21
Градостроительство
Планировка и застройка городских и сельских поселений

	Размер санитарно-защитной зоны составляет:
· для промышленных объектов и производств I класса — 1000 м;
· для промышленных объектов и производств II класса — 500 м;
· для промышленных объектов и производств III класса — 300 м;
· для промышленных объектов и производств IV класса — 100 м;
· для промышленных объектов и производств V класса — 50 м.
	Размещать:
· жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 
· ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 
· территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков,
· других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;
· спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения,
· лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
· объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
· склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,
· комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
	Размещать:
· нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), 
· здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, 
· поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы,
· гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта,
· пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 
· автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

	12-а. Санитарный разрыв (СЗЗ) транспортных коммуникаций
	
	Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СП 34.13330. 

Величина санитарно-защитной зоны определяется расчетом с учетом санитарных требований (на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (щума, вибрации, электромагнитных полей и др.)).
	
	

	13. Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;
	СанПиН 2.1.8/2. 2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.1.8/2. 2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».
	Границы СЗЗ (санитарно-защитных зон), определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ (предельно допустимые уровни воздействия).

Внешняя граница ЗОЗ (зоны ограниченной застройки) определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ для населения.

Расчет СЗЗ и ЗОЗ должен выполняться в соответствии с "Санитарными правилами и нормами на электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)" СанПиН 2.2.4./2.1.8.055, с учетом возможного суммирования ЭМП, создаваемых отдельными источниками, входящими в состав ПРТО.

Охранная зона определяется 1/3 высоты башни согласно ПОТ РО-45-010-2002 "Правила по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи"
	СЗЗ и ЗОЗ не могут:

использоваться в качестве территории жилой застройки, а также для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т. п.,

рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки,

СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.
	

	14. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети
	Постановление Правительства РФ от 12.10.2016 № 1037 «Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 года № 1170»
	Границы охранной зоны пункта на местности представляют собой квадрат (сторона 4 метра), стороны которого ориентированы по сторонам света и центральной точкой (точкой пересечения диагоналей) которого является центр пункта.
Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, центры которых размещаются в стенах зданий (строений, сооружений), а также пунктов государственной гравиметрической сети, размещенных в подвалах зданий (строений, сооружений), устанавливаются по контуру указанных зданий (строений, сооружений).
Решение об установлении охранной зоны пункта, утверждающее местоположение ее границ, принимается территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по месту нахождения пункта (далее - территориальные органы).
Координаты характерных точек границ охранных зон пунктов определяются аналитическим методом определения координат. Границы охранных зон пунктов устанавливаются с точностью определения координат соответствующих пунктов.
	В пределах границ охранных зон пунктов запрещается без письменного согласования с территориальным органом осуществление видов деятельности и проведение работ, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружных знаков пунктов, нарушить неизменность местоположения специальных центров пунктов или создать затруднения для использования пунктов по прямому назначению и свободного доступа к ним, а именно:
а) убирать, перемещать, засыпать или повреждать составные части пунктов;
б) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения и конструкции, которые могут препятствовать доступу к пунктам без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) осуществлять горные, взрывные, строительные, земляные (мелиоративные) и иные работы, которые могут привести к повреждению или уничтожению пунктов;
г) проводить работы, не обеспечивающие сохранность пунктов.
Без согласования с территориальным органом запрещается проведение следующих работ:
а) снос объектов капитального строительства, на конструктивных элементах или в подвале которых размещены пункты;
б) капитальный ремонт помещений, в которых размещены гравиметрические пункты.
	В пределах границ охранных зон пунктов независимо от формы собственности земельных участков, на которых такие охранные зоны пунктов установлены, разрешено осуществлять геодезические работы без согласования с собственниками и иными правообладателями указанных земельных участков.

	15. Охранная зона тепловых сетей. 
	О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей
Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 п.4, 5
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
	Производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:
· размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
· загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;
· устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;
· устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
· производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;
· проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
· снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);
· занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.
	При наличии письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся тепловые сети:
· производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
· производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;
· производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
· сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

	16. Месторождения

минерально-сырьевых ресурсов
	«О недрах» от 03.03.95 г. № 27-ФЗ, с изм. на 03.07.2016 г.

ст. 6, 8, 23, 25
	Территория месторождения
	Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального подразделения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных подразделений и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Пользователь недр имеет право:

1) использовать предоставленный ему участок недр для любой формы предпринимательской или иной деятельности, соответствующей цели, обозначенной в лицензии;

2) самостоятельно выбирать формы этой деятельности, не противоречащие действующему законодательству;

3) использовать результаты своей деятельности, в том числе добытое минеральное сырье, в соответствии с лицензией и действующим законодательством;

4) использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, если иное не оговорено в лицензии;

5) ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода;

6) проводить без дополнительных разрешений геологическое изучение недр за счет собственных средств в границах горного отвода, предоставленного ему в соответствии с лицензией;

7) обращаться в органы, предоставившие лицензию, по поводу пересмотра условий лицензии при возникновении обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при которых лицензия была предоставлена.
	Пользователь недр обязан обеспечить:

1) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами, и при первичной переработке минерального сырья;

2) соблюдение требований технических проектов, планов и схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых;

3) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех видов пользования недрами и ее сохранность;

4) представление геологической информации в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации;

5) представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации, в органы государственной статистики;

6) безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами;

7) соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами;

8) приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования;

9) сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных хозяйственных целях; ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых скважин, не подлежащих использованию;

10) выполнение условий, установленных лицензией, своевременное и правильное внесение платежей за пользование недрами.


Правительство Российской Федерации утверждает положение в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия).


Обязательным приложением к решению об установлении зоны с особыми условиями использования территории, а также к решению об изменении зоны с особыми условиями использования территории, предусматривающему изменение границ данной зоны, являются сведения о границах данной зоны, которые должны содержать графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Форма графического описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, требования к точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.


На карте (схеме) границ зон с особыми условиями использования территории зоны показаны в соответствии с масштабом.

*-дополнительные зоны, не входящие в перечень ст.105 Земельного кодекса РФ
3.6 ВАРИАНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Исходя из природных особенностей местности и сложившейся ситуации, основными направлениями дальнейшего территориального развития являются:
· развитие жилых и общественных территорий для удовлетворения потребностей населения в жилищном строительстве, в социальной, инженерно-транспортной инфраструктурах;

· территориальное обеспечение для развития малого и среднего бизнеса (с привлечением их к созданию социальной, инженерно-транспортной инфраструктур);

· развитие природного комплекса (парков, скверов, бульваров, набережных и т. д.);

· развитие туристской инфраструктуры, рекреационных объектов;

· осуществление мероприятий по повышению уровня санитарного, экологического состояния населенных пунктов, по предупреждению чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, рекультивации нарушенных территорий.
ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Село Байрамгулово

Проектом предлагается:

- на севере - граница населенного пункта устанавливается по границе земельных участков с кадастровыми номерами 74:02:0401005:60, 74:02:0000000:3361, по границе многоконтурного участка 74:02:0000000:2661, по границе многоконтурного участка Аргаяшского лесничества, Аргаяшского участкового лесничества с кадастровым номером 74:02:0000000:3239 и по земельным участкам существующей жилой застройки;

- на востоке - граница населенного пункта устанавливается по границе земельных участков с кадастровыми номерами 74:02:0411001:27, 74:02:0411001:125, по границе многоконтурного участка с кадастровым номером 74:02:0000000:3329;

- на юге - граница населенного пункта устанавливается по земельным участкам с кадастровыми номерами 74:02:0000000:3329, 74:02:0401003:1102, 74:02:0401003:1100, 74:02:0401003:1123, 74:02:0401006:97, по границе кладбища, по границе земельных участков с кадастровыми номерами 74:02:0401001:259, 74:02:0401001:766, 74:02:0401001:318;

 - на западе – граница населенного пункта устанавливается по границе земельного участка с кадастровым номером 74:02:0401002:117, по границе многоконтурного земельного участка Аргаяшского лесничества, Кузнецкого участкового лесничества с кадастровым номером 74:02:0000000:3239, по земельным участкам существующей жилой застройки, по границе земельного участка с кадастровым номером 74:02:0401004:227.
Поселок Маякский

Проектом предлагается:

- на севере - граница населенного пункта устанавливается по границе многоконтурного участка Аргаяшского лесничества, Аргаяшского участкового лесничества с кадастровым номером 74:02:0000000:3251;

- на востоке - граница населенного пункта устанавливается по границе земельных участков с кадастровыми номерами 74:02:0000000:3437, 74:02:0411001:1044, 74:02:0411001:151;

- на юге - граница населенного пункта устанавливается по границе земельных участков с кадастровыми номерами 74:02:0411001:49, 74:02:0411001:55;

- на западе – граница населенного пункта устанавливается по границе многоконтурного участка с кадастровым номером 74:02:0000000:4580, по границе земельных участков с кадастровыми номерами 74:02:0405001:1116, 74:02:0411001:1002.
Деревня Мавлютова

Проектом предлагается:

- на севере - граница населенного пункта устанавливается по земельным участкам с кадастровыми номерами 74:02:0404001:206, 74:02:0404001:211, 74:02:0404001:207, 74:02:0404001:47, 74:02:0404001:197, 74:02:0404001:173;

- на востоке - граница населенного пункта устанавливается по границе земельных участков с кадастровыми номерами 74:02:0411002:73, 74:02:0411002:21, 74:02:0411002:46, 74:02:0411002:22, 74:02:0411002:23;

- на юге - граница населенного пункта устанавливается по границе многоконтурного участка Аргаяшского лесничества, Аргаяшского участкового лесничества с кадастровым номером 74:02:0000000:3251 и по границе земельного участка с кадастровым номером 74:02:0000000:2367;

- на западе - граница населенного пункта устанавливается по земельным участкам с кадастровыми номерами 74:02:0412002:134, 74:02:0412002:135, 74:02:0404002:15, 74:02:0404002:27.
Поселок Аргази

Проектом предлагается:

- на севере - граница населенного пункта устанавливается по границе земельного участка с кадастровым номером 74:02:0412001:1809, по границе многоконтурного участка Аргаяшского лесничества, Аргазинского участкового лесничества с кадастровым номером 74:02:0000000:3218, по границе земельных участков с кадастровыми номерами 74:02:0412001:421, 74:02:0412001:420, 74:02:0412001:150, 74:02:0412001:5, 74:02:0412001:984;

- на востоке - граница населенного пункта устанавливается по границе земельных участков садоводческого объединения, по границе земельного участка с кадастровым номером 74:02:0412001:110, по границе участка автодороги с кадастровым номером 74:02:0000000:2675, по границе земельного участка с кадастровым номером 74:02:0412001:1365, по границе многоконтурного участка Аргаяшского лесничества, Аргазинского участкового лесничества с кадастровым номером 74:02:0000000:3218;

- на юге - граница населенного пункта устанавливается по границе земельных участков с кадастровыми номерами 74:02:0412001:124, 74:02:0412001:1795, 74:02:0000000:810, по границе участка автодороги с кадастровыми номерами 74:02:0000000:2676 и 74:02:0000000:2675, по  границе земельных участков с кадастровыми номерами 74:02:0412001:1002, 74:02:0412001:1401, по границе многоконтурного участка Аргаяшского лесничества, Аргазинского участкового лесничества с кадастровым номером 74:02:0000000:3218;

- на западе – граница населенного пункта устанавливается по береговой линии Аргазинского водохранилища и по земельным участкам с кадастровыми номерами 74:02:0403001:75, 74:02:0403001:52, 74:02:0412001:497, 74:02:0412001:494, 74:02:0412001:490, 74:02:0412001:487, 74:02:0412001:491, 74:02:0412001:488, 74:02:0412001:489.
Деревня Аракаева

Существующая граница поставлена на кадастровый учет (кадастровый номер 74:02-4.18). 

Проектом предлагается:

- на севере, востоке, юге и юго-западе – граница населенного пункта устанавливается по существующей;

- на западе – граница населенного пункта устанавливается по земельным участкам с кадастровыми номерами 74:02:0410002:1029, 74:02:0410002:1030, 74:02:0410002:367, 74:02:0410002:372, 74:02:0410002:362, 74:02:0410002:371, 74:02:0410002:355, 74:02:0410002:363, 74:02:0410002:364, 74:02:0410002:358, 74:02:0410002:370.
Деревня Новый Миасс

Проектом предлагается:

- на севере - граница населенного пункта устанавливается по границе земельных участков с кадастровыми номерами 74:02:0412002:19, 74:02:0412002:24, 74:02:0412002:43;

- на востоке - граница населенного пункта устанавливается по границе земельных участков с кадастровыми номерами 74:02:0412002:186, 74:02:0412002:207, 74:02:0412002:206;

- на юге - граница населенного пункта устанавливается по границе земельных участков с кадастровыми номерами 74:02:0000000:2369, 74:02:0412002:107;

- на западе - граница населенного пункта устанавливается по границе земельных участков с кадастровыми номерами 74:02:0412002:14, 74:02:0412002:16, 74:02:0412002:17.
Деревня Туракаева

Проектом предлагается:

- на севере - граница населенного пункта совпадает с участком юго-западной границы деревни Аракаева;

- на востоке - граница населенного пункта устанавливается по границе многоконтурного земельного участка Аргаяшского лесничества, Кузнецкого участкового лесничества с кадастровым номером 74:02:0000000:3239;

- на юге и юго-западе - граница населенного пункта устанавливается по земельным участкам с кадастровыми номерами 74:02:0407001:24, 74:02:0407001:115, 74:02:0407001:109, 74:02:0407001:111, 74:02:0407001:2, 74:02:0407001:245, 74:02:0407001:244, 74:02:0407001:32, 74:02:0407001:37, 74:02:0407001:108, 74:02:0407001:242, 74:02:0407001:76;
 - на северо-западе - граница населенного пункта устанавливается по границе многоконтурного земельного участка Аргаяшского лесничества, Кузнецкого участкового лесничества с кадастровым номером 74:02:0000000:3239.
 Деревня Чишма

Проектом предлагается:

- на севере и востоке - граница населенного пункта устанавливается по участку автодороги с кадастровым номером 74:02:0000000:2680, по границе земельных участков с кадастровыми номерами 74:02:0000000:366, 74:02:0408002:3, по границе многоконтурного земельного участка Аргаяшского лесничества, Аргазинского участкового лесничества с кадастровым номером 74:02:0000000:3218;

- на юге - граница населенного пункта устанавливается по границе земельных участков с кадастровыми номерами 74:02:0000000:3965, 74:02:0408002:1029, 74:02:0000000:492, 74:02:0408001:57, 74:02:0000000:4065, 74:02:0000000:4064, 74:02:0408002:1030, 74:02:0408002:1019, 74:02:0408002:22;
- на западе - граница населенного пункта устанавливается по границе земельных участков с кадастровыми номерами 74:02:0408001:72, 74:02:0408002:1000, 74:02:0408001:73, 74:02:0408001:1037, 74:02:0408001:1048, 74:02:0408001:1, 74:02:0408001:43, 74:02:0408001:56.
Поселок Миасский

Проектом предлагается:

- на севере - граница населенного пункта устанавливается по границе участка автодороги с кадастровым номером 74:02:0000000:2674, по земельным участкам с кадастровыми номерами 74:02:0409001:155, 74:02:0409001:154, по участку автодороги с кадастровым номером 74:02:0000000:2674;
- на востоке - граница населенного пункта устанавливается по земельным участкам участков с кадастровыми номерами 74:02:0000000:3800, 74:02:0000000:600, 74:02:0000000:613, 74:02:0412002:105, 74:02:0412002:174, 74:02:0412002:1041, 74:02:0409001:36, 74:02:0409001:141;
- на юге - граница населенного пункта устанавливается по границе земельного участка с кадастровым номером 74:02:0000000:2758;

- на западе – граница населенного пункта устанавливается по границе многоконтурного земельного участка Аргаяшского лесничества, Аргазинского участкового лесничества с кадастровым номером 74:02:0000000:3218.
Также в рамках проекта (на перспективу) даны предложения по границам населенных пунктов, с учетом включения в их границы земель государственного лесного фонда. Предлагаемые границы отображены на карте: Материалы по обоснованию. Предложения по границам населенных пунктов, с учетом включения в их границы земель государственного лесного фонда.
3.7 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ


Пространственная организация территории поселения базируется на природно-экологическом и урбанизированном каркасах. Природно-экологический каркас выполняет средообразующую функцию, улучшает климатические характеристики среды, уменьшает загрязненность воздушного и водного бассейнов.

Урбанизированный каркас является основой для обеспечения устойчивого существования и развития территории. Развитие урбанизированного каркаса поселения связано с ростом и развитием его урбанизированного центра и транспортных коммуникаций, обеспечивающих связи с другими центрами системы расселения и населенными пунктами.
ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ

Планировочную структуру городских и сельских поселений следует формировать, обеспечивая:

•
компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон;

•
рациональное районирование территории в увязке с системой общественных центров, инженерно-транспортной инфраструктурой;

•
эффективное использование территории в зависимости от ее градостроительной ценности;

•
комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, ландшафтных, национально-бытовых и других местных особенностей;

•
охрану окружающей среды, памятников истории и культуры.

Существующее положение

Байрамгуловское сельское поселение входит в состав Аргаяшского муниципального района.  Территория Байрамгуловского сельского поселения граничит: на севере с Кузнецким сельским поселением, на востоке с Акбашевским сельским поселением, на юго-востоке с Кулуевским сельским поселением, на юго-западе с Яраткуловским сельским поселением, на западе границей территории поселения является береговая линия Аргазинского водохранилаща.

В состав Байрамгуловского сельского поселения входят 9 населенных пункта: с. Байрамгулово, п. Маякский, д. Мавлютова, п. Аргази, д. Аракаева, д. Новый Миасс, д. Туракаева, д. Чишма, п. Миасский. Село Байрамгулово является административным центром сельского поселения. 

Характерной особенностью пространственно-планировочной организации территории является соподчиненность элементов ее природного и урбанизированного каркасов. Главные природные оси – Аргазинское водохранилище и река Миасс. Вытекая из водохранилища, река пересекает территорию поселения с севера на юг и является главной водной артерией. Все населенные пункты поселения приурочены к водному каркасу, исключение составляет лишь п. Маякский.

Основные составляющие урбанизированного каркаса (автодороги, магистральные инженерные коммуникации) идут в меридиональном направлении, в соответствии со сформировавшейся системой расселения.

На территории Байрамгуловского сельского поселения расположены многочисленные археологические памятники сосредоточенные преимущественно в районе Аргазинского водохранилища.

Проектные предложения


В целях устойчивого развития территорий, обеспечения учета интересов населения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также учитывая решения ранее выполненной Схемы территориального планирования Аргаяшского муниципального района проектом предусматривается:

· рациональное использование территории сельского поселения с четким функциональным зонированием его элементов и обеспечением их взаимосвязи;

· создание условий для оздоровления социальной обстановки, создания комфортной среды обитания во всех населенных пунктах поселения;

· выделение озелененных территорий общего пользования на территории охранной зоны памятника природы Аргазинского водохранилища и в пойменной зоне реки Миасс с целью охраны природных территорий, проведение походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших прогулок, устройство троп;

· установление границ населенных пунктов, не предусматривающих расширение территорий населенных пунктов в границах охранной зоны памятника природы Аргазинского водохранилища;

· освоение за пределами охранной зоны памятника природы Аргазинского водохранилища свободных от застройки площадок под жилищное строительство в границах территорий населенных пунктов (Байрамгулово, Маякский, Миасский, Аргази, Мавлютова) благоприятных по природно-ландшафтным характеристикам;

· организация в населенных пунктах многофункциональных общественно-деловых центров для развития предпринимательства и социальной инфраструктуры;

· озеленение и благоустройство территорий общего пользования в населенных пунктах;

· развитие коммунально-складских территорий в населенных пунктах: с. Байрамгулово, п. Аргази;

· создание производственных площадок западнее п. Миасский и южнее д.Чишмы;

· выделение территорий и участков под развитие туризма и отдыха; 

· организация мероприятий по предотвращению подтопления-затопления территорий в случае прорыва плотины.

3.8 РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА

Природный комплекс – совокупность природных озелененных территорий и водных объектов, выполняющих природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции. 

Байрамгуловское сельское поселение расположено в районе восточного предгорья Южного Урала. В следствии своего пограничного расположения (между лесной и лесостепной зонами) обладает богатым разнообразием ландшафтов. Главной достопримечательностью территории является памятник природы Аргазинское водохранилище – крупнейший водоем Челябинской области, созданный на реке Миасс. Места тут очень живописные, вокруг озера произрастают хвойные и лиственные леса. Благодаря транспортной доступности Аргазинское водохранилище привлекает многочисленных отдыхающих. 
Природный комплекс Байрамгуловского сельского поселения представляет собой совокупность водных объектов, холмистого рельефа местности и лесной растительности. Главные оси природного каркаса – это памятник природы Аргазинское водохранилище и река Миасс, пересекающие территорию сельского поселения с севера  на юг. 

Важнейшей задачей при формировании и строительстве рекреационных пространств является сохранение жизнеспособности всей экологической системы, ее единство и непрерывность. Это сочетание системы крупных зеленых комплексов с системой сравнительно небольших озелененных территорий: садов, скверов, парков.

Проектом предусматривается:

- организация непрерывной системы рекреационных пространств на основе природного каркаса территории;

- сохранение и улучшение сложившихся ландшафтов, обеспечивая их пространственную взаимосвязь с природными экосистемами;

 - выделение озелененных территорий общего пользования на территории охранной зоны памятника природы Аргазинского водохранилища и в пойменной зоне реки Миасс с целью охраны природных территорий, в том числе:

· сохранения и изучения растительного и животного мира, путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается;

· сохранения отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне;

· организации природно-познавательного туризма и отдыха.
- благоустройство прибрежных территорий водных объектов с разбивкой прогулочных дорожек и площадок для отдыха при сохранении существующего ландшафта;

- организация зон массового отдыха, устройство набережных, строительство спортивных площадок и площадок для отдыха в рекреационных зонах;

- развитие системы зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах как в районах нового строительства, так и на территория существующей застройки.

Развитие природного комплекса поселения как единой системы элементов природной среды предусматривает улучшение микроклиматических условий поселения, ландшафтную привлекательность места, оказывает эстетическое и психологическое воздействие.  

3.9 РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Существующее положение

В настоящее время жилой застройкой на территории поселения занято 455,2 га) (см. таблицу 3.3.1), размещено на этой территории 59,3
 тыс. м2 общей площади жилищного фонда.


В застройке преобладают одноэтажные жилые дома усадебного типа, общая площадь которых составляет 53,5 тыс.м2. Многоквартирный жилищный фонд представлен малоэтажными жилыми домами в центральной части административного центра поселения с. Байрамгулово общей площадью 5,8 тыс. м2.

Расчетная средняя жилищная обеспеченность составляет 24,4 м 2/человека.


Проектные предложения

Решение жилищной проблемы и удовлетворения растущих потребностей населения поселения в качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет:

· освоения свободных от застройки площадок в границах территории населенных пунктов поселения, благоприятных по природно-ландшафтным характеристикам;

· внедрения в жилищное строительство разнообразия типов застройки;

· реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов в пределах существующих земельных участков).


Генеральным планом предусматривается развитие жилищного строительства на благоприятных по природно-ландшафтным характеристикам территориях. Параметры жилой застройки – 100 % индивидуальные жилые дома. 

Параметры жилых территорий определены исходя из условий, что за расчетный срок генплана составят:

· прогнозируемые объемы жилищного строительства – не менее 21,0 тыс. м2 общей площади;

· структура жилищного строительства: 100 % – индивидуальные жилые дома.


В таблице 3.9.1 отражено движение жилого фонда и динамика численности населения поселения.

Движение жилого фонда за расчетный период и динамика численности населения

по Байрамгуловскому сельскому поселению

Таблица 3.9.1
	Наименование
	Население,

чел.
	Жилищный фонд, тыс. м2

	
	
	Всего 
	Объемы нового строительства


	Итого на расчетный срок, в том числе:

	
	исходный год

	расчетный срок, тыс.чел
	всего,

тыс. м2

	многокв

тыс. м2

	усадебный 

тыс. м2*

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	усадебная

тыс. м2
	многокв.

тыс. м2
	Итого, 

тыс. м2 

	с. Байрамгулово
	нет данных
	1,1
	29,5
	5,8

(0,3)
	23,7
	3,8
	27,5
 (0,9)
	5,8
(0,2)
	33,3

	п. Маякский
	
	0,15
	4,0
	-
	4,0
	2,0
	6,0
	-
	6,0

	д.Мавлютова
	
	0,5
	11,0
	-
	11,0
	4,0
	15,0
	-
	15,0

	п.Аргази
	
	0,3
	6,0
	-
	6,0
	5,0
	11,0
	-
	11,0

	д.Аракаева
	
	0,1
	2,0
	-
	2,0
	-
	2,0
	-
	2,0

	д.Новый Миасс
	
	0,15
	2,2
	-
	2,2
	2,2
	4,4
	-
	4,4

	д.Туракаева
	
	0,05
	1,2
	-
	1,2
	-
	1,2
	-
	1,2

	д.Чишма
	
	0,05
	1,2
	-
	1,2
	-
	1,2
	-
	1,2

	п. Миасский
	
	0,2
	2,2
	-
	2,2
	4,0
	6,2
	-
	6,2

	Итого:
	2434
	2,6
	59,3
	5,8
	53,5
	21,0
	74,5
	5,8
	80,3



Вывод. Осуществление намеченных мероприятий даст следующие результаты:

· увеличение жилищного фонда поселения в 1,2 раза, с 59,3 до 80,3 тыс. м2 общей площади;

· повышение средней жилищной обеспеченности населения до 30,9 м2 на человека;

-  изменение структуры жилищного строительства и увеличение удельного веса комфортного жилья.
Важно отметить, что территорий с. Байрамгулово, п. Аргази, д. Аракаева, д. Туракаева, п. Миасский, д. Чишма (или их части) расположены в зонах с особыми условиями использования территории: в первом и втором поясе санитарной охраны Аргазинского водохранилища, в охранной зоне памятника природы Аргазинского водохранилища и территории с. Байрамгулово, п. Миасский, д. Мавлютова, д. Новый Миасс расположены во втором поясе зоны санитарной охраны источника водоснабжения «Шершневское водохранилище», для которых установлены особые условия ведения хозяйственной деятельности. 
Предусмотренное Проектом новое жилищно-гражданское строительство размещается за пределами территорий, попадающих в зону жёсткого ограничительного режима (территория 200-метровой береговой полосы Аргазинского водохранилища), в которой запрещается какое бы то ни было строительство (кроме объектов водоснабжения, входящих в данный комплекс)
. А также за пределами территорий, попадающих в границы охранной зоны памятника природы Аргазинского водохранилища, где запрещается предоставление новых земельных и лесных участков, за исключением участков, предназначенных для строительства объектов, снижающих влияние загрязненного тяжелыми металлами стока с территории Карабашского городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища
. Настоящим Проектом определено, что перспективное использование свободных территорий, попадающих под данные ограничения возможно исключительно в целях:

- сохранения и изучения растительного и животного мира, путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается;

- сохранения отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными;
- природно-познавательного туризма и отдыха.
Лицам, владеющим земельными участками, попадающих в границы охранной зоны памятника природы Аргазинского водохранилища, при условии наличия положительного заключения государственной экспертизы (в случаях, предусмотренных законодательством) в части жилищно-гражданского строительства допускается:

1) за пределами 200 метров от береговой линии водного объекта жилищное строительство, дачное строительство, строительство рекреационных объектов с подключением к централизованным очистным сооружениям канализации или к локальным очистным сооружениям. При подключении к локальным очистным сооружениям сброс сточных вод производится в герметичный выгреб;

2) за пределами 20 метров от береговой линии реконструкция объектов, предусматривающая повышение уровня комфортности объектов жилищного строительства, дачного строительства, строительства рекреационных объектов, при условии их подключения к централизованным очистным сооружениям канализации или к локальным очистным сооружениям. При подключении к локальным очистным сооружениям сброс сточных вод производится в герметичный выгреб.
Лицам, владеющим земельными участками, попадающих в границы второго пояса зоны санитарной охраны Шершневского водохранилища (с.Байрамгулово, п. Миасский, д. Мавлютова, д. Новый Миасс), всякое, даже временное строительство необходимо осуществлять только при условии получения разрешения от органов санитарного надзора, органов по использованию и охране водных ресурсов, управления водопровода и канализации и органов по использованию и охране недр
.
Особое внимание следует обратить на ситуацию по второму поясу зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового назначения:

На основании Приложения к Постановлению Совета Министров РСФСР от 22.11.1985 г. № 527 «Об утверждении зоны санитарной охраны источника водоснабжения Челябинского промышленного района – Аразинского водохранилища на р. Миасс», в I пояс зоны санитарной охраны включается вся береговая полоса Аргазинсккого водохранилища шириной 200 м от уреза воды,  во II пояс зоны включается территория, смежная с I поясом зоны санитарной охраны, в которую входит: Аргазинское водохранилище, р. Миасс от озера Ала-Куль до Аргазинского водохранилища, притоки р.  Миасс: Иремель, Черная, Атлян, Первая Куштумга, Тыелга, Большой Киалим, Сак-Елга, Аткус с боковыми границами на расстоянии 750 м для р. Миасс и ее притоков.

В настоящее время сведения о границе II пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения Челябинского промышленного района отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, что приводит к невозможности определения наложений ограничений на земельные участки в границах зоны. 

Тот факт, что зоны санитарной охраны установлены для водоема, из которого не производится водозабор (Аргазинское водохранилище) противоречит требованиям существующего законодательства (ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"), которые определяют, что «первый пояс ЗСО (строго режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения» (п.1.5 СанПиН), которые на рассматриваемой территории отсутствуют. Границы II пояса ЗСО поверхностного источника устанавливаются в соответствии с требованиями п. 2.3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 зависимости от природных, климатических и гидрологических условий и должны быть удалены от водозабора на расстояния достаточное для микробного самоочищения воды. В связи с отсутствием водозабора, определение требуемого расстояния на котором происходит самоочищение воды невозможно. Также необходимо отметить, что в соответствии с п. 1.15 СанПиН, санитарные мероприятия в пределах первого пояса ЗСО должны выполнятся органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов, что приводит к невозможности выполнения данных так как на рассматриваемом водоеме отсутствует водозабор и соответственно отсутствуют владельцы водопроводов и водопроводных хозяйств, которые эти требования могут выполнять (ст. 9 «Исполнимость обязательных требований» ФЗ № 247 от 31.07.2020 г. «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»). 
А также на основании пункта 5 статьи 18 главы 3 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (утв. Государственной Думой 12 марта 1999 года  (с изменениями на 13 июля 2020 года), зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации. (Абзац дополнительно включен с 18 июля 2008 года Федеральным законом от 14 июля 2008 года N 118-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 4 августа 2018 года Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 342-ФЗ).

На основании письма Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 20.03.2009 №08-47/3181 «О действии на территории Российской Федерации актов Союза ССР и РСФСР» законодательных актов РСФСР, государственных стандартов Союза ССР, строительных и ведомственных норм и правил Союза ССР, межгосударственных стандартов, утвержденных постановлениями Госстандарта Союза ССР, содержащих нормы, регулирующие отношения по использованию и охране водных объектов, то такие акты и стандарты действуют в части не противоречащей 
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993

Статус: действующая редакция (действ. с 04.07.2020)"
Конституции Российской Федерации 
, водному законодательству Российской Федерации, а также, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, регулирующим водные отношения.

Согласно пунктам 1.6 и 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 и правовой позиции    Верховного суда РФ по делу 22.05.2019 N75-АПА19-5 организации зоны санитарной охраны должна предшествовать разработка ее проекта, в который включаются, в том числе, определение границ зоны и составляющих ее поясов. Проект зоны санитарной охраны с планом мероприятий должен иметь заключение центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций, после чего утверждается в установленном порядке.
Постановление Совета Министров РСФСР от 22.11.1985 г. № 527 «Об утверждении зоны санитарной охраны источника водоснабжения Челябинского промышленного района – Аразинского водохранилища на р. Миасс» является законным актом РСФСР, который, в разрез действующему водному законодательству (пунктам 1.6 и 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02), не содержит в своем составе утвержденного в установленном порядке проекта зоны санитарной охраны, в том числе: сведений о границах зоны и составляющих ее поясов, плана мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правил и режим хозяйственного использования территории поясов ЗСО.

Учитывая  вышеизложенное и опираясь на статью 4 пункта 5 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (принятого Государственной Думой 22 июля 2020 года), письмо Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 20.03.2009 №08-47/3181 «О действии на территории Российской Федерации актов Союза ССР и РСФСР» и  правовую позицию Верховного суда Российской Федерации (Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда Российской Федерации от 22.05.2019 N75-АПА19-5) необходимо провести мероприятия по разработке и установлению, в установленном законом порядке, проекта зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения «Аргазинского водохранилища на р. Миасс», с последующей отменой Постановления Совета Министров РСФСР от 22.11.1985 г. № 527 «Об утверждении зоны санитарной охраны источника водоснабжения Челябинского промышленного района – Аразинского водохранилища на р. Миасс», так как оно вступает в противоречие с действующим законодательством.

До момента утверждения Правительством Российской Федерации Положения
 о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и разработки, в соответствии с данным Положением, проекта зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения Челябинского промышленного района – Аргазинского водохранилища на р. Миасс, с последующим получением санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ зоны и ограничений использования земельных участков в границах такой зоны санитарным правилам, и до принятия решения об установлении такой зоны,   на территории  II пояса санитарной охраны источника водоснабжения Челябинского промышленного района устанавливается зона ограничения действия градостроительного регламента (см. Том 2 Градостроительные регламенты.).
3.10 СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Существующее положение

По данным администрации Байрамгуловского сельского поселения наряду с учреждениями социально-гарантированного уровня, в поселении функционируют учреждения культуры и искусства и предприятия торговли (см. таблицу 3.10.1).


В целом по поселению отмечается дефицит учреждений спорта, предприятий питания и бытового обслуживания.


Проектные предложения


Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов поселения предусматривается с тем, чтобы способствовать:

· повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в т.ч. нового строительства, коммерческо-деловой и обслуживающей сферы;

· повышению уровня образования общего и специального, уровня здоровья, культуры, повышению качества трудовых ресурсов;

· достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения);

· повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;

· в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Учреждения образования на территории Байрамгуловского сельского поселения представлены следующими образовательными учреждениями: муниципальное дошкольное образовательное учреждение в с. Байрамгулово «Детский сад №25» вместимостью на 90 детей, фактически посещают 110 детей и муниципальное образовательное учреждение «Байрамгуловская средняя общеобразовательная школа» (МОУ «Байрамгуловская СОШ») вместимостью на 520 учащихся, фактически посещают 348 обучающихся. Подвоз детей осуществляется школьными автобусами.
На территории поселения функционирует учреждение дополнительного образования МБОУ ДО «Детская школа искусств с. Байрамгулово», где преподается изобразительное искусство и основы сценической культуры. Общая численность учащихся 30 человек. 
На расчетный срок развитие системы образования предусматривается за счет:

- капитального и текущего ремонта, технического перевооружения существующих образовательных учреждений;
- организации групп детского сада по типу «семейный детский сад» в населенных пунктах: п. Аракаева, п. Маякский;
- строительство детских садов на 110 мест общей численностью в с.Байрамгулово, д. Мавлютова, п. Миасский и п. Аргази. 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


Учреждения здравоохранения на территории поселения представлены структурным подразделением ГБУЗ «Районная больница с. Аргаяш» - центр врача общей практики на 25 посещений/смену (ЦОВП) с. Байрамгулово и фельдшерско-акушерский пункт на 4 посещения/смену (ФАП) в д. Мавлютова.
Перечнем объектов здравоохранения в муниципальных образованиях Челябинской области (фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики), планируемых к вводу в эксплуатацию на 2018-2024 годы), строительство на территории Байрамгуловского сельского поселения данных объектов не предусмотрено. 

 Дальнейшее развитие учреждений здравоохранения поселения предусматривается за счет капитального ремонта и технического перевооружения существующих учреждений здравоохранения.

Учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения на территории поселения нет.

УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

На сегодняшний день сеть учреждений физической культуры и спорта не развита. Физкультурно-оздоровительные комплексы и плоскостные спортивные сооружения отсутствуют. На территории СОШ функционирует Байрамгуловский филиал государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа». При школе действует спортивный зал площадью 120 м2 и футбольное поле.

Дальнейшее развитие материально-технической базы физкультуры и спорта предусматривается за счет:

-    ремонта школьного стадиона
;

-   строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Байрамгулово;

- размещения плоскостных спортивных сооружений (комплекса физкультурно-оздоровительных площадок) в населенных пунктах: п. Миасский, д. Мавлютова, п. Аргази.
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА


На территории Байрамгуловского сельского поселения функционируют: Дом культуры МБУК ЦКС «Аргужа» на 250 мест в с. Байрамгулово, дом культуры на 70 мест в д. Новый Миасс и дом культуры на 100 мест в п. Аргази. При клубах функционируют библиотеки, кружки для взрослых и детей различных направлений.

Проектом предусматривается развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства за счет текущего и капитального ремонта, технического перевооружения и укрепления материально-технической базы существующих учреждений:

-     капитального ремонта ДК в с. Байрамгулово
;

-    строительства учреждения клубного типа в д. Мавлютова.
КОММЕРЧЕСКО-ДЕЛОВАЯ И ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ СФЕРА


По данным администрации сеть предприятий коммерческо-деловой сферы и предприятий бытового обслуживания в сельском поселении отсутствует. Предприятия торговли представлены на 1,81 тыс.м2 торговой площади. Услуги почты и связи обеспечивает отделение ФГУП «Почта России».


Генеральным планом предусматриваются территории для дальнейшего развития, расширения данной сферы обслуживания населения, а именно:

· размещения объектов по оказанию административно-деловых услуг (юридических, бухгалтерских, аудиторских, услуг по финансовым, налоговым и т.д. вопросам) в общественно-деловых центрах населенных пунктов;

· развития сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания; 

· размещения магазинов, предприятий общепита и бытового обслуживания социально-гарантированного уровня вблизи жилья в радиусе пешеходной доступности.

ПРЕДПРЯТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


Кладбища расположены за границами населенных пунктов: два кладбища возле с. Байрамгулово площадью 4,0 га и 2,88 га (в т.ч. 0,99 га на землях лесного фонда), возле д. Чишма – 4,60 га (на землях лесного фонда), два кладбища возле д. Мавлютова – 3,32 га и 1,3 га (в т.ч. 0,6 га на землях лесного фонда), возле д. Туракаева – 0,38 га (закрытое на землях лесного фонда), возле д. Аракаева  - 0,09 га, возле д. Новый Миасс – 1,72 га и возле ДСНТ «Жаворонки»  - 0,5 га (закрытое ОКН «Кладбище-роща»). Проектом предусмотрены новые территории для расширения кладбищ возле с. Байрамгулово (площадью 1,45 га) и п. Новый Миасс (1,31 га), которые расположены за пределами первого пояса санитарной охраны Аргазинского водохранилища и охранной зоны памятника природы Челябинской области Аргазинского водохранилища.
Так как сведения о границах санитарно-защитных зон от кладбищ отсутствуют в Росреестре, то Проектом определены нормативные санитарно-защитные зоны на основании положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». На основании этого были выявлены наложения санитарно-защитных зон на территорию жилой застройки от кладбища в с. Байрамгулово. Таким образом до постановки сведений о границах санитарно-защитной зоны на государственный кадастровый учет недвижимости, на земельных участках, расположенных (планируемых к размещению) в границах нормативной СЗЗ не допускается: 

- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения, ведения садоводства;
-  размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведёт к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями;

- реконструкция указанных объектов капитального строительства осуществляется только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков.


Пожаротушение на территории поселения осуществляется ОГУ пожарной частью №217 на 2 спец/автомобиля.

В сфере коммунального обслуживания населения проектом предусматриваются новые территории коммунально-складского назначения (6,8 га) и производственные территории (39,1 га).
Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Байрамгуловского сельского поселения осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой Российской Федерации.

Объекты размещения ТКО на территории поселения, не соответствующие требованиям законодательства, а также стихийные несанкционированные свалки в соответствии с реестром мест несанкционированного размещения отходов, формируемом по данным органов местного самоуправления подлежат закрытию и рекультивации.
Генеральным планом предусматривается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения в территориальных зонах, площадь которых позволяет обеспечить нормативные размеры земельных участков данных объектов согласно местным нормативам градостроительного проектирования и показателям СП 42.13330.2016 «Градостроительство» и иным нормативно-правовым актам. Строительство новых объектов СКБО предусматривается за пределами первого пояса санитарной охраны Аргазинского водохранилища и охранной зоны памятника природы Челябинской области Аргазинского водохранилища.
 Новое строительство объектов СКБО необходимо осуществлять с учетом действующих ограничений, установленных для второго пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения «Шершневское водохранилище» (см. п. 10 таблицы 3.5.1 «Режимы использования зон с особыми условиями на территории Байрамгуловского сельского поселения»). Размещение и реконструкция объектов местного значения поселения, расположенных в охранной зоне Памятника природы Аргазинского водохранилища должна осуществляться в соответствии с режимом охранной зоны памятника природы.

Расчет учреждений СКБО для Байрамгуловского сельского поселения.

Таблица 3.10.1

	Наименование
(рекомендуемая обеспеченность на 1 тыс. жителей, ед. изм.)
	Наименование населенных пунктов

	
	Всего по поселению
	с. Байрамгулово


	п.Миасский


	д. Мавлютова


	п. Аргази


	д. Аракаева

	д.Новый Миасс


	д.Туракаева

	д.Чишма


	п. Маякский


	1. Учреждения образования

	1.1 Дошкольное образовательное учреждение

- существующее

(проект\фактически посещают)
	90/110
	90/110
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- требуется по нормативу (расчет по демографии с учетом численности детей

 1-6 лет в расчете 70-85 %
)
	227
	95
	20
	45
	25
	8
	13
	4
	4
	13

	- новое строительство на расчетный срок
	110
	20
	20
	45
	25
	организация групп ДДОУ по типу «семейный д/с»

	1.2 Общеобразовательная школа

- существующее (проект\фактически посещают)
	520/348
	520/348
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- требуется по нормативу (расчет по демографии с учетом 100 % уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов)
	416
	176
	32
	80
	48
	16
	24
	8
	8
	24

	- новое строительство на расчетный срок
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3 Внешкольные учреждения, мест (проект\фактически посещают)
	30/30
	30/30

	- требуется по нормативу, (10% от общего числа школьников)
	42
	42

	- новое строительство на расчетный срок
	организация кружковой внешкольной деятельности

	2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	2.1 Амбулатории, ФАП* (по заданию органов здравоохранения в соответствии с тех. регламентами)

- существующее (пос./смену)
	29
	ЦОВОП

25
	-
	ФАП

4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- новое строительство на расчетный срок
	Параметры устанавливаются в соответствии с нормами технического регулирования.

	2.2 Выдвижной пункт медицинской помощи (0,2 авт.)

- существующее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- новое строительство на расчетный срок
	Параметры устанавливаются в соответствии с нормами технического регулирования.

	3. Учреждения культуры, искусства и спорта

	3.1 Помещения для культурно массовой работы, досуга и любительской деятельности, клубы

- существующее (мест)
	420
	250
	-
	-
	100
	-
	70
	-
	-
	-

	- потребность по норме (80 мест)
	208
	88
	16
	40
	24
	8
	12
	4
	4
	12

	- новое строительство на расчетный срок (мест)
	40
	-
	-
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2 Библиотеки, тыс. экз. (при 6 тыс. экз.)

- существующее
	н/д

	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- требуется по нормативу
	15,6
	6,6
	1,2
	3,0
	1,8
	0,6
	0,9
	0,3
	0,3
	0,9

	- новое строительство на расчетный срок
	15,6
	6,6
	1,2
	3,0
	1,8
	0,6
	0,9
	0,3
	0,3
	0,9

	3.3 Территория плоскостных спортивных сооружений

(1,95 га)

- существующее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- требуется по нормативу
	5,07
	2,15
	0,39
	0,98
	0,59
	0,2
	0,29
	0,1
	0,1
	0,29

	3.4 Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания

- существующее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- требуется по нормативу (70-80 м2 общей площади пола)
	208
	88
	16
	40
	24
	8
	12
	4
	4
	12

	- новое строительство на расчетный срок
	250


	250 

(многофункциональный ФОК в с. Байрамгулово) 

	4. Торговля и общественное питание

	4.1 Магазины, прод. и не прод. 

- существующее, тыс. м2 торг. площади
	1,81
	1,14
	-
	0,34
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,03
	0,11

	- требуется по нормативу

 (486,6 м2 торг. площади)
	1,27
	0,54
	0,07
	0,25
	0,15
	0,05
	0,07
	0,02
	0,02
	0,1

	- итого расчетный срок 
	1,96
	1,14
	0,07
	0,34
	0,1
	0,05
	0,1
	0,02
	0,03
	0,11

	4.2 Предприятия общественного питания

- существующее
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- требуется по нормативу

 (40 мест)
	104
	44
	8
	20
	12
	4
	6
	2
	2
	6

	- итого на расчетный срок 


	104
	44
	8
	20
	12
	4
	6
	2
	2
	6

	5. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания и административно-деловые

	5.1 Предприятия бытового обслуживания

- существующее
	н/д

	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	- требуется по нормативу (4 раб. мест)
	10
	4
	1
	2
	1
	-
	1
	-
	-
	1

	- новое строительство на расчетный срок
	10
	4
	1
	2
	1
	-
	1
	-
	-
	1

	5.2 Пожарное депо,

- существующее, авт.
	Обслуживание осуществляется пожарной частью № 217 

с. Байрамгулово

	- новое строительство на расчетный срок
	По заданию на проектирование, в соответствии с техническими регламентами 

	5.3 Отделение связи

(1 объект на 0,5-6,0 тыс. жителей)

- существующее, сохраняемое на расчетный срок
	1
	ФГУП «Почта России»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.4 Кладбище 

- существующее

(за границами населенных пунктов)
	18,49
(в т.ч. закрытые 0,58)
	6,88
	-
	4,62
	0,2
(закрытое ОКН)
	0,09
	1,72
	0,38

(закрытое)
	4,6
	-

	-требуется по нормативу (0,24 га)
	0,62
	0,26
	0,05
	0,12
	0,07
	0,02
	0,04
	0,01
	0,01
	0,04

	- новое строительство на расчетный срок
	2,76
	1,45
	-
	-
	-
	-
	1,31
	-
	-
	-


3.11 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Существующее положение

На территории Байрамгуловского сельского поселения функционирует крупное сельскохозяйственное предприятие по выращиванию овощей открытого грунта ОАО «Аргазинское», остальное сельскохозяйственное производство осуществляют фермерские хозяйства, предприниматели и личные подсобные хозяйства населения (КФК, ЛПХ). Из крупных объектов инженерной инфраструктуры функционирует Аргазинский гидротехнический участок и Аргазинский участок РЭС.
Основным направлением деятельности в поселении является растениеводство и животноводство 


На территории Байрамгуловского сельского поселения отсутствуют сведения о поставленных на государственный кадастровый учет недвижимости границах санитарно-защитных зон от предприятий, сооружений и иных объектов.

Настоящим Проектом были определены нормативные санитарно-защитные зоны на основании положений СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». На основании этого были выявлены наложения санитарно-защитных зон на территорию жилой застройки от сельскохозяйственного предприятия в с. Байрамгулово.
Таким образом до постановки сведений о границах санитарно-защитной зоны на государственный кадастровый учет недвижимости, на земельных участках, расположенных (планируемых к размещению) в границах нормативной СЗЗ не допускается: 

- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения, ведения садоводства;

-  размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведёт к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями;

- реконструкция указанных объектов капитального строительства осуществляется только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков.

Проектные предложения


Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства на территории поселения являются: 

· вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот;

· снижение издержек и повышение производительности путем внедрения новых технологий;

· развитие личных подсобных хозяйств, путем создания правовых, экономических и организационных условий для их развития.

Размещение промышленного предприятия или коммунально-складского объекта должно выполняться в строгом соответствии с санитарными нормами и правилами, а также, на основании проекта планировки и межевания. При размещении на территории муниципального образования объекта, имеющего санитарно-защитную зону, с выделением земельного участка под строительство, необходимо учитывать величину санитарно-защитной зоны для исключения негативного влияния на соседних землепользователей. Санитарно-защитная зона вновь размещаемых объектов должна включаться внутрь соответствующей территориальной зоны.


 А также вся хозяйственная деятельность должна осуществляться с учетом действующих ограничений, установленных для первого и второго пояса санитарной охраны Аргазинского водохранилища, охранной зоны памятника природы Челябинской области Аргазинского водохранилища и второго пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения «Шершневское водохранилище» (см. п. 7, п. 10 таблицы 3.5.1 «Режимы использования зон с особыми условиями на территории Байрамгуловского сельского поселения»):

1) Первый пояс зоны санитарной охраны Аргазинского водохранилища - 200 м береговая полоса – зона жесткого ограничительного режима, где запрещено какое бы то ни было строительство (кроме объектов водоснабжения, входящих в данный комплекс);

2) Второй пояс зоны санитарной охраны Аргазинского водохранилища -750 м - сброс сточных вод (в том числе дренажных) в водные объекты в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового назначения запрещен. 


На территориях ЗСО должны выполняться мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

3) Охранная зона памятника природы Аргазинского водохранилища – в части размещения производств и ведения сельскохозяйственной деятельности запрещено:
·  сброс сточных вод, в том числе в подземные горизонты;
·  размещение мест складирования, переработки, утилизации и захоронения промышленных, бытовых отходов, ядохимикатов, минеральных удобрений, навоза;
· применение пестицидов и агрохимикатов в границах водоохранной зоны памятника природы;
·  размещение кладбищ, скотомогильников; 
·  размещение ремонтных мастерских, топливозаправочных пунктов, моечных комплексов и иных промышленных объектов;
·  проведение мойки, ремонта, заправки топливом механических транспортных средств;
·  размещение стоянок и парковок транспортных средств, не оборудованных в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
· движение и стоянка транспортных средств в границах водоохранной зоны памятника природы, за исключением их движения по дорогам, имеющим твердое покрытие, и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
· проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых, за исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;
·  сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных и оборудованных мест, проведение сельскохозяйственных палов;
·  промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных соков, ягод, грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
·  выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сенокошение вне специально отведенных для этого мест;
· захламление земель.
 На территории охранной зоны памятника природы Аргазинского водохранилища строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений допускаются только при наличии положительного заключения государственной экспертизы.

На территории охранной зоны памятника природы Аргазинского водохранилища при наличии положительного заключения государственной экспертизы (в случаях, предусмотренных законодательством) допускаются: строительство объектов, снижающих влияние загрязненного тяжелыми металлами стока с территории Карабашского городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища.

4) Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения «Шершневское водохранилище», запрещено без разрешения органов санитарного надзора, органов по использованию и охране водных ресурсов, управления водопровода и канализации и органов по использованию и охране недр: 

· всякое, даже временное строительство и в первую очередь животноводческих ферм, птицеферм и промпредприятий; 

· эксплуатацию водоносных горизонтов; 

· использование недр; 

· вырубку леса, за исключением санитарной;

· применение ядохимикатов. 

Запретить содержание в зоне санитарной охране больного скота (туберкулезом, бруцеллезом и т.п.), а также быков здорового скота в полосе 100 м от линии уреза воды в водоемах

За пределами границ второго пояса зоны санитарной охраны запретить строительство промпредприятий, промстоки которых могут загрязнить воду р. Миасс.

3.12 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Схема развития транспортной инфраструктуры Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области масштаба 1:15000 разработана с учетом «Схемы территориального планирования Аргаяшского муниципального района Челябинской области» и «Схемы территориального планирования Челябинской агломерации».

Транспортная инфраструктура рассматриваемого сельского поселения включает в себя: сеть внешних автомобильных дорог общего пользования, улицы и дороги населенных пунктов.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки по территории Байрамгуловского сельского поселения обслуживаются автомобильным транспортом. Пассажирские и грузовые перевозки воздушным транспортом осуществляются до аэропорта Челябинска.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Существующее положение


Автомобильный транспорт имеет значение первостепенной важности для осуществления связей производственного и пассажирского характера внутри сельского поселения и со смежными территориями. Это обусловлено относительной развитостью автодорожной сети и автомобильного парка.


Территория поселения разделена рекой Миасс на две изолированные части. Сообщение между частями осуществляется с помощью автодорожных мостов: южнее с. Байрамгулово и западнее д. Мавлютова. Основная транспортная ось, состоящая из автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходит по рассматриваемой территории с севера на юго-запад через административный центр поселения и обеспечивает внешние и частично внутренние связи муниципального образования.

Сообщение между центром поселения и остальным населенными пунктами осуществляется по автодорогам общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения. 

Автодороги общего пользования регионального или

межмуниципального значения


Согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства Челябинской области от 26.03.2019г. № 122-П «О перечне областных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью Челябинской области по состоянию на 1 января 2019 года» (далее «Перечень»), к существующим автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Байрамгуловского сельского поселения относятся:

Таблица 3.12.1

	№ п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Протяж-ть, км
	Категория
	Идентификационный номер

	1
	Кузнецкое - Байрамгулово
	3,32
	IV
	74 ОП РЗ 75К-041

	2
	Байрамгулово - автодорога Миасс – Карабаш -Кыштым
	8,93
	IV
	74 ОП РЗ 75К-280

	3
	Байрамгулово-Мавлютова
	3,89
	IV
	74 ОП РЗ 75К-383

	4
	Байрамгулово-Маякский
	1,87
	IV
	74 ОП РЗ 75К-385

	5
	Мавлютова – Новый Миасс
	2,62
	IV
	74 ОП РЗ 75К-386

	
	ИТОГО:
	20,63
	
	



Автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения: «Кузнецкое - Байрамгулово» и «Байрамгулово - автодорога Миасс – Карабаш -Кыштым» формируют основную транспортную ось, обеспечивающую сообщение центра сельского поселения - с. Байрамгулово, в северо-восточном направлении - с административными центрами Аргаяшского района и Челябинской области, а в юго-западном направлении - с городами: Чебаркуль, Карабаш, Миасс, а также связывающую часть населенных пунктов рассматриваемой территории (п. Аргази и д. Чишма). 

Остальные автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения: «Байрамгулово - Мавлютова», «Байрамгулово - Маякский», «Мавлютова – Новый Миасс», осуществляют местные связи между центром сельского поселения и населенными пунктами.

Пересечение автодорог с р. Миасс осуществляется с помощью мостов.

Существующая протяженность автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 20,63 км.

Автодороги общего пользования местного значения


В соответствие с постановлением Администрации Аргаяшского муниципального района от 10.12.2018 № 1297 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Аргаяшского муниципального района, находящихся вне границ населенных пунктов поселений» к существующим внешним автодорогам общего пользования местного значения муниципального района, проходящим по территории Байрамгуловского сельского поселения, относятся:

Таблица 3.12.2

	№ п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Протяженность по реестру, км

	1
	д. Байрамгулово – д. Туракаева
	6,00

	2
	Западный обход п. Маякский*
	1,40

	3
	Южный подъезд к с. Байрамгулово*
	0,33

	4
	д. Новый Миасс – д. Биккулова*
	3,26

	5
	п. Миасский – а/д «Мавлютова – Новый Миасс» *
	2,39

	
	ИТОГО:
	13,38



* - автодороги, не учтенные в перечне автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Аргаяшского муниципального района, находящихся вне границ населенных пунктов поселения.

Фактическая протяженность автодорог общего пользования местного значения муниципального района, проходящих по территории рассматриваемого поселения, составляет 13,38 км.


В соответствии с постановлением Администрации Аргаяшского муниципального района от 10.12.2018 № 1298 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Аргаяшского муниципального района, находящихся в границах населенных пунктов поселений» к существующим автодорогам общего пользования местного значения Байрамгуловского сельского поселения (улично-дорожная сеть), относятся:

Таблица 3.12.3

	№ п/п
	Наименование населенного

пункта, название улиц
	Общая протяж-ть, км
	Вид покрытия, протяженность, км.

	
	
	
	АБ
	Щ
	грунт

	1
	2
	
	3
	4
	5

	
	с. Байрамгулово
	16,29
	9,36
	2,68
	4,25

	1
	ул. Титова
	1,35
	1,35
	
	

	2
	ул. Победы
	2,35
	1,34
	
	1,01

	3
	ул. Тузова
	2,50
	2,10
	0,40
	

	4
	ул. Дружбы
	2,05
	1,08
	0,97
	

	5
	ул. Первомайская
	0,86
	0,20
	
	0,66

	6
	ул. Лесная
	0,35
	0,35
	
	

	7
	ул. Нагорная
	0,52
	0,20
	
	0,32

	8
	ул. Октябрьская
	0,40
	0,40
	
	

	9
	ул. Школьная
	0,58
	0,58
	
	

	10
	ул. Советская
	0,99
	0,99
	
	

	11
	ул. Мира
	0,59
	0,20
	0,39
	

	12
	ул. Первая Северная
	0,35
	0,35
	
	

	13
	ул. Вторая Северная
	0,22
	0,22
	
	

	14
	ул. Плановая
	0,45
	
	0,45
	

	15
	ул. Водопроводная
	0,55
	
	
	0,55

	16
	ул. Заовражная
	0,75
	
	
	0,75

	17
	ул. Береговая
	0,5
	
	
	0,50

	18
	ул.  Набережная
	0,47
	
	0,47
	

	19
	пер. Северный
	0,20
	
	
	0,20

	20
	пер. Речной
	0,26
	
	
	0,26

	
	д. Мавлютова
	5,57
	3,52
	0,64
	1,41

	21
	ул. Челябинская
	0,60
	0,60
	
	

	22
	ул. Зеленая
	0,87
	0,67
	
	0,20

	23
	ул. Полевая
	1,15
	0,51
	0,64
	

	24
	ул. Лесная
	0,35
	0,35
	
	

	25
	ул. Центральная
	1,36
	0,84
	
	0,52

	26
	ул.  Мостовая
	0,55
	0,55
	
	

	27
	ул. Береговая
	0,15
	
	
	0,15

	28
	ул. Молодежная
	0,54
	
	
	0,54

	
	п. Маякский
	2,38
	0,60
	1,03
	0,75

	29
	ул. Садовая
	0,97
	0,60
	
	0,37

	30
	ул. Полевая
	0,38
	
	
	0,38

	31
	(объездная)
	0,84
	
	0,84
	

	32
	ул. Южноуральская
	0,19
	
	0,19
	

	
	п. Миасский
	2,84
	
	2,40
	0,44

	33
	ул. Зыкова
	1,25
	
	1,25
	

	34
	ул. Южная
	1,15
	
	1,15
	

	35
	ул. Лесная
	0,44
	
	
	0,44

	
	п. Аргази
	3,67
	1,70
	
	1,97

	36
	ул. Центральная
	1,20
	1,20
	
	

	37
	ул.  Нагорная
	0,50
	0,50
	
	

	38
	ул. Береговая
	1,10
	
	
	1,10

	39
	пер. Уральский
	0,30
	
	
	0,30

	40
	ул. Российская
	0,25
	
	
	0,25

	41
	ул. Лазурная
	0,32
	
	
	0,32

	
	д. Чишма
	1,72
	0,70
	
	1,02

	42
	ул. Приозерная
	0,70
	0,70
	
	

	43
	ул. Солнечная
	0,51
	
	
	0,51

	44
	пер. Дачный
	0,51
	
	
	0,51

	
	д. Аракаева
	3,02
	
	
	3,02

	45
	ул. Озерная
	1,06
	
	
	1,06

	46
	ул. Бажова
	0,20
	
	
	0,20

	47
	ул. Пугачевская
	0,31
	
	
	0,31

	48
	ул. Изумрудная
	0,33
	
	
	0,33

	49
	ул. Новая
	0,36
	
	
	0,36

	50
	ул. Березовая
	0,76
	
	
	0,76

	
	д. Туракаева
	0,85
	
	
	0,85

	51
	ул. Озерная
	0,50
	
	
	0,50

	52
	ул. Дачная
	0,35
	
	
	0,35

	
	д. Новый Миасс
	2,25
	
	2,10
	0,15

	53
	ул. Крестьянская
	1,20
	
	1,20
	

	54
	ул. Луговая
	0,90
	
	0,90
	

	55
	пер. Безымянный
	0,15
	
	
	0,15

	
	ИТОГО:
	
	15,88
	8,85
	13,86

	
	ВСЕГО:
	
	38,59


Характеристика существующей УДС населенных пунктов 

Байрамгуловского сельского поселения

с. Байрамгулово


В населенном пункте сложилась прямоугольная структура улиц и дорог. 

Главная меридиональная ось, состоящая из улиц: Победы, Тузова, Октябрьской, является частью основной транспортной связи поселения и имеет выход в северном и южном направлении на автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения: «Кузнецкое – Байрамгулово» и «Байрамгулово - автодорога Миасс – Карабаш -Кыштым» соответственно. 

Главная широтная ось состоит из улиц: Титова и Дружбы. В восточном направлении указанные улицы продолжаются автодорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения «Байрамгулово - Маякский».

Второй дополнительный юго-восточный въезд в село сформирован в направлении д. Мавлютова.

Основные местные улицы в центральной части: Советская, Первомайская, Дружбы; в западной части: Победы, Набережная.

Протяженность существующей УДС населенного пункта – 16,29 км.

п. Маякский


Населенный пункт имеет линейную структуру УДС. Вся территория поселка расположена вдоль основной меридиональной улицы Садовой.


Все улицы, кроме основной, не имеют твердого покрытия. 

Протяженность существующей УДС населенного пункта – 2,38 км.

п. Миасский

Основной улицей поселка является ул. Южная. 

Территорию жилой застройки также обслуживает местная основная улица Зыкова.

Улицы не имеют твердого покрытия.

Протяженность существующей УДС населенного пункта – 2,84 км.

д. Мавлютова


Главная транспортная связь деревни сформирована двумя улицами: Зеленой и Центральной. В северном и западном направлении она имеет выход на внешние автодороги общей сети. Также основным является сложившееся тупиковое направление – ул. Мостовая, ведущее к бывшему сельхозпредприятию, расположенному южнее деревни. 

Жилую застройку в восточной части обслуживают широтные местные улицы – Тургайская, Челябинская, Полевая.

Протяженность существующей УДС населенного пункта – 5,57 км.

д. Новый Миасс


Населенный пункт имеет линейную структуру УДС. Главной улицей является ул. Крестьянская. В северном направлении она продолжается автодорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения «Мавлютова – Новый Миасс», в южном – автодорогой общего пользования местного значения «д. Новый Миасс – д. Биккулова».
Протяженность существующей УДС населенного пункта – 2,25 км.

д. Чишма


Через территорию населенного пункта проходит автодорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Байрамгулово - автодорога Миасс – Карабаш - Кыштым», выполняющая роль основной улицы (ул. Приозерная). Жилую застройку в восточной части деревни обслуживают местные основные улицы: Солнечная и пер. Дачный.

Протяженность существующей УДС населенного пункта – 1,72 км.

п. Аргази


Населенный пункт не имеет четко выраженной структуры УДС. 

Вдоль южной границы поселка проходит транзитная автодорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Байрамгулово - автодорога Миасс – Карабаш - Кыштым». К ней примыкает главная тупиковая улица Центральная. 

Сложившуюся жилую и общественно-деловую застройку обслуживают основные местные улицы: Береговая и Лазурная.


Улицы населенного пункта, кроме Центральной и Набережной, не имеют твердого покрытия.

Протяженность существующей УДС населенного пункта – 3,67 км.

п. Аракаева и п. Туракаева

Территории поселков Аракаева и Туракаева примыкают друг к другу, поэтому фактически имеют единую транспортную структуру. Жилая застройка обоих поселков расположена вдоль меридиональной тупиковой основной ул. Озерной. В поселке Туракаева также сформировался широтный восточный въезд – ул. Дачная, от автодороги общего пользования местного значения «д. Байрамгулово – д. Туракаева». Доступ на внешнюю автодорогу из п. Аракаева происходит через п. Туракаева.

Улицы населенных пунктов не имеют твердого покрытия.

Протяженность существующей УДС:

· п. Аракаева – 3,02 км.

· п. Туракаева – 0,85 км. 

Протяженность УДС населенных пунктов сельского поселения составляет 38,59 км, в т.ч., с твердым покрытием – 15,88 км.


Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения на территории Байрамгуловского сельского поселения, включая УДС населенных пунктов, составляет 51,97 км.


Общая протяженность всех существующих автодорог Байрамгуловского сельского поселения приведена в таблице 3.12.4.

Таблица 3.12.4

	Наименование
	Единицы измерения
	Количество ед. изм.

	Регионального или межмуниципального значения
	км
	20,63

	Местного значения,
	км
	51,97

	в т.ч. местного значения СП (УДС населенных пунктов)
	км
	38,59

	Общая протяженность автодорог
	км
	72,60



Анализ сложившейся ситуации выявляет следующие недостатки:

· низкий уровень технического состояния сети межпоселковых автодорог и улично-дорожной сети населенных пунктов;

· отсутствие транзитных и грузовых объездов населенных пунктов;

· тупиковые подъезды к некоторым населенным пунктам, отсутствие широтных связей между населенными пунктами соседних поселений;

· отсутствие благоустройства на улицах населенных пунктов.

Проектные предложения


При проектировании автодорожной сети сельского поселения использовались следующие принципы:

· построение улично-дорожной сети на рассматриваемой территории с четкой структурой и максимальным использованием существующих улиц и дорог;

· использование пригородного массово-пассажирского транспорта (МПТ) для внутренних маршрутов по территории населенных пунктов;

· пропуск транзитного легкового и грузового транспорта в обход жилых территорий;

· проектирование маршрутов общественного транспорта с соблюдением нормативных радиусов пешеходной доступности общественного пассажирского транспорта;

· организация системы хранения и обслуживания автомобильного транспорта.

Автодороги общего пользования регионального

или межмуниципального значения


Существующие автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящие по территории Байрамгуловского сельского поселения, на расчетный срок сохраняются, предусматривается реконструкция дорожного полотна на участках, не соответствующих заявленной категории автодороги с организацией капитального покрытия проезжих частей.


Согласно Схемам территориального планирования Челябинской агломерации и Аргаяшского муниципального района Челябинской области через центральную часть рассматриваемого поселения в меридиональном направлении предусмотрено строительство участка Большого транспортного кольца Челябинской агломерации, состоящего из существующих и проектируемых участков автодорог (протяженность в границах поселения – 15,98 км). На пересечении указанной автодороги с р. Миасс запроектирован автодорожный мост. Пересечение с автодорогой общего пользования местного значения предлагается организовать с помощью развязки в разных уровнях.


На расчетный срок и перспективу общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Байрамгуловского сельского поселения составит 36,61 км.

Автодороги общего пользования местного значения


Существующие внешние автодороги общего пользования местного значения, проходящие по территории Байрамгуловского сельского поселения, на расчетный срок сохраняются, предусматривается реконструкция дорожного полотна до технических параметров IV, V категории с организацией капитального покрытия проезжих частей.


В целях увеличения плотности дорожной сети, формирования дополнительных широтных связей с населенными пунктами соседних поселений, обеспечения доступа к кольцевой автодороге, исключения движения грузового и транзитного транспорта по селитебным территориям, настоящим проектом предлагается строительство 10,82 км автодорог общего пользования местного значения муниципального района:

· восточный подъезд к п. Маякский - протяженность в границах поселения 1,54 км;

· северо-восточный обход с. Байрамгулово - протяженность в границах поселения 1,41 км;

· Мавлютова – Калиновка (участок) - протяженность в границах поселения 5,66 км;

· От а/д Байрамгулово-Мавлютова до южного въезда в с. Байрамгулово - протяженность в границах поселения 0,40 км;

· Юго-восточный подъезд к п. Аргази от автодороги «Байрамгулово - автодорога Миасс – Карабаш -Кыштым» - протяженность в границах поселения 0,23 км;

· с. Кулуево - д. Халитова (участок) - протяженность в границах поселения 1,58 км.

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения муниципального района на расчетный срок составит 24,20 км.

Характеристика проектируемой УДС населенных пунктов 
Байрамгуловского сельского поселения


Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения подробно будет рассматриваться в генеральных планах указанных населенных пунктов. Настоящим проектом рассматривались только основные улицы и местные улицы (основные).



Классификация УДС, в соответствии с СП 42.13330.2011 принята следующая:

· основные улицы сельского поселения;

· местные улицы (основные).

Проектируемая УДС решена с учетом:

· функционального назначения сложившейся системы улиц и дорог;

· планировочной структуры населенных пунктов;

· интенсивности транспортного движения;

· обеспечения оптимальных связей со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта;

· обеспечения нормативных радиусов пешеходной доступности общественного пассажирского транспорта.


Проектируемая УДС с. Байрамгулово


Основная транспортная структура населенного пункта на расчетный срок сохраняется. 

Проектом предлагается продлить основную меридиональную ул. Победы до северо-восточного грузового обхода села для обеспечения транспортного обслуживания проектируемых жилых территорий в северной части.

Местные основные улицы: Советская, Набережная, подлежат реконструкции.

На расчетный срок в селе предусмотрено строительство 0,57 км основных улиц сельского поселения. Протяженность УДС населенного пункта составит 16,86 км.
Проектируемая УДС п. Маякский


Сложившаяся транспортная структура поселка на расчетный срок сохраняется.

Протяженность УДС населенного пункта не изменится и составит 2,38 км.
Проектируемая УДС п. Миасский

На расчетный срок существующая система УДС поселка сохраняется. Для обслуживания проектируемой жилой застройки в юго-западной части населенного пункта запроектирована ул. Лесная.

На расчетный срок в поселке предусмотрено строительство 1,15 км местных основных улиц. Протяженность УДС населенного пункта составит 3,99 км.

Проектируемая УДС д. Мавлютова


На расчетный срок существующая система УДС населенного пункта сохраняется. В связи с формированием широтной связи «Мавлютова – Калиновка» предлагается реконструкция широтной ул. Челябинской до параметров основной улицы сельского поселения. Для обслуживания проектируемой жилой застройки в юго-восточной и общественно-деловой в центральной части деревни, предлагается строительство основной местной улицы Проектная 1 до пересечения с ул. Центральной.

На расчетный срок в деревне предусмотрено строительство 0,78 км местных основных улиц. Протяженность УДС населенного пункта составит 6,35 км.

Проектируемая УДС д. Новый Миасс 


Сложившаяся транспортная структура деревни на расчетный срок сохраняется.

Протяженность УДС населенного пункта не изменится и составит 2,25 км.
Проектируемая УДС д. Чишма


Сложившаяся транспортная структура деревни на расчетный срок сохраняется.

Протяженность УДС населенного пункта не изменится и составит 1,72 км.
Проектируемая УДС п. Аргази


Существующая улично-дорожная сеть поселка, на расчетный срок сохраняется. Улицы и дороги, не имеющие твердого покрытия, либо не соответствующие необходимым техническим параметрам, подлежат реконструкции.

Главной меридиональной улицей остается ул. Центральная. Для оптимизации движения в населенном пункте предлагается реконструкция пер. Уральского до параметров основной местной улицы и продление его до примыкания к ул. Береговой. В связи с расширением жилых территорий южнее объездной автодороги, она приобретает статус широтной основной улицы (в границах населенного пункта).

В целях обслуживания проектируемой жилой застройки в южной части поселка и связи ее с основной территорией населенного пункта запроектирована местная основная улица Проектная 2 с выходом на автодорогу общего пользования регионального или межмуниципального значения «Байрамгулово - автодорога Миасс – Карабаш - Кыштым».

На расчетный срок в поселке предусмотрено строительство 0,54 км местных основных улиц. Протяженность УДС населенного пункта составит 4,21 км.

Проектируемая УДС п. Аракаева и п. Туракаева

Основная структура рассматриваемых населенных пунктов не изменяется. Все улицы на расчетный срок сохраняются. Улицы и дороги, не имеющие твердого покрытия, либо не соответствующие необходимым техническим параметрам, подлежат реконструкции.

Главной меридиональной улицей остается ул. Озерная.

В соответствие с ранее разработанной градостроительной документацией, для организации сообщения с проектируемыми жилыми зонами восточнее основной территории п. Аракаева, предусмотрено формирование новой широтной основной улицы Лесной (реконструкция).

Протяженность УДС населенных пунктов не изменится и составит: 

· п. Аракаева – 3,02 км.

· п. Туракаева – 0,85 км. 


Настоящим проектом предлагается строительство 3,04 км автодорог общего пользования местного значения сельского поселения - улиц и дорог населенных пунктов. 

На территории охранной зоны памятника природы Аргазинского водохранилища строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений допускаются только при наличии положительного заключения государственной экспертизы. А также в границах второго пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения «Шершневское водохранилище» запрещается всякое, даже временное строительство без разрешения органов санитарного надзора, органов по использованию и охране водных ресурсов, управления водопровода и канализации Челябинского горисполкома и органов по использованию и охране недр.

Проектируемая протяженность УДС на расчетный срок составит 41,63 км.


На расчетный срок общая протяженность проектируемых автодорог общего пользования местного значения, включая УДС населенных пунктов составит 65,83 км.

Проектируемая протяженность автодорог общего пользования

Таблица 3.12.5

	Наименование
	Единицы измерения
	Количество ед. изм.

	1
	2
	3

	Регионального или межмуниципального значения
	км
	36,61

	Местного значения,
	км
	65,83

	в т.ч. местного значения сельского поселения (УДС населенных пунктов)
	км
	41,63

	Общая протяженность автодорог
	км
	102,44



В соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» для автомобильных дорог общего пользования на территории Байрамгуловского сельского поселения, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от категории автомобильных дорог и с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

· для автомобильных дорог первой и второй категорий — 75 м;

· для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий — 50 м;

· для автомобильных дорог пятой категории — 25 м;

· для подъездных дорог, соединяющих административные центры субъектов РФ, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек — 100 м;

· для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек — 150 м.
Размещение и реконструкция объектов местного значения поселения, расположенных в охранной зоне Памятника природы Аргазинского водохранилища должна осуществляться в соответствии с режимом охранной зоны памятника природы.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ И МАССОВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ (МПТ)


Существующее положение


В настоящее время пассажирские перевозки автотранспортом в Байрамгуловском сельском поселении осуществляются по маршруту Челябинск – Аргаяш – Кузнецкое - Байрамгулово до д. Чишма. Пассажирское сообщение между остальными населенными пунктами сельского поселения и внутрипоселковый транспорт отсутствуют (кроме школьного автобуса).


Заправка и техническое обслуживание автотранспорта производится на существующих АЗС, АГЗС и СТО, находящихся на территории Байрамгуловского сельского поселения и Аргаяшского муниципального района.

Хранение и обслуживание ведомственного автотранспорта осуществляется в ведомственных автохозяйствах и на территориях предприятий, которым он принадлежит. 

Хранение индивидуального транспорта жителей индивидуального сектора осуществляется на приусадебных участках.

Анализ сложившейся ситуации выявляет следующие недостатки:

· отсутствие автобусных маршрутов, связывающих населенные пункты Байрамгуловского сельского поселения друг с другом и соседними поселениями, и внутрипоселковых маршрутов;

· высокий износ подвижного состава автобусного парка.

Проектные предложения


Существующие автобусные маршруты сохраняются. В связи с увеличением плотности и улучшением качественных характеристик улично-дорожной сети, увеличением подвижности населения необходима организация новых маршрутов. 


Для обеспечения рентабельности пассажирских перевозок необходимо создание гибкой системы в организации движения маршрутов и использование подвижного состава малой вместимости.  


На территории населенных пунктов в целях обеспечения пешеходной доступности до остановок общественного транспорта, рекомендуется совместить маршруты пригородного МПТ с внутрипоселковыми улицами.


Общий уровень автомобилизации на расчётный срок принят, согласно приказу «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Челябинской области» от 29.10.2020 № 268, - 375 ед./тыс. жит.; в т. ч. индивидуальный легковой транспорт – 345, грузовой – 25, ведомственный легковой – 2, такси – 3.


Расчет необходимого количество АЗС и объектов СТО на территории поселения.

Таблица 3.12.6

	Наименование
	Кол-во жителей, тыс. чел
	Грузовой транспорт, ед.
	Легковой транспорт/инд., ед.
	Кол-во постов СТО
	Кол-во АЗС, кол.

	с. Байрамгулово
	1,10
	28
	385/380
	4
	1

	п. Маякский
	0,15
	4
	53/52
	
	

	д. Мавлютова
	0,50
	13
	175/173
	
	

	п. Аргази
	0,30
	8
	105/104
	
	

	д. Аракаева
	0,10
	3
	35/35
	
	

	д. Новый Миасс
	0,15
	4
	53/52
	
	

	д. Туракаева
	0,05
	1
	18/17
	
	

	д. Чишма
	0,05
	1
	18/17
	
	

	п. Миасский
	0,20
	5
	70/69
	
	

	Всего по сельскому поселению:
	2,60
	67
	912/899
	4
	1


Хранение и обслуживание грузового автотранспорта, осуществляющего перевозки потребительских и строительных грузов, предусматривается в ведомственных автохозяйствах Аргаяшского муниципального района, а грузовых автомобилей, используемых для перевозки производственных грузов, на территориях предприятий, которым он принадлежит.

 Постоянное хранение транспортных средств для жителей индивидуального сектора предусматривается на приусадебных участках.

На расчетный срок для обеспечения технического обслуживания автопарка Байрамгуловского сельского поселения требуется 4 поста обслуживания автомобилей (из расчета 1 пост на 200 автомобилей), конкретное расположение которых решается в проектах генеральных планов населенных пунктов (ориентировочно в с. Байрамгулово). Автозаправка предусматривается на существующих АЗС Байрамгуловского сельского поселения и Аргаяшского муниципального района.


Классификация, трассировка улиц и дорог, их функциональная взаимосвязь, инженерные сооружения показаны на чертеже «Материалы по обоснованию генерального плана. Карта транспортной инфраструктуры», М 1:15000.
Технико-экономические показатели

Таблица 3.12.7

	Наименование
	Единица измерения
	существующие
	проектные

	Общая протяженность существующих автодорог общего пользования
	км
	72,60
	102,44


3.13÷3.18 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
3.13, 3.14 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ


Общие положения


В разделах определены основные направления развития систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области.


Разделы «Водоснабжение» и «Водоотведение» выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:


- СП31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 


- СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;


- Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;


- СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;


- СанПиН 2.1.4.1047-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества;


- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.


При проектировании использовались данные ранее разработанной градостроительной документации:

·  «Схема территориального планирования Аргаяшского муниципального района Челябинской области» утвержденная решением Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района от 24.10.2018 № 90.
      Также при разработке разделов учитывались следующие материалы, представленные Администрацией Аргаяшского муниципального района:

·  «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района на 2017-2021 годы и на период до 2030 года» утв. постановлением Администрации Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района от 19.12.2017 №118;

·  «Схема водоснабжения и водоотведения Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на период до 2035 г» утв. постановлением администрации Аргаяшского муниципального района Челябинской области от 6.04.2021 №266.

3.13 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время системы централизованного водоснабжения имеются в с. Байрамгулово, п. Аргази, п. Маякский. В качестве источника водоснабжения используются подземные воды. Отбор воды для водоснабжения производится артезианскими скважинами. 

Существующие системы централизованного водоснабжение работают по следующей схеме: вода от водозаборных скважин, оборудованных погружными насосами, подается в водопроводные сети с. Байрамгулово, п. Аргази, п. Маякский. Сооружения водоочистки и обеззараживания отсутствуют. Общая протяженность водопроводных сетей в Байрамгуловском сельском поселении составляет 13 км. Водонапорная башня, расположенная на водопроводных сетях в с. Байрамгулово выведена из эксплуатации в связи с аварийным состоянием.


Жители территории, где отсутствует централизованное водоснабжение, пользуются индивидуальными скважинами и шахтными колодцами. 


Общее состояние систем водоснабжения населенных пунктов сельского поселения можно охарактеризовать как неудовлетворительное.

Основными проблемами систем водоснабжения сельских населенных пунктов являются: 

· полная выработка амортизационного срока эксплуатации существующих водопроводных сетей и сооружений на них;
· низкая степень обеспечения населения централизованным водоснабжением;
· отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания и вследствие этого подача потребителям воды несоответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

· отсутствие организованных зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
Общее водопотребление в населенных пунктах Байрамгуловского сельского поселения складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.


В районах нового строительства предусматривается застройка проектируемых жилых районов зданиями с полным инженерным обеспечением.



Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты с учетом требовании СП31.13330.2012, в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества исходной воды, степени благоустройства, этажности застройки и др. местных условий.


Принято, что население, проживающее в населенных пунктах Байрамгуловского сельского поселения, будет пользоваться централизованным водопроводом со среднесуточными нормами водопотребления в размере 140-195 л/сут на 1 жителя. Базовые нормы водопотребления включают в себя также расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Расчетные расходы по водопотреблению
Таблица 3.13.1

	N п/п
	Наименование потребителей
	Количество потребителей, тыс. чел
	Норма водопотребления, л/сут на 1 чел
	Среднесуточный расход, м3/сут
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Расчетный расход, м3/час/л/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	с. Байрамгулово

	 
	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей 
	0,9
	140
	126
	164
	
	

	 
	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением 
	0,2
	195
	39
	51
	
	

	 
	Неучтенные расходы 15%
	
	
	25
	32
	
	

	 
	Полив
	1,1
	90
	99
	99
	
	

	 
	Всего по с. Байрамгулово
	
	
	289
	346
	23,25
	6,46

	2
	п. Маякский

	 
	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей 
	0,15
	140
	21
	346
	
	

	 
	Неучтенные расходы 15%
	
	
	3
	4
	
	

	 
	Полив
	0,15
	90
	14
	14
	
	

	 
	Всего по п. Маякский
	
	
	38
	45
	6,80
	1,89

	3
	д. Мавлютова

	 
	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей 
	0,5
	140
	70
	91
	
	

	 
	Неучтенные расходы 15%
	
	
	11
	14
	
	

	 
	Полив
	0,5
	90
	45
	45
	
	

	 
	Всего по д. Мавлютова
	
	
	126
	150
	11,90
	3,31

	4
	п. Аргази

	 
	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей 
	0,3
	140
	42
	55
	
	

	 
	Неучтенные расходы 15%
	
	
	6
	8
	
	

	 
	Полив
	0,3
	90
	27
	27
	
	

	 
	Всего по п. Аргази
	
	
	75
	90
	11,90
	3,31

	5
	д. Аракаева

	 
	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей 
	0,1
	140
	14
	18
	
	

	 
	Неучтенные расходы 15%
	
	
	2
	3
	
	

	 
	Полив
	0,1
	
	9
	9
	
	

	 
	Всего по д. Аракаева
	0,1
	
	25
	30
	2,74
	0,76

	6
	п. Н. Миасс

	 
	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей 
	0,15
	140
	21
	27
	
	

	 
	Неучтенные расходы 15%
	
	
	3
	4
	
	

	 
	Полив
	
	
	14
	14
	
	

	 
	Всего по п. Н. Миасс
	0,15
	
	38
	45
	5,44
	1,51

	7
	д. Туракаева

	 
	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей 
	0,05
	140
	7
	9
	
	

	 
	Неучтенные расходы 15%
	
	
	1
	1
	
	

	 
	Полив
	0,05
	90
	5
	5
	
	

	 
	Всего по д. Туракаева
	0,05
	
	13
	15
	2,55
	0,71

	8
	д. Чишма

	 
	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей 
	0,05
	140
	7
	9
	
	

	 
	Неучтенные расходы 15%
	
	
	1
	1
	
	

	 
	Полив
	0,05
	90
	5
	5
	
	

	 
	Всего по д. Чишма
	0,05
	
	13
	15
	2,55
	0,71

	9
	п. Миасский

	 
	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей 
	0,2
	140
	28
	36
	 
	 

	 
	Неучтенные расходы 15%
	
	
	4
	5
	 
	 

	 
	Полив
	0,2
	90
	18
	18
	 
	 

	 
	Всего по д. Миасский
	0,2
	
	50
	60
	10,2
	2,83

	Итого по Байрамгуловскому сельскому поселению
	2,60
	
	665,25
	794,63
	 
	 


Пожаротушение

В соответствии с требованиями п. 4.1 СП 8.13130.2020 на территории поселений и организаций необходимо предусматривать наружное противопожарное водоснабжение. В соответствии с п. 5.1 СП 8.13130.2020 расчетное количество одновременных пожаров на территории населенных пунктов Байрамгуловского сельского поселения принимается равным одному с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/с для с. Байрамгулово и 5 л/с для остальных населенных пунктов. Расчетное время тушения пожара - 3ч.


Объем воды необходимый для тушения пожара в сельских населенных пунктах составит:

для с. Байрамгулово

10 х 3 х 3,6 = 108 м3;

для остальных н/п

5 х 3 х 3,6 = 54 м3.


Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от пожарных гидрантов, располагаемых на кольцевых сетях водопровода, из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы). Размещение гидрантов, а также расположение и объем других водоисточников для наружного противопожарного водоснабжения необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 8.13130.2020. К пожарным резервуарам и водоемам, вода из которых может быть использована для тушения пожаров, надлежит предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. 

Проектные предложения по развитию систем водоснабжения населенных пунктов Байрамгуловского сельского поселения


Основными задачами перспективного развития систем водоснабжения населенных пунктов Байрамгуловского сельского поселения являются: 


- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений в том числе и в период чрезвычайных ситуация;


- обеспечение соответствия качества питьевой воды, подаваемой потребителям требованиям СанПиН 2.1.4.1047-01; 


- 100% охват жителей населенных пунктов водой питьевого качества;


 В качестве источников водоснабжения проектом предусматривается использование подземных вод. Весь прирост расходов воды на расчетный период предусматривается обеспечить также за счет подземных вод.

Водоснабжение сельских населенных пунктов предлагается осуществлять из подземных источников путем реконструкции действующих систем водоснабжения или строительства новых, по следующим схемам:


с. Байрамгулово

куст скважин — водопроводные сооружения в составе: станция очистки воды, резервуары чистой воды, насосная станция II подъема— разводящая сеть водопровода.

Пожаротушение предполагается осуществлять из пожарных гидрантов, из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы).


Остальные населенные пункты


артезианская скважина (1 раб. 1 рез.) – водонапорная башня- разводящая сети водопровода.

Пожаротушение предполагается осуществлять из пожарных гидрантов или из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы).


Выбор трасс внутри поселковых водопроводов, места размещения скважин и проектируемых объектов, ёмкость водонапорных башен будут определяется на последующих стадиях проектирования, после проведения комплекса изыскательских работ. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения существующей застройки и площадок нового строительства необходимо выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту существующих водопроводных сетей, с заменой участков с сверхнормативным износом и участков с недостаточной пропускной способностью.

В качестве основных мероприятий по развитию систем централизованного водоснабжения в населенных пунктах Байрамгуловского сельского поселения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

с. Байрамгулово

· строительство водопроводных очистных сооружений;

· строительство резервуара чистой воды;

· строительство насосной станции II подъема;

· реконструкция существующей водонапорной башни.

п. Маякский

· строительство артезианской скважины;

· строительство водонапорной башни.

д. Мавлютова

· строительство артезианской скважины;

· строительство водонапорной башни.

д. Аргази

· строительство водонапорной башни.

д. Аракаева (совместно с д. Туракева)

· строительство артезианской скважины - 2 шт;

· строительство водонапорной башни.

д. Н. Миасс

· строительство артезианской скважины;

· строительство водонапорной башни.

д. Чишма

· строительство артезианской скважины – 2шт.;

· строительство водонапорной башни.

п. Миасский

· строительство артезианской скважины - 2шт.;

· строительство водонапорной башни.


также необходимо выполнение следующих мероприятий:

· разработка проектов зон санитарной охраны существующих источников водоснабжения и организация зон санитарной охраны водоснабжения, в том числе 2 и 3 пояса (п.1.4,1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02).

· капитальный ремонт существующих водопроводных сетей.


Для существующих источников водоснабжения необходимо проведение обследований на предмет определения дебитов скважин и качества воды. При недостаточном дебите необходимо проведение восстановительных мероприятий. Размещение проектируемых скважин необходимо произвести на участках благоприятных в санитарном отношении, с учетом возможности организации зон санитарной охраны. 

Для нужд орошения и полива следует использовать как правило поверхностные источники.


Для экономии и контроля необходимо у всех потребителей установить приборы индивидуального учета воды.


Все водозаборные подземные сооружения необходимо оборудовать водомерными устройствами и установками обеззараживания воды (как правило с использованием ультрафиолетовых лучей), а в случае, если вода не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, необходимо строительство сооружений водоподготовки. 
Размещение и реконструкция объектов местного значения поселения, расположенных в охранной зоне Памятника природы Аргазинского водохранилища должна осуществляться в соответствии с режимом охранной зоны памятника природы.
Зоны санитарной охраны

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны (ЗСО) для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. 


Для подземных источников зона санитарной охраны состоит из трех поясов:


― первый пояс - зона строгого режима;


― второй и третий - зоны ограничений.


Зона строгого режима устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от устья скважин, в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы зон санитарной охраны подземных источников устанавливаются при выполнении проекта артезианских скважин.


На территории зоны I пояса должны соблюдаться следующие мероприятия. Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений.


На территории зоны санитарной охраны II пояса запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 


На территории зоны II пояса нельзя размещать кладбища, скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие фермы, а также применять ядохимикаты, удобрения и загрязнять территорию промышленными отходами. Существующие здания расположенные на территории зоны II пояса должны быть канализованы или оборудованы водонепроницаемыми выгребами.


Размеры границ II и III поясов ЗСО подземных источников будут определятся гидродинамическими расчетами при проектировании водозаборов.


Существующие недействующие скважины, а также скважины, в отношении которых невозможна организация зон санитарной охраны должны быть ликвидированы с соблюдением мероприятий, исключающих загрязнение водоносного горизонта, в присутствии гидрогеолога и представителя санитарно-эпидемиологической службы. 


Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.


Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей - не менее 30 м; от водонапорных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (насосные станции и др.) - не менее 15 м.


Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.


В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.


Границы первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки сооружений и устанавливаются на расстоянии 30 метров от стен водопроводных сооружений.


На территориях ЗСО должны выполняться мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 


В настоящее время на территории Байрамгуловского сельского поселения установлены следующие зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения:

· зоны санитарной охраны источника водоснабжения Челябинского промышленного района – Аргазинского водохранилища. установленные в соответствии с постановление Совета Министров РСФСР от 22.11.1985 №527 .

В первый пояс зоны санитарной охраны включается вся береговая полоса Аргазинского водохранилища шириной 200 м от уреза воды. 1 пояс ЗСО является зоной жесткого ограничительного режима с запрещением в этой зоне какого бы то ни было строительства , кроме объектов водоснабжения, входящих в данный комплекс строительства. 

Во второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения

включается территория смежная с первым поясом зоны санитарной охраны, в которую входит Аргазинское водохранилище, р. Миасс от озера Ала-Куль до Аргазинского водохранилища, притоки р. Миасс: Иремель, Черная, Атлян, Первая Куштумга, Тыелга, Большой Киалим, Сак-Елга, Аткус с боковыми границами на расстоянии 750 м для р. Миасс и ее притоков.

зона санитарной охраны.

· зоны санитарной охраны источника водоснабжения "Шершневское водохранилище" установленные в соответствии с Решением Челябинского областного совета депутатов трудящихся (Исполнительный комитет) от 12.10.1976 № 492.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны установлена в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 2 сентября 1977 №465 и включает в себя территорию смежную с первым поясом санитарной охраны, в которую входит Шершневское водохранилище, р. Миасс до Аргазинского водохранилища и р. Биргильда. 


В границе второго пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения «Шершневское водохранилище» запрещается: без разрешения органов санитарного надзора, органов по использованию и охране водных ресурсов, управления водопровода и канализации Челябинского горисполкома и органов по использованию и охране недр: - всякое, даже временное строительство и в первую очередь животноводческих ферм, птицеферм и промпредприятий; - эксплуатацию водоносных горизонтов; - использование недр; - вырубку леса, за исключением санитарной; - применение ядохимикатов. Запретить содержание в зоне санитарной охране больного скота (туберкулезом, бруцеллезом и т.п.), а также быков здорового скота в полосе 100 м от линии уреза воды в водоемах. Запретить содержание и использование на Шершневском водохранилище моторных катеров, моторных лодок, принадлежащих организациям и частным лицам, промысловый лов рыбы. За пределами границ второго пояса зоны санитарной охраны запретить строительство промпредприятий, промстоки которых могут загрязнить воду р. Миасс.


В соответствии с ч. 3 ст. 44 Водного кодекса РФ запрещается сброс сточных вод, в том числе дренажных в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (пункт в редакции, введенной в действие с 18 июля 2008 года Федеральным законом от 14 июля 2008 года N 118-ФЗ).

Технико-экономические показатели по водоснабжению населенных пунктов

Байрамгуловского сельского поселения

Таблица 3.13.2

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4

	1
	Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут
	795

	2
	В том числе из подземных источников
	-//-
	795


3.14 ВОДООТВЕДЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время на территории Байрамгуловского сельского поселения системы централизованной хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Существующая жилая и общественно-деловая застройка оборудована выгребами и надворными туалетами.

Основными проблемами систем канализации сельских населенных пунктов является:

· низкая обеспеченность населения канализацией;

· отсутствие очистных сооружений канализации, что приводящее к сбросу неочищенных сточных вод.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод


В соответствии с требованиями п. 5.1. СП 32.13330.2018 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, принимается равным расчетному удельному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Неучтенные расходы сточных вод принимаются в размере 10% суммарного среднесуточного водоотведения. 


Расчет расходов хозяйственно-бытовых сточных вод выполнен в соответствии с разделом 5 СП 32.13330.2018 и представлен в табл. 3.14.1. 

Расчетные расходы по водоотведению
Таблица 3.14.1

	N п/п
	Наименование потребителей
	Количество потребителей, тыс. чел
	Норма водопотребления, л/сут на 1 чел
	Среднесуточный расход, м3/сут
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Расчетный расход, м3/час/л/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	с. Байрамгулово

	 
	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей 
	0,9
	140
	126
	164
	
	

	 
	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением 
	0,2
	195
	39
	51
	
	

	 
	Неучтенные расходы 10%
	
	
	17
	21
	
	

	 
	Всего по с. Байрамгулово
	
	
	182
	236
	18,3
	5,1

	2
	п. Маякский

	 
	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей 
	0,15
	140
	21
	346
	
	

	 
	Неучтенные расходы 10%
	
	
	2,1
	2,7
	
	

	 
	Всего по п. Маякский
	
	
	23,1
	30
	2,8
	1,89

	3
	д. Мавлютова

	 
	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей 
	0,5
	140
	70
	91
	
	

	 
	Неучтенные расходы 10%
	
	
	7
	9,1
	
	

	 
	Всего по д. Мавлютова
	
	
	77
	100,1
	9,6
	2,67

	4
	п. Аргази

	 
	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей 
	0,3
	140
	42
	55
	
	

	 
	Неучтенные расходы 10%
	
	
	4,2
	5,5
	
	

	 
	Всего по п. Аргази
	
	
	46,2
	60,1
	5,48
	1,6

	5
	д. Аракаева

	 
	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей 
	0,1
	140
	14
	18
	
	

	 
	Неучтенные расходы 10%
	
	
	1,4
	1,8
	
	

	 
	Всего по д. Аракаева
	0,1
	
	15,4
	20
	1,93
	0,53

	6
	д. Новый Миасс

	 
	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей 
	0,15
	140
	21
	27
	
	

	 
	Неучтенные расходы 10%
	
	
	2,1
	2,7
	
	

	 
	Всего по п. Н. Миасс
	0,15
	
	23,1
	30
	2,89
	0,8

	7
	д. Туракаева

	 
	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей 
	0,05
	140
	7
	9
	
	

	 
	Неучтенные расходы 10%
	
	
	0,7
	0,9
	
	

	 
	Всего по д. Туракаева
	0,05
	
	7,7
	10
	0,96
	0,27

	8
	д. Чишма

	 
	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей 
	0,05
	140
	7
	9
	
	

	 
	Неучтенные расходы 10%
	
	
	0,7
	0,9
	
	

	 
	Всего по д. Чишма
	0,05
	
	7,7
	10
	0,96
	0,27

	9
	п. Миасский

	 
	Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей 
	0,2
	140
	28
	36
	 
	 

	 
	Неучтенные расходы 10%
	
	
	2,8
	3,6
	 
	 

	 
	Всего по д. Миасский
	0,2
	
	30,8
	40
	3,85
	1,07

	Итого по Байрамгуловскому сельскому поселению
	2,60
	
	413
	536
	 
	 


Проектные предложения по развитию систем хозяйственно-бытовой канализации в населенных пунктах Байрамгуловского сельского поселения

Основными задачами перспективного развития систем водоотведения являются: 


- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод; 


- достижение нормативного уровня очистки хозяйственно-бытовых стоков; 


- 100% охват жилого фонда населенных пунктов хозяйственно-бытовой канализацией;


- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений. 

На расчетный срок на территории Байрамгуловского сельского поселения предлагается создание двух объединенных систем хозяйственно-бытовой канализации, с отводом стоков на групповые очистные сооружения.


Система №1 предполагается для следующих населенных пунктов: с. Байрамгулово, д. Аракаева, д. Туракаева, п. Маякский, с общей численностью населения 1,4 тыс. чел. 


Для с. Байрамгулово предлагается развитие централизованной системы канализации со строительством канализационных сетей и очистных сооружений канализации. Канализование предусматривается осуществлять по неполной раздельной схеме, с отводом на проектируемые очистные сооружения канализации хоз-бытовых и производственных (допускаемых к спуску в бытовую канализацию) стоков. Транспортировка сточных вод от застройки д. Аракаева, д. Туракаева и п. Маякский на очистные сооружения канализации будет осуществятся по вывозной схеме канализования автомобильным транспортом.


Место размещения канализационных очистных сооружений намечено на 1 км северо-западнее границы с. Байрамгулово. В качестве очистные сооружения возможно использовать комплектную установку заводского изготовления биологической очистки в искусственных условиях производительности 300 м3/сут. Сброс очищенных сточных вод необходимо предусматривать за пределами территории входящих в зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

Система №2 предполагается для следующих населенных пунктов: д. Мавлютова, п. Аргази, д. Н. Миасс, д. Чишма, п. Миасский с общей численностью населения 1,2 тыс. чел. Транспортировка сточных вод от жилой и общественно-деловой застройки на очистные сооружения канализации будет осуществятся по вывозной схеме канализования автомобильным транспортом.


Место размещения канализационных очистных сооружений намечено на 1,1 км западнее границы п. Миасский. В качестве очистные сооружения возможно использовать комплектную установку заводского изготовления биологической очистки в искусственных условиях производительности 250 м3/сут. Сброс очищенных сточных вод необходимо предусматривать за пределами территории, входящих в зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 
На территориях населенных пунктов Байрамгуловского сельского поселения, находящихся в границах охранной зоны гидрологического памятника природы оз. Аргази, (п. Аргази, с. Байрамгулова, д. Аракаева, д. Туракаева, д.Чишма) хозяйственно-бытовое водоотведение объектов предусматривается с использованием локальных (местных) очистных сооружений, со сбросом сточных вод в водонепроницаемый выгреб (в соответствии с требованиями п.18-2 Постановления Правительства Челябинской области от 18.12.2008 №414-П). Утилизация очищенных стоков из водонепроницаемых выгребов предусматривается на проектируемые канализационные очистные сооружения.

В качестве местных очистные сооружения проектом предусматривается использовать комплектные установки заводского изготовления биологической очистки в искусственных условиях соответствующей производительности. 


Для местных и автономных систем канализации допускается использование очистных сооружений естественной биологической очистки бытовых сточных вод (подземные поля фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи) при соответствующих гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиях, исключающих загрязнение водоносных горизонтов. Данные системы канализации возможно использовать только на территориях за пределами границ поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, а также за пределами охранной зоны гидрологического памятника природы оз. Аргази.

Для очистки навозосодержащих сточных вод и любых не бытовых стоков, прием которых невозможен в бытовую канализацию, необходимо предусматривать самостоятельные системы канализации с очисткой сточных вод методами, соответствующими характеру сточных вод. 

Технико-экономические показатели по водоотведению

населенных пунктов Байрамгуловского сельского поселения
Таблица 3.14.2

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	5

	1
	Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков
	м3/сут
	536

	2
	Производительность очистных сооружений централизованной канализации
	 м3/сут
	550


3.15 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

Общие положения


В данном разделе определены основные направления развития систем теплоснабжения на территории Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области.


Раздел "Теплоснабжение» выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

· СП124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

· СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».


Также при разработке разделов учитывались следующие материалы, представленные Администрацией Аргаяшского муниципального района:

· «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района на 2017-2021 годы и на период до 2030 года» утв. постановлением Администрации Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района от 19.12.2017 №118;

· «Схема теплоснабжения Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на период до 2030 г» разработанная в 2019 г.

Существующее положение


В настоящее время на территории населенных пунктов Байрамгуловского сельского поселения теплоснабжение существующих зданий и сооружений осуществляется как от централизованных, так и от индивидуальных источников теплоснабжения. 


Система централизованного теплоснабжения имеются только в с. Байрамгулово. В качестве источников централизованного теплоснабжения используются две газовые котельные.  Котельная «Центральная», расположенная по адресу: с. Байрамгулово, ул. Титова 38а. Установленная мощность котельной 1,548 Гкал/час. Присоединённая нагрузка 0,62 Гкал/час. График работы котельной в отопительный период круглосуточный, температурный график котлов и тепловой сети 95/70°.

 Котельная больничного комплекса, расположенная по адресу: с. Байрамгулово, ул. Титова 2а. Установленная мощность котельной 0,69 Гкал/час. Присоединённая нагрузка 0,242 Гкал/час.



График работы котельной в отопительный период круглосуточный, температурный график котлов и тепловой сети 95/70°.

Характеристики тепловых балансов существующих источников тепловой энергии 

Таблица 3.15.1

	№ п/п
	Наименование котельных
	Марка и количество котлов
	Тепловая мощность (нетто), Гкал/час
	Потери в сетях, Гкал/час
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Резерв располагаемой мощности Гкал/час/%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Котельная Центральная
	«Protherm» BIZON NO  970 - 2 шт
	0,83
	0,146
	0,6235
	0,06 /7

	2
	Котельная больничного комплекса
	«Protherm» BIZON NO  420 - 2 шт.
	0,34
	0,055
	0,242
	0,043/12

	
	Итого
	
	1,17
	0,201
	0,8655
	0,103/8,8



Сеть теплоснабжения двухтрубная, тупиковая. Общая протяженность тепловых сетей составляет 8164 км. Прокладка сетей теплоснабжения – подземная, канальная, частично воздушная. Материал трубопроводов – сталь, наружный диаметр 89-133 мм. Теплоизоляция теплопроводов – минеральная вата. 


Индивидуальные жилые дома, не подключенные к централизованным источникам тепловой энергии, используют индивидуальные источники теплоснабжения на газовом и дровяном топливе.


В остальных населенных пунктах централизованное теплоснабжение отсутствуют. Население использует индивидуальные источники теплоснабжения на газовом и дровяном топливе.


Основными проблемами сложившейся системы теплоснабжения являются:
· сверхнормативный износ тепловых сетей.

Нормативы тепловых нагрузок и расчетное теплопотребление


На территории населенных пунктов Байрамгуловского сельского поселения общее теплопотребление складывается из расходов энергии на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию в жилых и общественных зданиях.


Тепловые нагрузки на отопление и горячее водоснабжение приняты в соответствии с СП124.13330.2012, с учетом возраста и степени благоустройства существующей и проектируемой застройки. Тепловые нагрузки для отопления общественных зданий приняты по укрупненным показателям в размере 25% от расходов на отопления жилой застройки. Неучтенные расходы тепловой энергии в тепловых сетях приняты в размере 10%. 

Расчетное теплопотребление
Таблица 3.15.2

	№ 

п/п
	Наименование

потребителей
	Расход тепла, 

Гкал/час
	Всего, Гкал/час

	
	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 с. Байрамгулово

	1
	Индивидуальная застройка
	4,48
	0,39
	-
	4,87

	2
	Многоквартирная, малоэтажная застройка 
	0,46
	0,07
	-
	0,52

	3
	Общественно-

деловая застройка
	1,23
	-
	0,49
	1,73

	4
	Неучтенные расходы 10%
	-
	-
	-
	0,71

	5
	Всего на расчетный срок:
	-
	-
	-
	7,83

	 п. Маякский

	1
	Индивидуальная застройка
	0,847
	0,084
	-
	0,931

	2
	Общественно-

деловая застройка
	0,212
	-
	0,085
	0,296

	3
	Неучтенные расходы 10%
	-
	-
	-
	0,123

	4
	Всего на расчетный срок:
	-
	-
	-
	1,35

	д. Мавлютова

	1
	Индивидуальная застройка
	2,228
	0,210
	-
	2.438

	2
	Общественно-

деловая застройка
	0,557
	-
	0,223
	0,78

	3
	Неучтенные расходы 10%
	-
	-
	-
	0,322

	4
	Всего на расчетный срок:
	-
	-
	-
	3,54

	п. Аргази

	1
	Индивидуальная застройка
	1,403
	0,154
	-
	1,557

	2
	Общественно-

деловая застройка
	0,351
	-
	0,14
	0,491

	3
	Неучтенные расходы 10%
	-
	-
	-
	0,205

	4
	Всего на расчетный срок:
	-
	-
	-
	2,252

	д. Аракаева

	1
	Индивидуальная застройка
	0,357
	0,028
	-
	0,385

	2
	Общественно-

деловая застройка
	0,089
	-
	0,036
	0,125

	3
	Неучтенные расходы 10%
	-
	-
	-
	0,051

	4
	Всего на расчетный срок:
	-
	-
	-
	0,561

	 д. Новый Миасс

	1
	Индивидуальная застройка
	0,539
	0,062
	-
	0,6

	2
	Общественно-

деловая застройка
	0,135
	-
	0,054
	0,189

	3
	Неучтенные расходы 10%
	-
	-
	-
	0,079

	4
	Всего на расчетный срок:
	-
	-
	-
	0,868

	д. Туракаева

	1
	Индивидуальная застройка
	0,214
	0,017
	-
	0,231

	2
	Общественно-

деловая застройка
	0,054
	-
	0,021
	0,071

	3
	Неучтенные расходы 10%
	-
	-
	-
	0,031

	4
	Всего на расчетный срок:
	-
	-
	-
	0,336

	 д. Чишма

	1
	Индивидуальная застройка
	0,214
	0,017
	-
	0,231

	2
	Общественно-

деловая застройка
	0,054
	-
	0,021
	0,071

	3
	Неучтенные расходы 10%
	-
	-
	-
	0,031

	4
	Всего на расчетный срок:
	-
	-
	-
	0,336

	п. Миасский

	1
	Индивидуальная застройка
	0,658
	0,087
	-
	0,745

	2
	Общественно-

деловая застройка
	0,165
	-
	0,066
	0,230

	3
	Неучтенные расходы 10%
	-
	-
	-
	0,098

	4
	Всего на расчетный срок:
	-
	-
	-
	1,073

	Итого по Байрамгуловскому сельскому поселению
	
	
	
	18,15


Проектные предложения по развитию системы теплоснабжения


Основными задачами перспективного развития систем теплоснабжения на территории Байрамгуловского сельского поселения являются: 


- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем теплоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности тепловых коммуникаций и мощностей теплогенерирующего оборудования;

- оснащение системами учета и регулирования отпуском тепловой энергии, а также обоснованное разделение сферы централизованного и децентрализованного теплоснабжения;


- сокращение тепловых потерь и утечек теплоносителя в результате реконструкции тепловых сетей на основе применения теплопроводов заводской готовности, эффективных способов их прокладки, современных запорно-регулирующих устройств, автоматизированных узлов и систем управления режимами, а также организация оптимальных режимов функционирования тепловых сетей, теплоисточников и потребителей; 

- модернизация и развитие систем децентрализованного теплоснабжения с применением автоматизированных индивидуальных теплогенераторов нового поколения для сжигания разных видов топлива.

Схема теплоснабжения


Проектируемая схема теплоснабжения поселения принципиально сохраняет существующую. Развитие централизованного теплоснабжения на территории с. Байрамгулово предполагается базировать на использовании существующих котельных и тепловых сетей. На расчетный срок предусматриваются мероприятия по модернизации существующих сетей теплоснабжения в связи с превышением срока нормативной эксплуатации. Также необходимо выполнить работы по гидравлической наладке существующих сетей теплоснабжения.

Теплоснабжение перспективных объектов общественно-деловой застройки, которые планируется разместить вне зоны действия действующих котельных, предлагается осуществить от собственных источников тепловой энергии (встроено-пристроенные, крышные котельные), тип которых будет определятся на последующих стадиях проектирования. 

Теплоснабжение перспективной индивидуальной застройки всех населенных пунктов Байрамгуловского сельского поселения предлагается осуществлять от автономных газовых теплогенераторов. Для негазифицированной застройки предлагается использование индивидуальных электрических котлов или котлов на твердом топливе.

Технико-экономические показатели по теплоснабжения

Таблица 3.15.3

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Расчетное теплопотребление
	Гкал/час
	18,15


3.16 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Исходными данными для проекта являются:

· архитектурно-планировочный раздел проекта;

· схема территориального планирования Челябинской области;

· схема территориального планирования Аргаяшского муниципального района;

· генеральный план Байрамгуловского сельского поселения.


Существующее положение

Газоснабжение поселения осуществляется природным газом от магистрального газопровода «Бухара – Урал» – через ГРС Увильды.


Природный газ поступает от ГРС Увильды газопроводом высокого давления к ГРП с. Байрамгулово, п. Маякский, п. Миасский и п. Аргази.


Потребителями централизованного тепла являются многоквартирные жилые дома и объекты соцкультбыта (школа, детский сад, административные и общественные здания).


Газ является основным топливом для существующих котельных, обеспечивающих отоплением население и объекты бюджетной сферы, и промышленных котельных. Также газ используется для отопления существующего одноэтажного жилого фонда, индивидуально-бытовых нужд населения, на производственные и технологические нужды промпредприятий.

Информация о наличии свободной пропускной способности ГРС по состоянию на 01.07.2021
таблица 3.16.1
	№ п/п
	Наименование ГРС
	Проектная мощность, тыс. м3/ч
	Загрузка ГРС, тыс. м3/ч
	Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс. м3/ч
	Наличие (дефицит) пропускной способности на 01.07.2021, тыс. м3/ч

	1
	ГРС Увильды
	10,500
	3,065
	0,699
	6,736


Охранные зоны объектов газоснабжения


Охранные зоны газораспределительных сетей устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». По территории проходят распределительные газопроводы высокого и среднего давления и расположены газорегуляторные пункты. Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, для отдельностоящих газораспределительных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов, для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Расчетное газопотребление

Расчетные расходы природного газа определены для жилищно-коммунального потребителя в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».


Для определения расходов газа принято:

· теплотворная способность природного газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³);

· КПД отопительных котельных 0,9;

· тепловые нагрузки теплоснабжения определены в разделе «Теплоснабжение»;

· охват централизованным газоснабжением принят 100%.

Расчетный расход газа
таблица 3.16.2
	№ п/п
	Наименование муниципального образования, населенного пункта
	Расчетный расход газа (включая неучтенных потребителей)

	 
	Байрамгуловское СП
	м³/час

	1
	с. Байрамгулово
	1087,50

	2
	п. Маякский
	187,50

	3
	д. Мавлютова
	491,67

	4
	п. Аргази
	312,78

	5
	д. Аракаева
	77,92

	6
	д. Новый Миасс
	120,56

	7
	д. Туракаева
	46,67

	8
	д. Чишма
	46,67

	9
	п. Миасский
	149,03

	4
	неучтенные расходы 5%
	12,12

	 
	Всего по поселению:
	2520,28



На расчетный срок по поселению максимальный расчетный часовой расход газа (без учета пром- и с/х предприятий) на жилую застройку с учетом пищеприготовления на газовых плитах и на отопительные котельные составил — 2520,28 м³/час с учетом потерь.

Проектное предложение

Для существующего и нового строительства в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011, п. 4.2, предусматривается трехступенчатая система подачи газа потребителям:
1. 1 ступень - газопроводы высокого давления от ГРС до ГРП;
2. 2 ступень - газопроводы среднего давления от ГРП до ПРГ у каждого потребителя;
3. 3 ступень - газопроводы низкого давления от ПРГ до потребителей.


На территории охранной зоны памятника природы Аргазинского водохранилища строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений допускаются только при наличии положительного заключения государственной экспертизы. А также в границах второго пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения «Шершневское водохранилище» запрещается всякое, даже временное строительство без разрешения органов санитарного надзора, органов по использованию и охране водных ресурсов, управления водопровода и канализации Челябинского горисполкома и органов по использованию и охране недр.


В соответствии с утверждённой (действующей) схемой территориального планирования Аргаяшского муниципального района в 2018г. предусмотрена газификация д. Мавлютова, д. Новый Миасс и д. Чишма со строительством трех новых ГРП в данных населенных пунктах. В перспективе предлагается газификация д. Аракаева и д. Туракаева со строительством нового ГРП в д. Аракаева.

Предлагается предусмотреть отопление и горячее водоснабжение жилой застройки (усадебные и многоквартирные малоэтажные дома) от индивидуальных отопительных газовых аппаратов. Для зданий соцкультбыта (школа, детский сад, больница, административные и общественные здания) предлагается строительство отопительных котельных (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, крышных). Необходимо строительство сетей высокого, среднего и низкого давлений, ГРП и пунктов редуцирования газа у потребителей.


Протяженность проектируемых газопроводов указана приблизительно, так как точное месторасположение планируемых к размещению газораспределительных пунктов будет определяться при выполнении рабочих проектов.


Определение проектных диаметров газопровода и пропускной способности газопроводов возможно при разработке схемы газоснабжения при доставлении полной информации о потребителях газа и существующей схемы газоснабжения.

Технико-экономические показатели по газоснабжению
таблица 3.16.3
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Расчетный срок

	1
	Потребление газа всего в том числе на коммунально-бытовые нужды
	тыс. м³/час
	2,5

	2
	Источник подачи газа 
	ГРС
	ГРС Увильды

	3
	Протяженность проектируемых сетей
	км
	17,9


3.17 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Настоящим проектом определены нагрузки нового жилищно-гражданского строительства поселения и даны рекомендации по их электроснабжению.


Исходными данными для проекта являются:

· архитектурно-планировочный раздел проекта;

· схема территориального планирования Челябинской области;

· схема территориального планирования Аргаяшского муниципального района;

· генеральный план Байрамгуловского сельского поселения.

Существующее положение

Электроснабжение населения осуществляется от Челябинской энергосистемы через подстанцию и 35 кВ:

· ПС «Аргази» 35/10 кВ, 2×4 МВА, (56+3%).

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны ЛЭП устанавливаются в соответствии с Постановлением правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». На территории расположены ЛЭП напряжением 10(6), 35 и 110 кВ, вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными полостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии: ЛЭП 10(6) кВ - 10 м (5 для СИП в границах населенных пунктов), ЛЭП 35 кВ - 15 м и ЛЭП 110 кВ - 20 м.
Определение нагрузок

Расчетная электрическая нагрузка нового строительства определена в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 «Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».


Нагрузки жилой застройки и учреждений культурно-бытового обслуживания приняты по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки со стационарными электрическими плитами (города) и с плитами на природном газе (села, деревни и поселки), с учетом мелко промышленных потребителей, приведены к шинам РУ-10(6) кВ ЦП, рассчитаны по типам застройки.

Расчетная нагрузка на жилищно-коммунальные нужды
таблица 3.17.1
	№ п/п
	Наименование муниципального образования, населенного пункта
	Расчетная нагрузка на шинах РУ-10(6) кВ ЦП, кВт

	 
	Байрамгуловское сельское поселение
	Исходный год
	Расчетный срок

	1
	с. Байрамгулово
	819,16
	924,67

	2
	п. Маякский
	111,07
	166,61

	3
	д. Мавлютова
	305,45
	416,52

	4
	п. Аргази
	166,61
	305,45

	5
	д. Аракаева
	55,54
	55,54

	6
	д. Новый Миасс
	61,09
	122,18

	7
	д. Туракаева
	33,32
	33,32

	8
	д. Чишма
	33,32
	33,32

	9
	п. Миасский
	61,09
	172,16

	 
	Всего по поселению:
	1646,64
	2229,77



Общая суммарная расчетная нагрузка на расчетный срок, с учетом расчетной нагрузки существующей застройки — 2,23 МВт. Суммарная расчетная электрическая нагрузка нового жилищно-гражданского строительства составляет — 0,58 МВт.
Рекомендации по электроснабжению


На территории охранной зоны памятника природы Аргазинского водохранилища строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений допускаются только при наличии положительного заключения государственной экспертизы. А также в границах второго пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения «Шершневское водохранилище» запрещается всякое, даже временное строительство без разрешения органов санитарного надзора, органов по использованию и охране водных ресурсов, управления водопровода и канализации Челябинского горисполкома и органов по использованию и охране недр.


Предусмотрено строительство четырех новых трансформаторных подстанций в п. Маякский, с. Байрамгулово, п. Миасский и п. Аргази для электроснабжения новой жилой застройки.


Основные мероприятия, предлагаемые проектом для развития системы электроснабжения поселения (с учетом утвержденного в 2008 г. «Плана развития электросетевого комплекса Аргаяшского муниципального района» и утвержденной (действующей) схемы территориального планирования Аргаяшского муниципального района в 2018г.):

· демонтаж ПС Аргази 35/10 кВ (2×4 МВА), с переводом существующих и проектируемых нагрузок на строящуюся ПС Архиповская 110/35/10 кВ (2×16 МВА), с заменой ЛЭП-35 кВ на ЛЭП-110 кВ.

· строительство ЛЭП — 110 кВ Архиповская – Кулуево, Архиповская – Карабаш, Архиповская – Губернская.


Электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищно-гражданского строительства в поселении выполнить от существующих и вновь построенных трансформаторных подстанций, запитанных от существующих ПС по существующим ЛЭП – 10(6) кВ (с необходимой их реконструкцией и с переводом на напряжение 10 кВ) и по новым ЛЭП – 10 кВ.


Необходимый объем реконструкции ПС, в том числе замена существующих силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности, строительство новых ТП и ЛЭП к ним, выполняется по техническим условиям на электроснабжение по мере роста нагрузок нового строительства.


Проектируемые ЛЭП отображают направления прохождения трассы, проектируемые ТП ориентировочно размещены вблизи центров нагрузки. Трассировка ЛЭП и выбор земельного участка под ТП, выполняются на дальнейших стадиях проектирования, документацией по планировке территории.
Размещение и реконструкция объектов местного значения поселения, расположенных в охранной зоне Памятника природы Аргазинского водохранилища должна осуществляться в соответствии с режимом охранной зоны памятника природы
Технико-экономические показатели по электроснабжению

таблица 3.17.2
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Расчетный срок

	1
	Расчетная нагрузка
	МВт
	2,23

	2
	Источники электроснабжения
	ПС
	ПС «Аргази»;

ПС «Архиповская».

	3
	Протяженность проектируемых сетей 10 кВ
	км
	1,34


3.18 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований.

Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

· организация стока поверхностных вод;

· понижение уровня грунтовых вод;

· осушение пониженных и заболоченных территорий;

· благоустройство водоемов и водотоков;

· организация мест массового отдыха населения;

· восстановление нарушенных территорий.

Раздел "Инженерная подготовка территорий» выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

· СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

· СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

· СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

Организация стока поверхностных вод
В целях благоустройства планируемых территорий и улучшения общих санитарных условий предлагается организация поверхностного стока путем создания вертикальной планировки территорий и устройства развитой сети водостоков.

Вертикальная планировка.
В основу вертикальной планировки территории должно быть положено:

создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих как водоотведение поверхностных вод с прилегающих к ним внутри микрорайонных территорий, так и нормальные условия для движения транспорта;

максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;

производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по внутриквартальным территориям, при максимальном сохранении естественного рельефа.

Продольные проектируемые уклоны улиц и проездов должны приниматься в пределах нормативных.

Водосточная сеть.
Сток поверхностных вод с территорий населенных пунктов сельского поселения должен осуществляться путем строительства системы дождевой канализации комбинированного типа, со сбросом в близлежащие водоемы через очистные сооружения дождевой канализации. При необходимости устраиваются насосные станции.

Открытые водоотводные лотки подключаются к коллекторам дождевой канализации через специальные сооружения с песколовками и решетками.

Поверхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих производственно-коммунальных объектов, входящих в состав водосборных бассейнов, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны очищаться на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С территорий предприятий, не входящих в состав поселковых бассейнов водосбора, водоотвод должен быть организован коллекторами промливневой канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий. 

Водосток поверхностных вод с территорий определенных бассейнов площадью до 20 га осуществляется без очистки. Сброс очищенных стоков должен происходить за пределы границ зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Понижение уровня грунтовых вод

Довольно высокий уровень грунтовых вод, наблюдаемый на планируемой территории, обуславливается характером рельефа, определяющим условия стока ливневых и талых вод, неблагополучным состоянием водопроводных и канализационных сетей, неорганизованным сбросом отработанных производственных и бытовых сточных вод. Также существенное влияние на неблагоприятную гидрогеологическую обстановку на территории населенного пункта оказывает отсутствие развитой системы ливневой канализации.

Проектом предусматривается ряд мероприятий профилактического характера, направленных на улучшение гидрогеологической характеристики территорий:

· упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

· повышение степени общего благоустройства территории;

· благоустройство улиц и дорог;

· правильная эксплуатация водопроводящих коммуникаций.

После детальных гидрогеологических изысканий возможно появится необходимость в строительстве дренажной сети как в зоне капитальной, так и в зонах усадебной застройки.

Окончательный выбор типов и систем дренажа применительно к конкретным гидрогеологическим и инженерным условиям защищаемых участков и территорий необходимо произвести на дальнейших стадиях проектирования.

Осушение пониженных и заболоченных территорий

На территории населенных пунктов Байрамгуловского сельского поселения имеются многочисленные блюдцеобразные понижения и западины, дно которых заболочено.

Осушение заболоченностей предусматривается подсыпкой грунта, а также предлагается ряд мероприятий, направленных на улучшение гидрогеологических характеристик территории:

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- засыпка пониженных мест;

- посадка влаголюбивых насаждений и трав на подсыпаемых территориях.

Благоустройство водоемов и водотоков

В настоящее время на планируемой территории имеется значительное число водоемов.

Освоение их территории включает в себя:

- расчистку водоемов от мусора и наносов с углублением и планировкой дна;

- расчистка прибрежных территорий;

- подсыпка дренирующим грунтом, ликвидирующая бессточные понижения и заболоченности;

- вертикальная планировка прилегающих к водоемам территорий;

- засев водоохранной зоны травами, создающими плотный дерн, после планировочных работ;

- ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- организация зон отдыха со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

Намечаемое проектом благоустройство водотоков требует проведения следующих инженерных мероприятий:

- расчистка русел от мусора и наносов;

- подсыпка заболоченных пойм рек и ручьев;

- планирование берега и прибрежной полосы;

- засев водоохранной зоны травами, создающими плотный дерн, после планировочных работ;

- ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

-расчистка всех водопропускных труб и сооружений в теле мостов, обеспечивающих пропуск, возрастающий в период таяния снега и ливней, расхода воды в реках и ручьях.

Организация мест массового отдыха населения
При формировании мест массового отдыха населения потребуется организация пляжей. Пляжи могут быть организованы на территории населенного пункта, либо за ней.

В инженерную подготовку территории пляжей включаются следующие работы: расчистка береговой полосы от существующей растительности, подсыпка песка для улучшения пляжной полосы, углубление и расчистка дна акватории пляжей от ила и грязи, устройство песчаного дна.

В комплекс мероприятий по обслуживанию отдыхающих на пляжах общегородского значения входит водоснабжение, лечебно-медицинское обслуживание, спасательная служба, общественное питание. На подъезде к пляжу следует предусматривать автопарковку.

Площадь пляжей определяется в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011.

Также организуются зоны кратковременного отдыха на территориях прудов, рек, ручьев со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленением.

Восстановление нарушенных территорий
Основное направление восстановления нарушенных территорий – освоение территории для различных видов рекреации с минимально возможным объемом работ по организации рельефа, освобождением территории от мусора, строительством пешеходных дорожек, оборудованием их малыми архитектурными формами и озеленением территории.

Настоящим проектом предусматривается формирование культурного ландшафта на восстанавливаемых территориях путем создания искусственного рельефа. Восстанавливаемые территории осваиваются под зеленое строительство.

Все существующие свалки ликвидируются с последующим использованием под лесопосадки после соответствующих мероприятий по инженерной подготовке, таких как планировочных работ, организации поверхностного стока, подсыпки плодородным слоем, озеленительные работы.

Составление всех необходимых планировочных схем с инженерным обоснованием решений будет производится на последующих стадиях проектирования, на основании детальных геодезических, инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
По жилищному строительству:

· увеличение жилищного фонда поселения;

· повышение жилищной обеспеченности населения;

· изменение структуры жилищного строительства и фонда, увеличение удельного веса комфортного жилья.

По объектам социального обеспечения:

· строительство и капитальный ремонт учреждений образования;

· строительство и капитальный ремонт существующих объектов здравоохранения;

· строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;

По инженерно-транспортной инфраструктуре:

· строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры;

· строительство автомобильных дорог местного значения поселения.

Проектные предложения по основным направлениям развития территории с учетом планируемых для размещения объектов местного значения поселения окажет положительное влияние на комплексное развитие территории, чем должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни и условий проживания населения на проектируемой территории.

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РФ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РФ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
На территории Байрамгуловского сельского поселения отсутствуют планируемые для размещения объекты федерального значения, в соответствии с ранее утвержденными документами территориального планирования РФ. В соответствии с документами территориального планирования Челябинской области предусматриваются следующие планируемые объекты регионального значения:
ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Таблица 5.1.1
	№
	Наименование объекта
	Код объекта
	Назначение объекта
	Характеристика
	Местоположение

объекта (наименование зоны на карте функциональных зон)
	Вид зоны с

особыми

условиями/

колич. показ.

	
	
	
	
	ед. изм.
	колич.

показ.
	
	

	Объекты электроснабжения

	1
	Электрическая подстанция (ПС)110 кВ

ПС «Архиповская» 110/35/10 кВ, 2×16 МВА
	602040211
	Электрические подстанции
	МВА
	32
	в районе с. Байрамгулово,

Байрамгуловское сельское поселение,

(Зона инженерной инфраструктуры 1)
	Охранная зона – 20 м

	2
	Линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ

(Архиповская – Кулуево)
	602040311
	Линии электропередачи
	км
	17,5
	Байрамгуловское сельское поселение
	Охранная зона – 20 м

	3
	Линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ

(Архиповская – Губернское)
	602040311
	Линии электропередачи
	км
	4,0
	Байрамгуловское сельское поселение
	Охранная зона – 20 м

	4
	Линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ

(Архиповская – Карабаш)
	602040311
	Линии электропередачи
	км
	4,7
	Байрамгуловское сельское поселение
	Охранная зона – 20 м


ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Таблица 5.1.2
	№
	Наименование объекта
	Код объекта
	Назначение объекта
	Характеристика
	Местоположение объекта
	Вид зоны с особыми

условиями/колич. показ.

	
	
	
	
	ед. изм.
	колич.

показатель
	
	

	Автомобильные дороги общего пользования местного значения

	Автодороги общего пользования местного значения (внешние)

	1
	Участок автодороги общего пользования регионального значения «Большое кольцо Челябинской агломерации»
	602030302
	дорожная сеть Челябинской области
	км
	15,98
	Байрамгуловское сельское поселение
	Санитарный разрыв от автодороги устанавливается расчетом.

Придорожная полоса устанавливается в зависимости от категории автодороги


6. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На территории поселения расположены существующие объекты местного значения муниципального района. Планируемые к размещению объекты местного значения муниципального района на территории поселения отсутствуют.
7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА


Значительную долю чрезвычайных ситуаций природного характера составляют ситуации, вызванные опасными геологическими и гидрологическими явлениями и процессами (паводки, подтопление-затопление), неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный ветер, оказывающий повышенную ветровую нагрузку; ливневые осадки, приводящие к затоплению и подтоплению территорий; метели со снежными заносами и значительной ветровой нагрузкой; град, оказывающий ударную динамическую нагрузку; сильные морозы, приводящие к температурным деформациям ограждающих конструкций, замораживанию и разрушению коммуникаций; грозы с электрическими разрядами и др.). Степень опасности природных процессов на территории поселения оценивается по категории «умеренно опасные», сложность природных условий – по категории «простые» в соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Сейсмические условия. Аргаяшский муниципальный район расположен в зоне 6-7
-балльной интенсивности сейсмических воздействий (шкала МSК-64) в зависимости от грунтовых и гидрогеологических условий. При строительстве многоэтажных объектов необходимо предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий.

Подтопление-затопление паводковыми водами. Процесс подтопления – затопления при паводках наблюдается на пониженных территориях, в основном, прилегающих к речкам и ручьям, протекающим по поселению. Основным видом защиты территории от затопления в пределах населенных пунктов является: расчистка русел речек и ручьев от грязи и ила, углубление дна за счет удаления отложений, планирование берега и прибрежной полосы, укрепление берегов одерновкой, каменной наброской, озеленение древесно-кустарниковыми посадками.
Аргазинское водохранилище на р. Миасс, объем – 966 млн.м3, для хозпитьевого и производственного водоснабжения Челябинского промузла, для рыборазведения, федеральной собственности, состояние ГТС – работоспособное, 1 класса опасности, R зоны поражения 2000 м; в случае прорыва плотины в зону затопления попадут населенные пункты, расположенные по берегам реки Миасс -  южная часть села Байрамгулово, п. Миасский, западная часть д. Мавлютова, д. Нов. Миасс, а также возникнут проблемы в водообеспечении населения промузла. Постановлением Губернатора Челябинской области от 12.10.2009 г. № 263 утвержден перечень безопасных районов для возможной эвакуации населения в случае возникновения гидродинамических аварий с образованием зон катастрофического затопления, в частности, в населенные пункты Аргаяшского района — деревни Яраткулова, Березовка, Айбатова, Бол. Куйсарина, Марксист, Давлетбаева и территория с. Байрамгулово, не попадающая в зону катастрофического затопления. Следует отметить, что в перечне населенных пунктов, из которых необходима эвакуация населения в случае аварии на ГТС Аргазинского  водохра-нилища, отсутствуют 4 населенных пункта - п. Миасский, д. Нов. Миасс, д. Казырова и д. Биккулова, попадающие в зону возможного катастрофического затопления;

Подтопление территории грунтовыми водами. По территориям, подверженным подтоплению, заболоченности высоким уровнем грунтовых вод в пределах населенных пунктов, необходимы: строительство дренажной системы, системы дождевой канализации, осушительной системы, вертикальная планировка поверхности, озеленение. 

Лесные пожары. В весенне-летний период лесные пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных смежно с лесными массивами. В засушливые годы велика вероятность верховых пожаров, со скоростью распространения до 100 км/ч. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем необходимо усиление материально-технической базы пожарно-химических станций. Кроме того, необходимо предусматривать устройство противопожарных полос до лесных массивов шириной: не менее 50 м – для застройки выше 2 этажей, не менее 15 м – для 1-2-эт. индивидуальной застройки.

Метеорологические явления. На территории поселения возможны следующие метеорологические явления и процессы: ураганные ветры, снежные бураны, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, крупный град, заморозки и гололед.


Последствия данных явлений на экономику и окружающую среду:

· ураганный ветер – повреждение кровли жилых и производственных зданий;

· снежный буран – временная приостановка движения железнодорожного и автомобильного транспорта в границах муниципального района (нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-12 часов);

· сильные осадки в виде дождя и мокрого снега – повреждение линий электропередач, нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-8 часов;

· заморозки возможны на пониженных территориях, что может привести к гибели овощных культур, плодово-ягодных деревьев и кустарников в садоводческих товариществах.

7.2 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Территории подземных горных выработок - земли в границах бывших шахтных полей, на которых возможны оползневые явления. В поселении расположены отработанные территории добывающей промышленности (отвалы, терриконы, карьеры), требующие рекультивации. 

Пожаро-, взрывоопасные объекты. На территории района расположены пожаро-, взрывоопасные и химически опасные объекты (предприятия нефте-, нефтепродуктообеспечения, включая АЗС, АГЗС и склады ГСМ, объекты и системы жизнеобеспечения населения, железнодорожные станции, гидротехнические сооружения, магистральные трубопроводы).

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с:

· авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях; взрывами в жилых и производственных зданиях;

· возникновением взрывов, пожаров на потенциально опасных объектах;

· опасными происшествиями на транспорте: автодорожные и железнодорожные аварии;

· утечкой АХОВ при транспортировке.


Для повышения пожарной безопасности застройки проектом в градостроительном аспекте предусматриваются:

· разрывы между селитебной зоной и производственными территориями;

· разрывы между застройкой и лесными массивами.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов входящих в состав Байрамгуловского сельского поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования приведен в таблице 8.1.
Таблица 8.1

	Кадастровый номер земельного участка
	Включаемые/

исключаемые земельные участки
	Категория земель
	Цель планируемого использования

	
	
	Существующая
	Планируемая
	

	Село Байрамгулово

	74:02:0000000:445
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного приусадебного хозяйства

	74:02:0000000:509
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:546
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:587
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0000000:607
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0000000:629
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0000000:765
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0000000:766
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0000000:3471
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Приусадебный участок личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:41
	Исключаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Для размещения электростанций и обслуживающих сооружений и объектов

	74:02:0000000:3361
	Исключаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для размещения объектов специального назначения

	74:02:0000000:3506
	Исключаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для строительства газопровода

	74:02:0000000:3894
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:3979
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Общественное использование объектов капитального строительства

	74:02:0000000:4030
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:4078
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Ведение садоводства

	74:02:0000000:4082
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения огородничества

	74:02:0401001:9
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для подсобного хозяйства

	74:02:0401001:19
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:28
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:38
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:39
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:64
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:67
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:68
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401001:71
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:73
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401001:78
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:79
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401001:82
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:89
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для образовательной деятельности

	74:02:0401001:92
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:94
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:98
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:99
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:105
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:116
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:122
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:129
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:130
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:132
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:207
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:209
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:221
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под объекты инженерного оборудования Электроснабжения - под ремонтную базу

	74:02:0401001:237
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:241
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:259
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:273
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения приусадебного хозяйства

	74:02:0401001:276
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:282
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:302
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного приусадебного хозяйства

	74:02:0401001:305
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	для размещения магазинов, конторы и др. помещений

	74:02:0401001:310
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:315
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:318
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения инкубационного цеха сиговых пород рыбы

	74:02:0401001:320
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:321
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:325
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:329
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:330
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:336
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:338
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:339
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:340
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:726
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0401001:732
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0401001:734
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения Личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:754
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:755
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:756
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:759
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения приусадебного хозяйства

	74:02:0401001:760
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Приусадебный участок личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:761
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для малоэтажной жилой застройки

	74:02:0401001:766
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:767
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:768
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:769
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:770
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401001:778
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:9
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:10
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:16
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:25
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:43
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:107
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под эксплуатацию магазина смешанных товаров

	74:02:0401002:108
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:115
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:119
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:127
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:128
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:131
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:135
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного приусадебного хозяйства

	74:02:0401002:138
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:143
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401002:153
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401002:162
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:165
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:173
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:179
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:182
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:183
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:186
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:189
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:190
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:203
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401002:292
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:293
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:294
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:297
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:301
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:303
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения объектов торговли

	74:02:0401002:304
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов (под огород)

	74:02:0401002:305
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Приусадебный участок личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:306
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Садоводство

	74:02:0401002:307
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:308
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:309
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:310
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:311
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:313
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:314
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:319
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401002:320
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:1
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:2
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:32
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:82
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:86
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:87
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:88
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для строительства индивидуального жилого дома

	74:02:0401003:90
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:94
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:95
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:96
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:98
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:100
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:101
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:104
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:105
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:106
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:126
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Образование и просвещение

	74:02:0401003:134
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:135
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:138
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под проектирование для строительства инженерно-технических коммуникаций, газопровода и блочной газовой котельной

	74:02:0401003:140
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:142
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:145
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0401003:146
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения приусадебного хозяйства

	74:02:0401003:147
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения приусадебного хозяйства

	74:02:0401003:152
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0401003:153
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:154
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:155
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:156
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401003:158
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения магазинов, конторы и др. помещений

	74:02:0401003:159
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:160
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:1089
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе

	74:02:0401003:1090
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе

	74:02:0401003:1091
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе

	74:02:0401003:1092
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе

	74:02:0401003:1093
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе

	74:02:0401003:1094
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Приусадебный участок личного подсобного хозяйства (размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража; содержание сельскохозяйственных животных)

	74:02:0401003:1095
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе

	74:02:0401003:1096
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе

	74:02:0401003:1097
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе

	74:02:0401003:1098
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе

	74:02:0401003:1099
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе

	74:02:0401003:1103
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:1107
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:1108
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:1123
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:1124
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:1125
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:1126
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуальной жилой застройки

	74:02:0401003:1129
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:1130
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Приусадебный участок личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:1131
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Приусадебный участок личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:1132
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Пищевая промышленность

	74:02:0401003:1133
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

	74:02:0401003:1134
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Религиозное использование

	74:02:0401003:1135
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

	74:02:0401003:1136
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

	74:02:0401003:1137
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

	74:02:0401003:1138
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка

	74:02:0401003:1141
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401003:1143
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Культурно-досуговые и торговые центры многофункциональные или целевого назначения

	74:02:0401003:1144
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Пожарные депо

	74:02:0401003:1455
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Производственная (промышленная, коммунально-складская) деятельность, коммунальное инженерно-техническое обеспечение (Размещение новых, эксплуатация существующих)

	74:02:0401003:1459
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Многоквартирные дома в 3 этажа, встроенные, подземные или полузаглубленные гаражи; боксовые гаражи из расчета 1 место для каждых 4 квартир на земельных участках многоквартирных домов и открытые стоянки, но не более чем 1 место парковки на 1 квартиру

	74:02:0401004:1
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:3
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного приусадебного хозяйства

	74:02:0401004:46
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:49
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:51
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:54
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:56
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:58
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:59
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:60
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:102
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:103
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:104
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:106
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:108
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:109
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:110
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401004:111
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:112
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:114
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401004:117
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения приусадебного хозяйства

	74:02:0401004:123
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:126
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401004:128
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:129
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения приусадебного хозяйства

	74:02:0401004:135
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401004:138
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401004:140
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:143
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:145
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:148
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного приусадебного хозяйства

	74:02:0401004:155
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения приусадебного хозяйства

	74:02:0401004:158
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	ЛПХ

	74:02:0401004:162
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401004:166
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401004:171
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:172
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401004:176
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:177
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:178
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:186
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:189
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0401004:191
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:192
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0401004:193
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0401004:195
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:207
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под размещение торгового павильона и шиномонтажной мастерской

	74:02:0401004:210
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:211
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0401004:212
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:219
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401004:220
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под эксплуатацию объектов сельскохозяйственного назначения

	74:02:0401004:221
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под эксплуатацию объектов сельскохозяйственного назначения

	74:02:0401004:222
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под эксплуатацию объектов сельскохозяйственного назначения

	74:02:0401004:223
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:224
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401004:226
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Под эксплуатацию производственных объектов

	74:02:0401004:227
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под эксплуатацию объектов сельскохозяйственного назначения

	74:02:0401004:229
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:231
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0401004:232
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0401004:233
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:379
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:380
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:381
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения приусадебного хозяйства

	74:02:0401004:382
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения приусадебного хозяйства

	74:02:0401004:385
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:386
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:394
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:395
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:399
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0401004:424
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуальной жилой застройки

	74:02:0401004:426
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для объектов жилой застройки

	74:02:0401004:428
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения объектов торговли

	74:02:0401004:433
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:434
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:436
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:437
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:439
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Блокированная жилая застройка

	74:02:0401004:441
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Блокированная жилая застройка

	74:02:0401004:442
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:443
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:448
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Скверы

	74:02:0401004:450
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:451
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:452
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0401004:453
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:767
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Коммунальное обслуживание

	74:02:0401004:768
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Коммунальное обслуживание

	74:02:0401004:769
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401004:770
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401005:49
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401006:1
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:2
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:3
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:8
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:9
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:10
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:11
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:12
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:15
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:18
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:19
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:20
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:23
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:26
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401006:27
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:28
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Личное подсобное хозяйство

	74:02:0401006:61
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для развития коммерческих целей

	74:02:0401006:65
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для подсобного хозяйства

	74:02:0401006:69
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401006:74
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Произв. цели здравоохранен.

	74:02:0401006:83
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под проектирование для строительства инженерно-технических коммуникаций, газопровода и блочной газовой котельной

	74:02:0401006:85
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:87
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401006:88
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401006:91
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0401006:94
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:95
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:96
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:97
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:99
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Размещение домов блокированного типа

	74:02:0401006:101
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0401006:104
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под эксплуатацию объектов сельскохозяйственного назначения

	74:02:0401006:106
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения объектов торговли

	74:02:0401006:108
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0401006:110
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения магазинов, конторы и др. помещений

	74:02:0401006:111
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	для размещения магазинов, конторы и др. помещений

	74:02:0401006:112
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения здания администрации сельского совета

	74:02:0401006:1238
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения объектов торговли

	74:02:0401006:1239
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:1246
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения объектов торговли

	74:02:0401006:1247
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:1258
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения иных объектов допустимых в жилых зонах

	74:02:0401006:1262
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для объектов жилой застройки

	74:02:0401006:1269
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения огородничества

	74:02:0401006:1270
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Блокированная жилая застройка

	74:02:0401006:1271
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:1272
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Религиозное использование

	74:02:0401006:1274
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:1275
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для строительства жилого дома

	74:02:0401006:1276
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0401006:1277
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Магазины

	74:02:0401006:1279
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0401006:1593
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0000000:2661
	Исключаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Для размещения иных объектов, допустимых в жилых зонах и не перечисленных в классификаторе (для размещения производственных и административных зданий)

	Деревня Аракаева

	74:02:0410003:1
	Исключаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	Деревня Туракаева

	74:02:0407001:2
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:5
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:6
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:8
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:12
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:24
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:29
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:31
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:32
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:33
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:34
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:37
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:63
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:64
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:72
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:76
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:90
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:103
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:104
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:105
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:106
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:107
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:108
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:109
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:110
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:111
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:112
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:114
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:115
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:116
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:117
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:241
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:242
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:244
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0407001:245
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	Поселок Маякский

	74:02:0405001:130
	Исключаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Под эксплуатацию объектов сельскохозяйственного назначения

	74:02:0000000:566
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0000000:572
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0000000:616
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:793
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:833
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0000000:2252
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0000000:2264
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0000000:2265
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0000000:2266
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0000000:2274
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0000000:2613
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:2748
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0000000:3293
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуальной жилой застройки

	74:02:0000000:3562
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:3785
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0000000:3989
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:4130
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0000000:4456
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0405001:24
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0405001:33
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0405001:37
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0405001:101
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0405001:110
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0405001:112
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0405001:116
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0405001:121
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0405001:127
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	для размещения магазинов, конторы и др. помещений

	74:02:0405001:132
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0405001:133
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0405001:134
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0405001:1000
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0405001:1001
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0405001:1109
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0405001:1110
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0405001:1111
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0405001:1121
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0405001:1123
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения объектов торговли

	74:02:0405001:1124
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0405001:1136
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуальной жилой застройки

	74:02:0405001:1137
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для блокированной жилой застройки

	74:02:0405001:1141
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Культурное развитие

	74:02:0405001:1146
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0405001:1148
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0405001:1149
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0405001:1150
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0405001:1151
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0411001:44
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0411001:101
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0411001:102
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0411001:106
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0411001:1001
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0411001:1004
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0411001:1007
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0411001:1010
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0411001:1016
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0411001:1017
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0411001:1018
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0411001:1019
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0411001:1020
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0411001:1021
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0411001:1022
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0411001:1023
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0411001:1024
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0411001:1025
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0411001:1026
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0411001:1027
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0411001:1028
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0411001:1029
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0411001:1030
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0411001:1031
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0411001:1054
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0411001:1055
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0411001:1056
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0411001:1057
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	Поселок Миасский

	74:02:0000000:600
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:613
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0000000:1043
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0000000:1053
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0000000:3522
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:3800
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0409001:19
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0409001:21
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0409001:24
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0409001:36
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0409001:41
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0000000:2674
	Включаемый
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Земли населенных пунктов
	Для размещения автодороги

	74:02:0409001:50
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0409001:55
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0409001:56
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0409001:57
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0409001:62
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0409001:64
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0409001:65
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0409001:95
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0409001:108
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0409001:120
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0409001:141
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0409001:143
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0409001:149
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0409001:154
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0409001:155
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0409001:157
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0409001:158
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0409001:159
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0409001:160
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0409001:161
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0409001:168
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0409001:1048
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для размещения общественно-деловой застройки

	74:02:0409001:1051
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0409001:1058
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0409001:1059
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0409001:1060
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0409001:1065
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0409001:1380
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0409001:1381
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0412002:10
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412002:105
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412002:164
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:166
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:174
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:179
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:180
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:181
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:183
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:184
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:185
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:187
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:188
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:193
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:194
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:195
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для  индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:196
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:197
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:198
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:202
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:204
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:205
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412002:210
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:212
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:213
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:214
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:1017
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:1025
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:1026
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:1041
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	Поселок Аргази

	74:02:0000000:289
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0000000:555
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под эксплуатацию объектов сельскохозяйственного назначения

	74:02:0000000:584
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:722
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:810
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Под эксплуатацию объектов сельскохозяйственного назначения

	74:02:0000000:1066
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для организации зоны летнего отдыха

	74:02:0000000:2676
	Включаемый
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для размещения автодороги

	74:02:0000000:3857
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:3910
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:3911
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:30
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Земли под домами индивидуальной жилой застройки

	74:02:0403001:31
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:36
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:984
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для сельскохозяйственного производства

	74:02:0403001:38
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:39
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:40
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:44
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:45
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0403001:46
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0403001:48
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:51
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:52
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:61
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:63
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для строительства индивидуального жилого дома

	74:02:0403001:64
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для строительства индивидуального жилого дома

	74:02:0403001:66
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:69
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:70
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:72
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:73
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:75
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:77
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:82
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:84
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:87
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:88
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:102
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:103
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:104
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:106
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:108
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:109
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0403001:110
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:111
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:113
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:116
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:119
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:120
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0403001:122
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0403001:123
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0403001:127
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для организации летнего отдыха

	74:02:0403001:133
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:137
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0403001:139
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:143
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:144
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:150
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:151
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:153
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:154
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:156
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:157
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения магазинов, конторы и др. помещений

	74:02:0403001:162
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для подсобного хозяйства

	74:02:0403001:164
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:165
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для подсобного хозяйства

	74:02:0403001:166
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:1001
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:1002
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:1208
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Индивидуальное жилищное строительство

	74:02:0403001:1209
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Индивидуальное жилищное строительство

	74:02:0403001:1210
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:1211
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:1212
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0403001:1216
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:1217
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Ведения подсобного хозяйства

	74:02:0403001:1223
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:1224
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:1250
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения объектов здравоохранения

	74:02:0403001:1252
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Магазин

	74:02:0403001:1254
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения огородничества

	74:02:0403001:1255
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения огородничества

	74:02:0403001:1257
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:1258
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Ведение огородничества

	74:02:0403001:1261
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0403001:1262
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0403001:1265
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:1266
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:1268
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:1269
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Индивидуальное жилищное строительство

	74:02:0403001:1271
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:1272
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0403001:1273
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403001:1276
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Ведение огородничества

	74:02:0403001:1277
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0403002:5
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0403002:6
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403002:16
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403002:53
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403002:54
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0403002:55
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403002:57
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403002:65
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403002:66
	Включаемый
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для размещения иных объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики

	74:02:0403002:70
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403002:71
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под эксплуатацию жилого дома

	74:02:0403002:73
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403002:75
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0403002:79
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под эксплуатацию объектов сельскохозяйственного назначения

	74:02:0403002:136
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения предпринимательской деятельности

	74:02:0403002:137
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения приусадебного хозяйства

	74:02:0403002:146
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403002:147
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Объект торговли

	74:02:0403002:150
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0403003:1003
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:3
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Под жилую застройку Индивидуальную

	74:02:0412001:147
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:148
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:149
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:150
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:393
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под индивидуальное жилищное строительство

	74:02:0412001:394
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под индивидуальное жилищное строительство

	74:02:0412001:396
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:397
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412001:398
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:399
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:400
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412001:401
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:402
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:403
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:404
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:406
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:407
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412001:408
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:409
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412001:410
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:411
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412001:412
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:413
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:414
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:415
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:416
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412001:417
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:418
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:419
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:420
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412001:421
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412001:422
	Включаемый
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412001:423
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:434
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:487
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:488
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412001:489
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:490
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:491
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:494
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:495
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412001:496
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:497
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:523
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для строительства индивидуального жилого дома

	74:02:0412001:531
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412001:532
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412001:533
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412001:970
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412001:971
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:972
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения огородничества

	74:02:0412001:975
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для огородничества

	74:02:0412001:990
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:991
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:995
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:1002
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения огородничества

	74:02:0412001:1003
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:1004
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:1022
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:1241
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:1242
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:1359
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412001:1360
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:1361
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:1367
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0412001:1399
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Индивидуальное жилищное строительство

	74:02:0412001:1400
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Индивидуальное жилищное строительство

	74:02:0412001:1401
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения пляжа

	74:02:0412001:1706
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:1723
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для строительства индивидуального жилого дома

	74:02:0412001:1724
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для строительства индивидуального жилого дома

	74:02:0412001:1785
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:1786
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:1795
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:1797
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:1800
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения объектов предпринимательской деятельности

	74:02:0412001:1801
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения объектов предпринимательской деятельности

	74:02:0412001:1802
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:1827
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412001:1828
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	для ведения личного подсобного хозяйства

	Деревня Чишма

	74:02:0000000:366
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:492
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:785
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:813
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:2680
	Включаемый
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для размещения автодороги

	74:02:0000000:3453
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	коммунальное обслуживание

	74:02:0000000:3965
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	для огородничества

	74:02:0000000:4065
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:4066
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408001:1
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408001:6
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0408001:7
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под жилую застройку - индивидуальную

	74:02:0408001:14
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408001:33
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408001:40
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408001:43
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408001:45
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408001:56
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408001:57
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408001:58
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408001:59
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408001:62
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408001:72
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408001:73
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408001:74
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408001:77
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения магазинов, конторы и др. помещений

	74:02:0408001:1037
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408001:1045
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408001:1048
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Огородничество.

	74:02:0408001:1049
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408001:1050
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408002:3
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408002:6
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408002:7
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408002:8
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408002:10
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408002:11
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408002:13
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408002:14
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408002:15
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408002:16
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408002:17
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408002:18
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под жилую застройку - индивидуальную

	74:02:0408002:19
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408002:20
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408002:21
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного приусадебного хозяйства

	74:02:0408002:23
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408002:27
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения приусадебного личного хозяйства

	74:02:0408002:1000
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408002:1019
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408002:1023
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408002:1024
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0408002:1026
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0408002:1029
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	Деревня Мавлютова

	74:02:0000000:439
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:564
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0000000:1075
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0000000:2734
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404001:9
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404001:24
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404001:45
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения приусадебного хозяйства

	74:02:0404001:47
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404001:65
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404001:73
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404001:106
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404001:138
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404001:173
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения приусадебного хозяйства

	74:02:0404001:183
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404001:197
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404001:202
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404001:206
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404001:207
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404001:210
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404001:211
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404001:222
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404001:223
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404001:228
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404001:1170
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404001:1171
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404001:1172
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения приусадебного хозяйства

	74:02:0404001:1173
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения приусадебного хозяйства

	74:02:0404001:1195
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0404001:1196
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения подсобного хозяйства

	74:02:0404001:1202
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под строительство индивидуального жилого дома

	74:02:0404002:2
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под жилую застройку Индивидуальную

	74:02:0404002:13
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404002:17
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404002:21
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404002:23
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404002:24
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404002:26
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения приусадебного хозяйства

	74:02:0404002:27
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404002:28
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404002:30
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404002:31
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404002:32
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404002:33
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404002:34
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404002:35
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404002:37
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404002:38
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404002:39
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения магазинов, конторы и др. помещений

	74:02:0404002:1010
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи

	74:02:0404002:1012
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404002:1017
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под личное подсобное хозяйство

	74:02:0404002:1018
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под личное подсобное хозяйство

	74:02:0404002:1021
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения памятника участникам Великой Отечественной войны

	74:02:0404002:1022
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404003:1
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Земли под объектами торговли -   под эксплуатацию торгового павильона

	74:02:0404003:11
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404003:20
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404003:27
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404003:28
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404003:29
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404003:30
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404003:32
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404003:33
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения приусадебного хозяйства

	74:02:0404003:34
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404003:35
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404003:37
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404003:1027
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404003:1028
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения приусадебного хозяйства

	74:02:0404003:1030
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404003:1037
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения объектов здравоохранения

	74:02:0404003:1038
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404003:1039
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404003:1043
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404003:1354
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404004:1
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404004:2
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения объектов торговли

	74:02:0404004:3
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404004:4
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404004:5
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404004:1003
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0404004:1006
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0404004:1316
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:134
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0412002:135
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	Деревня Новый Миасс

	74:02:0406001:1
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0406001:12
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0406001:35
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0406001:92
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0406001:94
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0406001:96
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0406001:101
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0406001:102
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0406001:107
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0406001:118
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения магазинов, конторы и др. помещений

	74:02:0406001:119
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Под эксплуатацию объектов сельскохозяйственного назначения

	74:02:0406001:123
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0406001:297
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для размещения объектов торговли

	74:02:0406001:299
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	74:02:0406001:301
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0406001:310
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	74:02:0412002:35
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для строительства индивидуального жилого дома

	74:02:0412002:1022
	Включаемый
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства


9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории поселения нет исторических поселений федерального и регионального значения, следовательно отсутствуют сведения об их утвержденных предметах охраны и границах территорий.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение № 1

к Контракту

от «__» __________ 20__ г. № ОК 063.2021
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

на подготовку проекта (произведения градостроительства): «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Байрамгуловского сельского поселения»

Заказчик: Администрация Аргаяшского муниципального района

Основание: Градостроительный кодекс Российской Федерации, Постановление администрации Аргаяшского муниципального района. 

Объект работы: Байрамгуловское сельское поселение

Предмет работы: Создание произведения градостроительства, включающего:

- внешний и внутренний облик Байрамгуловского сельского поселения, где под внешним обликом подразумевается оптимальный планировочный каркас, формирующий сбалансированную систему расселения поселения (т.е. компактное, соответствующее далее приведенным целям работы,  размещение главных осей и узлов транспортных инфраструктур с тяготеющими к ним территориями, занятыми важными объектами поселения, предусматривающее взаимосвязь территориальных зон,  с учетом их допустимой совместимости;  зонирование и структурное  членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной инженерной инфраструктурой; эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков; комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, историко-культурных и других местных особенностей;  эффективное  функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов; обеспечение удобной транспортной и пешеходной доступности зон труда, общественных центров, территорий отдыха, остановок общественного транспорта;  охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;  охрану недр и рациональное использование природных ресурсов;  условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов), а под внутренним обликом - совокупность функциональных зон населенных пунктов и поселения в целом и объектов, обеспечивающих устойчивое развитие поселения;

-описание пространственной, планировочной и функциональной организации Байрамгуловского сельского поселения, зафиксированное в виде схем и иным способом и формализованное в виде градостроительной документации.

Цель работы:

1) Обеспечение устойчивого развития поселения, направленное на создание условий для повышения качества жизни населения, в соответствии со стратегией социально-экономического развития и при увязке со схемой территориального планирования Аргаяшского муниципального района. 
Разработка предложений по реализации плана мероприятий, касающихся градостроительного развития территорий Байрамгуловского сельского поселения,  а также населенных пунктов входящих в его состав,  с описанием  их границ.

2)  Реализация Закона Челябинской области от 28.04.2011г. №121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области» в части формирования земельных участков;

3) Комплексный и системный подход к решению вопросов транспортного, социального, инженерного обеспечения с учетом изменения параметров застройки и необходимости пересчета нагрузок на инженерные сети в населенных пунктах Байрамгуловского сельского поселения, определение параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; 

4) Составление прогноза перспективной численности населения с учетом внутренних и внешних миграций;

5) Оптимизация функционального использования территории поселения с учетом современных тенденций развития населенных пунктов, существующих землеотводов;

6) Определение зон размещения объектов местного значения в целях реализации полномочий муниципального образования;

7) Отображение зон с особыми условиями использования;

8) Определение мер по улучшению экологической обстановки;

9) Решение вопросов по ливневой канализации, подтопляемых территорий;

10) Определение мер по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне;

11) Обеспечение публичности и открытости градостроительных решений

12) Отображение зон размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации и Челябинской области;

13) Определение первоочередных градостроительных мероприятий по реализации проекта генерального плана Байрамгуловского сельского поселения.

Основные требования к составу, содержанию, форме предоставляемых материалов и этапам разработки проекта:

Градостроительная документация выполняется в виде двух этапов:

Этап 1 – Разработка генерального плана Байрамгуловского сельского поселения;

Этап 2 – Разработка правил землепользования и застройки Байрамгуловского сельского поселения;

Каждый этап включает в себя текстовую часть и графические материалы, а также утверждаемую часть и материалы по обоснованию.

Сроки проектирования: до 20 ноября 2021г. 

Состав и содержание Генерального плана Байрамгуловского сельского поселения (Разработка. Этап 1): 

Разработка генерального плана должна быть выполнена с учетом фактического использования и планируемого размещения объектов местного значения, производственных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, планируемой и существующей жилой застройки, а также с учетом схем инженерной инфраструктуры, утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, схемы теплоснабжения Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района, с учетом современных аспектов и тенденций развития территории. 

Генеральный план должен содержать:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;

4) карту функциональных зон поселения.

 Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, должно включать в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На указанных в пунктах 2) – 4)  картах соответственно отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения; 

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в форме, установленной соответствующим Федеральным органом исполнительной власти.

Материалы по обоснованию генерального плана поселения в текстовой форме должны содержать:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Байрамгуловского сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории  поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

 Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт должны отображать:

1) границы поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия, территории исторических поселений федерального и регионального значения, границы которых утверждены в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002г. №73-ФЗ;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

9)  границы лесничеств, лесопарков;

10) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (в т.ч. карта объектов местного значения, карта инженерной подготовки территории).
Масштаб выполнения графических материалов 1:10 000 - 1:50 000 (прим. Схема расположения поселения в составе района, опорный план- могут быть выполнены в М 1:50000 и в М1:25000 соответственно);

Состав и содержание Правил землепользования и застройки Байрамгуловского сельского поселения (Разработка. Этап 2): 

1. порядок их применения и внесения изменений в указанные правила (текстовая часть);

2. карта градостроительного зонирования (графическая часть);

3. градостроительные регламенты (текстовая часть).

Обязательным приложением к правилам землепользования и застройки являются сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в форме, установленной соответствующим Федеральным органом исполнительной власти.

 Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений (п.1) должен включать в себя положения:

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

 На карте градостроительного зонирования (п.2) должны быть установлены границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.  

- На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий исторических поселений регионального значения. Указанные границы могут отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам землепользования и застройки.

- На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте. В отношении таких территорий заключается один или несколько договоров о комплексном развитии территории. 

- Если иное не предусмотрено нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, решение о комплексном развитии территории может быть принято в отношении территории, которая в соответствии с правилами землепользования и застройки на дату принятия указанного решения не определена в качестве такой территории, либо в отношении территории, границы которой не совпадают с границами территории, указанной в правилах землепользования и застройки в качестве территории, в отношении которой допускается осуществление деятельности по ее комплексному развитию.

Масштаб подготовки графического материала 1:10 000 - 1:50 000.

В градостроительном регламенте (п.3) в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, должны быть указаны:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

Подготовка проекта разработки правил землепользования и застройки осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

Требования к Форме предоставления проектов градостроительной документации: проекты предоставляются в виде текстовой части  и графических материалов (на бумажных – в 1 экз. до утверждения документации и 3 экз. –после ее утверждения  и  1 экз. на электронных носителях в электронном виде). Электронная версия графического материала предоставляется в формате jpeg, dwg, doc, обеспечивающем привязку к системе координат МСК-74. Описание местоположения границ местоположения границ населенных пунктов, градостроительных зон и зон с особыми условиями использования в проекте должно быть представлено в формате dwg, pdf  и doc. 

Степень секретности сведений, ожидаемых в результате проведения работ: 

секретно (документацию передавать в соответствии с Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.03.2016г. №1с/пр, Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию Министерства экономического развития РФ от 27.02.2017г. №1с/Мо)

и несекретно (к этим сведениям должны относиться все материалы, подлежащие утверждению и обнародованию). 

Исходные данные (информация): Сбор исходных данных для проектирования осуществляется Проектной организацией в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы.

-  цифровые топографические карты, в том числе сведения, составляющие государственную тайну, имеющие степень секретности – «секретно», содержащиеся на топографической съемке территории Аргаяшского муниципального района масштаба 1:50000.

- сведения по современному использованию территории поселения. 

- данные по отводу земель для всех видов строительства за последние 3 года.

- данные по социальной и инженерно-транспортной инфраструктуре.

- данные современного социально-гигиенического состояния окружающей среды.

-схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области.

-данные о промышленных предприятиях на территории поселения.

- данные о демографической ситуации и занятости населения.

- данные о памятниках истории, архитектуры, культуры и зонах их охраны.

- требования органов охраны памятников истории и культуры.

-информация об утвержденных программах комплексного развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктур поселения.

Требования по защите сведений, составляющих государственную тайну:

1) Защита сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении работ по муниципальному контракту осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции №3-1 от 05.01.2004г.

2) К выполнению работ, связанных с использованием секретных сведений, допускаются работники, имеющие допуск к государственной тайне по третьей форме.

3) Работа с носителями сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется на аттестованной по требованиям безопасности информации технике.

Проведение публичных слушаний:

Публичные слушания по градостроительной документации: «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области» провести в соответствии со статьями 5.1, 28, 30, 31, 32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ.  Публичные слушания организует и проводит заказчик при участии разработчика проекта - проектная организация осуществляет подготовку демонстрационных материалов по вышеуказанному проекту и направляет своего представителя для представления проектов на заседании публичных слушаний.

Порядок согласования и утверждения:

Согласование и утверждение градостроительной документации осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (согласование выполняет заказчик). В случае наличия замечаний, поступающих в процессе согласования, проектная организация обеспечивает их устранение.
� - с учетом территорий, характерных для населенных пунктов.


�- На основе статистической базы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области;


�- На основе статистической базы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области;


�- На основе статистической базы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области;


� - На основе статистической базы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области; 


� - На основе статистической базы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области





� - На основе статистической базы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области





�  На основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области, раздел «Паспорт муниципального образования» по состоянию на 2020 год.


� -на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области, раздел «Паспорт муниципального образования» по состоянию на 2020 год.


* - расчетным путем, на основе исходных данных.


� - исходные данные по МКД администрации Байрамгуловского сельского поселения.


� -  решение Исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 14 марта 1984 года № 82 «Об утверждении границ зоны санитарной охраны источника водоснабжения Челябинского промрайона Аргазинского водохранилища на р. Миасс»;


� - постановление Правительства Челябинской области от 18 декабря 2008 года N 414-П «О положениях о памятниках природы Челябинской области (с изменениями на 29 июня 2020 года)»;


� - решение исполнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящихся от 12 октября 1976 г. N 492 «Об утверждении зоны санитарной охраны источников водоснабжения Челябинского водопровода»





�  Проект Положения определяет порядок установления зон санитарной охраны, в том числе полномочия по принятию решений об установлении, изменении и прекращении существования зон санитарной охраны, сроки принятия таких решений, а также иные требования, предъявляемые статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации к положениям о зонах с особыми условиями использования территории. На момент разработки настоящего проекта Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Правительством Российской Федерации утверждено не было. 





� -программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2017-2027 годы.


� -программа комплексного развития систем социальной инфраструктуры Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2017-2027 годы.


� МНГП Байрамгуловского сельского поселения;


� - н/д -нет данных.


� - н/д -нет данных.


� - СНиП7-81* «Строительные нормы и правила. Строительство в сейсмических районах»





