Утверждено:

Решением Совета депутатов                                                                                                                                                       Норкинского сельского поселения
№ 21 от 26 ноября 2013г.

Схема водоснабжения
Норкинского 
сельского поселения

д. Норкино
Система централизованного водоснабжения по Норкинскому сельскому поселению.
1. Структура водоснабжения

В Норкинском сельском поселении централизованное водоснабжение осуществляется в д.Бажикаева.Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1, 360 км. Общие сведения по водопроводным сетям отражены в таблице 1.

Таблица 1. Общие сведения по сетям водоснабжения Норкинского сельского поселения.
	Протяженность сетей водоснабжения
	Ед. изм.
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	2012 год

	д. Бажикаева
	п.м.
	1360,5
	1360,5
	1360,5
	1360,5

	Всего:
	п.м.
	1360,5
	1360,5
	1360,5
	1360,5

	Водоразборные колонки
	шт.
	3
	3
	3
	3

	Пожарные гидранты
	шт.
	1
	1
	1
	1


Централизованная система водоснабжения охватывает  4 абонента, структура потребления отражена в таблице 2.

Таблица 2. Структура потребления услуг водоснабжения Норкинского сельского поселения.
	Виды потребления
	Ед. изм.
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	2012 год

	Общий объем отпущенной воды
	м³
	146
	145
	144
	144

	Население
	м³
	33
	30
	25
	23

	Бюджетные организации
	м³
	100
	102
	106
	108

	Прочие
	м³
	10
	10
	10
	10

	Потери воды
	м³
	3
	3
	3
	3


Таблица 2. продолжение.
	Населенный пункт
	Ед. изм.
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	2012 год

	д. Бажикаева
	абонентов
	ед.
	4
	4
	4
	5

	
	численность населения
	чел.
	1175
	1291
	1295
	1323

	
	подсобное хозяйство, 
	усл.г.
	450
	430
	420
	400

	 Всего:
	абонентов
	ед.
	4
	4
	4
	4

	
	численность населения
	чел.
	1175
	1291
	1295
	1323

	
	Подсобн. хоз-во, 
	усл.г.
	450
	430
	420
	400


___

2. Технико-экономические показатели
Таблица 3. Экономические показатели водоснабжения.
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	2012 год

	1. 
	Тариф на отпуск воды
	
	10,48
	12,71
	14,80
	15,69

	2. 
	
	
	
	
	
	16,7

	3. 
	
	
	
	
	
	16,7

	4. 
	Себестоимость
	
	11,52
	13,98
	16,28
	17,25

	5. 
	Расходы
	
	1681,92
	2027,1
	2344,32
	2484,0

	6. 
	Доходы
	
	1530,08
	1842,95
	2131,2
	2404,8

	7. 
	Фактическая собираемость от населения
	%
	98
	100
	100
	99


Схема 1. Схема водоснабжения д. Бажикаева.

[image: image1.jpg]



Таблица 5. Характеристика водопроводных сетей по участкам МО Норкинского сельского поселения.

	№ п/п
	Наименование населенного пункта название котельной
	 Характеристика трубопровода
	Объем в трубах участка м³
	Теплоизоляция
	 
	 
	Арматура

	
	
	Протяжен. участка в две нитки, м
	Ø (мм)
	h стенки
	Марка стали труб
	трубы по ГОСТ
	Дата ввода
	Вид проклад.
	
	материал и толщина слоя
	Антикорр покрытие
	Наружное покрытие
	Наименование
	Тип
	Усл.Ø (мм)
	Кол-во
	Вид привода

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	армат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	19

	1
	Водопроводные сети от скважины до колодца
	521,6
	108
	6,0
	 Полиэ-тилено-вая
	 
	2010
	Подз. в лотке
	 
	
	
	
	задвижка фл
	30ч6бр
	108
	1
	ручной

	2
	Водопроводные сети от колодца до котельной
	182,5
	108
	4,5
	20
	8732-78
	1981
	Подз. в лотке
	 
	
	БН-3, БН-5
	
	задвижка фл
	30ч6бр
	108
	2
	ручной

	3
	Водопроводные сети от котельной до магазина «Алинка»
	234,7
	57
	3,5
	20
	8732-78
	2006
	над-земная
	 
	Пенополиуретан ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95
	БН-3, БН-5
	
	задвижка фл
	16ч6бр
	57
	2
	ручной

	4
	Водопроводные сети от магазина «Алинка» до МДОУ Детский сад № 9
	113,0
	57
	3,5
	20
	8732-78
	2006
	Над-земная
	 
	Пенополиуретан ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95
	БН-3, БН-5
	
	задвижка фл
	16ч6бр
	57
	1
	ручной

	5
	Водопроводные сети от МДОУ Детский сад № 9 до ФАП
	187,0
	57
	3,5
	20
	8732-78
	2006
	Над-земн
	 
	Пенополиуретан ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95
	БН-3, БН-5
	
	задвижка фл
	30ч6бр
	57
	1
	ручной

	6
	Водопроводные сети от ФАП до Бажикаевской СОШ
	121,7
	57
	3,5
	20
	8732-78
	2006
	Над-земная
	 
	Пенополиуретан ГОСТ4640-61, КЛ100, М15 ГОСТ10499-95
	БН-3, БН-5
	
	задвижка фл
	30ч6бр
	57
	1
	ручной

	 
	ВСЕГО:
	1360,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 


Схема 1. Схема теплоснабжения д. Бажикаева.

[image: image2.jpg]




































PAGE  
2

