Общество с ограниченной ответственностью

Научно-производственное предприятие  "УНИВЕРСАЛ"

614017 г. Пермь, ул. Лебедева, д. 25-Б, тел/факс: (342) 263-08-31, 263-08-33;

E-mail:universal1999@mail.ru  ИНН 7447029806

Экз. №  1

Инв. №  53  от 31.08.2015

АРГАЯШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

«СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

МАРЖИНБАЕВА – ДЕРБИШЕВА»

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик                                                                                         Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Проектная организация                                                                       ООО «НПП «Универсал»

Директор ООО «НПП «Универсал»»     _______________________                  Трусова Л.К.

Главный инженер                                     _______________________                    Рейзвих С.Р.

Главный архитектор проекта                  _______________________                   Катаева А.Ю.

г. Пермь, 2015 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ООО «НПП «Универсал», принимавших участие в разработке проекта планировки и межевания линейного объекта «Строительство автомобильной дороги «Маржинбаева – Дербишева»»  в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области

| Главный инженер проекта | __________ |  | Рейзвих Сергей Рейнгольдович |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник градостроительного отдела Главный архитектор проекта | __________ |  | Катаева Анна Юрьевна |
| Архитектор | __________ |  | Макеева Ирина Павловна |
| Адрес: |  |  | 614017 г.Пермь, ул.Лебедева д.25-Б |
| Контактные телефоны: |  |  | Тел./факс 8(342) 2630831 |
| Электронный адрес: |  |  | universal1999@mail.ru |

Состав проекта.

А. Текстовая часть:

Общий заголовок: Аргаяшский муниципальный район Челябинской области. Проект планировки и межевания линейного объекта «Строительство автомобильной дороги Маржинбаева – Дербишева»

Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка.

Б. Графические материалы:

Общий заголовок для всех чертежей: Аргаяшский муниципальный район Челябинской области. Проект планировки и межевания линейного объекта «Строительство автомобильной дороги Маржинбаева – Дербишева»

Подзаголовки чертежей и схем:

1. Положение проектируемой территории в планировочной структуре муниципального района.

2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки и межевания линейного объекта. М 1:2000.

3. Границы зон размещения линейного объекта. Межевание территории (основной чертеж). М 1:2000.

Оглавление.

Исходные данные. Нормативная база.	3

Общая часть.	3

1.Анализ эколого-градостроительной ситуации.	3

1.1. Климат.	3

1.2. Инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика.	3

1.3. Положение проектируемой территории в планировочной структуре муниципального образования.	3

1.4. Сведения о линейном объекте, содержащиеся в документах территориального планирования.	3

1.5. Общие сведения о проектируемой территории (существующее положение).	3

2. Проектная организация территории (обоснование положений по размещению линейного объекта).	3

2.1.Параметры линейного объекта.	3

2.2. Определение границ зон размещения линейного объекта.	3

2.3. Перевод земель из одной категории в другую. Изъятие земель.	3

2.4.Зоны с особыми условиями использования территории, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	3

2.5. Защита территории от ЧС природного и техногенного характера, проведение мероприятий по ГО и пожарной безопасности.	3

3. Основные технико-экономические показатели проекта.	3

# Исходные данные. Нормативная база.

Проект разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми нормативными документами в области градостроительства, основные из них:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации принят 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция 29.06.2015 г.);

- Водный кодекс Российской Федерации принят 03.06.2006 №74-ФЗ (действующая редакция 24.07.2015 г.);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ от 08.11.2007 (действующая редакция 13.07.2015 г.);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области, утверждены приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области № 496 от 05.11.2014г.;

- «Методические рекомендации по разработке документации по планировке территорий муниципальных образований», утверждены приказом №86 от 13.04.2012г. Министра строительства инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;

- Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» утверждены Постановлением № 717 Правительства РФ от 02 сентября 2009 г.;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СП 42.13330.2011)

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные, либо находящиеся в стадии разработки, документы территориального планирования, проектные материалы.

Основные из них:

- Схема территориального планирования Аргаяшского муниципального района (ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», 2010 г., Решение Собрания депутатов АМР № 42-1 от 18.05.2011 г.)

- Проектная документация « Строительство автомобильной дороги «Маржинбаева – Дербишева»», 899- 0- ППО (ОГУП ПИИ «Челябдорпроект», 2014 г.)

# Общая часть.

Данный проект выполнен по заказу Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в соответствии с государственным контрактом № 96-д от 24 июля 2015г.

Целью работы является обеспечение стабильного развития линейного объекта – автодороги Маржинбаева – Дербишева  в качестве составных элементов структуры планировки территории.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов регионального значения, которым является автодорога Маржинбаева – Дербишева (ст.42 Градостроительного Кодекса РФ)

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков (ст.43 Градостроительного Кодекса РФ).

Настоящий проект планировки и межевания линейного объекта предусматривает решение следующих задач:

- определения зоны размещения линейных объектов на соответствующей территории, с учетом инженерно-технических и юридических аспектов;

- определение режима использования зон охраны памятников истории и культуры;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности населения с учетом всех необходимых инженерно-технических мероприятий ГО по предотвращению ЧС и пожарной безопасности.

Согласно п. 4.1 «Методических рекомендаций по разработке документации по планировке территорий муниципальных образований» Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, для   линейных   объектов   проекты   планировки   и   межевания разрабатываются только совместно.

Исходные данные, используемые в проекте:

- цифровая топографическая съемка М 1:2000 в ГИС Mapinfo 10.0 , выполненная предприятием ООО НПП «Универсал» в 2015 году.

- кадастровый план территории в формате мid/мif по состоянию на август 2015 г. ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области;

- перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Аргаяшского муниципального района, предоставленный Министерством культуры Челябинской области.

Расчетные сроки проекта:

Исходный год – 2015 г.

Срок реализации проекта планировки и межевания – 2020 гг.

Материалы Проекта планировки и межевания разработаны в программе ГИС Mapinfo и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на проектируемой территории по мере реализации положений проекта.

Проект разработан ООО НПП  «Универсал».

# 1.Анализ эколого-градостроительной ситуации.

# 1.1. Климат.

Характеристика климатических условий приводится по наблюдениям Аргаяшской метеостанции. По природным условиям Аргаяшский муниципальный район относится к IВ климатическому району с большой амплитудой колебаний температуры воздуха.

Средняя годовая температура составляет +1,7 °С, по данным многолетних наблюдений зафиксированы абсолютный минимум -45 °С и максимум +39 °С. Амплитуда колебаний между абсолютным минимумом и максимумом температур воздуха составляет 84 °С

Таблица 1.

|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средне-месячная | -15,4 | -14,1 | -8 | +2,6 | 11 | 16,3 | 17,8 | 15,8 | 10 | 2 | -6,5 | -12,9 | 1,6 |
| абсолютный максимум | 5 | 7 | 12 | 27 | 34 | 35 | 39 | 36 | 30 | 26 | 14 | 5 | 9 |
| абсолютный минимум | -44 | -45 | -40 | -26 | -10 | -1 | 2 | -1 | -9 | -23 | -40 | -43 | -45 |

Самым теплым месяцем является июль, самым холодным – январь. Первые заморозки отмечаются между 8 сентября и 13 октября, последние – 27 апреля – 11 июня. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 119 дней. Расчетная глубина промерзания грунта принимается – 2,0 м

Среднегодовое количество осадков составляет 394,4 мм при максимальном количестве – 451,1 мм и минимальном – 276,6 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы, наименьшее – в зимние; максимум осадков приходится на июль, минимум – на март.

Таблица 2.

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,6 | 17,9 | 14,6 | 16,7 | 29,2 | 58,1 | 76,1 | 54,8 | 39,4 | 31 | 19,7 | 18,3 | 394,4 |

Устойчивый снежный покров устанавливается в ноябре, разрушается в апреле. Высота снежного покрова достигает максимума в марте – 68,0 мм

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 70,9 %, максимума относительная влажность достигает в зимние месяцы – в декабре, январе и снижается до 54,6 % в мае, самом сухом месяце года.

Средняя месячная и годовая относительная влажность в %.

Таблица 3.

| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77,6 | 76,5 | 74,0 | 65,4 | 54,6 | 60,6 | 69,7 | 72,8 | 72,3 | 74,0 | 76,7 | 77,2 | 70,9 |

Чаще всего в течение года повторяются ветры западного, юго-западного и южного направлений (соответственно 25,2; 18,9; 16,6 %). Эти ветры являются господствующими весь год, лишь в мае, июле, июне и августе к западным ветрам присоединяются северо-западные, из них самыми постоянными и сильными остаются ветры западного направления.

Распределение среднегодовой скорости ветра и повторяемости ветров в % к общему числу наблюдений по месяцам.

Таблица 4.

| Месяцы | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя скорость, м/с | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3 | 3 | 3,4 | 4 | 4 | 3,8 | 3,5 |
| Повторяемость, % | 8,3 | 7,8 | 8,4 | 8,1 | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,3 | 9 | 8,4 | 8,4 | 100 |

Данные  раздела приведены по материалам Генерального плана (корректировка) с. Аргаяш, разработанного ПК  «ГПИ Челябинскгражданпроект» в 2012г.

# 1.2. Инженерно-геологическая и гидрологическая характеристика.

Геолого-литологическое строение:

В геологическом отношении территория приурочена к зоне развития палеогеновых песчано-глинистых отложений, которые залегают на коре выветривания метаморфического комплекса пород верхнего силура.

Локально верхняя часть разреза сложена делювиальными и озёрными суглинками, почвенным слоем. Сводный геолого литологический разрез представлен (сверху-вниз):

- насыпной грунт (почва, щебень, песок, иногда обломки кирпича, опилки) с мощностью слоя от 0,4 до 1,5 м;

- почвенный слой мощностью от 0,2 до 0,8 м;

- суглинок делювиальный серовато-желтого, бурого, буровато-коричневого, зеленовато-желтого цвета мощностью до 6,0 и более метров;

- глина палеогеновая зеленовато-желтого цвета с включением щебня до 30-40 % мощностью до 40 м;

- глина алювиальная ярко-желтая, ярко-желтая, зеленовато-серая, запесоченная с мелкой галькой кварца;

- дресвяно-щебенистый грунт представленный обломками алевролитов и песчаников с суглинистым заполнителем до 20 %, грязно-серого цвета с прослойками ожелезнения с 7,0 м – щебень алевролитов крупный (от 5 до 15 см.).

Характеристика грунтов:

- Насыпные грунты развиты на территории застройки, автодорогах, железной дороге и т. п.

- Глины иловатые развиты локально. Представляют собой образования мелких болот низинного типа. Грунт черного цвета с содержанием растительных остатков. Консистенция грунтов текучая. Использовать грунты в качестве основания под сооружения не рекомендуется.

- Суглинки делювиальные. Консистенция их твердая. Среднее значение коэффициента пористости 0,65. Условное расчетное давление – 0,23 МПа, объемная масса – 1,8 т/м3.

- Суглинки и пески озёрные вскрыты , в основном, на территории, прилегающей к озеру. Суглинистые грунты разного цвета часто опесоченные с редким гравием и галькой. Среди них часто залегают линзы песков белых, кварцевых, рыжих аркозовых, серых полиликтовых. Мощность линз в среднем составляет 0,2-0,4 м, но иногда от 0,5 до 2,0 м пески разнозернистые, но преобладают крупные, иногда с гнёздами гравелистых песков. Пески средней плотности с условным расчетным давлением 0,4 Мпа. Глинистые грунты по числу пластичности классифицируются как суглинки. Консистенция их твердая и тугопластичная, грунты ненабухающие и непросадочные. Объемная масса 1,96 т/м3, коэффициент пористости – 0,65. Условное расчетное давление для суглинков – 0,21 МПа.

- Суглинки палеогеновые участками слагают верхнюю часть разреза в интервале глубин 3,0-5,0 м. Грунты желтого, зеленовато-жёлтого цвета. По числу пластичности классифицируются как суглинки, консистенция их твердая и полутвердая.

Грунты ненабухающие и непросадочные. Объемная масса 2,0 т/м3, коэффициент пористости – 0,522, К0 – 0,32 МПа.

- Пески палеогеновые локально слагают разрез в интервале глубин 0,0-0,5 м. Грунты ярко-жёлтого, серовато-желтого цвета с прослойками глин. Пористость сложения грунтов средняя.

Объемная масса в рыхлом состоянии 1,27-1,36, в плотном – 1,55-1,62 т/м3, коэффициенты фильтрации соответственно 3,02-4,53 и 1,23-1,51 м. Углы естественного откоса сухого грунта 35-40 %, под водой 29-34 %. Условное расчетное давление – 0,2 МПа.

- Глины палеогеновые небольшими участками встречаются в интервале глубин 1,2-5,0 м. Глины серовато-жёлтого. зеленовато-желтого цвета. Грунты ненабухающие, непросадочные. Объемная масса 1,9 т/м3, коэффициент пористости – 0,88. Условное расчетное давление – 0,2 МПа.

- Дресвяно-щебенистые грунты локально встречаются на глубинах 1,9-6,0 м. Заполнитель суглинистый, условное расчетное давление – 0,6 Мпа.

Гидрологические условия:

Подземные воды на исследуемой территории вскрыты почти повсеместно, но на всех участках на разных глубинах.

Воды ненапорные, представляют собой единый ненапорный горизонт, питание которого происходит за счет атмосферных осадков, поэтому в период обильных осадков уровень грунтовых вод повышается на 1,0-1,5 м. Водовмещающими породами являются палеогеновые отложения: пески, суглинки, глины, озерные: суглинки, пески, глины иловатые, элювиальные образования: суглинки, дресвяно-щебенистые грунты.

По химическому составу вода гидрокарбонатно-хлоридная, кальциево-магниевая, неагрессивная к бетонам любых плотностей на рядовом цементе. Коэффициенты фильтрации для водовмещающих пород: для песков – 2,5 м/сут., для суглинков и глин – 0,1 м/сут., для дресвяно-щебенистых грунтов – 3,4 м/сут.

Выводы:

- Климатические условия не налагают особых ограничений на планировочную организацию территории. Расчетная глубина промерзания для глинистых грунтов – 1,77 м, для крупнообломочных грунтов – 2,62 м, средняя продолжительность безморозного периода – 120 дней.

- К условиям, осложняющим строительство, относятся небольшие локальные заболоченности; болота мелкие, низинного типа. Других физико-геологических условий, осложняющих строительство, нет.

Данные  раздела приведены по материалам Генерального плана (корректировка) с. Аргаяш, разработанного ПК  «ГПИ Челябинскгражданпроект» в 2012г. и проектной документации « Строительство автомобильной дороги «Маржинбаева – Дербишева»», 899-0-ППО (ОГУП ПИИ «Челябдорпроект», 2014 г.).

# 1.3. Положение проектируемой территории в планировочной структуре муниципального образования.

Аргаяшский муниципальный район расположен в 20 км от областного центра – г. Челябинска. Площадь муниципального района – 2683,18 км2.

Границами муниципального района являются: на северо-западе – Карабашский городской округ, на севере — Кыштымский и Озерский городские округа, на северо-востоке – Кунашакский муниципальный район, на востоке – Сосновский муниципальный район, на юге – Чебаркульский городской округ, на западе – Миасский городской округ.

Протяженность территории муниципального района в направлении с севера на юг составляет 65 км, с запада на восток – 60 км.

Автомобильная дорога Маржинбаева – Дербишева проходит по территории Дербишевского сельского поселения Аргаяшского муниципального района и соединяет сельские населенные пункты, имеет выход на автодорогу регионального значения Дербишева – а\д Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым. В состав Дербишевского сельского поселения, с административным центром в с.Дербишева, входят семь сельских населенных пунктов, общая численность населения на территории поселения, по данным всероссийской переписи населения в 2010 г., составила 2991 жителей. Население с.Дербишева составило 1344 жителя, д.Маржинбаева – 231 житель. Проектируемый участок проходит вдоль оз.Карагайкуль. Автобусное сообщение в настоящий момент отсутствует.

Протяженность рассматриваемого участка составляет 927,81 м.

Проектируемый участок дороги на всем протяжении идет по существующему  направлению.

Положение проектируемой территории графически отражено на «Схеме размещения проектируемой территории в планировочной структуре муниципального образования».

# 1.4. Сведения о линейном объекте, содержащиеся в документах территориального планирования.

Согласно материалам Схемы территориального планирования Аргаяшского муниципального района, разработанной ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект» в 2010г. и утвержденной решением Собрания депутатов АМР № 42-1 от 18.05.2011 г., автодорога Маржинбаева – Дербишева не входит в перечень основных автодорог, и отнесена к прочим автодорогам, связывающие основные сельские поселения с более мелкими населенными пунктами. Основные мероприятия, предусмотренные Схемой для этой категории автодорог - устройство твердых покрытий проезжей части. В целом развитие сети дорог района предусмотрено в направлении их качественного улучшения совершенствования технического состояния и обустройства, увеличение количества автобусных маршрутов.

На исходный год – 2015 г. – планируется внесение автодороги Маржинбаева – Дербишева  в реестр автомобильных дорог в качестве автодороги регионального значения общего пользования,  по существующей грунтовой накатанной дороге проложена автодорога с твердым покрытием.

# 1.5. Общие сведения о проектируемой территории (существующее положение).

Автодорога Маржинбаева – Дербишева на всем протяжении идет по накатанной грунтовой дороге. Общее направление трассы юго-восточное.

Рельеф местности равнинный.

Автодорога идет вдоль озера Карагайкуль. Поверхность участка занята лугом, в районе ПК5-ПК9 слева  - канава с отвалами грунта. Проектируемая трасса на ПК 1+35 и ПК7+25м пересекает ЛЭП 35кВ, на ПК4+63м, ПК4+90, ПК7+25м  – ЛЭП 10кВ.

По природно-климатическим факторам участок работ входит в состав II дорожно-климатической зоны.

По характеру и степени увлажнения исследованную территорию можно отнести к 1-му типу местности.

# 2. Проектная организация территории (обоснование положений по размещению линейного объекта).

Автодорога  в плановом отношении предусмотрена с учетом ситуации и рельефа местности и данных из государственного кадастра недвижимости.

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в сентябре 2014г., проведено обновление на момент разработки документации по планировке и межеванию территории – в границах придорожной полосы – в 2015 г. Для выполнения инженерно-геодезических изысканий создана съемочная геодезическая сеть в местной системе координат МСК-74 и Балтийской системе высот.

В качестве высотного обоснования на участке работ заложено 2 репера. Рп1 – верх металлической опоры газопровода; Рп2 – металлический штырь у опоры ВЛ 35 кВ.

Протяжение проектируемого участка автомобильной дороги 0,927 км.

Общее направление трассы юго-восточное.

Начало трассы ПК0+00 проектируемой дороги принято на конце радиуса закругления съезда в деревню Маржинбаева с автомобильной дороги Дербишева - автодорога Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым.

Автомобильная дорога Дербишева - автодорога Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое – Кыштым имеет асфальтобетонное покрытие. На съезде покрытие асфальтобетонное, поперечный профиль не обеспечен, геометрия требует исправления.

Конец трассы проектируемой дороги принят на въезде в деревню Маржинбаева (начало ул.Центральная).

# 2.1.Параметры линейного объекта.

Технические параметры участка дороги.

Таблица 5

| №№ п.п. | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Классификация по СНиП 2.05.02-85* |  | IV |
| 2. | Строительная длина | км | 0,927 |
| 3. | Число полос движения |  | 2 |
| 4. | Ширина земляного полотна | м | 10 |
| 5. | Ширина проезжей части | м | 3,5х2 |
| 6. | Ширина обочин | м | 2,5 |
| 7. | Ширина укрепленной полосы обочины | м | 0,5х2 |
| 8 | Тип дорожной одежды |  | облегченный |
| 9. | Вид покрытия |  | асфальтобетон |
| 10. | Расчетные нагрузки для расчета дорожной одежды |  | АК-10 |
| 11. | Наименьший радиус горизонтальной кривой | м | 100 |
| 12. | Наименьший радиус вертикальной кривой по основной дороге |  |  |
|  | выпуклый | м | 7600 |
|  | вогнутый | м | 6400 |
| 13. | Наибольший продольный уклон | ‰ | 8 |

Продольный профиль. Видимость в продольном профиле обеспечена.

Принятые параметры продольного профиля соответствуют нормам IV технической категории.

Земляное полотно. Земляное полотно запроектировано в соответствии со СНиП 2.05.02-85г. "Автомобильные дороги". Поперечные профили земляного полотна разработаны согласно типовому проекту серии 503-0-48.87. "Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования".

Привязка поперечных профилей по  типам отражена на продольном профиле.

В проекте приняты следующие типы земляного полотна:

Тип 2 – насыпь высотой  до 2м, крутизна откосов 1:1,5.

Дорожное полотно. Основные параметры дорожной одежды:

-ширина проезжей части (при двухполосном движении)	3,5мх2

-ширина обочин						           2,5мх2

-ширина укрепленной части обочины			            0,5х2

-поперечный уклон проезжей части				20‰

-поперечный уклон обочины					40‰.

Пересечения и примыкания. Пересечения и примыкания второстепенных дорог выполнены в одном уровне согласно СНиП 2.05.02-85 по типовому проекту «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне» серии 503-0-51-89.

Проектом предусмотрено устройство съезда в деревню Маржинбаева.

Искусственные сооружения. Мосты и путепроводы на рассматриваемой автодороге отсутствуют.

Безопасность дорожного движения. Раздел разработан в соответствии с Федеральным законом РФ о безопасности дорожного  движения и Федеральной целевой программой повышения безопасности дорожного движения в России с соблюдением действующих нормативных документов.

Безопасность движения на проектируемом участке обеспечена комплексом проектных решений в плане, продольном профиле и организаций движения автотранспорта и пешеходов.

Для ориентации водителей и повышения безопасности движения на дороге предусмотрена расстановка дорожных знаков II типоразмера. Применяют знаки, изготовленные с использованием пленки типа Б по ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Всего по дороге, в т.ч. на съездах предусмотрена установка дорожных знаков в количестве 24 шт. Знаки устанавливаются на металлических стойках в бетонном основании.

Для зрительного ориентирования участников движения предусмотрена установка направляющих устройств в виде отдельно стоящих пластиковых сигнальных столбиков. Конструкция столбиков принята по ГОСТ Р 50970-2011 «ТСОДД. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения».

Установка сигнальных столбиков предусмотрена в пределах кривых в плане и на подходах к ним при высоте насыпи не менее 1м; на кривых сопряжений примыканий в одном уровне. Общее количество сигнальных столбиков - 55 шт.

С целью зрительного ориентирования участников дорожного движения и информирования о режимах движения предусмотрено нанесение дорожной разметки в соответствии с 
ГОСТ Р 51256-2011 «ТСОДД. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования».

Все технические средства организации дорожного движения, предусмотренные проектом, установлены согласно требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Указанные мероприятия позволяют считать, что на проектируемом участке предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасные и организованные движения автотранспорта.

На участках ПК0+10÷ПК3+30 (справа); ПК4+55÷ПК5+15 (справа); ПК4+65÷ПК4+97 (слева) предусмотрена установка оцинкованного барьерного  ограждения с удерживающей способностью  250 кДж протяженностью 296 п.м,  190 кДж протяженностью 44 п.м, начальный участок – 36п.м,  конечный участок – 36 п.м.

Общая протяженность барьерного ограждения – 412 п.м.

На ПК9+05 предусмотрено строительство автопавильона типа «Шалаш» и разворотной площадки.

Конструкция дорожной одежды на разворотной площадке  принята по типу основной дороги 1-35:

-дополнительный слой основания из щебеночной смеси, устраиваемый на всю ширину земляного полотна по ГОСТ 25607-2009							-15см;

-основание из фракционированного щебня фр.40-70мм, устраиваемого по способу заклинки мелким щебнем фр. 10-20мм по ГОСТ 8267-93						-15см;

- слой покрытия  из  плотного горячего  мелкозернистого  асфальтобетона  Тип Б марка III на битуме БНД марки 90/130 по ГОСТ 9128-2009					-5см.

Укрепление обочин из щебеночной смеси толщиной – 0,05м.

Для придания шероховатости покрытию и создания дополнительного слоя износа предусмотрено устройство поверхностной обработки черным щебнем по ВСН 38-90.

Посадочная площадка предусмотрена из железобетонных плит ПДН 2,0х6,0х0,14 на подготовленное основание из щебеночной смеси толщиной 15см.

Переустройство коммуникаций. При проектировании строительства автомобильной дороги IV технической категории Маржинбаева – Дербишева для обеспечения безопасности прохождения ВЛ 10кВ при пересечении с автодорогой предусматривается переустройство коммуникаций согласно нормам СНиП 2.05.02-85,ПУЭ изд. 7.

ВЛ-10кВ пересекает автодорогу на ПК 4+90. Габарит пересечения с автодорогой не выдержан, вследствие чего демонтируется существующая опора и устанавливается переходная анкерная опора ПА 10-3.

Переустройство коммуникаций выполнено в соответствии с техническими условиями №1611 от 04.07.2014г., выданными производственным  отделением центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

На основании карт районирования по ветру и гололеду для переустраиваемой ВЛ 10кВ принят II район по ветру  и II по гололеду. В районе прохождения ВЛ 10кВ промышленные предприятия отсутствуют, поэтому он относится к району с обычным загрязнением.

Переустройство ВЛ 10кВ выполнено проводом АС-70. К установке приняты железобетонные опоры по типовому проекту 3.407.1-143 вып. 5. Крепление проводов на железобетонных опорах предусматривается двойное с помощью подвесных изоляторов ПС-70Д.

В соответствии с ПУЭ опоры ВЛ 10кВ должны быть заземлены и сопротивление заземляющих устройств опор должно быть не более 10 Ом (ПУЭ п.2.5.129 таб. 2.5.19).

Все электромонтажные работы по переустройству ВЛ 10кВ выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ изд. 7.

Раздел составлен по материалам проектной документации «Строительство автомобильной дороги «Маржинбаева – Дербишева»», 899-0-ППО (ОГУП ПИИ «Челябдорпроект», 2014 г.).

# 2.2. Определение границ зон размещения линейного объекта.

Автомобильная дорога Маржинбаева – Дербишева проходит по территории Аргаяшского муниципального района.

Протяженность участка строительства составляет 927,81 м.

Согласно п.12 Норм отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, утвержденных Постановлением № 717 Правительства РФ от 02 сентября 2009 г.,  ширина полосы для обеспечения боковой видимости должна составлять 37 м, т.е 15 м в каждую сторону от кромки проезжей части, ширина полосы отвода с учетом устройства кюветов – 28 м, с учетом устройства боковых резервов шириной 10 метров и глубиной 0,5 метра, 1 метр и 1,5 метра соответственно – 66 м,  для автодорог IV категории с двухполосным движением (приложение №6), которой является автодорога Маржинбаева – Дербишева.

В настоящем проекте приняты границы полосы отвода, разработанные в составе проектной документации «Строительство автомобильной дороги «Маржинбаева – Дербишева»», 899-0-ППО (ОГУП ПИИ «Челябдорпроект», 2014 г.), утвержденной распоряжением Министерства дорожного хозяйства и транспорта №9 – 2/3 от 15.01.2015, положительное заключение Государственной экспертизы № 74-1-4-0607-14 от 24.12.2014.

Расчет ширины полосы отвода дороги в проектной документации выполнен на основе принятых технических решений: ширины земельного  полотна, высоты насыпи, заложения откосов насыпи с учетом положений СП 34.13330.2012, природоохранных мероприятий. Средняя ширина полосы отвода составила 20,5 м.

В постоянный отвод земель включена полоса для размещения земельного полотна, разворотной площадки, автопавильона.

Дополнительный отвод земель утвержден  Постановлением № 20-27 от  28.11.2014 Главы администрации Аргаяшского муниципального района Челябинской области.

Под проектируемую автомобильную дорогу в основном попадают земли Дербишевского сельского поселения и земли собственника Закрытое Акционерное Общество «Салавата Юлаева» под кадастровым номером: 74:02:0000000:617.

Общая площадь постоянного отвода по проекту составляет 1,9032 га, в том числе:

- земли Дербишевского сельского поселения – 1,8929 га;

-земли собственника ЗАО «Салавата Юлаева» под кадастровым номером: 74:02:0000000:617 – 0,0103 га.

Во временное пользование заняты земли Аргаяшского муниципального района  под переустройство ВЛ 10кВ.

Общая площадь во временное пользование составляет 0,009га (земли сельскохозяйственного назначения).

Проектом предусмотрена расчистка полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности общей площадью – 0,050га (слева ПК 2+25 – ПК 3+08).

| Участок проектной полосы отвода (ведомость координат) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Точки | Координаты |  |
|  | X | У |
| 1 | 640207.005 | 2306297.868 |
| 2 | 640190.859 | 2306345.169 |
| 3 | 640173.592 | 2306392.653 |
| 4 | 640155.377 | 2306439.310 |
| 5 | 640136.243 | 2306485.450 |
| 6 | 640116.714 | 2306531.453 |
| 7 | 640096.503 | 2306577.327 |
| 8 | 640089.685 | 2306596.122 |
| 9 | 640075.230 | 2306633.725 |
| 10 | 640066.507 | 2306651.736 |
| 11 | 640053.596 | 2306670.418 |
| 12 | 640040.334 | 2306685.432 |
| 13 | 640023.242 | 2306697.422 |
| 14 | 640012.852 | 2306705.162 |
| 15 | 639984.398 | 2306720.567 |
| 16 | 639965.114 | 2306725.982 |
| 17 | 639917.224 | 2306741.358 |
| 18 | 639869.661 | 2306756.807 |
| 19 | 639822.076 | 2306772.115 |
| 20 | 639774.047 | 2306785.022 |
| 21 | 639726.038 | 2306799.794 |
| 22 | 639702.228 | 2306807.745 |
| 23 | 639678.754 | 2306816.352 |
| 24 | 639661.208 | 2306823.603 |
| 25 | 639650.760 | 2306830.980 |
| 26 | 639639.760 | 2306840.070 |
| 27 | 639627.420 | 2306853.720 |
| 28 | 639620.830 | 2306863.850 |
| 29 | 639637.049 | 2306872.236 |
| 30 | 639635.316 | 2306881.474 |
| 31 | 639638.006 | 2306885.628 |
| 32 | 639631.097 | 2306900.494 |
| 33 | 639626.162 | 2306900.870 |
| 34 | 639620.000 | 2306908.420 |
| 35 | 639603.448 | 2306900.559 |
| 36 | 639589.990 | 2306917.260 |
| 37 | 639580.120 | 2306928.060 |
| 38 | 639569.457 | 2306920.378 |
| 39 | 639585.863 | 2306895.917 |
| 40 | 639596.703 | 2306869.744 |
| 41 | 639604.236 | 2306854.463 |
| 42 | 639611.832 | 2306841.941 |
| 43 | 639626.536 | 2306825.452 |
| 44 | 639653.507 | 2306807.416 |
| 45 | 639673.028 | 2306799.860 |
| 46 | 639721.321 | 2306784.602 |
| 47 | 639768.968 | 2306770.115 |
| 48 | 639816.417 | 2306754.158 |
| 49 | 639864.015 | 2306738.902 |
| 50 | 639911.626 | 2306723.642 |
| 51 | 639935.198 | 2306716.40 |
| 52 | 639959.095 | 2306709.025 |
| 53 | 639980.726 | 2306700.874 |
| 54 | 640002.709 | 2306688.842 |
| 55 | 640019.876 | 2306675.660 |
| 56 | 640037.016 | 2306657.339 |
| 57 | 640049.479 | 2306638.689 |
| 58 | 640060.678 | 2306616.305 |
| 59 | 640079.314 | 2306570.258 |
| 60 | 640098.253 | 2306523.897 |
| 61 | 640126.686 | 2306454.618 |
| 62 | 640135.510 | 2306431.183 |
| 63 | 640155.037 | 2306385.142 |
| 64 | 640172.186 | 2306338.717 |
| 65 | 640188.977 | 2306291.731 |
| Периметр : 1993,62 м |  |  |
| Площадь: 1,9032 га |  |  |

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ, статья 26. Придорожные полосы автомобильных дорог:

1. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

2. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

Автодорога Маржинбаева – Дербищева предусмотрена проектом в качестве автодороги  IV категории и соответственно требует организации придорожной полосы в размере 50 м в каждую сторону от проезжей части.

План трассы автодороги, проектная полоса отвода, границы придорожной полосы показаны на основном чертеже «Границы зон размещения линейного объекта. Межевание территории» М 1:2000.

# 2.3. Перевод земель из одной категории в другую. Изъятие земель.

В настоящее время на государственном кадастровом учете стоит земельный участок 74:02:0511002:12020 для строительства автомобильной дороги Маржинбаева – Дербишева, общей площадью 1,595 га. Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую не требуются.

Под земли постоянного отвода автодороги Маржинбаева – Дербишева необходимо изъятие части земельного участка 74:02:0000000:617 – собственник ЗАО «Салавата Юлаева» - площадью 0,0103 га, общая площадь участка – 4,3 га.

# 2.4.Зоны с особыми условиями использования территории, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Автодорога Маржинбаева – Дербишева проходит вдоль берега оз.Карагайкуль частично располагается в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы. Размеры границ  водоохранных зон, береговых и прибрежных защитных полос и регламент использования земель в их границах принят согласно ст.65 Водного Кодекса РФ.

Водоохранная зона, прибрежная защитная и береговая полоса оз.Карагайкуль составляют:

- водоохранная зона – 50 м;

- прибрежная защитная – 40м;

- береговая полоса – 20м.

Согласно статье 6 пункту 6 Водного Кодекса РФ береговая полоса представляет собой полосу земли вдоль береговой линии водного объекта шириной 20 м, предназначенную для общего пользования. Согласно статье 27 пункту 8 Земельного кодекса РФ в границах береговой полосы запрещено формирование земельных участков.

В границах прибрежных защитных зон запрещается (ВК РФ, статья 65 пункты 15, 17):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсических, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

В границах водоохранных зон допускается строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (ВК РФ, статья 65 пункт 16).

На двух участках автодорогу Маржинбаева – Дербишева пересекает ВЛ 35 кВ.

Охранные зоны ЛЭП (по обе стороны от крайних проводов) установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и составляют для линий напряжением:

- до 20 кВ – 10 м;

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м;

- 220 кВ – 20 м;

- 550 кВ – 30 м.

Согласно ст.8 (пункт 13,14) Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»:

- при совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии;

- на автомобильных  дорогах, в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи, владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.

Согласно ст.8 (пункт 8-11) Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»:

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических илиюридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и  возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б)  размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и

оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

Объекты культурного наследия. Согласно Перечню объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и Перечню выявленных объектов культурного наследия, включенных в Список объектов культурного наследия Челябинской области на рассматриваемой территории не расположено объектов культурного наследия.

# 2.5. Защита территории от ЧС природного и техногенного характера, проведение мероприятий по ГО и пожарной безопасности.

В соответствии с письмом  ГУ Министерства РФ по ГО, ЧС и ликвидаций последствий стихийных бедствий по Челябинской области  №5339-3-2-5 от 14.06.2014,  в составе проекта строительства автодороги четвертой технической категории Маржинбаева  - Дербишева  необходимо предусмотреть мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а именно:

- учет природно-климатических особенностей вести в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- на основании заключения инженерно-геологических изысканий выполнить требования СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

Автомобильная дорога является линейным объектом и не относится к пожароопасным сооружениям. Дорога служит для проезда пожарной техники к местам возгорания, а также для подъезда к наружным водопроводным сетям с пожарными гидрантами и водным объектам, используемых для целей пожаротушения.

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого линейного объекта включает в себя:

- установку знаков приоритета движения транспортных средств, исключающих их столкновение (ДТП);

- организацию дорожного движения в соответствии с ПДД, установленными в РФ.

Для координации проезда и информации водителей на время проведения строительных работ проектом разработана схема организации движения по объездной дороге с обеспечением безопасного режима движения.

При невозможности обеспечить безопасный режим движения, участок строительства закрывается, по всему маршруту следования производится расстановка информационных знаков. Информация  о закрытии движения на данном участке должна быть отражена в средствах массовой информации и согласована с ГИБДД.

На случай невозможности проезда по другим причинам пожарных машин, необходимо сообщать в подразделения ближайшей пожарной охраны.

Участок размещения проектируемой автомобильной дороги  расположен в зоне обслуживания ПЧ №56 по охране с.Аргаяш, находящуюся по адресу с. Аргаяш ул.Комсомольская, 12; до объекта проектирования 21,8км.

Время следования подразделений пожарной охраны до объекта проектирования определим по формуле:

;

Где: t – время в минутах;

L – длина пути следования подразделений от пожарной части до места пожара, км, (принимаем 21,8км);

VCЛ – средняя скорость движения пожарных автомобилей, км/ч (принимаем равной 70 км/ч).

мин.

Расчетное время прибытия первого пожарного расчёта (18,7 мин) соответствует требованиям (ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.76 п.1) не превышает 20 мин.

Проект строительства автомобильной дороги Маржинбаева - Дербишева выполнен в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.

Пожарная безопасность линейного объекта обеспечивается стойким к воздействию огня и открытого пламени асфальтобетонным покрытием, выдерживающим расчетные нагрузки по заданному модулю упругости

Етр=225 Мпа.

Проектом предусмотрено устройство новой дорожной одежды.

Новая конструкция дорожной одежды принята по типу 1-35:

-дополнительный слой основания из щебеночной смеси, устраиваемый на всю ширину земляного полотна по ГОСТ 25607-2009				-15см;

-основание из фракционированного щебня фр.40-70мм, устраиваемого по способу заклинки мелким щебнем фр. 10-20мм по ГОСТ 8267-93		-15см;

- слой покрытия  из  плотного горячего  мелкозернистого  асфальтобетона  Тип Б марка III на битуме БНД марки 90/130 по ГОСТ 9128-2009		-5см.

Укрепление обочин из щебеночной смеси толщиной – 			0,05м.

Ближайшая пожарная часть ПЧ №56 находится в с.Аргаяш, ул.Комсомольская, 12.

Рабочим проектом предусмотрены следующие организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта строительства:

- заправка дорожно-строительной техники осуществляется на специализированных АЗС;

- вся дорожно-строительная техника подлежит ежегодному государственному техническому осмотру и проходит его, с выдачей подтверждающих документов установленного образца;

- принятые в проекте строительные материалы соответствуют требованию норм пожарной безопасности принятые на территории РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390);

- при приготовлении и укладке смесей из асфальтобетона и битума руководствоваться требованием пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- технологические процессы, применяемые во время строительства выполняются без применения открытого огня;

- организации проезда и информирование участников движения на время проведения строительных работ;

- ширина проезжей части дороги (7,0м) обеспечивает свободный проезд пожарной техники к месту пожара ФЗ-123 ст.67;

- конструкция дорожной одежды, принятая в проекте, выдерживает нагрузку от пожарных машин не менее 16,0т на ось ФЗ-123 ст.67;

- в период выполнения земляных работ, при обнаружении не указанных руководителем кабелей электропередачи, трубопроводов, взрывоопасных или других неизвестных предметов, работу механизма следует незамедлительно остановить до получения разрешения от соответствующих органов надзора.

Раздел составлен по материалам проектной документации «Строительство автомобильной дороги «Маржинбаева – Дербишева»», 899-0-ППО том 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ОГУП ПИИ «Челябдорпроект», 2014 г.).

# 3. Основные технико-экономические показатели проекта.

| № | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Проектное решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Площадь постоянного земельного отвода | га | 1,9032 | 1,9032 |
| 1.2. | Площадь изъятия земель под земли постоянного отвода, в т.ч. | га | - | 0,0103 |
|  | - земли ЗАО «Салавата Юлаева» | га | - | 0,0103 |
| 1.3. | Вырубка древесно-кустарниковой растительности в полосе постоянного земельного отвода | га | - | 0,05 |
| 1.4 | Площадь земель занимаемых во временное пользование для переустройства инженерных коммуникаций | га | - | 0,009 |
| 2. | Параметры линейного объекта |  |  |  |
| 2.1. | Техническая категория автодороги |  | V | IV |
| 2.2. | Строительная длина | км | 0,927 | 0,927 |
| 2.3 | Число полос движения |  | - | 2 |
| 2.4 | Ширина земляного полотна/проезжей части/обочин/укрепленной полосы обочины | м | 10/-/-/- | 10/3,5х2/2,5/0,5х2 |
| 2.5 | Тип дорожной одежды |  | - | облегченный |
| 2.6 | Вид покрытия |  | грунт | асфальтобетон |
| 2.7 | Расчетные нагрузки для расчета дорожной одежды |  |  | АК-10 |
| 2.8 | Наименьший радиус горизонтальной кривой | м |  | 100 |
| 2.9 | Наименьший радиус вертикальной кривой по основной дороге: выпуклый вогнутый | м |  | 7600 6400 |
| 2.10 | Наибольший продольный уклон | промилле |  | 8 |
| 2.11 | Размеры придорожной полосы | м | 25 | 50 |
| 3. | Параметры искусственных сооружений |  |  |  |
| 3.1. | Мосты и путепроводы |  | - | - |