Приложение к Постановлению

Администрации Аргаяшского

муниципального района

от 06.11.2018 г. № 1181

Комплексная схема организации дорожного движения Аргаяшского муниципального района

(с учётом территории Аргаяшского сельского поселения)

2018 год.

Цель, объект и задачи исследования

Цель: – обеспечение безопасности дорожного движения;

– упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

Объект: – Транспортная система Аргаяшского муниципального  района.

Задачи:

- Развитие улично-дорожной сети и повышения уровня организации движения легкового и грузового транспорта.

- Оптимизация системы пассажирских перевозок.

- Оптимизация парковочного пространства.

-  Совершенствование условий пешеходного движения.

-  Повышение уровня безопасности дорожного движения.

Содержание работы

Этап 1. Сбор и анализ исходных данных……………………………………..3стр

Этап 2. Разработка транспортной модели Аргаяшского муниципального района……………………... ……23стр

Этап 3. Разработка мероприятий в рамках Комплексной схемы организации дорожного движения на территории Аргаяшского муниципального района на прогнозные периоды……………………   …..29стр

ЭТАП 1

Общие сведения о Аргаяшском муниципальном районе

Аргаяшский муниципальный район расположен в 20 км (по автомобильной дороге) от областного центра – г. Челябинска. Площадь муниципального района – 2680,9 км2 из них 26 % — леса, 11 % — водоемы (это 50 озер и 9 рек).

Границами муниципального района являются: на северо-западе – Карабашский городской округ, на севере — Кыштымский и Озерский городские округа, на северо-востоке – Кунашакский муниципальный район, на востоке – Сосновский муниципальный район, на юге – Чебаркульский городской округ, на западе – Миасский городской округ.

Общая протяженность границ 250 км.

Протяженность планируемой территории в направлении с севера на юг составляет 65 км, с запада на восток – 60 км.

В границах района находятся 12 муниципальных образований с 85 населенными пунктами.

По территории района проходят:

• железнодорожная магистраль Екатеринбург – Челябинск – Оренбург;

• автодороги областного значения: Челябинск – Аргаяш – Кыштым; Челябинск – Аргаяш – Карабаш; Аргаяш – Чебаркуль; Челябинск – Харлуши – Кулуево;

• магистральный газопровод «Бухара – Урал» Д1020 мм, Ру-55 кгс/см2;

• магистральный газопровод «Долгодеревенское – Сысерть» Д1020 мм, Ру-55 кгс/см2;

• магистральный газопровод «Челябинск – Петровск» Д 1420 мм, Ру-75 кгс/см2; отводы от «Челябинск – Петровск» до ГРС Аргаяшской ТЭЦ Д 426 мм, до ГРС Аргаяш Д 159 мм, до ГРС пос. Увильды Д 108 мм;

• ЛЭП-500 кВ «Шагол – на Свердловэнерго» и «Шагол – Златоуст».

В районе расположены особо охраняемые природные территории федерального значения (Ильменский государственный заповедник) и регионального значения (Харлушевский государственный природный биологический заказник), гидрологические памятники – озеро Большой Биляшкуль, Аргазинское водохранилище, озеро Увильды), 7 памятников истории и культуры, включенных в в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 5 охотхозяйств, месторождения полезных ископаемых.

Общая численность населения муниципального района – 47327 чел., плотность населения – 18 чел./км2.

Аргаяшский муниципальный район объединяет в своём составе 12 сельских поселений:

- Аргаяшское сельское поселение;

- Акбашевское сельское поселение;

- Аязгуловское сельское поселение;

- Байрамгуловское сельское поселение;

- Дербишевское сельское поселение;

- Ишалинское сельское поселение;

- Камышевское сельское поселение;

- Кузнецкое сельское поселение;

- Кулуевское сельское поселение;

- Норкинское сельское поселение;

-Худайбердинское сельское поселение;

- Яраткуловское сельское поселение;

Демографические сведения Аргаяшского муниципального района

Численность населения муниципального района на 1 января 2017 года составила 47,33 тыс. чел., в т. ч. по сельским поселениям:

Акбашевское – 4,32 т. чел.,

Аргаяшское – 10,46 т. чел.,

Аязгуловское – 2,34 т. чел.,

Байрамгуловское – 3,53 т. чел.;

Дербишевское – 3,54 т. чел;

Ишалинское – 2,39 т. чел.;

Камышевское – 2,51 т. чел.;

Кузнецкое – 3,22 т. чел.;

Кулуевское – 7,11 т. чел.

Норкинское – 3,50 т. чел.;

Худайбердинское – 1,66 т. чел.;

Яраткуловское – 2,75 т. чел.

Национальный состав: Аргаяшский муниципальный район является многонациональным башкир насчитывается 60% населения,  русских – 30 %,  татар -5%,  остальные -5%

Автомобильный транспорт и дороги

Автомобилизация - 299 единиц/1000 человек в 2016 году оценивается как средняя.

- На 01 сентября 2016г. в Аргаяшском муниципальном районе насчитывается 25415 единиц транспортных средств на 41150 человека населения. Детальная информация видов транспорта отсутствует.

- На 01 сентября 2016г. в Аргаяшском муниципальном районе имеется муниципальных дорог общего пользования 643,974 км, в том числе: 202,702 км – дорог с твердым покрытием, 441,020км – щебеночно-грунтовые дороги.

Автомобильный транспорт имеет значение первостепенной важности для осуществления связей производственного и пассажирского характера как внутри административного района, так и с областным административным центром - г. Челябинском и другими районами Челябинской области. Это обусловлено относительной развитостью автодорожной сети.

Основной целью в развитии дорожной сети района является повышение плотности магистральной сети и качества покрытий проезжих частей существующих автодорог.

Опорную сеть автомобильных дорог Аргаяшского района составляют автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения.

В меридиональном направлении вдоль восточной границы рассматриваемого муниципального района, вне его территории, проходит трасса автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» «Подъезд к Екатеринбургу», связывающая Свердловскую и Челябинскую области.

Согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства Челябинской области от 29.03.2017г. № 116-П «О перечне областных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью Челябинской области по состоянию на 1 января 2017 года» (далее «Перечень»), к существующим автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Аргаяшского МР, являющихся собственностью Челябинской области, относятся следующие автодороги:

№

п/п  Наименование автомобильной 		Протяженность,       Идентификац.

дороги 						км                     номер

1 	Долгодеревенское - Аргаяш –

Кузнецкое -Кыштым        			 45,553                     74 ОП РЗ 75К-007

2      Кузнецкое - автодорога Миасс –

Карабаш -Кыштым                                         14,000		   74 ОП РЗ 75К-008

3      Кузнецкое - Увильды                                       5,130 		   74 ОП РЗ 75К-035

4      Аргаяш – Аязгулова                                         3,808                     74 ОП РЗ 75К-036

5      Аргаяш - Худайбердинский –

рабочий поселок  Новогорный,

в том числе обход поселка

Худайбердинский 2 километра                    24,994 		 74 ОП РЗ 75К-037

6.     Бажикаева - автодорога Долго

деревенское - Аргаяш –

Кузнецкое - Кыштым                                   1,442                      74 ОП РЗ 75К-038

7      Акбашева - Большая Усманова                      2,564                     74 ОП РЗ 75К-281

8      Аргаяш - Новая Соболева                               7,934 	          	74 ОП РЗ 75К-039

9      Дербишева - автодорога Долго

деревенское - Аргаяш –

Кузнецкое - Кыштым                                    7,264                       74 ОП РЗ 75К-040

10    Кузнецкое - Байрамгулово                             11,970                    74 ОП РЗ 75К-041

11    Аргаяш - Кулуево - Марксист –

Альмеева, в том числе обход

села Давлетбаева  1,738  км                         49,777                     74 ОП РЗ 75К-042

12     Кузяшева - Акбашева - Марксист               19,776 		74 ОП РЗ 75К-043

13     Курманова - автодорога Аргаяш –

Кулуево                                                          3,222		 74 ОП РЗ 75К-044

14     Верхние Караси - Яраткулова 		 11,068 		74 ОП РЗ 75К-045

15     Кулуево - Яраткулова        			   9,256 		74 ОП РЗ 75К-046

16     Увильды - поселок Сайма Аргаяшского

муниципального района 		            6,240   		74 ОП РЗ 75К-047

17     Марксист - Байгазина 				  5,612 		74 ОП РЗ 75К-048

18     Камышевка - автодорога Долгодеревенское -

Аргаяш - Кузнецкое - Кыштым 		 7,876 		74 ОП РЗ 75К-049

19     Детский санаторий - автодорога

Кузнецкое - Байрамгулово 			 3,040			 74 ОП РЗ 75К-050

20     Байрамгулово - автодорога Миасс –

Карабаш -  Кыштым 				 23,740		74 ОП РЗ 75К-280

21      Камышевка - Селяева 				  4,540 		74 ОП РЗ 75К-282

22      Дербишева - Янги-Юл 				  5,650 		74 ОП РЗ 75К-374

23      Халитова - Яраткулова 				  9,060 		74 ОП РЗ 75К-382

24      Байрамгулово - Мавлютова 			  3,890 		74 ОП РЗ 75К-383

25      Байрамгулово - Маякский 			  1,870 		74 ОП РЗ 75К-385

26      Мавлютова - Новый Миасс 			  2,620 		74 ОП РЗ 75К-386

27      Горный - Аязгулова 				  8,562		 74 ОП РЗ 75К-404

28     Абдырова - автодорога Долго

деревенское - Аргаяш - Кузнецкое -

Кыштым 				   	            1,301		 74 ОП РЗ 75К-410

29     Илимбетова – Дербишева                              6,24 			74 ОП РЗ 75К-519

30     Большая Куйсарина - автодорога

Кулуево -  Яраткулова 				 7,960 		74 ОП РЗ 75К-503

31     Метелева - автодорога Камышевка –

Ишалино 		                                          3,300 		74 ОП РЗ 75К-520

32     Худайбердинский - Калиновский 		 9,040 		74 ОП РЗ 75К-541

33     Маржинбаева - Дербишева                           0,928                    74 ОП РЗ 75К-025

Итого                                                             329,227

Основные широтные связи района осуществляют:

• автодорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Долгодеревенское - Аргаяш - Кузнецкое — Кыштым» - связь между районными центрами Аргаяшского и Сосновского районов, а также с г. Кыштымом.

На территории с. Аргаяш указанная автодорога пересекается с железной дорогой. Пересечение организовано с помощью переезда, что значительно затрудняет движение, по трассе;

• участки автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения «Челябинск – Харлуши - граница Аргаяшского муниципального района», «Аргаяш - Кулуево - Марксист - Альмеева», «Байрамгулово - автодорога Миасс - Карабаш – Кыштым» и автодорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Кулуево – Яраткулова», соединяющие областной центр и автодорогу общего пользования регионального или межмуниципального значения «Миасс - Карабаш – Кыштым» через территории Сосновского и Аргаяшского района.

Основные меридиональные связи района:

• автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Верхние Караси – Яраткулова», «Халитова – Яраткулова», «Кузнецкое – Байрамгулово», «Кузнецкое – Увильды» и «Увильды -поселок Сайма Аргаяшского муниципального района», являющиеся участками автодороги, соединяющей районные центры Чебаркуль – Кыштым;

• автодорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Кузнецкое - автодорога Миасс - Карабаш - Кыштым», соединяющая районный центр муниципального района и автодорогу «Миасс - Карабаш – Кыштым»;

Автодорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Аргаяш - Худайбердинский - рабочий поселок Новогорный, в том числе обход поселка Худайбердинский 2 километра» осуществляет связь между районным центром и пос. Новогорный Озерского ГО.

Участок автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Аргаяш - Кулуево - Марксист — Альмеева» пересекает территорию района и соединяет районный центр и центр сельского поселения с. Кулуево.

Связи между населенными пунктами внутри сельских поселений, с районным центром и центрами сельских поселений осуществляют автодороги общего пользования местного значения, общей протяженностью 242,52 км.

Сложившаяся ситуация выявляет следующие недостатки:

• низкий уровень технического состояния сети автодорог местного значения;

• отсутствие объездных автодорог в населенных пунктах и, как следствие, пропуск

транзитного транспорта по селитебным территориям;

• недостаточное количество связей местного значения между населенными пунктами.

Основную роль в транспортном обслуживании рассматриваемой территории играет автотранспорт: грузовой, легковой, автобусный.

Заправка автотранспорта осуществляется на существующих АЗС (16 ед на территории района).

Хранение грузовых автомобилей, осуществляющих перевозки потребительских, строительных и промышленных грузов, предусмотрено на территории обслуживаемых ими предприятий.

Автобусное сообщение районного и областного центра осуществляется пригородными автобусами до автостанции Аргаяш. Кроме того, задачу транспортного обслуживания населения района частично выполняют междугородные транзитные автобусы дальнего следования, имеющие промежуточные остановки в населенных пунктах,

расположенных на пути следования.

Аргаяшское сельское поселение.

Транспортно-экономические связи Аргаяшского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В Аргаяшском сельском поселении на 2017г. зарегистрировано 3600 единиц автомототранспорта из них: категории А-208, В-2516, С-394, Д-51. Автомобилизация поселения (349 единиц/1000человек  в 2017году) оценивается как выше средней (при уровне автомобилизации. В Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено концентрацией населения в районном центре с.Аргаяш. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2016 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются не у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

В Аргаяшском сельском поселении на 2017г. зарегистрировано 3600 единиц автомототранспорта из них: категории А-208, В-2516, С-394, Д-51.  Автомобилизация поселения (349 единиц/1000человек  в 2017году) оценивается как выше средней (при уровне автомобилизации. В Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек).

Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта, в пешем порядке либо пользуются услугами такси. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортные средства организаций осуществляющих грузовые перевозки и личный грузовой автотранспорт населения передвигается по дорогам общего пользования в соответствии с ПДД РФ. Поток данных транспортных средств составляет 15% от основного потока.

Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (сливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорога областного значения «Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое - Кыштым», «Аргаяш - Худайбердинский – рабочий поселок Новогорный».

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями, а именно «не соответствие скорости конкретным условиям» и «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части».

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. В период с 2015г. по сентябрь 2017г. на территории Аргаяшского сельского поселения зарегистрировано 425 Дорожно-транспортных происшествий в результате которых погиб 1 человек, ранено 25 человек из которых 7 детей, повреждено 773 транспортных средства. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, необходимо непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Технико-экономические показатели генерального плана Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского района Челябинской области

| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность УДС, всего, из них: | км | 32,8 | 50,0 |
| 1.1 | - поселковые дороги | км | 6,2 | 10,4 |
| 1.2 | - главная улица | км | 5,2 | 9,0 |
| 1.3 | - улицы в жилой застройке (основные) | км | 21,4 | 30,6 |
| 2 | Плотность УДС/магистральной сети (главных улиц и поселковых дорог) | км/км2 | 5,7/- | 3,4/1,5 |
| 3 | Обеспеченность населения индивидуальным легковым транспортом | а/м на 1000 жителей | - | 345 |

Анализ сети маршрутного транспорта Аргаяшского муниципального района

| Номер маршрута | Маршрут (начальный и конечный пункт) | Число рейсов в день | Пассажирооборот за 1 рейс, пасс.км. |
| --- | --- | --- | --- |
| № 202 | «Аргаяш - Левашева» | 2 | 2 |
| № 203 | «Аргаяш -Кулуево» | 3 | 10 |
| № 204 | «Аргаяш – Калининский» | 2 | 6 |
| № 205 | «Аргаяш - Горный» | 3 | 25 |
| № 205/1 | «Аргаяш - Курманова» | 2 | 10 |
| № 205/2 | «Аргаяш – Малая Ультракова» | 2 | 3 |
| № 206 | «Аргаяш - Селяева» | 4 | 12 |
| №207 | «Аргаяш - Курамшина» | 2 | 15 |
| № 210 | «Аргаяш - Илимбетова» | 3 | 30 |
| № 211 | «Аргаяш – Большая Куйсарина» | 3 | 14 |
| № 215 | «Аргаяш – Старая Соболева» | 2 | 5 |
| №499 | «Аргаяш - Куянбаева» | 4 | 8 |

Автобусное движение внутри и между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием.

Наиболее востребованные маршруты: № 210, № 205

Наименее востребованные маршруты: № 202, №205/1

Статистика аварийности

(по данным ОГИБДД ОМВД по Аргаяшскому району с 01.01.2015г. по 01.10.1018г.)

Статистика аварийности по Аргаяшскому району

|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ДТП | 701 | 588 | 631 | 363 |
| Погибло | 17 | 14+3реб | 22 | 13+1 реб |
| Ранено | 83+6реб | 65+10реб | 108+18реб | 56+3 реб |
| Повреждено ТС | 1142 | 1039 | 1088 | 611 |

Виды ДТП в 2015 г.

|  | Количество ДТП | Погибло |  | Ранено |  | Повреждено ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | детей | всего | детей |  |
| Столкновение | 342 | 5 | 0 | 46 | 4 | 689 |
| Опрокидывание | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Наезд на стоянке | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| Наезд на препятствие | 105 | 0 | 0 | 2 | 0 | 107 |
| Наезд на пешехода | 19 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| Наезд на велосипедиста | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Наезд на гужевой трансп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Падение пассажира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наезд на животное | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Иной вид ДТП | 35 | 0 | 0 | 5 | 1 | 32 |
| Съезд с дороги | 51 | 5 | 0 | 23 | 0 | 51 |
| Падение груза | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Отсоединение колеса | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Всего | 701 | 17 | 0 | 83 | 6 | 1142 |

Причины ДТП в 2015 г.

| 1 | Несоответствие скорости конкретным условиям движения | 195 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Несоблюдение дистанции | 90 |
| 3 | Несоблюдение очередности проезда | 106 |
| 4 | Нарушение ПДД пешеходами | 16 |
| 5 | Управление ТС в нетрезвом состоянии | 42 |
| 6 | Управление ТС без водительского удостоверения | 33 |
| 7 | Другие нарушения ПДД | 219 |

Виды ДТП в 2016 г.

|  | Количество ДТП | Погибло |  | Ранено |  | Повреждено ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | детей | всего | детей |  |
| Столкновение | 529 | 6 | 2 | 39 | 7 | 692 |
| Опрокидывание | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| Наезд на стоянке ТС | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| Наезд на препятствие | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Наезд на пешехода | 22 | 6 | 1 | 8 | 3 | 20 |
| Наезд на велосипедиста | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Наезд на гужевой трансп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Падение пассажира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наезд на животное | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Иной вид ДТП | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Съезд с дороги | 53 | 2 | 0 | 14 | 0 | 53 |
| Падение груза | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Всего | 588 | 14 | 3 | 65 | 10 | 1039 |

Причины ДТП в 2016 г.

| 1 | Несоответствие скорости конкретным условиям движения | 134 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Несоблюдение дистанции | 64 |
| 3 | Несоблюдение очередности проезда | 112 |
| 4 | Нарушение ПДД пешеходами | 18 |
| 5 | Управление ТС в нетрезвом состоянии | 19 |
| 6 | Управление ТС без водительского удостоверения | 27 |
| 7 | Другие нарушения ПДД | 214 |

Виды ДТП в 2017 г.

|  | Количество ДТП | Погибло |  | Ранено |  | Повреждено ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | детей | всего | детей |  |
| Столкновение | 316 | 11 | 0 | 41 | 7 | 657 |
| Опрокидывание | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| Наезд на стоянке ТС | 93 | 0 | 0 | 11 | 3 | 192 |
| Наезд на препятствие | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Наезд на пешехода | 23 | 7 | 0 | 10 | 1 | 25 |
| Наезд на велосипедиста | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Наезд на гужевой трансп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Падение пассажира | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Наезд на животное | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 |
| Иной вид ДТП | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Съезд с дороги | 59 | 4 | 0 | 35 | 5 | 60 |
| Падение груза | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Всего | 631 | 22 | 0 | 108 | 18 | 1088 |

Причины ДТП в 2017 г.

| 1 | Несоответствие скорости конкретным условиям движения | 13 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Несоблюдение дистанции | 3 |
| 3 | Несоблюдение очередности проезда | 6 |
| 4 | Нарушение ПДД пешеходами | 7 |
| 5 | Управление ТС в нетрезвом состоянии | 25 |
| 6 | Управление ТС без водительского удостоверения | 38 |
| 7 | Другие нарушения ПДД | 268 |

Виды ДТП в 2018 г.

|  | Количество ДТП | Погибло |  | Ранено |  | Повреждено ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | детей | всего | детей |  |
| Столкновение | 179 | 2 | 1 | 26 | 1 | 367 |
| Опрокидывание | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Наезд на стоянке ТС | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| Наезд на препятствие | 43 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 |
| Наезд на пешехода | 12 | 5 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| Наезд на велосипедиста | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Наезд на гужевой трансп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Падение пассажира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наезд на животное | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Иной вид ДТП | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Съезд с дороги | 45 | 6 | 0 | 19 | 0 | 48 |
| Падение груза | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Всего | 363 | 13 | 1 | 56 | 5 | 611 |

Причины ДТП в 2018 г.

| 1 | Несоответствие скорости конкретным условиям движения | 13 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Несоблюдение дистанции | 3 |
| 3 | Несоблюдение очередности проезда | 6 |
| 4 | Нарушение ПДД пешеходами | 7 |
| 5 | Управление ТС в нетрезвом состоянии | 9 |
| 6 | Управление ТС без водительского удостоверения | 13 |
| 7 | Другие нарушения ПДД | 185 |

Статистика аварийности

(по данным ОГИБДД ОМВД по Аргаяшскому району с 01.01.2018г. по 30.09.2018г.)

| Дорога | Количество ДТП | Погибло | Ранено |
| --- | --- | --- | --- |
| Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое - Кыштым | 20 | 3 | 24 |
| Челябинск - Харлуши | 3 | 0 | 3 |
| Кулуево - Яраткулова | 1 | 1 | 0 |
| Аргаяш – Кулуево – Марксист - Альмеева | 6 | 0 | 7 |
| Дербишева – а/д Долгодеревенское - Кыштым | 1 | 1 | 0 |
| Кузнецкое - а/д Миасс - Кыштым | 2 | 2 | 2 |
| Биккулова - Яраткулова | 2 | 0 | 2 |
| Байрамгулова - Новоандреевка | 1 | 0 | 1 |
| Аргаяш – Худайбердинский - ТЭЦ | 1 | 0 | 1 |
| Байрамгулова - Мавлютова | 2 | 5 | 0 |
| Кузяшева - Акбашева | 1 | 0 | 1 |
| Кузнецкое - Байрамгулова | 1 | 0 | 1 |
| Кузнецкое - Увильды | 1 | 1 | 0 |

Выводы по 1 этапу

Наиболее сложными узлами УДС является:

- Пересечение улиц Гагарина, Республиканская и автодороги «Долгодеревенское – Аргаяш - Кузнецкое – Кыштым».

- Пересечение пл. Нефтебазы и автодороги «Долгодеревенское – Аргаяш - Кузнецкое – Кыштым».

- Пересечение улиц Мичурина, Октябрьская

- В виду произвольной парковки транспортных средств на территории сельского поселения наблюдается снижение пропускной способности УДС, с целью минимизации влияния парковок необходимо систематизировать имеющееся парковочное пространство.

- Несоответствие организации дорожного движения  на пешеходных переходах в непосредственной близости от образовательных учреждений.

- Несоответствие ТСОДД на территории муниципального района нормативной документации.

ЭТАП 2

Повышение уровня безопасности дорожного движения Аргаяшского муниципального района

Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Повышение уровня безопасности дорожного движения Аргаяшского муниципального района

| № | Адрес выполнения работ | Светофор Т7 (односторонний) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | АСОШ № 2 (с. Аргаяш, ул. Комсомольская,29) | 2 |
| 2 | МДОУ Детский сад № 1 (с. Аргаяш, ул. Гагарина,47) | 2 |
| 3 | МДОУ Детский сад № 7 (с. Аргаяш, ул. Фрунзе,52) | 2 |
| 4 | МДОУ Детский сад № 20 (с. Аргаяш, ул. Ленина,18А) | 2 |
| 5 | МОУ Байрамгуловская средняя общеобразовательная школа (с. Байрамгулово, ул. Титова,35) | 2 |
| 6 | МОУ Губернская основная общеобразовательная школа (с. Губернское, ул. Братьев Кауровых,10А) | 2 |
| 7 | МОУ Кулуевская средняя общеобразовательная школа (с. Кулуево, ул. Школьная,6), МДОУ Детский сад № 56 (с. Кулуево, ул. Школьная,5) | 2 |
| 8 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Яраткуловская средняя школа" (д. Яраткулова, ул. Центральная, 30), МДОУ Детский сад № 22 (д. Яраткулова, ул. Центральная, 25) | 2 |
|  | Итого: | 16 |

В целях повышения безопасности дорожного движения в непосредственной близости от образовательных учреждений обустроены  пешеходные переходы транспортными светофорами Т-7, общим количеством 16 шт.

Повышение уровня безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП Аргаяшского района

| Место концентрации ДТП | Вид ДТП | Причины ДТП | Предлагаемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 км. а/д Долгодеревенское - Кыштым | Столкновение | Несоблюдение очередности проезда | Установка дорожных знаков направленных на регулирование очерёдностей проезда. |
| д. Мавлютова | Наезд на пешехода | Переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости | Установка дорожных знаков направленных на информирование о приближение к опасному участку дороги, нанесение дорожной разметки термопластичными материалами, установка тротуаров. |
| д. Акбашева | Наезд на препятствие и пешехода | Несоответствие скорости конкретным условиям движения | Установка дорожных знаков направленных на регулирования скорости и контроль скорости транспортных средств, нанесение дорожной разметки термопластичными материалами, обустройство линий освещения. |
| ул. Ленина с. Аргаяш | Наезд на пешехода | Переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости | Установка дорожных знаков направленных на информирование о приближение к опасному участку дороги, нанесение дорожной разметки |
| 49 км. а/д Долгодеревенское - Кыштым | Наезд на домашнее животное | Другие нарушения ПДД водителями |  |
| 22 км. а/д Долгодеревенское - Кыштым | Съезд с дороги | Несоответствие скорости конкретным условиям движения | Установка дорожных знаков направленных на регулирования скорости на данной дороге, нанесение дорожной разметки термопластичными материалами. |

ЭТАП 3

Программа мероприятий по Аргаяшскому району

| № п.п. | Наименование мероприятия | Год, сумма тыс. рублей |  |  |  |  | 2022-2027 | Примерная цена с учётом стоимости монтажа, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | Мероприятия по развитию пешеходного движения | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | + | 2170 за м2. |
| 2 | Мероприятия по установке транспортных светофоров Т-7, на пешеходных переходах в непосредственной близости от образовательных учреждений | 1158,0 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | + | 72375 за шт. |
| 3 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | + |  |
| 4 | Мероприятия по организации освещения автомобильных дорог | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | + | 27600 за шт. |
| 5 | Установка технических средств организации дорожного движения в соответствии с проектами организации дородного движения (дорожные знаки, дорожная разметка) | 1139,0 | 1139,0 | 1139,0 | 1139,0 | 1139,0 | + | 4700 за шт. (544 шт.) 550 за м2. (3944,29м2) |