ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРГАЯШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АКБАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Проект (внесение изменений) Генерального плана и Правил землепользования и застройки

Акбашевского сельского поселения

Аргаяшского муниципального района

Челябинской области

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Заказчик: | Администрация Чебаркульского муниципального района |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель: |  | ___________________ | Акулова С.С.. |

Челябинск, 2024г

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

СОСТАВ ПРОЕКТА	3

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	4

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ	6

2.1 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	6

2.2 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	12

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	19

СОСТАВ ПРОЕКТА

А. Текстовая форма:

Общий заголовок:

Акбашевское сельское поселение

Генеральный план

Положение о территориальном планировании (утверждаема часть)

Материалы по обоснованию (не утверждаемая часть)

Б. Графические материалы – Карты:

Общий заголовок для всех карт:

Акбашевское сельское поселение

Генеральный план

Подзаголовки карт (утверждаемая часть):

1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:25000

2. Карта функциональных зон поселения, М 1:25000

3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:25000

Подзаголовки карт (не утверждаемая часть):

1. Материалы по обоснованию Генерального плана. Карта инженерной инфраструктуры, М 1:25000

2. Материалы по обоснованию Генерального плана. Карта транспортной инфраструктуры, М 1:25000

3. Материалы по обоснованию Генерального плана. Карта зон с особыми условиями использования территории, М 1:25000

4. Материалы по обоснованию Генерального плана. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:25000

5. Материалы по обоснованию Генерального плана. Карта современного и использования территории. Карта границ особо охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия, М 1:25000

В. Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения: графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект выполнен по заказу Администрации Аргаяшского муниципального района в соответствии с:

- Постановлением Администрации Аргаяшского муниципального района от 16.02.2024г. № 190;

-	Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, в частности в соответствии со статьей 23 частью 2 Градостроительного Кодекса РФ;

- Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018г. №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Генеральный план является градостроительным документом, определяющим:

- основные направления развития, преобразования территории поселения с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предложения по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса, улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию;

- территории для развития поселения;

- необходимое территориальное обеспечение, что технологически должно быть поддержано программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем и тем самым должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни (возможность получения работы, нормальные жилищные условия, соответствующий уровень развития здравоохранения, образования, культуры, рекреации, улучшения состояния экологии, безопасности жизни и т. д.).

Основная цель работы – внесение изменения в части включения в границы населенного пункта п. Кировский территорий под развитие индивидуального жилищного строительство, а именно земельных участков с кадастровыми номерами 74:02:0110002:3238, 74:02:0110002:3262, 74:02:0110002:1540. Реализация целей предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности для населения.

В соответствии с частью 3 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ Генеральный план сельского поселения содержит:

- Положение о территориальном планировании;

- Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- Карту функциональных зон поселения.

Таким образом, Генеральный план сельского поселения представлен в текстовой форме Положением о территориальном планировании и в виде графических материалов, по составу и содержанию в соответствии с частями 3-5 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.

Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ к Генеральному плану сельского поселения прилагаются Материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт, по составу и содержанию в соответствии с частями 7, 8 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.

Помимо этого, в соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ обязательным приложением к Генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

В соответствии с частью 11 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ Генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. Генеральный план разработан на расчетный срок до 2049 года.

Подготовка Генерального плана основывается на комплексе исходных материалов законодательного, проектного и нормативного характера, статистических данных, данных Администрации Аргаяшского муниципального района, Акбашевского сельского поселения.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

В соответствии с частью 4 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ положение о территориальном планировании включает в себя:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

2.1 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1.1 ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 2.1.1

| № | Наименование объекта | Код объекта |  | Назначение объекта |  | Характеристика |  |  |  | Местоположение объекта (наименование зоны на карте функциональных зон) |  | Вид зоны с особыми условиями/ колич. показ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  | колич. показ. |  |  |  |  |
| Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод распределительный высокого давления 2-ой категории (Р = 0,6 МПа) Планируемый | 602040601 | Объекты добычи и транспортировки газа |  | км |  | 29,9 |  | Акбашевское поселение (линейный объект) |  | Охранная зона – 5-10 м |  |
| 2 | Газопровод распределительный среднего давления Планируемый | 602040602 | Объекты добычи и транспортировки газа |  | км |  | 0,76 |  | п. Кировский (линейный объект) |  | Охранная зона - 2 м |  |
| 3 | Газопровод распределительный низкого давления Планируемый | 602040603 | Объекты добычи и транспортировки газа |  | км |  | 0,80 |  | п. Кировский (линейный объект) |  | Охранная зона - 2 м |  |
| 4 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 602040514 | Объект для снижения и поддержания давления газа |  | МПа |  | 0,3 |  | п. Кировский |  | Охранная зона -10 м от шкафа |  |
| 5 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | 602040514 | Объект для снижения и поддержания давления газа |  | МПа |  | 0,0025 |  | п. Кировский |  | Охранная зона -10 м от шкафа |  |
| Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Электрическая подстанция 110/10 кВ Реконструкция | 602040211 |  | Электрические подстанции |  | МВА |  | 20 |  | д.Акбашева (Зона инженерной инфраструктуры) |  | Охранная зона – 20 м |
| 7 | Трансформаторная подстанция Планируемая | 602040217 |  | Трансформаторные подстанции |  | кВ |  | 0,4 |  | п. Кировский |  | Охранная зона – 10 м |
| 8 | Линии электропередач 0,4 кВ Планируемые | 602040318 |  | Линии электропередач |  | км |  | 0,89 |  | п. Кировский |  | Охранная зона – 10 м |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Скважина артезианская Планируемый | 602041106 |  | Водоснабжение |  | м3/сут |  | 11 |  | д.Мал.Усманова (Зона инженерной инфраструктуры) |  | 1 пояс ЗСО -30-50 м, 2,3 пояс по расчету |
| 10 | Водопровод Планируемый | 602041202 |  | Водоснабжение |  | км |  | 0,7 |  | д.Мал.Усманова (линейный объект) |  | Санитарно-защитная полоса -10м |
| 11 | Водопровод Планируемый | 602041202 |  | Водоснабжение |  | км |  | 2,49 |  | п. Кировский (линейный объект) |  | Санитарно-защитная полоса -10м |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Очистные сооружения (КОС) Реконструируемый | 602041301 |  | Водоотведение |  | м3/сут |  | 1000 |  | д.Акбашева (Производственная зона) |  | Санитарно-защитная зона –150м |
| 13 | Очистные сооружения (КОС) Планируемый | 602041301 |  | Водоотведение |  | м3/сут |  | 500 |  | п. Кировский (Производственная зона) |  | Санитарно-защитная зона –150м |
| 14 | Канализация напорная Планируемый | 602041402 |  | Водоотведение |  | км |  | 18,1 |  | Акбашевское поселение (линейный объект) |  | По проекту |

2.1.2 ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Автомобильные дороги соединяющие населенные пункты, схемой территориального планирования Аргаяшского района включены в состав объектов муниципального района.

В ведении сельского поселения находится автомобильные дороги местного значения сельского поселения, и улично-дорожная сеть населенных пунктов, не имеющая статуса объектов местного значения сельского поселения.

Приказом Минстроя России от 25.04.2017г. № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры», улично-дорожная сеть отнесена к элементам планировочной структуры. Элементы планировочной структуры устанавливаются (изменяются) проектом планировки территории (ч.1 ст.42 ГрКРФ). Соответственно на карте транспортной инфраструктуры Генерального плана улично-дорожная сеть населенных пунктов не отображается.

Таблица 2.1.2

| № | Наименование объекта | Код объекта | Назначение объекта | Характеристика |  | Местоположение объекта (наименование зоны на карте функциональных зон) | Вид зоны с особыми условиями/ колич. показ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. изм. | колич. показ. |  |  |
| 1 | Улица в жилой застройке (планируемая) | 602030503 | Основные дороги населенных пунктов | км | 1,26 | п. Кировский (линейный объект) | нет |

2.1.3 ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПРОТА

Таблица 2.1.3

| № | Наименование объекта | Код объекта | Назначение объекта | Характеристика |  | Местоположение объекта (наименование зоны на карте функциональных зон) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. изм. | колич. показ. |  |  |
| 1 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) Реконструкция | 602010301 | Занятия физической культурой и массовым спортом | м 2 площади пола | 500 | д.Акбашева (Зона специализированной общественной застройки) | Спортивный зал |
| 2 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) Планируемый | 602010301 | Занятия физической культурой и массовым спортом | м 2 площади пола | 520 | п.Кировский (Зона специализированной общественной застройки) | Спортивный зал |
| 3 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) Планируемый | 602010301 | Занятия физической культурой и массовым спортом | м 2 площади пола | 160 | д.Кузяшева (Зона специализированной общественной застройки) | Спортивный зал |

2.1.4 ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 2.1.4

| № | Наименование объекта | Код объекта | Назначение объекта | Характеристика |  | Местоположение объекта (наименование зоны на карте функциональных зон) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольная образовательная организация Планируемый | 602010101 | Образовательная деятельность | мест | 24 | д.Бол.Усманова (Зона специализированной общественной застройки) | Детский сад |
| 2 | Дошкольная образовательная организация Планируемый | 602010101 | Образовательная деятельность | мест | 20 | д.Буланцы (Зона специализированной общественной застройки) | Детский сад |
| 3 | Дошкольная образовательная организация Планируемый | 602010101 | Образовательная деятельность | мест | 208 | п.Кировский (Зона специализированной общественной застройки) | Детский сад |
| 4 | Дошкольная образовательная организация Планируемый | 602010101 | Образовательная деятельность | мест | 20 | д.Левашева (Зона специализированной общественной застройки) | Детский сад |
| 5 | Дошкольная образовательная организация Планируемый | 602010101 | Образовательная деятельность | мест | 4 | д.Мал.Усманова (Зона специализированной общественной застройки) | Детский сад |
| 6 | Дошкольная образовательная организация Планируемый | 602010101 | Образовательная деятельность | мест | 28 | п.Чубары (Зона специализированной общественной застройки) | Детский сад |
| 7 | Общеобразовательная организация Планируемый | 602010103 | Образовательная деятельность | мест | 416 | п.Кировский (Зона специализированной общественной застройки) | Начального, основного и среднего общего образования |

2.2 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Параметры функциональных зон определены согласно:

- Градостроительному кодексу Российской Федерации;

- Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018г. №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- «Региональным нормативам градостроительного проектирования Челябинской области» (утв. Приказом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 29.10.2020г. № 268);

| № | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональных зон |  | Сведения о планируемых для размещения в зонах объектов: федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь зоны, га | Иные параметры (в случае отсутствия вида предельного размера указано максимальное значение) |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (701010101) | 1138,1 | 1.Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для индивидуальной жилой застройки — 40%, - для блокированной застройки — 60%. 2.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для жилого строения (или дома) - 3 м, - постройки для содержания мелкого скота и птицы - 5 м, - других построек - 1 м 3.Предельное количество этажей: - для индивидуальной жилой застройки – не выше 3-х этажей; - для блокированной застройки — не выше 3-х этажей при общем количестве совмещенных домов не более 10, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования. 4.Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать с фронтальной границы участка не допускается. 5.Минимальный размер участка под строительство капитальных гаражей из расчета на одно машино-место — 15 кв.м (с учетом проездов 30 кв.м (по п. 11.37 СП 42.13330.2016)). 6.В соответствии с табл. 9.2 СП 42.13330.2016 площадь озелененных территорий общего пользования городских и сельских поселений составляет 12 кв.м/чел. Параметры строительства определяются Правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории. | Не планируются |
| 2 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки (701010200) | 83,6 | 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для индивидуальной жилой застройки — 40%, - для блокированной застройки — 60%, - для многоквартирной застройки – 40%. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков индивидуальных жилых домов в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 3 м; 3. Предельное количество этажей: - для индивидуальной жилой застройки – не выше 3-х этажей; - для блокированной застройки — не более 3-х этажей при общем количестве совмещенных домов не более 10, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования. - для малоэтажной многоквартирной застройки — не выше 4-х надземных этажей; - для среднеэтажной многоквартирной застройки — не выше 8-ми надземных этажей. 4.Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать с фронтальной границы участка не допускается. 5.Минимальный размер участка под строительство капитальных гаражей из расчета на одно машино-место — 15 кв.м (с учетом проездов 30 кв.м (по п. 11.37 СП 42.13330.2016)). 6.В соответствии с табл. 9.2 СП 42.13330.2016 площадь озелененных территорий общего пользования городских и сельских поселений составляет 12 кв.м/чел. Параметры строительства определяются Правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории. | Не планируются |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки (701010302) | 18,2 | Параметры строительства определяются на основании документации по планировке территории, разработанной и утвержденной в установленном законом порядке в соответствии с местными градостроительными нормативами и документами законодательного и нормативно-правового характера, а также рекомендациями актуальных СП 42.13330.2016. 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков - площадь земельных участков: не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — по проекту планировки. 3. Предельное количество этажей: не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80%; 5. В соответствии с табл. 9.2 СП 42.13330.2016 площадь озелененных территорий общего пользования городских и сельских поселений составляет 12 кв.м/чел. Параметры строительства определяются Правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории. | Объекты федеральные - не планируются. Региональные объекты - не планируются Местные объекты: Спортивный зал п.Кировский Спортивный зал д.Кузяшева Детский сад д.Бол.Усманова Детский сад д.Буланцы Детский сад п.Кировский Детский сад д.Левашева Детский сад д.Мал.Усманова Детский сад п.Чубары Общеобразовательная школа п.Кировский |
| 4 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (701010400) | 146,4 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков - площадь земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей: не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП 42.13330.2016. Размещение промышленного предприятия или коммунально-складского объекта должно выполняться в строгом соответствии с санитарными нормами и правилами, а также, на основании проекта планировки и межевания. При размещении на территории муниципального образования объекта, имеющего санитарно-защитную зону, с выделением земельного участка под строительство, необходимо учитывать величину санитарно-защитной зоны для исключения негативного влияния на соседних землепользователей. Санитарно-защитная зона вновь размещаемых объектов должна включаться внутрь соответствующей территориальной зоны. Параметры строительства определяются Правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории. | Объекты федеральные, региональные - не планируются. Местные объекты: Скважина артезианская д.Мал.Усманова Очистные сооружения п.Кировский |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования (701010500) | 738,0 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков - площадь земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей: не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. Параметры строительства определяются Правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории. | Не планируются |
| 6 | Зона сельскохозяйственных угодий (701010501) | 14951,9 | В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития. | Не планируются |
| 7 | Зона садоводческих огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан (701010502) | 458,9 | 1.Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для индивидуальной жилой застройки — 40%, 2.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - для жилого строения (или дома) - 3 м, - других построек - 1 м 3.Предельное количество этажей: - для жилого, садового дома - не выше 3-х этажей. 4.Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать с фронтальной границы участка не допускается. 5.Минимальный размер участка под строительство капитальных гаражей из расчета на одно машино-место — 15 кв.м (с учетом проездов 30 кв.м (по п. 11.37 СП 42.13330.2016)). 6.В соответствии с табл. 9.2 СП 42.13330.2016 площадь озелененных территорий общего пользования городских и сельских поселений составляет 12 кв.м/чел. Параметры строительства определяются Правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории. | Не планируются |
| 8 | Зона рекреационного назначения (701010600) | 321,5 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков - площадь земельных участков не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. 3. Предельное количество этажей: не подлежат установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. Параметры строительства определяются Правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории. | Не планируются |
| 9 | Зона лесов (701010605) | 4373,7 | В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития. Использование земель лесного фонда определяется лесохозяйственным регламентом (часть 7 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). | Не планируются |
| 10 | Зона кладбищ (701010701) | 14,2 | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков - площадь земельных участков: не более 40 Га; 2.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению; 3. Предельное количество этажей — не подлежат установлению; 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП 42.13330.2016. Размещение объектов специального назначения должно выполняться в строгом соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, а также, на основании проекта планировки и межевания. | Не планируются |
| 11 | Зона акваторий (701010900) | 107,2 | Использование и охрана водных объектов осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ. В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития. | Не планируются |

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели | Ед.изм | Исходный срок | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая площадь земель в границах поселения: | Га | 22 469,8 | 22469,8 |
| 2 | Зоны жилой и общественной застройки, в том числе: | Га | 1213,7 | 1240,2 |
| 3 | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | Га | 1111,9 | 1138,1 |
| 4 | - зона смешанной и общественно-деловой застройки | Га | 83,6 | 83,6 |
| 5 | - зона специализированной общественной застройки | Га | 18,2 | 18,2 |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного назначения, в том числе: | Га | 16302,3 | 16276,7 |
| 7 | - зона сельскохозяйственных угодий | Га | 764,5 | 738,0 |
| 8 | - зона сельскохозяйственного использования | Га | 14951,9 | 14951,9 |
| 9 | - зона садоводческих объединений | Га | 458,9 | 458,9 |
| 10 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | Га | 146,4 | 146,4 |
| 11 | - зона производственная | Га | 26,0 | 26,0 |
|  | - зона транспортная | Га | 106,2 | 106,2 |
| 13 | - зона кладбищ | Га | 14,2 | 14,2 |
| 14 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: | Га | 321,5 | 321,5 |
|  | - рекреационного назначения | Га | 0,0 | 0 |
|  | - особо охраняемых природных территорий | Га | 321,5 | 321,5 |
| 15 | Зона лесов | Га | 4 373,7 | 4373,7 |
| 16 | Зона акваторий | Га | 107,2 | 107,2 |
| 2. НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 17 | Численность населения | чел. | 3 467 | 5 900 |
| 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 18 | Жилищный фонд | м2 | 62 000 | 210400 |
| 19 | Обеспеченность жильем | м2/чел | 18 | 35 |
| 4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 20 | Детские дошкольные учреждения | мест | 184 | 472 |
| 21 | Общеобразовательные учреждения | мест | 700 | 944 |
| 22 | Объекты физической культуры и массового спорта | м2 | 300 | 1 180 |
| 25 | Учреждения культуры | объектов | 7 | 7 |
| 5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 26 | Нормативное водопотребление по поселению | м3/сут | 693 | 1298 |
| 27 | Обеспечено централизованными источниками водоснабжения | м3/сут | 684 | 1 298 |
| 28 | Сети водоснабжения (централизованные) | км | 15,8 | 16,5 |
| 5.2 ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |
| 29 | Очистные сооружения (централизованные) | м3/сут | 150 | 1 500 |
| 30 | Сети водоотведения (централизованные) | км | 0,0 | 18,1 |
| 5.3 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 31 | Сети теплоснабжения | км | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 32 | Нормативный расход газа | тыс.м³/час | 3 624 | 6 820 |
| 33 | Сети распределительного газоснабжения (Г3, Г4) | км | 16,3 | 46,1 |
| 5.5 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 35 | Сети ЛЭП 10 кВ | км | 69,7 | 69,7 |
| 36 | Норматив обеспеченности электроснабжением поселения (РНГП) | МВт*ч/год | 5 825 | 9 912 |
| 37 | Расчетное электропотребление поселения (РНГП) | МВт*ч/год | 3 772 | 6 419 |
| 6. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 38 | Автомобильные дороги федерального значения | км | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Автомобильные дороги регионального значения | км | 32,0 | 32,0 |
| 40 | Автомобильные дороги муниципального района | км | 25,7 | 25,7 |
| 41 | Поселковые дороги (объекты местного значения сельского поселения) |  | 9,58 | 9,58 |
| 42 | Улично-дорожная сеть населенных пунктов, в том числе: | км | 51,5 | 52,7 |
| 43 | - с твердым покрытием | км | 23,0 | 24,2 |
| 44 | - с грунтовым покрытием | км | 28,5 | 28,5 |
| 7. ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ |  |  |  |  |
| 45 | Комплексное развитие территории жилой застройки | Га | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Комплексное развитие территории нежилой застройки | Га | 0,0 | 0,0 |
| 47 | Комплексное развитие незастроенной территории | Га | 0,0 | 0,0 |
| 48 | Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей | Га | 0,0 | 26,5 |