Оглавление

1. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования	4

2. Зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1)	5

2.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ж-1	5

2.1.1. Основные виды разрешенного использования	5

2.1.2. Условно разрешенные виды использования	6

2.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования	7

2.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны Ж-1	7

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности объектов местного значения, для территорий комплексного развития в границах зоны Ж-1	8

3. Зона смешанной жилой и общественной застройки (Ж-2)	10

3.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ж-2	10

3.1.1. Основные виды разрешенного использования	10

3.1.2. Условно разрешенные виды использования	11

3.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования	12

3.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны Ж-2	12

3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности объектов местного значения, для территорий комплексного развития в границах зоны Ж-2	13

4. Зона специализированной общественной застройки (ОЗ-1)	15

4.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны ОЗ-1	15

4.1.1. Основные виды разрешенного использования	15

4.1.2. Условно разрешенные виды использования	16

4.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования	16

4.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны ОЗ-1	16

5. Зона рекреационного назначения (Р-1)	17

5.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Р-1	17

5.1.1. Основные виды разрешенного использования	17

5.1.2. Условно разрешенные виды использования	17

5.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования	17

5.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны Р-1	18

6. Производственная зона (П-1)	19

6.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны П-1	19

6.1.1. Основные виды разрешенного использования	19

6.1.2. Условно разрешенные виды использования	20

6.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования	20

6.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны П-1	20

7. Зона транспортной инфраструктуры (Т-1)	21

7.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Т-1	21

7.1.1. Основные виды разрешенного использования	21

7.1.2. Условно разрешенные виды использования	21

7.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования	22

7.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны Т-1	22

8. Зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1)	23

9. Зона сельскохозяйственного использования (СХ-2)	24

9.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СХ-2	24

9.1.1. Основные виды разрешенного использования	24

9.1.2. Условно разрешенные виды использования	24

9.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования	24

9.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны СХ-2	24

10. Зона ведения садоводства и огородничества (СХ-3)	25

10.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СХ-3	25

10.1.1. Основные виды разрешенного использования	25

10.1.2. Условно разрешенные виды использования	25

10.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования	25

10.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны СХ-3	25

11. Зона лесов (Л-1)	27

12. Зона кладбищ (К-1)	28

12.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны К-1	28

12.1.1. Основные виды разрешенного использования	28

12.1.2. Условно разрешенные виды использования	28

12.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования	28

12.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны К-1	28

13. Зона акваторий (А-1)	29

РАЗДЕЛ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

# 1. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

| Обозначение территориальной зоны | Наименование территориальной зоны |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Ж-1 | Зона индивидуальной жилой застройки |
| Ж-2 | Зона смешанной жилой и общественной застройки |
| ОЗ-1 | Зона специализированной общественной застройки |
| Р-1 | Зона рекреационного назначения |
| П-1 | Производственная зона |
| Т-1 | Зона транспортной инфраструктуры |
| К-1 | Зона кладбищ |
| СХ-1 | Зона сельскохозяйственных угодий |
| СХ-2 | Зона сельскохозяйственного использования |
| СХ-3 | Зона ведения садоводства и огородничества |
| Л-1 | Зона лесов |
| А-1 | Зона акваторий |

# 2. Зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1)

## 2.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ж-1

### 2.1.1. Основные виды разрешенного использования

| № п.п | Наименование ВРИ | Код ВРИ | Минимальные /максимальные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 600 / 30 000 | 40% | 3 |
| 1.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | 600 / 30 000 | 30% | 3 |
| 1.3 | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 100 /50 000 | 75% | 0 |
| 1.4 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 1.5 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.6 | Социальное обслуживание | 3.2 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.7 | Бытовое обслуживание | 3.3 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.8 | Здравоохранение | 3.4 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.9 | Образование и просвещение | 3.5 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.10 | Культурное развитие | 3.6 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.11 | Деловое управление | 4.1 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.12 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.13 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 1.14 | Отдых (рекреация) | 5.0 | 400 / не установлен | 75% | 3 |
| 1.15 | Деятельность по особой охране и изучению природы | 9.0 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 1.16 | Охрана природных территорий | 9.1 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 1.17 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 1.18 | Водные объекты | 11.0 | Не подлежат установлению |  |  |
| 1.19 | Общее пользование водными объектами | 11.1 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 1.20 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не подлежат установлению |  |  |
| 1.21 | Земельные участки общего назначения | 13.0 | Не подлежат установлению |  |  |
| 1.22 | Ведение садоводства | 13.2 | 400 / 30 000 | 40% | 3 |
| 1.23 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | 14.0 | Не подлежат установлению |  |  |

### 2.1.2. Условно разрешенные виды использования

| № п.п | Наименование ВРИ | Код ВРИ | Минимальные /максимальные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 1 000 / 100 000 | 40% | 3 |
| 2.2 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 1 000 / 100 000 | 40% | 5 |
| 2.3 | Передвижное жилье | 2.4 | 1 000 / 30 000 | 30% | 5 |
| 2.4 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 1 000 / 100 000 | 40% | 5 |
| 2.5 | Религиозное использование | 3.7 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 2.6 | Общественное управление | 3.8 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 2.7 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 2.8 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 2.9 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.10 | Рынки | 4.3 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.11 | Магазины | 4.4 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.12 | Общественное питание | 4.6 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.13 | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.14 | Служебные гаражи | 4.9 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 2.15 | Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 | 1 000 / не установлен | 75% | 3 |
| 2.16 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.17 | Пищевая промышленность | 6.4 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.18 | Строительная промышленность | 6.6 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.19 | Связь | 6.8 | 100 / не установлен | 75% | 0 |
| 2.20 | Склады | 6.9 | 2 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 2.21 | Складские площадки | 6.9.1 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.22 | Транспорт | 7.0 | 2 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 2.23 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 2.24 | Курортная деятельность | 9.2 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.25 | Санаторная деятельность | 9.2.1 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.26 | Специальное пользование водными объектами | 11.2 | 100 / не установлен | 75% | 0 |
| 2.27 | Гидротехнические сооружения | 11.3 | 100 / не установлен | 75% | 0 |

### 2.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.

## 2.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны Ж-1

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда до зданий и сооружений, расположенных за границами земель лесного фонда принимается не менее в 15м. Сокращение противопожарных расстояний допускается при наличии проектной документации, разработанной в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Особенности строительства на участках блокированной жилой застройки

1. Блок жилых домов (блокированная застройка) – обособленный комплекс жилых домов, расположенных каждый на своем земельном участке и имеющие одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами и представляющие собой единый архитектурный объект.

2. Объединение жилых домов в блокированную застройку допускается при одновременном строительстве всего блока жилых домов. Строительство и ввод в эксплуатацию блока жилых домов очередями не допускается.

3. Минимальные расстояния от границ участка земельного участка до блока жилых домов определяются по общим правилам градостроительных отступов.

4. Реконструкция или снос жилого дома, являющегося частью блока жилых домов может производиться только с согласия всех собственников жилых домов, объединенных в блок.

5. Несоблюдение особенностей строительства на участке блокированной жилой застройки признается несоответствием градостроительному регламенту.

Обеспечение доступа к земельным участкам и территории общего пользования

1. Высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 м.

2. Не допускается образование земельных участков, не имеющих доступа к территории общего пользования (или доступа к земельным участкам общего назначения для садовых или огородных товариществ). Ширина проезда от образуемого участка до территории общего пользования должна быть не менее 10 метров на всем протяжении.

Подтверждением обеспечением доступа земельного участка к территории общего пользования при этом является:

-примыкание к дорогам общего и необщего пользования,

-примыкание к территориям общего пользования (общего назначения),

-публичный сервитут,

-частный сервитут,

-примыкание к земельным участкам, находящимся в государственной или муниципальной собственности,

-согласие собственника смежного участка на предоставление проезда до образуемого участка.

3. В соответствии с Приложением А СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», на территории общего пользовании и участки общественной застройки, должно приходиться не менее 25% площади жилого квартала. В том числе на улицы и проезды не менее 15%.

4. Дороги в зоне жилой застройки следует предусматривать по таблицам 11.2а, 11.3 и 11.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- Основные улицы – дорога не менее 2 полос / ширина дорожной полосы не менее 3,5м / тротуар не менее 1,5м / ширина улицы не менее 17м.

- Местные улицы - дорога не менее 2 полос / ширина дорожной полосы не менее 2,75м / тротуар не менее 1,0м / ширина улицы не менее 15м.

- Проезды - дорога с 1 полосой / ширина дорожной полосы не менее 4,5м / ширина улицы не менее 12м.

Для жилой застройки, не удовлетворяющей указанным требованиям организации дорожного движения, должны разрабатываться программы реновации территории. Не допускается утверждать документацию по планировке территории и формировать территории нового жилищного строительства, которые не соответствует требованиям настоящего пункта.

## 2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности объектов местного значения, для территорий комплексного развития в границах зоны Ж-1

| № п.п | Вида объектов местного значения | Показатель обеспеченности* | Показатель доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение (для участка ИЖС) | - | не более 500м от границы участка |
| 2 | Утилизация жидких бытовых отходов | не менее 300 литров на человека в сутки | очистные сооружения в границах поселения |
| 3 | Транспортная инфраструктура | наличие двухполосной автомобильной дороги с твердым покрытием | от границы участка до автомобильной дороги регионального значения |
| 4 | Дошкольные образовательные организации | не менее 80 мест на 1000 человек | по нормативам градостроительного проектирования |
| 5 | Общеобразовательные организации | не менее 160 мест на 1000 человек | по нормативам градостроительного проектирования |
| 6 | Спортивные залы | не менее 200 м2 на 1000 человек | по нормативам градостроительного проектирования |
| 7 | Учреждения культуры | не менее 230 мест на 1000 человек | по нормативам градостроительного проектирования |

*в расчет принимаются лица, постоянно проживающие на данной территории, включая временно отсутствующих

# 3. Зона смешанной жилой и общественной застройки (Ж-2)

## 3.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Ж-2

### 3.1.1. Основные виды разрешенного использования

| № п.п | Наименование ВРИ | Код ВРИ | Минимальные /максимальные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | 400 / не установлен | 0% | 5 |
| 1.2 | Питомники | 1.17 | 400 / не установлен | 0% | 5 |
| 1.3 | Сенокошение | 1.19 | 1 000 / не установлен | 0% | 5 |
| 1.4 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 400 / 30 000 | 40% | 3 |
| 1.5 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 1 000 / 100 000 | 40% | 3 |
| 1.6 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | 600 / 30 000 | 30% | 3 |
| 1.7 | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 100 /50 000 | 75% | 0 |
| 1.8 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 1 000 / 100 000 | 40% | 5 |
| 1.9 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 1.10 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.11 | Социальное обслуживание | 3.2 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.12 | Бытовое обслуживание | 3.3 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.13 | Здравоохранение | 3.4 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.14 | Образование и просвещение | 3.5 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.15 | Культурное развитие | 3.6 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.16 | Деловое управление | 4.1 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.17 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.18 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 1.19 | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 1.20 | Отдых (рекреация) | 5.0 | 400 / не установлен | 75% | 3 |
| 1.21 | Деятельность по особой охране и изучению природы | 9.0 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 1.22 | Охрана природных территорий | 9.1 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 1.23 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 1.24 | Водные объекты | 11.0 | Не подлежат установлению |  |  |
| 1.25 | Общее пользование водными объектами | 11.1 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 1.26 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не подлежат установлению |  |  |
| 1.27 | Земельные участки общего назначения | 13.0 | Не подлежат установлению |  |  |
| 1.28 | Ведение садоводства | 13.2 | 400 / 30 000 | 40% | 3 |
| 1.29 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | 14.0 | Не подлежат установлению |  |  |

### 3.1.2. Условно разрешенные виды использования

| № п.п | Наименование ВРИ | Код ВРИ | Минимальные /максимальные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Передвижное жилье | 2.4 | 1 000 / 30 000 | 30% | 5 |
| 2.2 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 1 000 / 100 000 | 40% | 5 |
| 2.3 | Религиозное использование | 3.7 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 2.4 | Общественное управление | 3.8 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 2.5 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 2.6 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 2.7 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.8 | Рынки | 4.3 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.9 | Магазины | 4.4 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.10 | Общественное питание | 4.6 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.11 | Служебные гаражи | 4.9 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 2.12 | Объекты придорожного сервиса | 4.9.1 | 1 000 / не установлен | 75% | 3 |
| 2.13 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.14 | Пищевая промышленность | 6.4 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.15 | Строительная промышленность | 6.6 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.16 | Связь | 6.8 | 100 / не установлен | 75% | 0 |
| 2.17 | Склады | 6.9 | 2 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 2.18 | Складские площадки | 6.9.1 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.19 | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.20 | Транспорт | 7.0 | 2 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 2.21 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 2.22 | Курортная деятельность | 9.2 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.23 | Санаторная деятельность | 9.2.1 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 2.24 | Специальное пользование водными объектами | 11.2 | 100 / не установлен | 75% | 0 |
| 2.25 | Гидротехнические сооружения | 11.3 | 100 / не установлен | 75% | 0 |

### 3.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.

## 3.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны Ж-2

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда до зданий и сооружений, расположенных за границами земель лесного фонда принимается не менее в 15м. Сокращение противопожарных расстояний допускается при наличии проектной документации, разработанной в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Особенности строительства на участках блокированной жилой застройки

1. Блок жилых домов (блокированная застройка) – обособленный комплекс жилых домов, расположенных каждый на своем земельном участке и имеющие одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами и представляющие собой единый архитектурный объект.

2. Объединение жилых домов в блокированную застройку допускается при одновременном строительстве всего блока жилых домов. Строительство и ввод в эксплуатацию блока жилых домов очередями не допускается.

3. Минимальные расстояния от границ участка земельного участка до блока жилых домов определяются по общим правилам градостроительных отступов.

4. Реконструкция или снос жилого дома, являющегося частью блока жилых домов может производиться только с согласия всех собственников жилых домов, объединенных в блок.

5. Несоблюдение особенностей строительства на участке блокированной жилой застройки признается несоответствием градостроительному регламенту.

Обеспечение доступа к земельным участкам и территории общего пользования

1. Высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 м.

2. Не допускается образование земельных участков, не имеющих доступа к территории общего пользования (или доступа к земельным участкам общего назначения для садовых или огородных товариществ). Ширина проезда от образуемого участка до территории общего пользования должна быть не менее 10 метров на всем протяжении.

Подтверждением обеспечением доступа земельного участка к территории общего пользования при этом является:

-примыкание к дорогам общего и необщего пользования,

-примыкание к территориям общего пользования (общего назначения),

-публичный сервитут,

-частный сервитут,

-примыкание к земельным участкам, находящимся в государственной или муниципальной собственности,

-согласие собственника смежного участка на предоставление проезда до образуемого участка.

3. В соответствии с Приложением А СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», на территории общего пользовании и участки общественной застройки, должно приходиться не менее 25% площади жилого квартала. В том числе на улицы и проезды не менее 15%.

4. Дороги в зоне жилой застройки следует предусматривать по таблицам 11.2а, 11.3 и 11.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- Основные улицы – дорога не менее 2 полос / ширина дорожной полосы не менее 3,5м / тротуар не менее 1,5м / ширина улицы не менее 17м.

- Местные улицы - дорога не менее 2 полос / ширина дорожной полосы не менее 2,75м / тротуар не менее 1,0м / ширина улицы не менее 15м.

- Проезды - дорога с 1 полосой / ширина дорожной полосы не менее 4,5м / ширина улицы не менее 12м.

Для жилой застройки, не удовлетворяющей указанным требованиям организации дорожного движения, должны разрабатываться программы реновации территории. Не допускается утверждать документацию по планировке территории и формировать территории нового жилищного строительства, которые не соответствует требованиям настоящего пункта.

## 3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и территориальной доступности объектов местного значения, для территорий комплексного развития в границах зоны Ж-2

| № п.п | Вида объектов местного значения | Показатель обеспеченности* | Показатель доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение (для участка ИЖС) | - | не более 500м от границы участка |
| 2 | Утилизация жидких бытовых отходов | не менее 300 литров на человека в сутки | очистные сооружения в границах поселения |
| 3 | Транспортная инфраструктура | наличие двухполосной автомобильной дороги с твердым покрытием | от границы участка до автомобильной дороги регионального значения |
| 4 | Дошкольные образовательные организации | не менее 80 мест на 1000 человек | по нормативам градостроительного проектирования |
| 5 | Общеобразовательные организации | не менее 160 мест на 1000 человек | по нормативам градостроительного проектирования |
| 6 | Спортивные залы | не менее 200 м2 на 1000 человек | по нормативам градостроительного проектирования |
| 7 | Учреждения культуры | не менее 230 мест на 1000 человек | по нормативам градостроительного проектирования |

*в расчет принимаются лица, постоянно проживающие на данной территории, включая временно отсутствующих

# 4. Зона специализированной общественной застройки (ОЗ-1)

## 4.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны ОЗ-1

### 4.1.1. Основные виды разрешенного использования

| № п.п | Наименование ВРИ | Код ВРИ | Минимальные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 1.2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.3 | Социальное обслуживание | 3.2 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.4 | Бытовое обслуживание | 3.3 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.5 | Здравоохранение | 3.4 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.6 | Образование и просвещение | 3.5 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.7 | Культурное развитие | 3.6 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.8 | Деловое управление | 4.1 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.9 | Общественное питание | 4.6 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 1.10 | Служебные гаражи | 4.9 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 1.11 | Отдых (рекреация) | 5.0 | 400 / не установлен | 75% | 3 |
| 1.12 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 1.13 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не подлежат установлению |  |  |

### 4.1.2. Условно разрешенные виды использования

| № п.п | Наименование ВРИ | Код ВРИ | Минимальные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Религиозное использование | 3.7 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 2.2 | Общественное управление | 3.8 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 2.3 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 2.4 | Ветеринарное обслуживание | 3.10 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 2.5 | Транспорт | 7.0 | 2 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 2.6 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 2.7 | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | 8.4 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 2.8 | Сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных | 9.1.1 | 100 / не установлен | 75% | 3 |

### 4.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.

## 4.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны ОЗ-1

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда до зданий и сооружений, расположенных за границами земель лесного фонда принимается не менее в 15м. Сокращение противопожарных расстояний допускается при наличии проектной документации, разработанной в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

# 5. Зона рекреационного назначения (Р-1)

## 5.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Р-1

### 5.1.1. Основные виды разрешенного использования

| № п.п | Наименование ВРИ | Код ВРИ | Минимальные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Общественное питание | 4.6 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 1.2 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 1.3 | Развлекательные мероприятия | 4.8.1 | 2 000 | 50% | 5 |
| 1.4 | Отдых (рекреация) | 5.0 | 1 000 / не установлен | 75% | 3 |
| 1.5 | Деятельность по особой охране и изучению природы | 9.0 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 1.6 | Охрана природных территорий | 9.1 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 1.7 | Курортная деятельность | 9.2 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 1.8 | Санаторная деятельность | 9.2.1 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |
| 1.9 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 1.10 | Водные объекты | 11.0 | Не подлежат установлению |  |  |
| 1.11 | Общее пользование водными объектами | 11.1 | 100 / не установлен | 75% | 3 |
| 1.12 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 1 000 / не установлен | 75% | 5 |
| 1.13 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не подлежат установлению |  |  |

### 5.1.2. Условно разрешенные виды использования

| № п.п | Наименование ВРИ | Код ВРИ | Минимальные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Рыбоводство | 1.13 | 1 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 2.2 | Недропользование | 6.1 | 2 000 / не установлен | 50% | 5 |

### 5.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.

## 5.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны Р-1

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда до зданий и сооружений, расположенных за границами земель лесного фонда принимается не менее в 15м. Сокращение противопожарных расстояний допускается при наличии проектной документации, разработанной в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

# 6. Производственная зона (П-1)

## 6.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны П-1

### 6.1.1. Основные виды разрешенного использования

| № п.п | Наименование ВРИ | Код ВРИ | Минимальные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | 400 /не установлен | 0% | 5 |
| 1.2 | Производственная деятельность | 6.0 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.3 | Недропользование | 6.1 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.4 | Тяжелая промышленность | 6.2 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.5 | Автомобилестроительная промышленность | 6.2.1 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.6 | Легкая промышленность | 6.3 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.7 | Фармацевтическая промышленность | 6.3.1 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.8 | Пищевая промышленность | 6.4 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.9 | Нефтехимическая промышленность | 6.5 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.10 | Строительная промышленность | 6.6 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.11 | Энергетика | 6.7 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.12 | Атомная энергетика | 6.7.1 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.13 | Связь | 6.8 | 100 /не установлен | 75% | 0 |
| 1.14 | Склады | 6.9 | 2 000 /не установлен | 75% | 5 |
| 1.15 | Складские площадки | 6.9.1 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.16 | Обеспечение космической деятельности | 6.10 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.17 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.18 | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.19 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 1 000 /не установлен | 75% | 5 |
| 1.20 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не подлежат установлению |  |  |

### 6.1.2. Условно разрешенные виды использования

| № п.п | Наименование ВРИ | Код ВРИ | Минимальные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | 1 000 /не установлен | 75% | 3 |
| 2.2 | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 2.3 | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | 1 000 /не установлен | 75% | 3 |
| 2.4 | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 2.5 | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 2.6 | Общее пользование водными объектами | 11.1 | 100 /не установлен | 75% | 3 |
| 2.7 | Специальное пользование водными объектами | 11.2 | 100 /не установлен | 75% | 0 |
| 2.8 | Гидротехнические сооружения | 11.3 | 100 /не установлен | 75% | 0 |
| 2.9 | Специальная деятельность | 12.2 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |

### 6.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.

## 6.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны П-1

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда до зданий и сооружений, расположенных за границами земель лесного фонда принимается не менее в 15м. Сокращение противопожарных расстояний допускается при наличии проектной документации, разработанной в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

# 7. Зона транспортной инфраструктуры (Т-1)

## 7.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны Т-1

### 7.1.1. Основные виды разрешенного использования

| № п.п | Наименование ВРИ | Код ВРИ | Минимальные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Железнодорожный транспорт | 7.1 | 2 000 /не установлен | 75% | 5 |
| 1.2 | Железнодорожные пути | 7.1.1 | 2 000 /не установлен | 75% | 5 |
| 1.3 | Обслуживание железнодорожных перевозок | 7.1.2 | 2 000 /не установлен | 75% | 5 |
| 1.4 | Автомобильный транспорт | 7.2 | 2 000 /не установлен | 75% | 5 |
| 1.5 | Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | 2 000 /не установлен | 75% | 5 |
| 1.6 | Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | 2 000 /не установлен | 75% | 5 |
| 1.7 | Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | 2 000 /не установлен | 75% | 5 |
| 1.8 | Трубопроводный транспорт | 7.5 | 2 000 /не установлен | 75% | 5 |
| 1.9 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не подлежат установлению |  |  |

### 7.1.2. Условно разрешенные виды использования

| № п.п | Наименование ВРИ | Код ВРИ | Минимальные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | 1 000 /не установлен | 75% | 3 |
| 2.2 | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 2.3 | Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | 1 000 /не установлен | 75% | 3 |
| 2.4 | Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 2.5 | Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 2.6 | Связь | 6.8 | 100 /не установлен | 75% | 0 |
| 2.7 | Склады | 6.9 | 2 000 /не установлен | 75% | 5 |
| 2.8 | Складские площадки | 6.9.1 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 2.9 | Научно-производственная деятельность | 6.12 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 2.10 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 1 000 /не установлен | 75% | 5 |
| 2.11 | Гидротехнические сооружения | 11.3 | 100 /не установлен | 75% | 0 |

### 7.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.

## 7.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны Т-1

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда до зданий и сооружений, расположенных за границами земель лесного фонда принимается не менее в 15м. Сокращение противопожарных расстояний допускается при наличии проектной документации, разработанной в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

# 8. Зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1)

Зона сельскохозяйственных угодий СХ-1 предназначена для выращивания сельскохозяйственной продукции и выделена для обеспечения правовых условий сохранения и развития сельскохозяйственных угодий, предотвращения их использования в иных целях.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения (часть 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).

Согласно Классификатору ВРИ Росреестра, для сельскохозяйственных угодий допустимы следующие виды разрешенного использования:

| № п.п | Наименование вида | Код |
| --- | --- | --- |
| 1 | Растениеводство | 1.1 |
| 2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 |
| 3 | Овощеводство | 1.3 |
| 4 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 |
| 5 | Садоводство | 1.5 |
| 6 | Виноградарство | 1.5.1 |
| 7 | Выращивание льна и конопли | 1.6 |
| 8 | Животноводство | 1.7 |
| 9 | Скотоводство | 1.8 |
| 10 | Пчеловодство | 1.12 |
| 11 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 |
| 12 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |

# 9. Зона сельскохозяйственного использования (СХ-2)

## 9.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СХ-2

### 9.1.1. Основные виды разрешенного использования

| № п.п | Наименование ВРИ | Код ВРИ | Минимальные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Растениеводство | 1.1 | 1 000 /не установлен | 0% | 5 |
| 1.2 | Животноводство | 1.7 | 1 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.3 | Пчеловодство | 1.12 | 1 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.4 | Рыбоводство | 1.13 | 1 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.5 | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | 400 /не установлен | 0% | 5 |
| 1.6 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | 1 000 /не установлен | 75% | 5 |
| 1.7 | Питомники | 1.17 | 400 /не установлен | 0% | 5 |
| 1.8 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | 1 000 /не установлен | 75% | 5 |
| 1.9 | Сенокошение | 1.19 | 1 000 /не установлен | 0% | 5 |
| 1.10 | Выпас сельскохозяйственных животных | 1.20 | 1 000 /не установлен | 0% | 5 |
| 1.11 | Водные объекты | 11.0 | Не подлежат установлению |  |  |
| 1.12 | Общее пользование водными объектами | 11.1 | 100 /не установлен | 75% | 3 |
| 1.13 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не подлежат установлению |  |  |

### 9.1.2. Условно разрешенные виды использования

Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению.

### 9.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.

## 9.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны СХ-2

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда до зданий и сооружений, расположенных за границами земель лесного фонда принимается не менее в 15м. Сокращение противопожарных расстояний допускается при наличии проектной документации, разработанной в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

# 10. Зона ведения садоводства и огородничества (СХ-3)

## 10.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны СХ-3

### 10.1.1. Основные виды разрешенного использования

| № п.п | Наименование ВРИ | Код ВРИ | Минимальные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ведение садоводства | 13.2 | 400 /100 000 | 40% | 3 |
| 1.2 | Хранение автотранспорта | 2.7.1 | 100 /не установлен | 75% | 3 |
| 1.3 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 1 000 /не установлен | 75% | 5 |
| 1.4 | Бытовое обслуживание | 3.3 | 1 000 /не установлен | 75% | 5 |
| 1.5 | Деловое управление | 4.1 | 1 000 /не установлен | 75% | 5 |
| 1.6 | Рынки | 4.3 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.7 | Магазины | 4.4 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.8 | Общественное питание | 4.6 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.9 | Отдых (рекреация) | 5.0 | 400 /не установлен | 75% | 3 |
| 1.10 | Водные объекты | 11.0 | Не подлежат установлению |  |  |
| 1.11 | Общее пользование водными объектами | 11.1 | 100 /не установлен | 75% | 3 |
| 1.12 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не подлежат установлению |  |  |
| 1.13 | Земельные участки общего назначения | 13.0 | Не подлежат установлению |  |  |

### 10.1.2. Условно разрешенные виды использования

Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению.

### 10.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.

## 10.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны СХ-3

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда до зданий и сооружений, расположенных за границами земель лесного фонда принимается не менее в 15м. Сокращение противопожарных расстояний допускается при наличии проектной документации, разработанной в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Обеспечение доступа к земельным участкам и территории общего пользования

1. Высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 м.

2. Не допускается образование земельных участков, не имеющих доступа к территории общего пользования (или доступа к земельным участкам общего назначения для садовых или огородных товариществ). Ширина проезда от образуемого участка до территории общего пользования должна быть не менее 10 метров на всем протяжении.

Подтверждением обеспечением доступа земельного участка к территории общего пользования при этом является:

-примыкание к дорогам общего и необщего пользования,

-примыкание к территориям общего пользования (общего назначения),

-публичный сервитут,

-частный сервитут,

-примыкание к земельным участкам, находящимся в государственной или муниципальной собственности,

-согласие собственника смежного участка на предоставление проезда до образуемого участка.

3. В соответствии с Приложением А СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», на территории общего пользовании и участки общественной застройки, должно приходиться не менее 25% площади жилого квартала. В том числе на улицы и проезды не менее 15%.

4. Дороги в зоне жилой застройки следует предусматривать по таблицам 11.2а, 11.3 и 11.4 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- Основные улицы – дорога не менее 2 полос / ширина дорожной полосы не менее 3,5м / тротуар не менее 1,5м / ширина улицы не менее 17м.

- Местные улицы - дорога не менее 2 полос / ширина дорожной полосы не менее 2,75м / тротуар не менее 1,0м / ширина улицы не менее 15м.

- Проезды - дорога с 1 полосой / ширина дорожной полосы не менее 4,5м / ширина улицы не менее 12м.

Для жилой застройки, не удовлетворяющей указанным требованиям организации дорожного движения, должны разрабатываться программы реновации территории. Не допускается утверждать документацию по планировке территории и формировать территории нового жилищного строительства, которые не соответствует требованиям настоящего пункта.

# 11. Зона лесов (Л-1)

Зона лесов Л-1 включает территории отнесенные к категории земли лесного фонда и территории лесов в границах населенных пунктов.

Градостроительные регламенты для земель лесного фонда не устанавливаются (часть 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации). Использование земельных участков из состава земель лесного фонда определяется лесохозяйственным регламентом (часть 7 статьи 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).

Согласно Классификатору ВРИ Росреестра, для лесных участков допустимы следующие виды разрешенного использования:

| № п.п | Наименование вида | Код |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование лесов | 10.0 |
| 2 | Заготовка древесины | 10.1 |
| 3 | Лесные плантации | 10.2 |
| 4 | Заготовка лесных ресурсов | 10.3 |
| 5 | Резервные леса | 10.4 |

# 12. Зона кладбищ (К-1)

## 12.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны К-1

### 12.1.1. Основные виды разрешенного использования

| № п.п | Наименование ВРИ | Код ВРИ | Минимальные размеры земельных участков (кв. м) | Максимальный процент застройки | Минимальные отступы от границ земельного участка (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 1 000 /не установлен | 75% | 5 |
| 1.2 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не подлежат установлению |  |  |
| 1.3 | Ритуальная деятельность | 12.1 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |
| 1.4 | Специальная деятельность | 12.2 | 2 000 /не установлен | 50% | 5 |

### 12.1.2. Условно разрешенные виды использования

Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению.

### 12.1.3. Вспомогательные виды разрешенного использования

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.

## 12.2. Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны К-1

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда

Минимальное расстояние от границ земель лесного фонда до зданий и сооружений, расположенных за границами земель лесного фонда принимается не менее в 15м. Сокращение противопожарных расстояний допускается при наличии проектной документации, разработанной в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

# 13. Зона акваторий (А-1)

Зона акваторий А-1 включает территории, отнесенные к поверхностным водным объектам, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Права собственности на водные объекты определяются статьей 8 Водного кодекса Российской Федерации.

Градостроительные регламенты для земель покрытых поверхностными водами не устанавливаются (часть 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).

Согласно Классификатору ВРИ Росреестра, для территорий отнесенные к поверхностным водным объектам предусмотрен вид разрешенного использования: Водные объекты (код 11.0) - Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты.