# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

СОСТАВ ПРОЕКТА	4

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	5

2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	7

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	8

3.1 ПОСЕЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ	8

3.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ	8

3.3 ТЕРРИТОРИЯ	11

3.4 НАСЕЛЕНИЕ	11

3.5 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	13

3.6 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ	16

3.7 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	17

3.8 РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	22

3.9 - 3.15 РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	24

3.9 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	24

3.10 ВОДОСНАБЖЕНИЕ	30

3.11 ВОДООТВЕДЕНИЕ	32

3.12 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	33

3.13 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	33

3.14 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	34

3.15 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	36

3.16 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	40

3.17 ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ	41

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	44

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РФ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РФ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	46

6. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	47

7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	48

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА	48

7.2 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	49

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	51

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	59

9.1 ОБЪЕКТЫ, ВНЕСЕННЫЕ ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	60

9.2 ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	60

# СОСТАВ ПРОЕКТА

А. Текстовая форма:

Общий заголовок:

Дербишевское сельское поселение

Генеральный план (внесение изменений)

Положение о территориальном планировании (утверждаема часть)

Материалы по обоснованию генерального плана (не утверждаемая часть)

Б. Графические материалы – Карты:

Общий заголовок для всех карт:

Дербишевское сельское поселение

Генеральный план (внесение изменений)

Подзаголовки карт (утверждаемая часть):

1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, М 1:25000

2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:25000

3. Карта функциональных зон поселения, М 1:25000

Подзаголовки карт (не утверждаемая часть):

1. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта зон с особыми условиями использования территории, 	М 1:25000

2. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта транспортной инфраструктуры, М 1:25000

3. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта инженерной инфраструктуры, М 1:25000

4. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:25000

В. Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения: графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

# 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект выполнен по заказу Администрации Аргаяшского муниципального района в соответствии с:

- Постановлением Администрации Аргаяшского муниципального района от 10.12.2024г. № 1313;

- Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

- Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018г. № 10 (ред. от 06.02.2025) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Законом Челябинской области от 23.12.2011г. № 256-ЗО (с изменениями на 05.10.2022г.) «О видах объектов регионального значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Челябинской области, и видах объектов местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа»;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Челябинской области, утверждены приказом Министерства строительства Челябинской области от 15.03.2023г. № 102 (далее Региональные нормативы).

Цель работы, внесение изменений в генеральный план:

- изменение границ населенных пунктов, включение территорий рекреационного назначения;

- изменение границ населенных пунктов, исключение части территорий;

- перевод земельных участков в функциональные зоны промышленных территорий, зоны транспорта (областные автодороги), рекреационные зоны;

- уточнение функциональных зон ведения садоводства;

- уточнение местоположения линейных объектов;

- изменение границы зоны сельскохозяйственного использования для развития территории Дербишевской птицефабрики.

Разработал ИП Лавров К.С. (ОГРНИП 314743011100191).

Шифр проекта: ГП-05.00-24.5

- Генеральный план является градостроительным документом, определяющим:

- - основные направления развития, преобразования территории поселения с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предложения по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса, улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию;

- территории для развития поселения;

- необходимое территориальное обеспечение, что технологически должно быть поддержано программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем и тем самым должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни (возможность получения работы, нормальные жилищные условия, соответствующий уровень развития здравоохранения, образования, культуры, рекреации, улучшения состояния экологии, безопасности жизни и т. д.).

Основная задача при подготовке генерального плана – разработка социально-ориентированного градостроительного документа, реализация которого предполагает формирование благоприятной среды для жителей поселения.

В соответствии с частью 3 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ генеральный план сельского поселения содержит:

- Положение о территориальном планировании;

- Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- Карту функциональных зон поселения.

Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ к генеральному плану сельского поселения прилагаются Материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт, по составу и содержанию в соответствии с частями 7, 8 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.

Помимо этого, в соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

В соответствии с частью 11 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ Генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. Генеральный план разработан на расчетный срок до 2045 года.

Подготовка генерального плана основывается на комплексе исходных материалов законодательного, проектного и нормативного характера, статистических данных, данных Администрации Аргаяшского муниципального района, Дербишевского сельского поселения.

Сведения, используемые для разработки генерального плана, носят открытый характер. Предлагаемый к рассмотрению проект и утвержденная редакция генерального плана в обязательном порядке и в полном объеме размещается для всеобщего ознакомления на официальном сайте Федеральной государственной системы территориального планирования. Генеральный план и материалы по его обоснованию не могут содержать сведения, ограниченные в публикации.

# 2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Дербишевского сельского поселения на 2017-2027 год (утв. Постановлением администрации Дербишевского сельского поселения 11.09.2017 №223).

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Дербишевского сельского поселения Аргаяшского района на 2017-2027 годы (утв. Постановлением администрации Дербишевского сельского поселения 17.10.2017 №245).

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Дербишевского сельского поселения Аргаяшского района на 2017-2027 годы (утв. Постановлением администрации Дербишевского сельского поселения 17.10.2017 №247).

# 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## 3.1 ПОСЕЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Дербишевское сельское поселение — муниципальное образование в Аргаяшском районе Челябинской области. Административный центр — деревня Дербишева, расположена в 37 км северо-западнее г. Челябинска, в 15 км восточнее с.Аргаяш.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Челябинской области от 12 ноября 2004 года № 292-ЗО «О статусе и границах Аргаяшского муниципального района и сельских поселений в его составе».

Протяженность территорий поселения с севера на юг около 30 км, с запада на восток — 11 км. Площадь сельского поселения – 458,9 км2.

Дербишевское сельское поселение находится в северо-восточной части Аргаяшского муниципального района. На севере граничит с Худайбердинским поселением; на востоке и юге с Сосновским муниципальным районом; на западе с Норкинским, Ишалинским и Камышевским поселениями.

В состав сельского поселения входит 7 населенных пункта: д.Дербишева, д.Ишалино, д.Илимбетова, д.Абдырова, д.Маржинбаева, д.Тугузбаева, д.Янги-Юл. Численность населения – 3268 человек (данные Росстата 2020г.). Плотность населения 7,12 чел./км2.

## 3.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

Климатическая характеристика

Характеристика климатических условий приводится по наблюдениям Аргаяшской метеостанции. По природным условиям Аргаяшский район относится к IВ климатическому району с большой амплитудой колебаний температуры воздуха.

Средняя годовая температура составляет +1,7°С, по данным многолетних наблюдений зафиксированы абсолютный минимум -45°С и максимум +39°С. Амплитуда колебаний между абсолютным минимумом и максимумом температур воздуха составляет 84°.

Самым теплым месяцем является июль, самым холодным – январь. Первые заморозки отмечаются между 8 сентября и 13 октября, последние – 27 апреля – 11 июня. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 119 дней. Расчетная глубина промерзания грунта принимается – 2,0 м

Среднегодовое количество осадков составляет 394,4 мм при максимальном количестве – 451,1 мм и минимальном – 276,6 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы, наименьшее – в зимние; максимум осадков приходится на июль, минимум – на март.

Устойчивый снежный покров устанавливается в ноябре, разрушается в апреле. Высота снежного покрова достигает максимума в марте – 68,0 мм

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 70,9%, максимума относительная влажность достигает в зимние месяцы – в декабре, январе и снижается до 54,6% в мае, самом сухом месяце года.

В течение года преобладают ветры западного, юго-западного и южного направлений (соответственно 25,2; 18,9; 16,6 %), скорость ветра – в пределах 3-4 м/с.

Выводы:

- территория района по климатическим условиям благоприятна для строительства и хозяйственного освоения;

- по строительно-климатическому районированию территория относится к IВ.

Рельеф

Территория Дербишевского сельского поселения располагается в пределах восточного склона Южного Урала на Зауральской равнине, между Уральскими горами и Западно-Сибирской низменностью. Рельеф спокойный, с не значительным повышением в западном направлении. В геологическом отношении территория приурочена к зоне развития палеогеновых песчано-глинистых отложений, которые залегают на коре выветривания метаморфического комплекса пород верхнего силура.

Большая часть территории проектируемого поселения благоприятна для гражданского строительства, и организации отдыха. Участки с пересеченным рельефом вдоль озер являются наиболее выразительными в ландшафтном отношении и благоприятными для размещения мест отдыха.

Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

Аргаяшский муниципальный район располагается в пределах Уральской горной страны, в горно-лесной зоне, провинции восточных предгорий, подзоне предгорной лесостепи. Озерные котловины относятся к эрозионно-тектоническому типу. Тектонические впадины были видоизменены в результате воздействия эрозионных процессов.

В геологическом отношении территория приурочена к зоне развития палеогеновых песчано-глинистых отложений, которые залегают на коре выветривания метаморфического комплекса пород верхнего силура.

Подземные воды на исследуемой территории вскрыты почти повсеместно, но на всех участках на разных глубинах.

Воды ненапорные, представляют собой единый ненапорный горизонт, питание которого происходит за счет атмосферных осадков, поэтому в период обильных осадков уровень грунтовых вод повышается на 1,0-1,5 м. Водовмещающими породами являются палеогеновые отложения: пески, суглинки, глины, озерные: суглинки, пески, глины иловатые, элювиальные образования: суглинки, дресвяно-щебенистые грунты.

По химическому составу вода гидрокарбонатно-хлоридная, кальциево-магниевая, неагрессивная к бетонам любых плотностей на рядовом цементе. Коэффициенты фильтрации для водовмещающих пород: для песков — 2,5 м/сут., для суглинков и глин — 0,1 м/сут., для дресвяно-щебенистых грунтов — 3,4 м/сут.

По природным условиям Дербишевское сельское поселение Аргаяшского района относится к лесостепной зоне области, для которой характерны большое количество озер, развитая речная сеть.

Инженерно-геологическая оценка территории

В инженерно-геологическом отношении территория района изучена слабо. Специальные инженерно-геологические работы по району в целом не производились. Физико-механические свойства грунтов определялись лишь на отдельных участках, предназначенных для жилого и промышленного строительства.

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории определяются геоморфологическими особенностями, литологическим составом пород, слагающих территорию, гидрогеологическими условиями и физико-геологическими процессами.

С точки зрения геологических условий в целом район благоприятен для градостроительного освоения.

Освоение территорий с высоким залеганием уровня грунтовых вод возможно после проведения специальных инженерных мероприятий: устройство дренажей, ливневой канализации, усиленной гидроизоляции подвалов.

Территории пойменных террас рек района по совокупности всех инженерно-геологических условий неблагоприятны для градостроительного освоения.

Освоение этих территорий повлечет за собой комплекс инженерных мероприятий, связанных с защитой от затопления, понижения уровня грунтовых вод, осушения и прочее.

Особо охраняемые природные территории,

На территории Дербишевского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории.

Характеристика почв

Почвы в основном представлены выщелоченными и осолоделыми чернозёмами. Под берёзовыми колками тёмно-серые и оподзоленные почвы. Северо-западная и западная часть поселения покрыта сосново-березовым лесом, преобладают дерново-подзолистые почвы, дерново-сильноподзолистые почвы. Юго-восточная луговой растительностью — выщелоченные черноземы с пятнами темно-серых лесных почв. На плоских слабодренированных междуречьях встречаются лугово-черноземные почвы с пятнами солонцов и солодей, а в понижениях преобладают лугово-болотные комплексные и подзолисто-болотные почвы. Аллювиальные или пойменные почвы располагаются в долинах небольших рек.

Радиационная обстановка

Северная часть поселения расположена на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС), сформировавшегося в результате радиационных аварий на ФГУП «ПО «Маяк».

В связи с тем, что Челябинская область расположена на территориях с высокой радиоактивной минерализацией коренных пород и вклад природного излучения в суммарную дозу облучения населения Аргаяшского района составляет более 80%, необходимо проведение радиационно-гигиенического обследования земельных участков под строительство зданий жилищного и общественного назначения (измерение значений гамма-фона и концентрации радона), а также обследование жилых и общественных зданий по радиационному фактору.

В целом радиационная обстановка в Аргаяшском муниципальном районе оценивается как стабильная.

Для осуществления контроля за радиационной обстановкой на территории района организованы и функционируют посты наблюдений ФГУ «Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в н.п. Аргаяш, Худайбердинский, Калиновский.

Выводы:

- Природные условия не налагают значимых ограничений на планировочную организацию территории;

- Основная часть территории пригодна для застройки.

## 3.3 ТЕРРИТОРИЯ

В состав Дербишевского поселения входят 7 населенных пунктов:

1. деревня Дербишева

2. деревня Абдырова

3. деревня Илимбетова

4. деревня Ишалино

5. деревня Маржинбаева

6. деревня Тугузбаева

7. деревня Янги-Юл

Существующее функциональное зонирование территорий.

| № п/п | Показатели | Доля (%) | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах поселения: | 100 | 45 890,0 |
| 2 | Зоны жилой и общественной застройки, в том числе: | 2,53 | 1 162,3 |
| 3 | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,52 | 1 156,5 |
| 4 | - зона специализированной общественной застройки | 0,01 | 5,8 |
| 5 | Зоны сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 75,93 | 34 842,0 |
| 6 | - зона сельскохозяйственного использования | 73,40 | 33 685,4 |
| 7 | - зона садоводческих объединений | 2,52 | 1 156,6 |
| 8 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | 0,058 | 26,5 |
| 9 | - зона производственная, инженерная и транспортная | 0,002 | 1,0 |
| 10 | - зона кладбищ | 0,056 | 25,5 |
| 11 | Зоны особо охраняемых территорий, в том числе: | 2,07 | 951,2 |
| 12 | - рекреационного назначения | 2,07 | 951,2 |
| 13 | Зона лесов | 12,41 | 5 694,6 |
| 14 | Зона акваторий | 7,00 | 3 213,4 |

Три четверти территории поселения отнесено к сельскохозяйственному использованию. Значительные территории (12,4 %) заняты лесом и водными объектами (7 %). Таким образом, 95 % территорий относятся к природному комплексу. Существенная часть территорий отведена для целей отдыха: зона садоводства (2,5 %) и рекреационного назначения (2 %).

Доля земель населенных пунктов не превышает 2,5 %. Промышленные территории практически отсутствуют.

## 3.4 НАСЕЛЕНИЕ

Существующее положение

В анализе численность населения Дербишевского поселения использованы данные бюллетеня Росстата.

Включены значения по переписи населения (2002г.,2010г.,2021г.) и оценки численности в период между переписями. В соответствии с действующей методологией (утверждена приказом Росстата от 03.06.2010 г. № 209) оценки численности населения на начало очередного года рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории.

К постоянному населению относятся лица, постоянно проживающие на данной территории, включая временно отсутствующих на указанную дату.

Постоянно проживающие в Дербишевском поселении.

| Год | 2002 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность | 2903 | 2991 | 2994 | 3028 | 3069 | 3086 | 3123 |
| Год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
| Численность | 3176 | 3227 | 3271 | 3243 | 3268 | 2784 | 2801 |

По данным переписей 2010г. и 2021г., численность постоянно проживающих граждан снизилась на 7%. В долгосрочной перспективе, с учетом демографических тенденций, в проектных расчетах предполагается сохранение численности на существующем уровне.

Распределение численности по населенным пунктам (данные переписи 2010г.)

| № п/п | Населенный пункт | Численность (2010г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | д.Дербишева | 1344 |
| 2 | д.Абдырова | 245 |
| 3 | д.Илимбетова | 420 |
| 4 | д.Ишалино | 636 |
| 5 | д.Маржинбаева | 213 |
| 6 | д.Тугузбаева | 126 |
| 7 | д.Янги-Юл | 7 |
| Итого |  | 2991 |

Проектные решения

Для формирования резерва мест обслуживания населения объектами местного значения, расчетные показатели постоянно проживающих увеличены на 40% относительно демографического прогноза. Численность населенных пунктов принимается по таблице.

Распределение численности по населенным пунктам (расчетный срок)

| № п/п | Населенный пункт | Численность (расч.срок) |
| --- | --- | --- |
| 1 | д.Дербишева | 1500 |
| 2 | д.Абдырова | 250 |
| 3 | д.Илимбетова | 600 |
| 4 | д.Ишалино | 1200 |
| 5 | д.Маржинбаева | 200 |
| 6 | д.Тугузбаева | 150 |
| 7 | д.Янги-Юл | 10 |
| Итого |  | 3910 |

В качестве центра развития жилищного и общественно-делового строительства принят населенный пункт д.Ишалино, как имеющий наиболее выгодное расположение (вдоль областной дороги «Долгодеревенское-Кыштым») и располагающий свободными прилегающими территориями. Также прогноз численности предусматривает увеличение по д.Дербишева и д.Илимбетова. По остальным населенным пунктам существенного изменения постоянно проживающих граждан не планируется.

## 3.5 ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации установлено:

1. Права на землю могут быть ограничены по основаниям, установленным настоящим Кодексом, федеральными законами.

2. Могут устанавливаться следующие ограничения прав на землю:

1) ограничения использования земельных участков в зонах с особыми условиями использования территорий;

2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных;

3) утратил силу. - Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ;

4) иные ограничения использования земельных участков в случаях, установленных настоящим Кодексом, федеральными законами.

3. Ограничения прав на землю устанавливаются актами исполнительных органов государственной власти, актами органов местного самоуправления, решением суда, а ограничения, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, в результате установления зон с особыми условиями использования территорий в соответствии с настоящим Кодексом.

4. Ограничения прав на землю устанавливаются бессрочно или на определенный срок.

5. Ограничения прав на землю сохраняются при переходе права собственности на земельный участок к другому лицу.

6. Ограничение прав на землю подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами.

7. Ограничение прав на землю может быть обжаловано лицом, чьи права ограничены, в судебном порядке.

Правительство Российской Федерации утверждает положение в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия).

Обязательным приложением к решению об установлении зоны с особыми условиями использования территории, а также к решению об изменении зоны с особыми условиями использования территории, предусматривающему изменение границ данной зоны, являются сведения о границах данной зоны, которые должны содержать графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Форма графического описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, требования к точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Статья 104 Земельного кодекса РФ:

Часть 1. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

Часть 2. В целях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

Часть 3. Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со статьей 105 Земельного кодекса РФ, могут быть установлены следующие виды зоны с особыми условиями использования территории:

1) зоны охраны объектов культурного наследия;

2) защитная зона объекта культурного наследия;

3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

4) охранная зона железных дорог;

5) придорожные полосы автомобильных дорог;

6) охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

7) охранная зона линий и сооружений связи;

8) приаэродромная территория;

9) зона охраняемого объекта;

10) зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов;

11) охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

12) охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

13) водоохранная (рыбоохранная) зона;

14) прибрежная защитная полоса;

15) округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов;

16) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

17) зоны затопления и подтопления;

18) санитарно-защитная зона;

19) зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

20) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;

21) зона наблюдения;

22) зона безопасности с особым правовым режимом;

23) рыбоохранная зона озера Байкал;

24) рыбохозяйственная заповедная зона;

25) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

26) охранная зона гидроэнергетического объекта;

27) охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена;

28) охранная зона тепловых сетей.

ЗОУИТ на территории поселения, с размещенными в них объектами

| № п/п | Зоны с особым использованием территории (Земельный кодекс РФ) | № п/п статьи 105 ЗК РФ | Код ЗОУИТ | Размещенные в зоне объекты | Границы охранной зоны (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона объектов электроэнергетики | 3 | 603010503 | ЛЭП 500 кВ | 30 |
|  |  |  |  | ЛЭП 35 кВ | 15 |
|  |  |  |  | ЛЭП 10 кВ | 10 |
| 2 | Придорожные полосы автомобильных дорог | 5 | 603011701 | Автомобильные дороги 4 категории | 50 |
|  |  |  |  | Автомобильные дороги 5 категории | 25 |
| 3 | Охранная зона трубопроводов | 6 | 603010502 | Магистральный газопровод "Бухара-Урал 1 нитка", "Долгодеревенское-Сысерть" | 300 |
|  |  |  |  | Распределительный газопровод высокого давления | 3 |
| 4 | Приаэродромная территория | 8 | 603011702 | 3 и 5 подзона приаэродромной территории аэродрома Челябинск (Баландино) | По проекту |
| 5 | Водоохранная зона | 13 | 603011101 | Озера: Ишалино, Карагайкуль, Кумкуль, Курги, Сарсанги, Тептярги, Теренкуль, Тиренкуль, Яу-Балык | 50 |
|  |  |  |  | Озера: Малый Кисегач, Узункуль |  |
|  |  |  |  | р.Теча, р.Зюзелка | 200 |
| 6 | Прибрежная защитная полоса | 14 | 603011201 | Озера: Ишалино, Карагайкуль, Кумкуль, Курги, Сарсанги, Тептярги, Теренкуль, Тиренкуль, Яу-Балык | 50 |
|  |  |  |  | Озера: Малый Кисегач, Узункуль |  |
|  |  |  |  | р.Теча, р.Зюзелка |  |
| 7 | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (первый пояс) | 16 | 603010801 | Скважины артезианские | 30 |
| 8 | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (второй пояс) |  | 603010802 | Скважины артезианские | По проекту |
| 9 | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (третий пояс) |  | 603010803 | Скважины артезианские | По проекту |
| 10 | Зона затопления | 17 | 603011401 | р.Теча, р.Зюзелка | По проекту |
| 11 | Зона подтопления |  | 603011402 | р.Теча, р.Зюзелка |  |
| 12 | Санитарно-защитная зона | 18 | 603010101 | Сельские кладбища | 50 |
|  |  |  |  | Очистные сооружения | 150 |
|  |  |  |  | Дербишевская птицефабрика | По проекту |
|  |  |  |  | Промышленные территории | По проекту |

Проектом предусмотрена организация СЗЗ всех предприятий поселения (в границах населенных пунктов и вне их), посадка санитарно-защитного озеленения. Все новые промышленные и сельскохозяйственные объекты размещены с учетом размеров их СЗЗ и расположения селитебных зон населенных пунктов. Организация, развитие и упорядочение производственной зоны имеет целью повышение экологической безопасности и рациональное использование земельных ресурсов.

Указанные зоны с особыми условиями использования территории отображены на карте «Материалы по обоснованию генерального плана. Карта зон с особыми условиями использования территории».

## 3.6 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Из предполагаемых Схемой территориального планирования Аргаяшского района 2018г., на территории поселения целесообразно применить следующие варианты развития территорий:

- развитие существующих населенных пунктов (развитие малоэтажного жилищного строительства, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур);

- развитие малого и среднего бизнеса (с привлечением их к созданию социальной, инженерно-транспортной инфраструктур);

- развитие сельскохозяйственного производства и переработки сельхозпродукции, включая мелкотоварное производство в домашних хозяйствах (в рамках Стратегий развития УрФО Аргаяшский район определен как сельскохозяйственная зона Челябинской области);

- развитие рекреационных объектов (учреждений отдыха и лесопарков);

- размещение объектов придорожного сервиса на транспортных магистралях.

При любых вариантах территориального развития района базовым элементом является жилищное строительство, что влечет за собой развитие других отраслей экономики: производство строительных материалов, лесопереработку, сельское хозяйство и переработку с/х продукции, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур.

Генеральным планом реализуются решения:

1. Модернизация жилищного фонда в существующих границах населенных пунктов, развитие многоквартирной застройки в д.Ишалино.

2. Создание центра туризма и отдыха на берегах озер Кумкуль, Курги.

3. Развитие птицефабрики д.Дербишева («Уралбройлер»).

4. Развитие объектов придорожного сервиса на дороге регионального значения Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое –Кыштым - 74 ОП РЗ 75К-007.

Факторами развития поселения является:

- расположение в границах поселения региональных дорог, связывающих г.Челябинск с курортными направлениями;

- агрокомплекс «Здоровая ферма» (п.Ишалино, д.Дербишева);

- развитые рекреационный комплекс, природные территории поселения;

- близость к региональному центру (г.Челябинск 37 км).

## 3.7 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Пространственная организация территории поселения базируется на природно-экологическом и урбанизированном каркасах.

Региональные нормативы определяют территории природного комплекса сельского населенного пункта – как территории с преобладанием растительности и (или) водных объектов, выполняющие преимущественно средозащитные, природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции.

К таким территориям поселения относятся:

- озера Ишалино, Карагайкуль, Кумкуль, Курги, Сарсанги, Тептярги, Теренкуль, Тиренкуль, Яу-Балык;

- реки Зюзелка, Теча;

- сельскохозяйственные территории;

- земли лесного фонда.

Урбанизированный каркас, включающий центры и оси, является основой для обеспечения устойчивого существования и развития территории. Развитие поселения связано с ростом и развитием его урбанизированного центра и транспортных коммуникаций, обеспечивающих связи с другими центрами системы расселения и населенными пунктами.

Осями урбанизированного каркаса являются дороги областного значения:

1. С севера на юг соединяющие д.Абдырова – д.Ишалино – д.Дербишева – д.Янги-Юл (74 ОП РЗ 75К-410, 74 ОП РЗ 75К-040, 74 ОП РЗ 75К-374).

2. С востока на запад соединяющие д.Дербишева – д.Маржинбаева - д.Тугузбаева – д.Илимбетова (74 ОП РЗ 75К-519, 74 ОП РЗ 75К-025).

3. Связывающая поселение с другими центрами расселения автодорога Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое –Кыштым - 74 ОП РЗ 75К-007.

Урбанизированный центр поселения сформирован одним планировочным районом: д.Ишалино, д.Дербишева, д.Маржинбаева, д.Тугузбаева, д.Илимбетова. Указанные населенные пункты имеют преимущественно смежные границы, образуют единый контур, расположены на транспортных осях и объединяют более 90% жителей поселения.

Обоснование изменения границ населенных пунктов и функциональных зон

Границы населенных пунктов установлены генеральным планом Дербишевского сельского поселения (утвержден Решением Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района от 25.09.2024г. № 549). Границы согласованы с Правительством Челябинской области (заключение о согласии Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 27.04.2024г. № 4326, в рамках работы согласительной комиссии).

Деревня Дербишева

Граница зарегистрирована в ЕГРН.

Площадь населенного пункта не изменяется.

В северной части деревни, изменяется функциональное назначение (на зону сельскохозяйственного использования) земельных участков смежных с территорией Дербишевской птицефабрики. Изменения необходимы для развития производственного комплекса птицефабрики и эксплуатации существующих объектов недвижимости (таких как станция МТМ 74:02:0501004:14, 74:02:0501004:15 и овощехранилище 74:02:0501004:1009, 74:02:0000000:2387). Санитарно-защитные зоны, существующих и планируемых на территории птицефабрики объектов, не должны выходить за пределы функциональной зоны сельскохозяйственного использования.

Проектная территории населенного пункта 335,5 Га.

Деревня Абдырова

Граница зарегистрирована в ЕГРН.

Площадь населенного пункта увеличена на 32,6 Га. В границы включен земельный участок 74:02:0511002:12376. Территории предназначены для развития территорий туризма, отдыха и спортивной деятельности граждан; функциональное назначение земель принимается как зона рекреации

Из границ населенного пункта исключены:

- заболоченные муниципальные территории 65,3 Га с отнесением к зоне сельскохозяйственных угодий;

- частные территории 37,3 Га, не застроенные и не обеспеченные инфраструктурой. В связи с отсутствием муниципальных программ развития территорий за счет средств бюджета, предполагается отнести исключаемые участки к зоне ведения садоводства. Отнесение к зоне ведения садоводства, не лишает правообладателей данных территорий права вести строительство садовых, жилых домов и самостоятельно создавать необходимую для их обслуживания инфраструктуру.

Проектная территории населенного пункта 177,2 Га.

Деревня Илимбетова

Граница зарегистрирована в ЕГРН. (Требуется проведение процедуры актуализации сведений Единого государственного реестра недвижимости посредством внесения соответствующих изменений относительно границ данного населённого пункта согласно ранее утверждённому генеральному плану сельского поселения).

Площадь населенного увеличена на 13,8 Га, за счет территорий в западной части (имеют категорию земли населенных пунктов, зарегистрированную в ЕГРН). И отнесена к зоне рекреационного назначения, для целей развития территорий туризма (в том числе экотуризма и этнотуризм).

Из границ населенного пункта исключены:

- муниципальные территории 7,9 Га с отнесением к зоне сельскохозяйственного использования;

- частные территории 13,6 Га, не застроенные и не обеспеченные инфраструктурой. В связи с отсутствием муниципальных программ развития территорий за счет средств бюджета, предполагается отнести исключаемые участки к зоне ведения садоводства. Отнесение к зоне ведения садоводства, не лишает правообладателей данных территорий права вести строительство садовых, жилых домов и самостоятельно создавать необходимую для их обслуживания инфраструктуру.

Проектная территории населенного пункта 189,7 Га.

Деревня Ишалино

Граница зарегистрирована в ЕГРН. (Требуется проведение процедуры актуализации сведений Единого государственного реестра недвижимости посредством внесения соответствующих изменений относительно границ данного населённого пункта согласно ранее утверждённому генеральному плану сельского поселения).

Площадь населенного пункта не изменяется.

Проектная территории населенного пункта 311,8 Га.

Деревня Маржинбаева

Граница зарегистрирована в ЕГРН.

Площадь населенного пункта не изменяется.

Проектная территории населенного пункта 43,2 Га.

Деревня Тугузбаева

Граница зарегистрирована в ЕГРН.

Площадь населенного пункта не изменяется.

Проектная территории населенного пункта 38,1 Га.

Деревня Янги-Юл

Граница зарегистрирована в ЕГРН.

Площадь населенного пункта не изменяется.

Проектная территории населенного пункта 22,7 Га.

Территории и численность населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь земель населенного пункта, Га |  |  | Численность населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В существующих границах | В границах развития | Прирост | Исходный год, чел. | Расчетный срок, чел. |
| 1 | д.Дербишева | 335,5 | 335,5 | 0,0 | 1344 | 1500 |
| 2 | д.Абдырова | 247,2 | 177,2 | -70,0 | 245 | 250 |
| 3 | д.Илимбетова | 197,3 | 189,7 | -7,6 | 420 | 600 |
| 4 | д.Ишалино | 311,8 | 311,8 | 0,0 | 636 | 1200 |
| 5 | д.Маржинбаева | 43,2 | 43,2 | 0,0 | 213 | 200 |
| 6 | д.Тугузбаева | 38,1 | 38,1 | 0,0 | 126 | 150 |
| 7 | д.Янги-Юл | 22,7 | 22,7 | 0,0 | 7 | 10 |
|  | Итого | 1 195,8 | 1 118,2 | -77,6 | 2991 | 3910 |

Планировочная структура поселения

Существующее положение

Планировочная структуры поселения определяется функциональными зонами генерального плана. Утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон напрямую не влечет за собой изменение правового режима земель (часть 12 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ), но обуславливает содержание градостроительного регламента (пункт 3 части 2 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ). Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства (часть 1 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ). Генеральный план, таким образом, предопределяет устанавливаемый Правилами землепользования и застройки правовой режим земель на всей территории поселения, их использование и застройку.

Действующее функциональное назначение земель определено генеральным планом Дербишевского сельского поселения (утвержден Решением Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района от 25.09.2024г. № 549).

При разработке документов территориального планирования, Администрацией Аргаяшского муниципального района, применяется стандартизированная схема функциональных зон:

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

2. Зона смешанной и общественно-деловой застройки.

3. Зона специализированной общественной застройки.

4. Зона исторической застройки.

5. Зона сельскохозяйственных угодий.

6. Зона сельскохозяйственного использования.

7. Зона садоводческих объединений граждан.

8. Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

9. Зона транспортной инфраструктуры

10. Зона кладбищ.

11. Зоны рекреационного назначения.

12. Зона лесов.

13. Лесопарковая зона

14. Зона акваторий.

15. Зона озелененных территорий специального назначения.

Зоны жилой, смешанной и общественно-деловой застройки (п.п.1,2) применяются в границах населенных пунктов для целей жилищного строительства и обслуживания жилой застройки.

Зона специализированной и общественной застройки (п.3) устанавливается для размещения определенных объектов муниципального, регионального и федерального значения. К таким в частности относятся: школы, детские сады, стадионы, больницы и другие в соответствии с полномочиями органов власти.

Зона исторической застройки (п.4) применятся в границах объектов культурного наследия.

Территории сельскохозяйственного использования (п.п.5-7) могут устанавливаться в границах населенных пунктов и на землях сельскохозяйственного назначения, разделены на три зоны:

- сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями);

- сельскохозяйственного использования (допускающие строительство зданий и сооружений в целях сельскохозяйственного производства);

- садоводческих объединений граждан (для целей ведения гражданами садоводства и огородничества).

Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур (п.8) и зона транспортной инфраструктуры (п.9), устанавливаются преимущественно за границами населенных пунктов. Предназначены для размещения объектов с соответствующей категорией земель по Земельному кодексу РФ.

Зона кладбищ (п.10) предназначена для организации захоронений. Устанавливается в границах земельного отвода кладбища и дополняется санитарно-защитной зоной.

Зоны рекреационного назначения (п.11), устанавливаются преимущественно за границами населенных пунктов. Предназначены для организации отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. Соответствует категории земель особо охраняемых территорий в земельном законодательстве.

Зона лесов (п.12) устанавливается в отношении земель лесного фонда и лесов в других категориях.

Лесопарковая зона (п.13), предусмотрена для земель лесного фонда, включаемых в границы населенных пунктов в соответствии с положениями части 19 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ.

Зона акваторий (п.14) устанавливается для земель, покрытых поверхностными водными объектами в пределах береговой линии.

Зона озелененных территорий специального назначения (п.15), предназначена для организации озеленения с целью обеспечения снижения уровня воздействия негативных факторов за ее пределами, не допущения ухудшения условий проживания населения и состояния окружающей среды.

Проектные предложения

Проектом генерального плана сохраняется видовой состав функциональных зон, используемых по муниципальному району. Существующая классификация в достаточной степени отражает необходимое распределение в назначении земель. Дополнительно проектом (из состава производственной зоны 701010400) выделена зона транспортной инфраструктуры для земельных участков, на которых расположены автодороги регионального значения и зона озелененных территорий специального назначения (в санитарно-защитной зоне кладбищ).

Изменение баланса территорий по функциональному назначению на расчетный срок

| № п/п | Показатели | Ед изм | Современное состояние | Расчетный срок | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общая площадь земель в границах поселения: | Га | 45 890,0 | 45 852,2 | 37,80 |
| 2 | Зоны жилой и общественной застройки, в том числе: | Га | 1 099,3 | 852,2 | -247,1 |
| 3 | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | Га | 1 000,0 | 841,2 | -158,8 |
| 4 | - зона смешанной и общественно-деловой застройки | Га | 90,3 | 2,0 | -88,3 |
| 5 | - зона специализированной общественной застройки | Га | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного назначения, в том числе: | Га | 33 888,0 | 34 030,1 | 142,1 |
| 7 | - зона сельскохозяйственных угодий | Га | 32 651,0 | 32 631,7 | -19,3 |
| 8 | - зона сельскохозяйственного использования | Га | 81,5 | 124,1 | 42,6 |
| 9 | - зона садоводческих объединений | Га | 1 155,5 | 1 274,3 | 118,8 |
| 10 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | Га | 37,9 | 46,8 | 8,9 |
| 11 | - зона производственная и инженерная | Га | 13,1 | 15,6 | 2,5 |
| 12 | - зона транспортной инфраструктуры | Га | 0,0 | 6,4 | 6,4 |
| 13 | - зона кладбищ | Га | 24,8 | 24,8 | 0,0 |
| 14 | Зоны рекреации | Га | 1 956,8 | 2 051,8 | 95,0 |
| 15 | Зона лесов, в том числе: | Га | 5 694,6 | 5 695,7 | 1,1 |
| 16 | - зона лесов (земли лесного фонда) | Га | 5 694,1 | 5 694,1 | 0,0 |
| 17 | - лесопарковая зона (земли населенных пунктов) | Га | 0,5 | 1,6 | 1,1 |
| 18 | Зона акваторий | Га | 3 213,4 | 3 213,4 | 0,0 |

## 3.8 РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Существующее положение

В застройке преобладают индивидуальные одноэтажные жилые дома усадебного типа с приусадебными участками. В населенных пунктах численностью более 300 жителей присутствует многоквартирный малоэтажный жилищный фонд.

По данным Федеральной службы государственной статистики общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя на территории Аргаяшского муниципального района в 2018 году составляла 23,1 м2/чел., что ниже среднеобластного показателя на 5,1 м2/на человека. На территории поселения средний показатель жилья на одного человека приведен в таблице.

Обеспеченность жильем на территории поселения

| № п/п | Населенный пункт | Исходный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь (м2) | Численность населения (чел) | Средняя площадь (м2/чел) |
| 1 | д.Дербишева | 20 400 | 1344 | 15,2 |
| 2 | д.Абдырова | 7 000 | 245 | 28,6 |
| 3 | д.Илимбетова | 10 300 | 420 | 24,5 |
| 4 | д.Ишалино | 4 400 | 636 | 6,9 |
| 5 | д.Маржинбаева | 4 800 | 213 | 22,5 |
| 6 | д.Тугузбаева | 3 600 | 126 | 28,6 |
| 7 | д.Янги-Юл | 200 | 7 | 28,6 |
|  | Итого | 50 700 | 2 991 | 17,0 |

Современное состояния жилой застройки характеризуется высокими показателями обеспеченности жильем д.Абдырова. д.Илимбетова, д.Маржинбаева, д.Тугузбаева, д.Янги-Юл.   Низкие и чрезвычайно низкие показатели д.Дербишева и д.Ишалино соответственно.

Проектные предложения

Улучшение жилищных условий и среды предусматривается за счет:

- освоения свободных от застройки участков в границах населенных пунктов поселения, благоприятных по природно-ландшафтным характеристикам;

- преобразования существующей застройки путем реконструкции, реорганизации и благоустройства жилых кварталов;

- внедрения в жилищное строительство разнообразия типов застройки в пределах одной функциональной зоны (индивидуальные, блокированные, многоквартирные, объекты обслуживания жилой застройки);

- реализации программ благоустройства территорий общего пользования;

- пересмотр квартальной планировки, размещение в усадебной застройке объектов обслуживания населения шаговой доступности.

Приоритетом жилищного строительства является достижение норматива обеспеченности жильем в д.Дербишева и д.Ишалино.

Параметры жилищного строительства до расчетного срока определены исходя из условий:

- обеспечении общей площадью не менее 35 м2 на человека;

- структура жилищного строительства по этажности составит: многоквартирные среднеэтажные не менее 5%; многоквартирные малоэтажные и блокированные не менее 15%; индивидуальные жилые дома не менее 75%.

Объемы жилищного строительства по типам

| № п/п | Населенный пункт | Исходный год | Объем нового строительства |  |  |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь (м2) | ИЖС (м2) | МКД мало этажное (м2) | МКД средне этажное (м2) | Итого (м2) | Общая площадь (м2) |
| 1 | д.Дербишева | 20 400 | 28 500 | 3 000 | 1 000 | 32 500 | 52 900 |
| 2 | д.Абдырова | 7 000 | 2 000 | 0 |  | 2 000 | 9 000 |
| 3 | д.Илимбетова | 10 300 | 9 000 | 2 000 |  | 11 000 | 21 300 |
| 4 | д.Ишалино | 4 400 | 26 000 | 8 000 | 4 000 | 38 000 | 42 400 |
| 5 | д.Маржинбаева | 4 800 | 1 500 | 1 000 |  | 2 500 | 7 300 |
| 6 | д.Тугузбаева | 3 600 | 1 500 | 500 |  | 2 000 | 5 600 |
| 7 | д.Янги-Юл | 200 | 200 | 0 |  | 200 | 400 |
|  | Итого | 50 700 | 68 700 | 14 500 | 5 000 | 88 200 | 138 900 |

Норма обеспеченности жильем на расчетный срок.

| № п/п | Населенный пункт | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь (м2) | Численность населения (чел) | Средняя площадь (м2/чел) |
| 1 | д.Дербишева | 52 900 | 1500 | 35,3 |
| 2 | д.Абдырова | 9 000 | 250 | 36,0 |
| 3 | д.Илимбетова | 21 300 | 600 | 35,5 |
| 4 | д.Ишалино | 42 400 | 1200 | 35,3 |
| 5 | д.Маржинбаева | 7 300 | 200 | 36,5 |
| 6 | д.Тугузбаева | 5 600 | 150 | 37,3 |
| 7 | д.Янги-Юл | 400 | 10 | 40,0 |
|  | Итого | 138 900 | 3910 | 35,5 |

Планируемый объем жилищного строительства по итоговым показателям:

- увеличение жилого фонда поселения в 2,7 раза, с 50,7 до 138,9 тыс. м2 общей площади;

- повышение жилищной обеспеченности населения до 35,5 м2 на человека;

- изменение структуры жилищного строительства по этажности, увеличение удельного веса современного жилья.

## 3.9 - 3.15 РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## 3.9 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Пункт 20 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ и часть 1 статьи 2 Закона Челябинской области «О видах объектов регионального значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Челябинской области, и видах объектов местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа»    от 23.12.2011 № 256-ЗО (далее Закон Челябинской области № 256-ЗО), относит к объектами местного значения сельского поселения, - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселений.

Частью 3.1 статьи 2 Закона Челябинской области № 256-ЗО (часть 3.1 введена Законом Челябинской области от 21.12.2020 № 287-ЗО), - к объектам местного значения, подлежащим отображению на генеральном плане сельского поселения, относятся:

1. Объекты, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, расположенные на территории поселения:

- объекты информирования и оповещения;

- гидротехнические сооружения;

2. Объекты физической культуры и спорта, спортивные сооружения, необходимые для реализации муниципальных программ в области физической культуры, школьного спорта и массового спорта, принятых органами местного самоуправления поселения, а также объекты спорта и спортивные сооружения, отвечающие требованиям проведения официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий:

- стадионы;

- плоскостные спортивные сооружения;

- спортивные залы;

- крытые спортивные объекты с искусственным льдом;

- ледовые арены;

- манежи;

- плавательные бассейны;

- лыжные базы и лыжные комплексы;

- сооружения для стрелковых видов спорта;

- гребные базы;

- иные спортивные сооружения;

3. Объекты культуры и искусства, необходимые для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения:

- объекты культурно-просветительского назначения;

- объекты культурно-досугового (клубного) типа;

- зрелищные организации.

4. Иные (кроме предусмотренных п.8 ч.3 ст.2 Закона Челябинской области № 256-ЗО) объекты инженерной инфраструктуры.

5. Иные объекты, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Челябинской области, уставом поселения и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения.

Помимо предусмотренных Законом Челябинской области № 256-ЗО, в соответствии с Уставом сельского поселения (полномочиями), Администрацией Дербишевского сельского поселения к объектам местного значения относятся и отображаются в генеральном плане:

6. Поселковые дороги и главные улицы сельских населенных пунктов.

7. Объекты образования и науки:

- муниципальные дошкольные образовательные организации;

- муниципальные общеобразовательные организации.

8. Объекты инженерной инфраструктуры:

- газопроводы высокого и среднего давления, расположенные в границах поселения, газораспределительные станции;

- линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет 6 (10) - 20 кВ, предназначенные для обеспечения нужд населения поселения;

- подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 6 (10) - 20 кВ;

- объекты теплоснабжения (источники тепловой энергии, центральные тепловые пункты, тепловые перекачивающие насосные станции, теплопроводы магистральные и т.д.);

- объекты водоснабжения (водозаборы, водопроводные очистные сооружения, насосные станции, водонапорные башни, резервуары, артезианские скважины, водоводы и т.д.);

- объекты водоотведения (очистные сооружения, очистные сооружения дождевой канализации, канализационные насосные станции, насосные станции дождевой канализации и т.д.).

9. Места захоронения на территории поселения (кладбища).

Учреждения образования

Существующее положение

- МДОУ «Детский сад № 17» (д.Дербишева, ул.Плановая, 24) - 140 мест;

- МОУ «Дербишевская СОШ» (д.Дербишева, ул.Набережная, 115) - 353 места;

- Начальная школа (д.Абдырова, ул.Солнечная, 8) - 60 мест;

- Начальная школа (д.Илимбетова, ул. М.Усманова, 27) - 60 мест;

- Начальная школа (д.Ишалино, ул.Школьная, 27) - 60 мест.

По состоянию на исходный год начальные школы в деревнях Абдырова, Илимбетова, Ишалино не действуют ввиду отсутствия необходимого количества учащихся. Образовательная деятельность для всего поселения осуществляется школой в д.Дербишева, списочная численность всех возрастов составляет 401 учащийся.

Проектные предложения

Ввиду малой численности населения (10 жителей на расчетный срок) в д.Янги-Юл не предполагается строительство объектов образования. Для расчета норматива, жители д.Янги-Юл включены в д.Дербишева.

Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) размещаются в каждом населенном пункте. Для населенных пунктов, имеющих расстояние между границами менее 500 м предусматривается одно учреждение.

Расположение ДОУ в сельском поселении

| Населенный пункт | ДОУ |
| --- | --- |
| д.Дербишева | 1 |
| д.Маржинбаева |  |
| д.Абдырова | 1 |
| д.Илимбетова | 1 |
| д.Тугузбаева |  |
| д.Ишалино | 1 |
| д.Янги-Юл | 0 |
| Итого | 4 |

Согласно Таблице 5 Региональных нормативов, размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся начального общего образования – не более 15 мин (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования - не более 30 мин (в одну сторону). Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Далее (в таблице) приведена оценка транспортной доступности до действующей МОУ «Дербишевская СОШ» (д.Дербишева, ул.Набережная, 115).

Время пути до МОУ «Дербишевская СОШ»

| Населенный пункт | Время пути до школы |
| --- | --- |
| д.Дербишева | 0 мин |
| д.Маржинбаева | 2 мин |
| д.Абдырова | 14 мин |
| д.Илимбетова | 9 мин |
| д.Тугузбаева | 5 мин |
| д.Ишалино | 8 мин |
| д.Янги-Юл | 22 мин |

Таким образом, в соответствии с требованиями доступности, на территории поселения должны быть размещены 4 дошкольных образовательных учреждения и 1 школа среднего общего образования.

Приложение 2 к Региональным нормативам, определяет порядок расчета обеспеченности следующим образом:

- обеспеченность дошкольными образовательными организациями устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85%;

- обеспеченность образовательными организациями следует принимать с учетом 100% охвата детей начальным общим и основным общим образованием.

Демографическая структура населения по возрасту

| Данных на 01.01.2021г. | Доля от общей численности населения (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3-6 лет | 7-17 лет |
| По списочной численности учащихся (Администрация Аргаяшского района) | 4,28 | 12,27 |
| Демография по сельскому населению Челябинской области (Росстат) | 5,49 | 14,61 |
| Показатель демографической структуры принятый в расчет норматива обеспеченности | 5,50 | 15,00 |

Расчет норматива обеспеченности объектами образования

| Населенный пункт | Численность населения (чел) | Расчет мест ДОУ |  | Расчет мест СОШ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В возрасте 3-6 лет (5,5%) | Мест по норме (85%) | В возрасте 7-17 лет (15,0%) | Мест по норме (100%) |
| д.Дербишева, д.Янги-Юл | 1510 | 94 | 80 | 227 | 587 |
| д.Маржинбаева | 200 |  |  | 30 |  |
| д.Абдырова | 250 | 14 | 12 | 38 |  |
| д.Илимбетова | 600 | 41 | 35 | 90 |  |
| д.Тугузбаева | 150 |  |  | 23 |  |
| д.Ишалино | 1200 | 66 | 56 | 180 |  |
| Итого | 3 910 | 215 | 183 | 587 |  |

Проектом генерального плана предусмотрено перепрофилирование зданий не эксплуатируемых начальных школы в деревнях Абдырова, Илимбетова, Ишалино в детские дошкольные учреждения. Таким образом объекты образования на расчетный срок будут иметь состав.

Объекты образования сельского поселения (расчетный срок)

| Населенный пункт | Объекты ДОУ (мест) | Объекты СОШ (мест) |
| --- | --- | --- |
| д.Дербишева | 80 | 587 |
| д.Абдырова | 12 |  |
| д.Илимбетова | 35 |  |
| д.Ишалино | 56 |  |
| Итого | 183 | 587 |

Учреждения физической культуры

Существующее положение

Спортивные объекты на территории сельского поселения:

- Спортивная площадка МОУ Дербишевская СОШ. (д.Дербишева, ул.Набережная, 115);

- Спортивный зал МОУ Дербишевская СОШ (д.Дербишева, ул.Набережная, 115).

Проектные предложения

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Дербишевского сельского поселения Аргаяшского района на 2017-2027 годы (утв. Постановлением администрации Дербишевского сельского поселения 17.10.2017 №245), предусмотрено строительство объектов физической культуры:

- Стадион в д.Дербишева;

- Мини футбольной площадки в д.Ишалино;

- Мини футбольной площадки в д.Илимбетова;

- Мини футбольной площадки в д.Маржинбаева;

- Хоккейной площадки в д.Илимбетова.

В соответствии Приложением 2 к Региональным нормативам, минимальный уровень обеспеченности объектами физической культуры принят по показателям:

- Территория плоскостных спортивных сооружений – 1950 м2 территории / 1000 жителей;

- Спортивные залы общего пользования - один спортивный зал площадью 540 м2 пола для поселений с числом жителей 2-5 тысяч;

- Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) - один бассейн площадью 540 м2 зеркала воды для поселений с числом жителей 2-5 тысяч.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

Нормативы обеспечения объектами физической культуры (расчетный срок)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Расчетный срок (требования по нормативу) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жителей (чел.) | Плоскостные сооружения (м2 участок) | Спортивный зал (м2 пола) | Бассейн (м2 зеркала воды) |
| 1 | д.Дербишева | 1500 | 2 925 | 540 | 540 |
| 2 | д.Абдырова | 250 | 488 |  |  |
| 3 | д.Илимбетова | 600 | 1 170 |  |  |
| 4 | д.Ишалино | 1200 | 2 340 |  |  |
| 5 | д.Маржинбаева | 200 | 390 |  |  |
| 6 | д.Тугузбаева | 150 | 293 |  |  |
| 7 | д.Янги-Юл | 10 | 20 |  |  |
|  | Итого | 3910 | 7 625 | 540 | 540 |

Реализация программы развития социальной инфраструктуры поселения, на расчетный срок генерального плана, соответствует нормативным параметрам и даст показатели обеспеченности согласно таблице.

Объекты физической культуры (расчетный срок)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Расчетный срок (размещаемые объекты) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид объекта | Плоскостные сооружения (м2 участок) | Спортивный зал (м2 пола) | Бассейн (м2 зеркала воды) |
| 1 | д.Дербишева | Спортивный зал МОУ Дербишевская СОШ |  | 540 |  |
| 2 |  | Бассейн муниципальный |  |  | 540 |
| 3 |  | Стадион муниципальный | 8 400 |  |  |
| 4 |  | Стадион МОУ Дербишевская СОШ | 5 000 |  |  |
| 5 | д.Илимбетова | Хоккейная площадка | 1 800 |  |  |
| 6 | д.Илимбетова | Мини футбольная площадка | 800 |  |  |
| 7 | д.Ишалино | Мини футбольная площадка | 800 |  |  |
| 8 | д.Маржинбаева | Мини футбольная площадка | 800 |  |  |
|  | Итого |  | 17 600 | 540 | 540 |

Учреждения культуры

Существующее положение

Объекты культуры на территории сельского поселения:

- Сельский дом культуры Дербишева (д.Дербишева, ул.Набережная, 56);

- Сельский клуб Илимбетова (д.Илимбетова, ул.М.Усманова 40).

Муниципальное учреждение «Централизованная клубная система Дербишевского сельского поселения», созданное для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения полномочий Дербишевского сельского поселения в сфере культуры. Рассчитана на 155 мест посещений.

Приложением 2 к Региональным нормативам, минимальный уровень обеспеченности объектами культуры принимается по расчету, - клубы сельских поселений 2-5 тысяч жителей из расчета 190-230 мест на 1000 жителей (меньшую вместимость клубов следует принимать для больших поселений). Численность жителей поселения на расчетный срок составит 3910 человек, для расчета принят показатель 220 мест на 1000 жителей. Общее количество требуемых мест посещений на расчетный срок составит 220*3,91=860 мест.

Проектные предложения

Для достижения необходимого уровня обеспеченности объектами культуры, генеральным планом предусмотрена реконструкция Сельского дома культуры Дербишева до 860 мест.

Предприятия специализированного обслуживания

На территории поселения расположено девять кладбищ, общей площадью (примерно) 31,7 Га. Приложением 2 к Региональным нормативам, установлен норматив 240 м2 / 1000 жителей. Размер земельного участка устанавливается дополнительно заданием на проектирование. Существующих кладбищ достаточно для обслуживания потребностей поселения, организация новых кладбищ не требуется.

Кладбища в границах поселения

| № п/п | Ближайший населенный пункт | Площадь (Га) | Кадастровый учет участка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Абдырова | 4,2 | 74:02:0511002:12877 | действующее |
| 2 | д.Ишалино (юг) | 8,4 | нет | действующее |
| 3 | д.Дербишева (запад) | 1,7 | 74:02:0511001:1026 | действующее |
| 4 | д.Дербишева (юг) | 2,5 | 74:02:0000000:3905 | действующее |
| 5 | д.Тугузбаева (запад) | 2,6 | 74:02:0509005:1144 | действующее |
| 6 | д.Илимбетова (север) | 1,3 | 74:02:0512001:2770 | действующее |
| 7 | д.Илимбетова (юг) | 2,2 | 74:02:0512001:2768 | действующее |
| 8 | д.Илимбетова (юго-восток) | 5,0 | 74:02:0512001:2769 74:02:0512001:2771 | действующее |
| 9 | д.Янги-Юл (юг) | 3,8 | 74:02:0510002:1714 | действующее |
| Итого |  | 31,7 |  |  |

Кладбища размещаются в пределах поселения на территориях зон специального назначения. Санитарно-защитные зоны по сельским кладбищам приняты в радиусе 50м, размещение предприятий обслуживания населения (за исключением коммунального) не менее 100м.

## 3.10 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

На территории поселения действуют две скважины в д.Дербишева. Общая протяженность сетей водопровода 4,3 км.

Расположение скважин по населенным пунктам (исходный год).

| № п/п | Населенный пункт | Действующие | ЗСО 1 пояс | ЗСО 2 пояс | ЗСО 3 пояс | Кадастровые номера участков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Дербишева № 312-Ю | 1 | ЗОУИТ 74:02-6.462 | ЗОУИТ 74:02-6.456 | ЗОУИТ 74:02-6.457 | нет |
| 2 | д.Дербишева № 313-Ю | 1 | - | ЗОУИТ 74:02-6.456 | ЗОУИТ 74:02-6.457 | нет |
|  | Итого | 2 |  |  |  |  |

Проектное предложение

Обустройство скважин и магистрального водопровода в д.Абдырова, д.Илимбетова, д.Ишалино, д.Янги-Юл. Строительство 21,5 км новых сетей центрального водоснабжения.

Нормы водопотребления и расчетный расход воды

Общее водопотребление централизованной системы водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности, коммунальных служб и муниципальных учреждений. На пожаротушение и сельскохозяйственные нужды (полив) централизованное водоснабжение не предназначено и в расчете не учитывается.

Многоквартирная застройка и муниципальные учреждения обеспечиваются централизованным водоснабжением в обязательном порядке.

Пунктом 88 Региональных нормативов, норматив обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения следует принимать не менее 109,5 м3 на 1 человека в год (или 0,3 м3/чел*сутки).

Потребление воды населением (расчетный срок)

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (чел) | Норма потребления (м3/чел*сут) | Расход воды населением (м3/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Дербишева | 1500 | 0,3 | 450,0 |
| 2 | д.Абдырова | 250 | 0,3 | 75,0 |
| 3 | д.Илимбетова | 600 | 0,3 | 180,0 |
| 4 | д.Ишалино | 1200 | 0,3 | 360,0 |
| 5 | д.Маржинбаева | 200 | 0,3 | 60,0 |
| 6 | д.Тугузбаева | 150 | 0,3 | 45,0 |
| 7 | д.Янги-Юл | 10 | 0,3 | 3,0 |
|  | Итого | 3 910 |  | 1 173,0 |

Нормы расхода воды коммунальных служб и муниципальных учреждений 10% от расходов населения (расчетный срок)

| № п/п | Источник водоснабжения | Расход воды населением (м3/сут) | Не бытовое потребление (м3/сут) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Дербишева | 450,0 | 45,0 |
| 2 | д.Абдырова | 75,0 | 7,5 |
| 3 | д.Илимбетова | 180,0 | 18,0 |
| 4 | д.Ишалино | 360,0 | 36,0 |
| 5 | д.Маржинбаева | 60,0 | 6,0 |
| 6 | д.Тугузбаева | 45,0 | 4,5 |
| 7 | д.Янги-Юл | 3,0 | 0,3 |
|  | Итого | 1 173,0 | 117,3 |

Суммарное водопотребление (расчетный срок)

| № п/п | Населенный пункт | Норма расхода воды населением (м3/сут) | Не бытовое потребление воды (м3/сут) | Суммарное потребление воды (м3/сут) | Дебит скважины (м3/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Дербишева | 450,0 | 45,0 | 495,0 | 23,4 |
| 2 | д.Маржинбаева | 60,0 | 6,0 | 66,0 |  |
| 3 | д.Абдырова | 75,0 | 7,5 | 82,5 | 3,4 |
| 4 | д.Илимбетова | 180,0 | 18,0 | 198,0 | 10,3 |
| 5 | д.Тугузбаева | 45,0 | 4,5 | 49,5 |  |
| 6 | д.Ишалино | 360,0 | 36,0 | 396,0 | 16,5 |
| 7 | д.Янги-Юл | 3,0 | 0,3 | 3,3 | 0,1 |
|  | Итого | 1 173,0 | 117,3 | 1 290,3 | 53,8 |

Пожаротушение

В соответствии с требованиями п. 4.1 СП 8.13130.2020 на территории поселений и организаций необходимо предусматривать наружное противопожарное водоснабжение. Положения п. 5.1 СП 8.13130.2020 определяют:

- расчетное количество одновременных пожаров на территории поселения до 10 тыс. человек принимается равным одному;

- расход воды на наружное пожаротушение 10 л/с;

- расчетное время тушения пожара - 3ч.

Объем воды необходимый для тушения пожара составит: 10 х 3 х 3600 / 1000 = 108м3

Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от искусственных и естественных источников (резервуары, водоемы).

Зоны санитарной охраны

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (действуют до 01.01.2022г.) для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны (ЗСО) для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Для подземных источников зона санитарной охраны состоит из трех поясов:

― первый пояс - зона строгого режима;

― второй и третий - зоны ограничений.

Зона строгого режима устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от устья скважин, в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы зон санитарной охраны второго и третьего пояса подземных источников устанавливаются при выполнении проекта артезианских скважин.

Выводы:

- Предполагаемые источники водозабора (1290,3 м3/сут) полностью покрывают потребности жителей поселения и муниципальных объектов;

- Централизованное водоснабжение гарантирует качество поставляемой воды;

- Использование скважин нецентрализованного водоснабжения не учитывается проектом и рассматривается как возможный резерв.

## 3.11 ВОДООТВЕДЕНИЕ

Существующее положение

На территории поселения нет централизованной системы канализации. Применяются локальные очистные сооружение бытового типа или герметичные выгреба с последующим вывозом жидких бытовых отходов на очистные сооружения.

Проектное предложение

Проектом генерального плана предусмотрено строительство очистных сооружений в 5 км южнее д.Янги-Юл. Производительность очистных сооружений 1300 м3/сутки. Сброс очищенных вод предусмотрен в искусственный водоотводной канал, впадающий в р.Теча. Строительство сети напорной канализации, протяженностью 34,6 км, от всех населенных пунктов поселения до указанных очистных сооружений.

Нормы водоотведения и расчетный расход сточных вод

Расчетные расходы сточных вод по населенным пунктам приняты равным расходам на водопотребление, по таблице.

Нормы водоотведения (расчетный срок)

| № п/п | Населенный пункт | Норма расхода воды населением (м3/сут) | Не бытовое потребление воды (м3/сут) | Суммарное водоотведение (м3/сут) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Дербишева | 450,0 | 45,0 | 495,0 |
| 2 | д.Маржинбаева | 60,0 | 6,0 | 66,0 |
| 3 | д.Абдырова | 75,0 | 7,5 | 82,5 |
| 4 | д.Илимбетова | 180,0 | 18,0 | 198,0 |
| 5 | д.Тугузбаева | 45,0 | 4,5 | 49,5 |
| 6 | д.Ишалино | 360,0 | 36,0 | 396,0 |
| 7 | д.Янги-Юл | 3,0 | 0,3 | 3,3 |
|  | Итого | 1 173,0 | 117,3 | 1 290,3 |

Выводы:

- Проектируемые муниципальные очистные сооружения перекрывают потребность в водоочистке;

- Централизованная сеть напорной канализации обеспечивает бесперебойное обслуживание жилых и общественных зданий.

## 3.12 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

На территории сельского поселения отсутствует система централизованного теплоснабжения. Помещения объектов местного значения и многоквартирные жилые дома отапливаются газовыми котельными:

- Центральная (установленной мощности 1,80 Гкал/час);

- Школьная (установленной мощности 0,34 Гкал/час).

Проектное предложение

Развитие системы централизованного теплоснабжения в сельском поселении не предусматривается. Теплоснабжение жилых и общественных зданий предполагается осуществлять локальными газовыми котельными.

## 3.13 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Газоснабжение поселения осуществляется природным газом от газопровода Челябинск-Петровск, ГРС Аргаяш: давление на выходе Р = 0,6 МПа (Рпроект = 1,2 МПА); D225мм; проектная производительность Qпроект. = 22 тыс м3/час.

В настоящее время газифицированы деревни Дербишева и Ишалино. Общая протяженность сетей газопровода составляет 19,3 км.

По территории поселения проходит 4,3 км магистрального газопровод "Бухара-Урал 1 нитка", "Долгодеревенское-Сысерть".

Проектное предложение

Проектом предусмотрено на расчетный срок газификация населенных пунктов: д.Абдырова, д.Илимбетова, д.Маржинбаева, д.Тугузбаева, д.Янги-Юл.  Строительство новых сетей газопровода 15,5 км. Общая протяженность на расчетный срок составит 34,8 км.

1. Тепловые нагрузки по сельскому поселению:

Исходный год – 15,96 Гкал/час

Расчетный срок -  25,09 Гкал/час

Климатическая характеристика Аргаяшского района Челябинской области принята по параметрам г. Челябинск согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки –				     -34º С

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период –		    -6,5º С

- продолжительность отопительного периода –					 218 дней.

2. Расчетное газопотребление:

Исходный год – 2966 м3/час

Расчетный срок -  4290 м3/час

Расчетные расходы природного газа определены для жилищно-коммунального потребителя в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Для определения расходов газа принято:

- теплотворная способность природного газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³);

- КПД отопительных котельных 0,85.

Охранные зоны объектов газоснабжения

Охранные зоны газораспределительных сетей устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». По территории проходят распределительные газопроводы высокого давления и расположены газорегуляторные пункты. Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, для отдельно стоящих газораспределительных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов, для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

## 3.14 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Электроснабжение населенных пунктов поселения осуществляется распределительным сетям филиала ОАО «МРСК Урала» от подстанции Дербишева 35/10 кВ.

Общая протяженность электрических сетей, относящихся к объектам местного значения составляет 40,9 км (ВЛ 10 кВ).

Проектное предложение

Пунктами 105 и 106 Региональных нормативов, установлены нормативы обеспеченности электроснабжением и укрупненные показатели энергопотребления соответственно. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Нормативы обеспеченности электроснабжением и расчетное электропотребление (расчетный срок)

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Жителей поселения (расчетный срок) | чел | 3 910 |
| 2.0 | Норматив обеспеченности электроснабжением на человека (РНГП) | кВт*ч /чел*год | 1 680 |
| 2.1 | Норматив обеспеченности электроснабжением поселения (расчетный срок) | МВт*ч /год | 6 568,8 |
| 3.0 | Электропотребление больших городов на человека (РНГП) | кВт*ч /чел*год | 1 350 |
| 3.1 | Коэффициент для малых городов | ед | 0,8 |
| 3.2 | Электропотребление с коэфф. 0,8 | кВт*ч /чел*год | 1 088 |
| 3.3 | Расчетное электропотребление поселения (расчетный срок) | МВт*ч /год | 4 254,0 |
| 4.0 | Максимум электрической нагрузки (РНГП) | ч/год | 4 400 |

Схемой территориального планирования Аргаяшского муниципального района 2018г. для Дербишевского поселения предусмотрены резервы мощности на шинах РУ-10 кВ ЦП:

- 2505,81 кВт – на 2018г.;

- 2913,76 кВт – до 2038г.

Основные мероприятия, предлагаемые проектом для развития системы электроснабжения района (с учетом утвержденного в 2008г. «Плана развития электросетевого комплекса Аргаяшского муниципального района»), оказывающие влияние на электроснабжение поселения:

- реконструкция ПС Дербишево 35/10 кВ (1×4+1×2,5 МВА;

- замена существующего силового трансформатора ПС Дербишево 1×2,5 на 1×4 МВА.

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг», технологическое присоединение в сельской местности, в радиусе 500м от действующих объектов электрохозяйства, осуществляется на льготных условиях. Все территории населенных пунктов удовлетворяют этим условиям. Дополнительных мероприятий со стороны сельского поселения, в целях охвата населения электроснабжением не требуется.

На территории поселения расположены магистральные высоковольтные линии:

- ЛЭП – 500 кВ «Белоярская АЭС 2 - ПС Шагол» (федерального значения) – 4,6 км;

- ЛЭП – 500 кВ «ПС Южная - ПС Шагол» (федерального значения) – 4,6 км;

- ЛЭП – 35 кВ «ПС Дербишево – ПС Муслюмово» (регионального значения) – 10,2 км;

- ЛЭП – 35 кВ «ПС Дербишево – ПС Красный Октябрь» (регионального значения) – 9,7км.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны ЛЭП устанавливаются в соответствии с Постановлением правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». На территории расположены ЛЭП напряжением 10(6), 35, и 500 кВ, вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными полостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии: ЛЭП 10(6) кВ - 10 м (5 для СИП в границах населенных пунктов), ЛЭП 35 кВ - 15 м, ЛЭП 500 кВ - 30 м.

## 3.15 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующее положение

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Дербишевского сельского поселения составляет – 39,6 км, из них 22,8 км имеет усовершенствованное (асфальтобетонное) покрытие, насыпное (гравийное) – 16,8 км, грунтовые – отсутствуют. На территории поселения так же расположены автомобильные дороги районного и регионального значения. Основные потоки грузовых и транзитных потоков проходят вне населенных пунктов.

Расстояние по автодороге от административного центра поселения (д.Дербишева) до административного центра района (с.Аргаяш) 19 км. Расстояния по автодорогам от административного центра поселения до населенных пунктов поселения.

| Населенные пункты | Расстояние (км) |
| --- | --- |
| д.Абдырова | 12,0 |
| д.Илимбетова | 6,2 |
| д.Ишалино | 5,5 |
| д.Маржинбаева | 0,0 |
| д.Тугузбаева | 3,8 |
| д.Янги-Юл | 18,0 |

Все дороги населенных пунктов, входящих в состав Дербишевского сельского поселения, имеют твердое покрытие. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что может приводить к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Дороги обслуживаются круглогодично. Недостатком сложившейся транспортной инфраструктуры поселения являются:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых дорог;

- недостаточное количество парковочных мест общего пользования;

- значительная протяженность гравийных дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года №767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения Дербишевского сельского поселения относятся к IV, V технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения от 3 до 4,5 м. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории.

Проектное предложение

Проектные предложения генерального плана основаны на реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Дербишевского поселения (утвержденная Постановлением от 17.10.2017г. № 247).

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Дербишевского сельского поселения Аргаяшского района Челябинской области на 2017-2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик и ответственный исполнитель Программы | Администрация Дербишевского сельского поселения |
| Цель Программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Дербишевского сельского поселения, повышения уровня безопасности дорожного движения, развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Дербишевского сельского поселения; 2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 3. Улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Целевые показатели | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут: - отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения – 0,330км; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения – 5,3%; - доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП – 0 единиц на 1 тыс. автотранспортных средств |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2017-2027 годы, в 2 этапа: 1 этап с 2017 по 2021 годы 2 этап с 2022 по 2027 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Приведены ниже по годам* |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение целей предоставления качественных транспортных услуг населению Дербишевского сельского поселения Аргаяшского района |

*Финансирование Программы по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования (тыс.руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Бюджет района | Бюджет поселения |
| 1 | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования поселения |  |  |  |  |
| 1.1 | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства | 2017 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 2018 | 20,0 |  | 20,0 |
|  |  | 2019 | 20,0 |  | 20,0 |
|  |  | 2020 | 20,0 |  | 20,0 |
|  |  | 2021 | 20,0 |  | 20,0 |
|  |  | 2022-2027 | 80,0 |  | 80,0 |
|  |  | Итого | 160,0 | 0,0 | 160,0 |
| 1.2 | Корректировка, разработка проекта организации дорожного движения | 2017 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 2018 | 30,0 |  | 30,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 2020 | 30,0 |  | 30,0 |
|  |  | 2021 | 30,0 |  | 30,0 |
|  |  | 2022-2027 | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | Итого | 190,0 | 0,0 | 190,0 |
| 1.3 | Комплексное строительство автомобильных дорог и тротуаров | 2017 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 2018 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 2019 | 500,0 |  | 500,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 2022-2027 | 3 000,0 |  | 3 000,0 |
|  |  | Итого | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 |
| 1.4 | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы | 2017 | 1 125,4 | 1 125,4 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 1 183,7 | 1 183,7 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 3 242,9 | 1 242,9 | 2 000,0 |
|  |  | 2020 | 1 305,0 | 1 305,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 1 370,2 | 1 370,2 | 0,0 |
|  |  | 2022-2027 | 12 785,9 | 9 785,9 | 3 000,0 |
|  |  | Итого | 21 013,1 | 16 013,1 | 5 000,0 |
| 2 | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов | 2017 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 2018 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 2019 | 20,0 |  | 20,0 |
|  |  | 2020 | 20,0 |  | 20,0 |
|  |  | 2021 | 20,0 |  | 20,0 |
|  |  | 2022-2027 | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | Итого | 160,0 | 0,0 | 160,0 |
| 3 | Улучшение транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта | 2017 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 2018 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | 2021 | 100,0 |  | 100,0 |
|  |  | 2022-2027 | 300,0 |  | 300,0 |
|  |  | Итого | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
| 4 | Итого по Программе | 2017 | 1 125,4 | 1 125,4 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 1 233,7 | 1 183,7 | 50,0 |
|  |  | 2019 | 3 782,9 | 1 242,9 | 2 540,0 |
|  |  | 2020 | 1 375,0 | 1 305,0 | 70,0 |
|  |  | 2021 | 1 540,2 | 1 370,2 | 170,0 |
|  |  | 2022-2027 | 16 365,9 | 9 785,9 | 6 580,0 |
|  |  | Итого | 25 423,1 | 16 013,1 | 9 410,0 |

Автодороги районного значения на территории поселения

Перечень дорог районного значения определены Постановлением Главы Аргаяшского района от 10.12.2018г. № 1297. Дороги районного значения на территории поселения отсутствуют, транспортные связи обеспечены региональными и местными дорогами поселения.

Строительство автодорог районного значения не планируется.

Автодороги регионального значения на территории поселения

Согласно Постановлению Правительства Челябинской области от 26.03.2019г. № 122-П «О перечне областных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью Челябинской области», по территории Дербишевского сельского поселения проходят следующие автодороги регионального значения:

1. Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое –Кыштым - 74 ОП РЗ 75К-007, II категории (протяженность 45,553 км, в т.ч. по территории поселения 5,5 км);

2. Дербишева – автодорога Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое –Кыштым - 74 ОП РЗ 75К-040, IV категории (протяженность 7,264 км, в т.ч. по территории поселения 7,264 км);

3. Дербишева – Янги-Юл - 74 ОП РЗ 75К-374, IV категории (протяженность 5,650 км, в т.ч. по территории поселения 5,650 км);

4. Абдырова – автодорога Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое –Кыштым - 74 ОП РЗ 75К-410, IV категории (протяженность 1,301 км, в т.ч. по территории поселения 1,301 км);

5. Илимбетова – Дербишева - 74 ОП РЗ 75К-519, IV категории (протяженность 6,240 км, в т.ч. по территории поселения 6,240 км);

6. Маржинбаева – Дербишева - 74 ОП РЗ 75К-025, IV категории (протяженность 0,928 км, в т.ч. по территории поселения 0,928 км).

Общая протяженность региональных автодорог на территории поселения 26,883 км. Планируемые к строительству региональные дороги на территории поселения – 10,1 км.

## 3.16 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований.

Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация стока поверхностных вод;

- понижение уровня грунтовых вод;

- осушение пониженных и заболоченных территорий;

- благоустройство водоемов и водотоков;

- организация мест массового отдыха населения;

- восстановление нарушенных территорий.

Организация стока поверхностных вод

В целях благоустройства планируемых территорий и улучшения общих санитарных условий предлагается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков.

Вертикальная планировка.

В основу вертикальной планировки территории должно быть положено:

- создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих как водоотведение поверхностных вод с прилегающих к ним внутри микрорайонных территорий, так и нормальные условия для движения транспорта;

- максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;

- производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по внутриквартальным территориям, при максимальном сохранении естественного рельефа.

Продольные проектируемые уклоны улиц и проездов должны приниматься в пределах нормативных.

Водосточная сеть.

Сток поверхностных вод с территорий населенных пунктов сельского поселения должен осуществляться путем строительства системы дождевой канализации комбинированного типа, со сбросом в близлежащие водоемы через очистные сооружения дождевой канализации. При необходимости устраиваются насосные станции.

Открытые водоотводные лотки подключаются к коллекторам дождевой канализации через специальные сооружения с песколовками и решетками.

Поверхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих производственно-коммунальных объектов, входящих в состав водосборных бассейнов, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны очищаться на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С территорий предприятий, не входящих в состав поселковых бассейнов водосбора, водоотвод должен быть организован коллекторами ливневой канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий.

Водосток поверхностных вод с территорий определенных бассейнов площадью до 20 Га осуществляется без очистки.

Понижение уровня грунтовых вод и осушение заболоченных территорий

Низкий уровень грунтовых вод, залеганием от 5м до 10 м от поверхности, не требует мероприятий по его понижению.

Осушение заболоченностей предусматривается подсыпкой грунта. Строительство объектов недвижимости на заболоченных территориях не рекомендуется.

Благоустройство водоемов и водотоков

На территории поселения имеется значительное число водоемов. Освоение их территории включает в себя:

- расчистку водоемов от мусора и наносов с углублением и планировкой дна;

- расчистка прибрежных территорий;

- подсыпка дренирующим грунтом, ликвидирующая бессточные понижения и заболоченности;

- вертикальная планировка прилегающих к водоемам территорий;

- засев водоохранной зоны травами, создающими плотный дерн, после планировочных работ;

- ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- организация зон отдыха со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

Организация мест массового отдыха населения

При формировании мест массового отдыха населения потребуется организация пляжей. Пляжи могут быть организованы на территории населенного пункта, либо за ней.

В инженерную подготовку территории пляжей включаются следующие работы: расчистка береговой полосы от существующей растительности, подсыпка песка для улучшения пляжной полосы, углубление и расчистка дна акватории пляжей от ила и грязи, устройство песчаного дна.

В комплекс мероприятий по обслуживанию отдыхающих на пляжах входит водоснабжение, лечебно-медицинское обслуживание, спасательная служба, общественное питание. На подъезде к пляжу следует предусматривать автопарковку.

Площадь пляжей определяется в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016.

Также организуются зоны кратковременного отдыха на территориях прудов, рек, ручьев со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленением.

Восстановление нарушенных территорий

Основное направление восстановления нарушенных территорий – освоение территории для различных видов рекреации с минимально возможным объемом работ по организации рельефа, освобождением территории от мусора, строительством пешеходных дорожек, оборудованием их малыми архитектурными формами и озеленением территории.

Настоящим проектом предусматривается формирование культурного ландшафта на восстанавливаемых территориях путем создания искусственного рельефа. Восстанавливаемые территории осваиваются под «зеленое» строительство.

Все существующие свалки ликвидируются с последующим использованием под лесопосадки после соответствующих мероприятий по инженерной подготовке, таких как планировочных работ, организации поверхностного стока, подсыпки плодородным слоем, озеленительные работы.

Составление всех необходимых планировочных схем с инженерным обоснованием решений производится при разработке проекта специализированной организацией на основании детальных геодезических, инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

## 3.17 ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

В соответствии   с подпунктом «в» пунктом 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, - разработка схемы обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов производится в случае подготовки генерального плана городского округа. В составе генерального плана сельского поселения такая схема не разрабатывается. Согласно части 3 статьи 14 и пункта 14 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ, - организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов, - является компетенцией органов власти муниципального района и отображается в схеме территориального планирования муниципального района.

Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации (часть 3 статьи 13.4 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ). Определение схемы размещения, создания и содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, частью 2 статьи 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, - отнесено к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и правилам благоустройства муниципальных образований (часть 3 статьи 13.4 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ).

Территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной приказом Министерства экологии Челябинской области от 26.12.2018г. № 1562 (в редакции от 22.11.2024г. № 575), - территория поселения включена в кластер Кыштымского регионального оператора. ТКО (твердые коммунальные отходы) Аргаяшского МР (в период с 2019 по 2027 гг.) транспортируют в г. Кыштым на мусоросортировочный комплекс, с размещением хвостов сортировки на полигоне в г.Кыштым.

В соответствии с Правилами разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требованиями к составу и содержанию таких схем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 г. № 1130, раздел 12 «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами» содержит сведения, указанные в следующих разделах территориальной схемы:

раздел 1 «Нахождение источников образования отходов»;

раздел 2 «Количество образующихся отходов»;

раздел 3 «Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов»;

раздел 4 «Места накопления отходов»;

раздел 5 «Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов»;

раздел 6 «Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов»;

раздел 7 «Схема потоков отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов»;

раздел 8 «Данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов»;

раздел 9 «Оценка объема соответствующих капитальных вложений в строительство, реконструкцию, выведение из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов»;

раздел 10 «Прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

раздел 11 «Сведения о зонах деятельности региональных операторов».

Электронная модель территориальной схемы в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами опубликована в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства экологии Челябинской области для всеобщего и бесплатного доступа.

Ссылка на электронную модель территориальной схемы: http://wastemap.mineco174.ru.

# 4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Реализация Генерального плана сельского поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые за счет средств местного бюджета необходимо предусмотреть программами, утвержденными Администрацией сельского поселения, с целью комплексного развития территории путем размещения объектов местного значения поселения, перечень которых приведен в Положении о территориальном планировании генерального плана.

Сравнительная оценка достижения нормативов обеспеченности при реализации проектных предложений генерального плана приведена в таблице.

| № п/п | Направление развития | ед.изм | Исходный год |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Выполнение норматива (%) | Значение | Выполнение норматива (%) |
| 1 | Обеспеченность жильем | м2/чел | 17 | 94,0 | 35,5 | 197 |
| 2 | Дошкольные учреждения | мест | 140 | 76,5 | 183 | 100 |
| 3 | Общеобразовательные учреждения | мест | 353 | 60,1 | 587 | 100 |
| 4 | Объекты физической культуры (плоскостные) | м2 | 5 000 | 66 | 17 600 | 230 |
| 5 | Объекты физической культуры (спорт залы) | м2 | 540 | 100 | 540 | 100 |
| 6 | Объекты физической культуры (бассейн) | м2 | 0 | 0 | 540 | 100 |
| 7 | Учреждения культуры | мест | 155 | 17,4 | 860 | 100 |
| 8 | Источники водоснабжения (централизованные) | м3/сут | 495 | 38,3 | 1 290,4 | 100 |
| 9 | Сети водоснабжения (централизованные) | нас. пункты | 1 | 14,3 | 7 | 100 |
| 10 | Очистные сооружения (централизованные) | м3/сут | 0 | 0 | 1290 | 100 |
| 11 | Сети водоотведения (централизованные) | нас. пункты | 0 | 0 | 7 | 100 |
| 12 | Сети распределительного газоснабжения | нас. пункты | 2 | 28,5 | 7 | 100 |
| 13 | Сети ЛЭП 10 кВ | нас. пункты | 7 | 100 | 7 | 100 |
| 14 | Места захоронения | Га | 25,5 | - | 25,5 | - |
| 15 | Автодороги с твердым покрытием | км | 39,6 | 100 | 39,6 | 100 |

Обеспеченность жильем на исходный год, незначительно ниже нормативного значения. На расчетный срок предполагается двукратный рост обеспеченности жильем. Показатель учитывает прогнозируемое увеличение качества жизни и принимается с запасом увеличение норматива обеспеченности к расчетному сроку.

Образовательные учреждения ниже нормативных требований. К расчетному сроку необходимо произвести реконструкцию с учетом роста численности жителей.

Объекты физической культуры в сельском поселении существуют при общеобразовательной школе. На исходный год дефицит плоскостных сооружений на открытом воздухе и отсутствуют объекты водного спорта. На расчетный срок спортивные залы и бассейн соответствуют нормативам. Плоскостные спортивные объекты в 2,3 раза превысят норматив, при реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Учреждения культуры существенно ниже норматива. На расчетный срок достижения норматива предусмотрено за счет реконструкции сельского дома культуры в д.Дербишева.

На исходный год центральным водоснабжением обеспечена только д.Дербишева. К расчетному сроку во всех населенных пунктах обустраивается центральное водоснабжение.

Отсутствие центральных очистных сооружений и сетей канализации в поселении наиболее проблемный вопрос инженерной инфраструктуры. К расчетному сроку предусматривается строительство очистных сооружений и сетей к ним от всех населенных пунктов.

Проектом генерального плана предусмотрена газификация пяти (не обеспеченных) населенных пунктов и доведение, таким образом, параметра до 100% обеспеченности.

Система электроснабжения на исходный год имеет полное покрытие. Строительства дополнительных сетей не требуется.

Места захоронения организованы в достаточном объеме на исходный год. Дополнительных мероприятий проектом не предусмотрено.

Улично-дорожная сеть поселения, на исходный год, имеет твердое покрытие в полном объеме.

Решения генерального плана направлены на достижение обеспеченности и доступности социальных, инженерных, транспортных объектов, в объеме требований региональных нормативов градостроительного проектирования Челябинской области. Проект генерального плана разработан согласно основному принципу комплексного и устойчивого развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

# 5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РФ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РФ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| № | Наименование объекта | Код объекта | Назначение объекта | Характеристика |  | Местоположение объекта (наименование зоны и номер на карте функциональных зон) | Вид зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. изм. | знач. |  |  |
| Объекты регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопровод распределительный высокого давления Планируемый | 602040601 | Объекты добычи и транспортировки газа | км | 5,5 | Дербишевское поселение (линейный объект) | Охранная зона – 3 м |
| 2 | Газопровод распределительный среднего давления Планируемый | 602040602 | Объекты добычи и транспортировки газа | км | 10,0 | Дербишевское поселение (линейный объект) | Охранная зона – 3 м |
| 3 | Автодорога «Долгодеревенское – Аргаяш – Кузнецкое –Кыштым - 74 ОП РЗ 75К-007» - М-5 «Урал» | 602030302 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | км | 10,1 | Дербишевское поселение (линейный объект) | Придорожная полоса – 50 м |
| 4 | Электрическая подстанция 35 кВ Реконструкция | 602040213 | Организация электроснабжения | кВ | 35 | Дербишевское поселение (линейный объект) | Охранная зона – 15 м |

# 6. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Размещение объектов местного значения муниципального района, на территории поселения - не планируется.

# 7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## 7.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Значительную долю чрезвычайных ситуаций природного характера составляют ситуации, вызванные опасными геологическими и гидрологическими явлениями и процессами, неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильные снегопады, метели, ливни, град, экстремальные температуры воздуха и др.). Продолжительный зимний период оказывает влияние на развитие аварии с аварийно-химическими опасными веществами (АХОВ) с температурой замерзания около 0°С. Ограничивается возможность движения и маневра техники вне дорог: зимой, в период осенней и весенней распутицы. Степень опасности природных процессов на территории муниципального района оценивается по категории «умеренно опасные», сложность природных условий – по категории «средней сложности» в соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Сейсмические условия.  Аргаяшский муниципальный район расположен в зоне 3-4-балльной интенсивности сейсмических воздействий (шкала МSК-64), западная часть района попадает в 6-7-балльную зону. При строительстве многоэтажных объектов в западной части района необходимо предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий в соответствии с СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмичных районах».

Подтопление-затопление паводковыми водами. Территория района не подвержена катастрофическому затоплению.  Во время прохождения весеннего половодья, дождевого паводка возможно подтопление территорий, расположенных вдоль рек, вблизи озер. Наиболее подвержены подтоплениям территории в районе села Аргаяш и расположенных на берегам реки Миасс населенных пунктов.  По данным отдела по делам ГО и ЧС администрации района, в зону подтопления-затопления паводковыми водами не попадают домовладения. И планируемая новая застройка- также за пределами зон подтопления.

Подтопление территории грунтовыми водами. Большое количество заболоченных участков сосредоточено в районе и приурочены, в основном, к поймам рек Миасс, Зюзелга, Зюзелка, Теча.  По территориям, подверженным подтоплению, заболоченности высоким уровнем грунтовых вод в пределах населенных пунктов, необходимы: строительство

дренажной системы, системы дождевой канализации, осушительной системы, вертикальная планировка поверхности, озеленение.

Лесные пожары. В весенне-летний период лесные пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных смежно с лесными массивами. В засушливые годы велика вероятность верховых пожаров, со скоростью распространения до 100 км/ч. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем необходимо усиление материально-технической базы пожарно-химических станций. Кроме того, необходимо предусматривать противопожарные расстояния от лесных насаждений: не менее 50м – для застройки выше 4 этажей, не менее 15 м – для жилой застройки до 4 этажей. Определять проектом, при расчете на пожарный риск, необходимость устройства противопожарных преград.

Торфяные пожары. На территории района расположены торфяники (утверждены 12 месторождений торфа).  По данным отдела по делам ГО и ЧС администрации района, наиболее опасным районом возможных торфяных пожаров является район Булатовских болот в Худайбердинском сельском поселении.

Метеорологические явления. На территории муниципального района возможны следующие метеорологические явления и процессы: ураганные ветры, снежные бураны, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, крупный град, заморозки и гололед.

Последствия данных явлений на экономику и окружающую среду:

• ураганный ветер – повреждение кровли жилых и производственных зданий;

• снежный буран – временная приостановка движения железнодорожного и автомобильного транспорта в границах муниципального района (нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-12 часов);

• сильные осадки в виде дождя и мокрого снега – повреждение линий электропередач, нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-8 часов;

• заморозки возможны на пониженных территориях, что может привести к гибели сельскохозяйственных растений.

## 7.2 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

По данным отдела по делам ГО и ЧС администрации Аргаяшского района, на территории муниципального района отсутствуют категорированные объекты.

Территория Аргаяшского района полностью попадает в 100-километровую зону возможного сильного радиоактивного загрязнения от ПО «Маяк». В зону возможного опасного радиоактивного заражения шириной 20 км – территории поселения не входят. В перечне населенных пунктов, определенных к возможной эвакуации населения из зоны отчуждения г. Озерска в случае возникновения аварий на радиационно опасном объекте с образованием зон радиоактивного загрязнения окружающей среды, - населенные пункты сельского поселения не входят.

На территории поселения расположены опасные объекты:

- две газовые котельные д.Дербишева, R зоны поражения 100м;

- линии электропередач ВЛ 500 кВ «Южная-Шагол» и ВЛ 500 кВ «Белоярская АЭС 2 – Шагол».

Гидротехнические сооружения на территории поселения отсутствуют.

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с:

- авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях;

- возникновением взрывов, пожаров на химически и взрывоопасных объектах;

- утечкой АХОВ при транспортировке.

Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций предусматриваются меры:

- разрывы между селитебной зоной и производственными территориями;

- разрывы между застройкой и лесными массивами;

- обеспечение надежности систем газоснабжения;

- развитие водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, с хранением необходимого пожарного объема воды в резервуарах водопроводных сооружений;

- развитие дорожной сети, обеспечивающей удобные транспортные связи планировочных элементов муниципального района между собой и выходы на внешние направления. Система магистралей, улиц, дорог направлена на повышение устойчивости функционирования района, на организацию защиты населения, ввода подразделений РСЧС для спасательных, восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

# 8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования приведен в таблице.

| №п/п | Кадастровый номер земельного участка | Включаемые/ исключаемые земельные участки | Категория земель |  | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующая | Планируемая |  |
| д.Абдырова |  |  |  |  |  |
|  | 74:02:0511002:12376 | включаемый | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Рекреационное использование |
|  | 74:02:0511002:12295 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11514 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11515 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11516 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11517 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11518 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11519 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11520 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11521 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12252 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12251 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12296 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12253 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12254 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12255 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12256 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12257 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12258 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12259 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12260 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12261 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12262 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12263 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12264 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12265 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12266 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12267 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12268 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12269 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12270 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12271 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12272 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12273 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12274 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12275 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12276 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12277 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12278 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12279 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12280 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12281 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12282 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12283 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12284 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12285 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12286 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12287 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11499 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11500 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11501 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11502 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11503 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11504 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11505 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11506 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11507 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11508 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11509 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11510 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11511 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11512 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11513 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11523 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11524 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11525 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11526 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11527 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11528 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11529 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11530 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11531 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11532 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11533 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11534 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11535 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11536 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11537 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:11538 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12288 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12289 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12290 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12291 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12292 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12293 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0511002:12294 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
| д.Илимбетова |  |  |  |  |  |
|  | 74:02:0512001:4302 | включаемый | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Рекреационное использование |
|  | 74:02:0512001:4303 | включаемый | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Рекреационное использование |
|  | 74:02:0512001:4204 | включаемый | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Рекреационное использование |
|  | 74:02:0512001:4121 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Территории общего пользования |
|  | 74:02:0512001:1833 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4227 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4223 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4255 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4259 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4229 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4260 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4232 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4228 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4230 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4236 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4234 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4241 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4246 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4265 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4244 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4233 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4225 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4262 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4231 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4261 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4258 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4237 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4224 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4270 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4256 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4226 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4238 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4253 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4272 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4245 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4250 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4248 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4251 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4267 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4254 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4266 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4271 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4247 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4263 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4235 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4252 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4249 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4257 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4239 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4264 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4242 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4269 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4268 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4221 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4217 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4219 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4218 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4220 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4222 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4216 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4273 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4274 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4240 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4306 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4307 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4312 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4316 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4311 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4321 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4310 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4313 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4322 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4323 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4314 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4315 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4318 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4325 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4324 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4319 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4308 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4317 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4320 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4326 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4309 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4425 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4424 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4414 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4423 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4412 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4413 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4418 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4422 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4421 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4411 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4415 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4431 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4427 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4426 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4420 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4437 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4435 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4419 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4449 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4416 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4410 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4433 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4434 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4439 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4443 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4417 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4428 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4430 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4436 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4429 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4438 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4432 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4448 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4442 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4441 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4440 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4447 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4446 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4445 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |
|  | 74:02:0512001:4444 | исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение садоводства |

# 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Положения Федерального закона № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее Закон № 73-ФЗ), относительно сведений, вносимых в генеральный план поселения:

Отношения в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, связанные с землепользованием и градостроительной деятельностью, регулируются земельным законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о градостроительной и об архитектурной деятельности, законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды и настоящим Федеральным законом (часть 2 статьи 2 Закона № 73-ФЗ).

Под государственной охраной объектов культурного наследия в целях настоящего Федерального закона понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным законом в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда (статья 6 Закона № 73-ФЗ).

В Российской Федерации ведется единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), содержащий сведения об объектах культурного наследия (часть 1 статьи 15 Закона № 73-ФЗ).

Объект культурного наследия, включенный в реестр, подлежит государственной охране со дня принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о включении его в реестр (абзац 1 части 13 статьи 18 Закона № 73-ФЗ).

Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, в отношении которого в региональный орган охраны объектов культурного наследия поступило заявление о его включении в реестр, является выявленным объектом культурного наследия со дня принятия региональным органом охраны объектов культурного наследия решения о включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия (абзац 1 части 5 статьи 16.1 Закона № 73-ФЗ).

Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране в соответствии с настоящим Федеральным законом до принятия решения о включении его в реестр либо об отказе во включении его в реестр (абзац 2 сати 5 статьи 16.1 Закона № 73-ФЗ).

Исторические поселения федерального и регионального значения на территории Дербишевского сельского поселения отсутствуют.

## 9.1 ОБЪЕКТЫ, ВНЕСЕННЫЕ ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории Дербишевского поселения отсутствуют объекты культурного наследия, внесенные в единый государственный реестр.

## 9.2 ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В границах поселения выявлены 4 объекта культурного наследия, относящихся к памятникам археологии (Таблица – «Выявленные объекты культурного наследия»). В настоящее время границы территории утверждены только для объекта «Поселение Аблаева».

Согласно статьи 3.1 Закона № 73-ФЗ в случае, если территории объектов культурного наследия не утверждены, за территорию указанных объектов следует принимать территории, непосредственно занятые данными объектами культурного наследия и являющихся их неотъемлемой частью.

Согласно пункту 1 статьи 5.1 Закона № 73-ФЗ в границах территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Кроме того, в органе охраны объектов культурного наследия не имеется данных об отсутствии на территории Дербишевского сельского поселения иных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Кроме того, границы территорий большого количества выявленных объектов культурного (археологического) наследия на территории Аргаяшского муниципального района Челябинской области в настоящее время также не определены (не установлены).

Вместе с тем в соответствии с п. 3 ст. 36 Закона № 73-ФЗ строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с областным органом охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п. 3, 4 и 7 части 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объектом историко-культурной экспертизы.

Особенности порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 г. № 2418.

| № п/п | Наименование объекта | Дата создания объекта | Вид объекта | Тип памятника | Сведения о местонахождении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курганный могильник Кумкуль 1 | Эпоха бронзы | памятник | памятник археологии | В 600 м восточнее оз. Кумкуль, 750 м. северо-западнее мусульманского кладбища бывшей дер. Муратово |
| 2 | Курганный могильник Кумкуль 2 | Эпоха бронзы | памятник | памятник археологии | В 400 м северо-северо-западнее Курганного могильника Кумкуль1, 350 м. южнее березового леса, 500 м. юго-восточнее дачного поселка и 600 м. северо-восточнее оз. Кумкуль |
| 3 | Поселение Кумкуль I | Эпоха бронзы, 19-начало 20 вв. | памятник | памятник археологии | Западный берег оз. Кум-Куль, урочище Мимбетова, 300 м к югу от базы отдыха "Строитель" |
| 4 | Поселение Аблаева | Эпоха бронзы, XIX-первая треть XX вв. | памятник | памятник археологии | На юго-восточном берегу озера Яу-Балук, в 1,5 километрах к западу от деревни Илимбетова, в 1,7 километрах к югу от деревни Тугузбаева |